KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

TVIRTINU

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktorius

Tadas Metelionis

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

_____________________Nr. _______________

(data)

____Kaunas___

(sudarymo vieta)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ Pirkimo objektas nurodomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ) 24 straipsnyje nurodytą statinio kategoriją ir statybos darbų rūšį |  |  |
| 1. | Statytojas (užsakovas) | Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kodas: 111106319 |
| 2. | Statybos adresas | Nemuno g. 12, Kaunas |
| 3. | Žemės sklypo duomenys | Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 1901/0172:41 |
| 4. | Teritorijų planavimo dokumento duomenys | Žemės sklypo Nemuno g. 12, Kaune, detaliojo plano keitimo sprendiniais, kita aktualia dokumentacija. |
| 5. | Statinio statybos rūšis (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | - Ūkinis pastatas - rekonstravimas, paskirties keitimas į mokslo (Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4025); - Mokslo pastato kapitalinis remontas (unikalus daikto Nr. 1993-8035-4014). |
| 6. | Statinio kategorija (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | - Ūkinis pastatas, unikalus daikto Nr. 1993-8035-4025) Neypatingas, po rekonstravimo - Ypatingasis statinys; - Mokslo, Ypatingasis statinys (unikalus daikto Nr. 1993-8035-4014). |
| 7. | Projekto pavadinimas (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | Pagalbinio ūkio paskirties ir grupės pastato 2I2p (unik. daikto Nr. 1993-8035-4025) rekonstravimo į mokslo paskirties pastatą (visuomeninių gr.) ir mokslo paskirties pastato 1C3p (unik. daikto Nr. 1993-8035-4014) (visuomeninių gr.) kapitalinio remonto Nemuno g. 12, Kaune, projektas *Pavadinimas gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į projektuotojo pasiūlytus ir suderinus su Užsakovu sprendinius |
| 8. | Bendrieji statinio (-ių) rodikliai (techniniai ir paskirties rodikliai) (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio specifikos ir užsakovo poreikių. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose | Sklypas (-ai) (kai suformuota) Sklypo plotas – apie 2060 m2 Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; Teritorijoje taikomos Specialiosios žemės naudojimo sąlygos neįregistruotos NTR: 1) kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius pirmasis skirsnis); 2) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius dvyliktasis skirsnis); 3) vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyriaus dešimtasis skirsnis); 4) elektros linijų apsaugos zona (III skyriaus ketvirtas skirsnis); 5) skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyriaus šeštasis skirsnis); 6) elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyriaus vienuoliktasis skirsnis); 7) potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis). Statinys (-iai) Projektuojamas ūkio paskirties pastato rekonstravimas keičiant paskirtį į mokslo: 1. Pagalbinio ūkio paskirties pastato (unik. Nr. 1993-8035-4025) esamas užstatymo plotas – apie 56 m2; Būsima Statinio (-ių) paskirtis – mokslo; Statinio (-ių) paskirties grupė – visuomeninių; Statinio (-ių) tipas – negyvenamieji pastatai; Bendrasis plotas po rekonstravimo – apie 200 m2, aukštų skaičius - 3 (pagal galiojančius DP ir norminius aktus) Energetinio efektyvumo klasė – pagal galiojančius teisės aktus ir normas; Statinio atsparumo ugniai laipsnis – I; Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė – C; Priskyrimas kultūros paveldo statiniams – nepriskiriama Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei – priskiriama žemės sklypas su pastatais patenka valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės UK 20171 „Kauno senamiesčio“ teritoriją. 2. Pastato – Mokyklos -kapitalinis remontas (visuomeninių paskirties gr., paskirtis Mokslo, Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4014). Esama Statinio (-ių) paskirtis – mokslo; Statinio (-ių) paskirties grupė – visuomeninių; Statinio (-ių) tipas – negyvenamieji pastatai; Priskyrimas kultūros paveldo statiniams – priskiriama - mokyklos Unikalus objekto kodas 48854 kultūros vertybių registre. Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei – prisikiriama- žemės sklypas su pastatais patenka valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės UK 20171 „Kauno senamiesčio“ teritoriją. Projekto tikslas rekonstruojant esamą pagalbinio ūkio pastatą sukurti naujas ugdymosi erdves. Rekonstruojamame pastate įrengiamas maksimalus galimas klasių kiekis ir specializuoti kabinetai, bei būtinos techninės ir buitinės patalpos. Ūkio pastatas turi būti funkciškai sujungtas su Mokyklos pastatu, pvz. praėjimo angą formuojant esamo lango vietoje, nekeičiant angos pločio ir aukščio bei išsaugant Mokyklos vertingąsias savybes., Prie techninės užduoties pridėti „Pagalbinio ūkio paskirties pastato unik. Nr. 1993-8035-4025, plane pažymėto 2I2p, Nemuno g. 12, Kaune, rekonstravimo ir paskirties keitimo į mokslo paskirtį projekto projektiniai siūlymai“ yra tik pavyzdinio pobūdžio ir nėra privalomi. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos | Įvertinti esamų pastatų konstrukcijų būklę, atlikti esamų konstrukcijų ekspertizę. Paslaugą užsako, ją apmoka projektuotojas. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | „Netaikoma“. |
| 11. | Numatomų lėšų dydis projektui realizuoti | „Netaikoma“. |
| II SKYRIUS PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS |  |  |
| 12. | Prisijungimo sąlygos (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, iš atsakingų institucijų projektuojamiems sprendiniams gauna prisijungimo sąlygas. Pastaba. Projektuotojas pagal poreikį tikslina (keičia) sąlygas bendru susitarimu su statytoju. |
| 13. | Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas | Netaikoma (Kadangi mokslo veikla nėra įtraukta į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą ir pastatas nedarys įtakos NATURA2000 buveinėms, PAV neprivalomas) |
| 14. | Specialieji reikalavimai (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį) | Vadovautis pridėtais specialiais reikalavimais. Detalizuojant projektinius sprendinius, esant poreikiui, Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą kreipiasi dėl naujų specialiųjų reikalavimų gavimo. Turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011) ir kiti tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG ir kitus tyrimus. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris koordinates (x, y, z). Esant poreikiui, valstybinės žemės patikėtinio leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje ir/ar šalia sklypo ribos gavimas. Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas turi būti gautas iki projekto patalpinimo į IS „Infostatyba“. Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų (naudotojų) sutikimai projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi). Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose, specialiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas (Užsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). Pastaba. Projektuotojas išduotus reikalavimus pagal poreikį tikslina (keičia) bendru susitarimu su statytoju. |
| 15. | Dviem etapais rengiamas projektas Kai rengiamas statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas (SĮ 24 str. 1 dalies 1–5 p.) ir SĮ nustatyta tvarka privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmiau rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas | Projektiniai pasiūlymai – I etapas Parengiamas reglamentuotos apimties projektas: - Rekonstravimo, paskirties keitimo projektas (Ūkinis pastatas, Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4025); - Pastato kapitalinis remontas (Mokslo, Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4014). - Tvarkybos darbų projektas (kultūros paveldo tvarkybos dalis) (Mokslo, Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4014). Viešinimo procedūros atlikimas Statybą leidžiančio dokumento gavimas Projektiniai pasiūlymai – statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. Projektinių pasiūlymų sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede. Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys taikomos projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Techninis darbo projektas – II etapas Parengiamas reglamentuotos apimties projektas: - Rekonstravimo, paksirties keitimo projektas (Ūkinis pastatas, Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4025); - Pastato kapitalinis remontas (Mokslo, Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4014); - Tvarkybos darbų projektas (kultūros paveldo tvarkybos dalis) (Mokslo, Unikalus daikto Nr. 1993-8035-4014). Techninio darbo projekto sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede. Perkamos šios projekto dalys: - bendroji dalis (BD) - sklypo plano dalis (SP) - architektūrinė dalis (SA) - konstrukcijų dalis (SK) - vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN (bendras): VT, GV, NŠ) - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK (bendras): Š, V, OK, VOK) - dujotiekio dalis (D) - elektrotechnikos dalis (E) - elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (ER) - apsauginės signalizacijos dalis (AS) - gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS) - procesų valdymo ir automatizavimo dalis (PVA) - šilumos gamybos ir tiekimo dalis (ŠT) - gaisrinės saugos dalis (GS) - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) - kultūros paveldo tvarkybos dalis (TVD) (rengiama kai tvarkomieji statybos darbai atliekami kartu su kultūros paveldo tvarkybos darbais (kai ji rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka) - statinio interjero dalis (SI) (gali būti tiek architektūrinėje dalyje, tiek atskira dalimi, bet turi būti) Projektuotojas projektą taiso pagal derinančių (tikrinančių) institucijų pastabas be papildomų susitarimų. Tas pats projektuotojas turi būti atsakingas ir už projektavimo (projekto rengimo), ir už darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros) stadijas. *Pastaba. Techninio darbo projekto dalys gali keistis / pasipildyti pagal poreikį, prieš tai suderinus pakeitimus tarp Užsakovo ir Projektuotojo. |
| 16. | Vienu etapu rengiamas projektas Atitinka abu statinio projekto rengimo etapus ir šiems etapams taikomus reikalavimus. Kai rengiamas SĮ 24 straipsnio 1 dalies 5–13 punktuose nurodytas statinio projektas ar kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, statinio projektą galima rengti vienu etapu | „Netaikoma“. |
| 17. | Tvarkybos darbų projektas | Tvarkybos darbų projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudėtinė projekto dalis Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto dalyje turi būti aprašytos/pavaizduotos ir inventorizuotos aktualios Objekto (Mokyklos) vertingosios savybės, atlikta jų fotofiksacija, pateikti jų galimų tvarkybos darbų aprašai su nuorodomis į technines specifikacijas. Tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis LR galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkybą (tvarkomuosius paveldosaugos darbus) reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais bei PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka ir apimtimi. Pažymėtina, kad Objekto vertingosios savybės turi būti tvarkomos parengus tvarkybos darbų projektą bei gavus leidimą tvarkybos darbams. Tvarkybos darbai turi būti atliekami naudojant specialiąsias technologijas, išlaikant medžiagų tarpusavio suderinamumo principus. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai gali būti detalizuojami darbo brėžiniais, kurie komplektuojami atskira tvarkybos darbų projektą papildančia byla. |
| 18. | Statinio interjeras | Interjero projektas gali būti nerengiamas kaip atskira dalis, jei architektūrinėje dalyje pateiktų apdailos sprendinių detalumas yra pakankamas projektui įgyvendinti. |
| 19. | Projektavimo paslaugos | Projektiniai pasiūlymai Techninio darbo projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal SĮ, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, techninio darbo projekto parengimas, projekto priežiūros paslaugų atlikimas). Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas – parengti statinio projektą. Vykdant darbų viešuosius pirkimus projektas yra perkamų darbų techninė specifikacija, kurioje nustatyti perkami darbai. Jis taip pat yra naudojamas ir vykdant pačius darbus. Parengtas ir viešuosiuose pirkimuose naudojamas projektas turi atitikti tiek SĮ, tiek VPĮ nustatytus reikalavimus. Projektas, vadovaujantis SĮ, yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo (užsakovo) sumanyto statinio sprendiniai (projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma. Techninė specifikacija perkant darbus, vadovaujantis VPĮ, yra techninių reikalavimų visuma, apimanti medžiagų, produktų bei tiekimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie atitinka perkančiosios organizacijos (užsakovo) reikmes. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei atskirose projekto dalyse neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Projektų sprendinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Techniniame darbo projekte jau turi būti parinkti statybos produktai, įrenginiai, numatyti gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų rangos konkurso ir (ar) statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Pagal VPĮ, perkant statybos darbus, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra leistini nurodyti tik išimties tvarka, kai statybos darbų objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nei nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, nei apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, statiniuose naudojamas medžiagas ir produktus ar jų sudėtines dalis, į statybos produktams keliamus su esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių reikalavimus bei į reikalavimą statiniams ir atskiroms jų dalims atitikti jų naudojimo paskirtį ir esminius statinių reikalavimus, statybos darbus ar produktus praktiškai įmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją nusprendė, kad negali projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, standartą, sertifikatą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose projekto techninėse specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose. |
| 20. | Kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Gauti/tikslinti/užsakyti prisijungimo ir pagal poreikį iškėlimo sąlygas. Parengti topografinių tyrinėjimų dokumentus; atlikti paslaugų teikimui reikalingus matavimus, jei reikia, pasitikslinti kitus tiriamuosius darbus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, inžinerinius tyrimus (statybinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, gauti jų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos raštą apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją), atlikti kitus tyrimus (pagal poreikį įskaitant ir žvalgomuosius archeologinius tyrimus)), foninio aplinkos triukšmo matavimus. Užsakovas suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo vardu: pildant paraiškas, užsakant reikalingas prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, derinant projektinių pasiūlymų ir projekto sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant visuomenės informavimo apie rengiamą projektą procedūras, gaunant statybos leidimą ar informaciją bei dokumentus, reikalingus projekto parengimui, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka. Inžineriniams tinklams, patenkantiems į statybos sklypą, turi būti rengiami atskiri projektai pagal gautas prisijungimo sąlygas (jei reikia). Projektuotojas parengia projektinę dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms: • Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose suskaičiuojami visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal Projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Kiekvienos projekto dalies rengėjas privalo suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių pateikimo formą. Techninio darbo projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašoma tik į vieną darbaknygės langelį (celę), nurodant tik vienos rūšies mato vienetus. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai medžiagoms, įrangai ir darbams; • Techninės specifikacijos turi būti pakankamos apimties ir detalumo, siekiant nustatyti aktualius ir būtinus statybos produktų ir gaminių parametrus, reikalavimai darbų kokybei. Techninės specifikacijos turi būti skirtos konkrečiai šiam objektui. Techninėse specifikacijose neturi būti dviprasmybių, teisės aktuose reglamentuotų reikalavimų (nebent teisės aktuose palikta pasirinkimo teisė) ir pan. Techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, sertifikatas, standartas, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos; • Projektuotojas teikia konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su projekto sprendiniais). • Tiekėjas privalės pataisyti projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai; Darbų kiekių žiniaraštis – taip pavadintas darbų (su kiekiais) žiniaraštis, kuris detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos baigtinių darbų, kurių apimtis apibrėžta projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su rangovo siūlomais vienetiniais įkainiais. Kiekiai gali būti matuojami vienetų skaičiumi, ilgiu, plotu, tūriu, svoriu ar laiku ir pan. |
| 21. | Projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. • Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos darbų pradžios iki Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos (preliminarus rangos sutarties terminas 20 mėn). Turi būti užtikrintas tinkamas visų projekto sudedamųjų dalių sprendinių projekto vykdymo priežiūros atlikimas, įskaitant ir tvarkybos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas projektą parengęs projektuotojas. • Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti ne mažiau kaip po 4 val. per savaitę, deleguojant į statybvietę reikiamą skaičių Techninio darbo projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą kompetencijos ribose. • Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Statinių rangovams (subrangovams), susijusius su Darbo projektu ir (ar) jo dalimis, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką Statinio statybos ir apdailos darbų atitikimą Projektuotojo parengtam Projektui, teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar tiesiogiai Užsakovo teises, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti atliekamas Statinio statybos ir apdailos darbų klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; • Rengti ir teikti Užsakovui Projekto vykdymo priežiūros ataskaitas. Turi būti rengiamos tarpinės ir baigiamoji ataskaitos: Tarpinės ataskaitos - pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Jose glaustai aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo Techninio darbo projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darbų žurnaluose bei oficialiais pranešimais. Patikrinus ir Užsakovui patvirtinus ataskaitą Paslaugos teikėjas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas; Baigiamoji ataskaita – Pateikiama per 1 mėnesį nuo Statybos užbaigimo. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui. Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos Užsakovui. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. |
| 22. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Projektinių pasiūlymų parengimas: pradžia įsigaliojus sutarčiai, trukmė 8 mėn. įskaitant viešinimo procedūrų atlikimą, leidimo statybos darbams gavimą. - Techninio darbo projekto parengimas: 13 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. - Projekto vykdymo priežiūra – pagal rangos sutarties terminą (preliminariai 20 mėn. nuo statybos darbų pradžios). *Techninio darbo projektas gali būti pradėtas rengti lygiagrečiai rengiant projektinius pasiūlymus, tiek kiek reikalinga turėti sprendinius projektiniams pasiūlymams. |
| III SKYRIUS REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS |  |  |
| 23. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai | Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą programinę įrangą. Techninis darbo projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos techniniai reglamentai (STR); Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – paveldo tvarkybos reglamentai (PTR), kelių techniniai reglamentai (KTR), Lietuvos higienos normos (HN); elektros įrenginių įrengimo taisyklės, gaisrinės saugos reikalavimai, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: • Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, • Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, • tarptautinį standartą, • kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 24. | Statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) (toliau – BIM) reikalavimai, taikomi rengiant projektą | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo” 1.1 punktu BIM modeliavimo metodų taikyti neprivaloma, todėl šiam pirkimui netaikoma. |
| 25. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projekto sprendiniai turi tenkinti funkcinius ir eksploatacinius reikalavimus, kurie yra privalomi tokiems statiniams, pagal teisės aktų reikalavimus. Siekiama, kad pastato sprendimai būtų tvarūs, būtų naudojami tvariems pastatams keliami reikalavimai. Siekiama maksimalaus dydžio, kvadratūros mokslo paskirties pastato, kiek leidžia detalusis planas, kultūros paveldo reikalavimai, kaip nurodyta šios techninės užduoties 8 p. |
| 26. | Energinio naudingumo, tvarumo, aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuojami pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimams. Energetinio naudingumo klasė turi atitikti techninio darbo projekto pateikimo metu galiojančius teisės aktus. Turi būti siekiama, kad pastato sprendimai būtų tvarūs, būtų naudojami tvariems pastatams keliami reikalavimai: • taupus vandens ir energinių resursų naudojimas ir mažesnės eksploatacinės išlaidos; • pastato daromo poveikio aplinkai (taršos) mažinimas; • generuojamų atliekų mažinimas, atliekų rūšiavimas; • pastato atsparumo nusidėvėjimui, gamtos pavojams, gaisrui mažinimas; • darnaus judumo principų integravimas – pėsčiųjų takų tinklo, dviračių takų ir stovų, viešojo transporto stotelių integracija; • elektromobilių įkrovimo infrastruktūra; • sklypo ekologinės būklės ir bioįvairovės gerinimas, prioritetą teikiant vietinėms rūšims; Pastatas turi būti patogus, sveikas ir saugus juo besinaudojantiems žmonėms. Pastatas turi būti pritaikytas žmonėms su specialiaisiais poreikiais, numatomų liftų, keltuvų skaičius turi atitikti keliamus reikalavimus. Pastato struktūra turėtų tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus, tai yra, turi būti numatytas reikalingas laiptinių skaičius. Kiekviename aukšte turi būti numatytos techninės patalpos, užtikrinančios vėdinimo, vėsinimo įrenginiams įrengti (negalimi matomi, t. y., ant fasadų, stogo techniniai įrenginiai). Darbo vietos turi atitikti STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ keliamiems reikalavimams. Tai yra salėms ir darbo vietoms aptarnauti būtina numatyti reikalingas pagalbines, poilsio patalpas. Rengiant pastato projektą būtina vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos reikalavimais, tyrimų išvadomis. Perkamos projektavimo paslaugos yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše nurodytame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 1 priede ir turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus šios tvarkos 2 priede (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas 4.1 papunktis), todėl nustatomas reikalavimas Tiekėjui teikiant pastatų projektavimo paslaugas - rengiant projektą, jį derinant su Užsakovu, kaip reikalaujama Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.1 papunktyje, projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). Tiekėjas turės pateikti išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Projekto aiškinamajame rašte. Perkamoms projekto vykdymo priežiūros paslaugoms Užsakovas, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunkčiu, šių paslaugų teikimui savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų, kuris yra susiję su pirkimo objektu, t. y., siekiant mažinti aplinkos taršą teikiant projekto vykdymo priežiūros paslaugas, jei atvykimui į statybvietę bus naudojama (-os) variklinė (-ės) transporto priemonė (-ės) ji turi atitikti bent vieną iš šių aplinkos apsaugos kriterijų: - ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007; - akumuliatoriumi ar elektra varoma transporto priemonė, kuri neišmeta teršalų. Atitiktis šiam reikalavimui tikrinama projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo metu. Tiekėjas duomenis patvirtinančius nustatyto įsipareigojimo laikymąsi pateikia Specialiųjų sąlygų 4.5.3 p. nustatyta tvarka. |
| 27. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Universaliojo dizaino principai ir priemonės įgyvendinti projekte: - Visų lygybė (ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai) - Lankstumas (galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius, pvz., reguliuoti aukštį) - Paprastas ir intuityvus naudojimas (lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje) - Tinkama informacija (pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštą, garsinę informaciją) - Tolerancija klaidoms (nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą) - Mažiausios jėgos sąnaudos (aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys) - Optimalus dydis ir erdvė (tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis) - Kompleksiškumas (aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamą įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz., įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz., sanitarinį mazgą ir pan.) - Vientisumas (trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą) - Vartotojų įtraukimas (universalus dizainas kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais) Pastatai ir statiniai turi būti patogūs, sveiki ir saugūs jais besinaudojantiems žmonėms. Pastatai ir statiniai, erdvės turi būti pritaikytas žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Įėjimas į pastatą turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, neišskiriant neįgaliųjų ir pan.; interjero sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų. |
| 28. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t. t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Bendrieji reikalavimai ir charakteristikos, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius: • architektūros (estetinius); • technologijos, techninius; • kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.). Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Darbams įsigyti skirtos lėšos turi būti naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. Projekto duomenys (bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu) apima: • eksploatacines ypatybes; • kokybės užtikrinimo tvarką; • terminologiją, simbolius; • bandymus ir bandymų metodus; • pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą; • vartojimo (naudojimo) instrukcijas; • gamybos procesus bei metodus. Projekto duomenys taip pat apima: -nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų bei statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas; -visas kitas technines sąlygas pagal reglamentus, susijusius su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis dalimis. Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Pastatas savo tūriu, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti vietovaizdžio charakterį. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas naudojimą. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte aprašyti, o brėžiniuose ir vizualizacijose grafiškai atvaizduoti fasadų medžiaginį ir spalvinį sprendimą. Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir želdinius. |
| 28.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Sklypas bus tvarkomas vadovaujantis „Kultūros ir švietimo paskirties sklypo Nemuno g. 12, Kaune sklypo tvarkymo projektu „ Nr. NEB-18-22-TP sprendiniais (2020-01-20 išduotas leidimas statybos darbams Nr. LRS-21-200120-00005). Rengiamame projekte turi būti nurodyta šio projekto įtaka bei sprendinių tarpusavio suderinamumas. |
| 28.2. | architektūros | Rekonstruojant didinamas pastato užstatymo plotas ir tūris, iškeliamas trečias aukštas. Trečias ir antras aukštai blokuojami prie esamo mokyklos pastato ir antras aukštas, per esamą mokyklos lango angą, koridoriumi sujungiamas su esamu mokyklos pastatu. Rekonstruojamo pastato siena patraukiama maksimaliai prie pagrindinio pastato, padidinant plotą (jei tai techniškai įmanoma), patekimas į pastatą numatomas iš lauko į I aukštą, o iš pagrindinio pastato į II aukštą per pastatus jungiančią galeriją (koridorių); Rekonstruojamame pastate įrengiamas maksimalus galimas klasių kiekis ir specializuoti kabinetai, bei būtinos techninės ir buitinės patalpos. Rengiant projektą teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinių eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Pastatas turi pasižymėti geromis akustinėmis savybėmis (neturi būti girdimas aidas patalpose). Pastato išorinės atitvaros turi būti projektuojamos maksimaliai išvengiant šalčio tiltelių. Numatyti interjero ir eksterjero sprendinius. |
| 28.3. | konstrukcijų | Konstrukcijas projektuoti vadovaujantis atliktais geologiniais tyrimais, pastatų konstrukcijų ekspertizės išvadomis. Konstrukcijoms parinkti ilgaamžes statybines medžiagas. |
| 28.4. | technologijos | Funkcionalus visų zonų išplanavimas, su numatytais reikalingais inžinerinių sistemų privedimais. |
| 28.5. | susisiekimo | Netaikoma. |
| 28.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo | Vandentiekis ir nuotekos bus pajungiami pagal UAB „Kauno vandenys“ išduotas prijungimo sąlygas, taip pat vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais. |
| 28.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo | Šildymą, vėdinimą ir oro kondicionavimą projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais. |
| 28.8. | dujotiekio | Pagal poreikį |
| 28.9. | elektrotechnikos | Projektuojama elektros instaliacija su visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų ir išorės apšvietimas įvairiais režimais (projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais). |
| 28.10. | elektroninių ryšių ir telekomunikacijų | Elektroninius ryšius ir telekomunikacijas projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais. |
| 28.11. | apsauginės signalizacijos | Apsauginės signalizacijos dalį projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais. |
| 28.12. | gaisro aptikimo ir signalizavimo | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais. |
| 28.13. | procesų valdymo ir automatizavimo | Procesų valdymo ir automatizavimo dalį projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais. |
| 28.14. | šilumos gamybos ir tiekimo | Šilumos gamybos ir tiekimo dalį projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais, išduotomis sąlygomis. |
| 28.15. | gaisrinės saugos | Gaisrinės saugos dalį projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais. |
| 28.16. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais. |
| 28.17. | kita | Įvertinti esamus lauko inžinerinius tinklus, gauti reikalingas sąlygas tinklų rekonstravimui ar iškėlimui ar naujai statybai, parengti atitinkamas projektines dalis. |
| 29. | Nurodymai dėl sprendinių derinimo, pritarimo jiems ir pan. | Projektuotojas, prieš teikiant projektą tvirtinti Užsakovui, privalo susitikimo metu pristatyti parengtą projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai bei kitiems aktualiems teisės aktams. Užsakovo pritarimas parengtam projektui neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę. |
| 30. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Netaikoma. |
| 31. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas (jei reikia) | Netaikoma. |
| 32. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia) | Netaikoma. |
| 33. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Statybos projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 34. | Nurodymai dėl statinio projekto dokumentų komplektavimo, įforminimo ir pateikimo | Gavus statybą leidžiantį dokumentą Užsakovui pateikti 1 (vieną) projekto egzempliorių (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *.pdf ir gimtaisiais failų formatais. Techninio darbo projekto (jau ekspertuoto ir gavus teigiamą ekspertizės išvadą) pateikti 1 projekto egzempliorių (popierinį) ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *pdf ir gimtuosiais failų formatais (*gif, *dwg, *tif, *png, *rtf ir kt). Po rangovo parinkimo procedūrų projektuotojas pateikia likusius 2(du) projekto popierinius egzempliorius. Jei rangovo parinkimo konkurso metu bus tikslinami žiniaraščiai, techninės specifikacijos ar projekto sprendiniai, patikslinta medžiaga per savaitę turi būti pateikta Užsakovui po informacijos apie pirkimo procedūrų užbaigimą. Pastaba. Projektuotojas projekto originalą (kai jis lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. |
| 35. | Ekspertizės atlikimas | Pateikti parengtą Techninį darbo projektą Užsakovo parinktam Techninio darbo projekto bendrosios ir, specialiosios ekspertizės rangovui (-ams). Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti Techninį darbo projektą pagal atliktos Techninio darbo projekto bendrosios ar specialiosios ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus pagal kompetenciją. Projekto ekspertizę apmoka Statytojas (Užsakovas). |

IV SKYRIUS

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Toliau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra užsakovo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projektuotojas ir tai išvardijama Statinio projektavimo techninės užduoties (techninės specifikacijos) 12, 13, 14, 20 punktuose.

| Etapas | Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | NT registro duomenų bazės išrašai : |  |
|  | Registro Nr. 44/1558423 (Nemuno g. 12, Kaunas); | 3 lapai |
|  | Registro Nr. 20/100147 (Nemuno g. 12, Kaunas); | 3 lapai |
|  | Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų Nr. 20/100147 byla | 23 lapai |
|  | Žemės sklypo planas | 2 lapai |
|  | Žemės sklypo Nemuno 12, Kaune, detaliojo plano K-VT-00-23-775keitimo koncepcija | 29 lapai |
|  | Žemės sklypo Nemuno 12, Kaune, detaliojo plano koncepcija | 1 lapas |
|  | Senamiesčio priešprojektiniai | 63 lapai |
|  | Kultūros vertybių registro duomenys | 3 lapai |
|  | Specialieji architektūros ir paveldosaugos reikalavimai Nr. 2026-04-08 | 12 lapų |
|  | Kultūros ir švietimo paskirties sklypo Nemuno g. 12, Kaune, sklypo sutvarkymo projektas | 56 lapai |

Užduotį suderino:

Administracijos direktoriaus pavaduotojas (vyriausiasis architektas)	Gedeminas Barčauskas

Statybos valdymo skyriaus vedėjas			                            Paulius Pachomovas

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas		                                       Saulius Rimas

Užduotį parengė:

Statybos valdymo skyriaus patarėja                                                                                        Vaiva Bulovienė