Pirkimo sąlygų 6 priedas

Techninė specifikacija

## ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ JUNGTINĖS MOKYKLOS PASTATO (ŠILELIO G. 10, KAIRIAI, ŠIAULIŲ R. SAV.) STOGO DANGOS REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatomas Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos pastato (Šilelio g. 10, Kairiai, Šiaulių r. sav.) stogo dangos remontas.

Darbai bus atliekami:

Mokslo paskirties pastate adresu Šilelio g. 10, Kairiai, Šiaulių r. sav.

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

Pastato plokščiojo stogo dalies 1100m2 dangos remontas (stogo dalis pažymėta pateikiamame plane). Įrengiama plokščiojo stogo nauja danga – polimerinės-bituminės prilydomosios ruloninės stogo dangos (viršutinis sluoksnis su pabarstalu), nuolydį formuojantis sluoksnis – iš birių medžiagų (smėlio), esamo pasluoksnio remontas. Visos naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties sertifikatus.

Plokščiojo stogo konstrukcijos vėdinimui aukščiausiose stogo vietose įrengiami vėdinimo kaminėliai (deflektoriai). 60m² stogo ploto turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis (deflektorius).

Parapetų ir ventiliacijos kanalų naujas dengimas skarda.

Ant pastato plokščiojo stogo patenkama iš tarpaukštinės laiptinės.

Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo paliekamas esamas.

Statybinių atliekų išvežimas. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susidariusį statybinį laužą išvežti į nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelę. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą.