Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Perkamos Prekės techniniai reikalavimai ir jų reikšmės |  |
| --- | --- |
| Transporto priemonės rūšis | Naujas M2 klasės ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22 sėdimų vietų, elektrinis mokyklinis autobusas su vidiniu liftu (keltuvu) pritaikomas pavėžėti 2 neįgaliuosius vežimėliuose, pateikimo metu atitinkantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus |
| Autobuso ilgis | nuo 6500 mm iki 7800 mm |
| Autobuso aukštis | nuo 2400 mm iki 3000 mm |
| Autobuso plotis (be veidrodėlių) | nuo 2000 mm iki 2200 mm |
| Autobuso salono aukštis | ne mažiau kaip 1750 mm. |
| Didžiausia leistina masė, kg | Ne daugiau kaip 7500 kg |
| Ašių skaičius | Ne mažiau 2. |
| Durų skaičius | ne mažiau 3. |
| Autobuso pagaminimas | Siūlomas autobusas turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas pagal Reglamento (ES) 2018/858 reikalavimus. Autobusas negali būti anksčiau registruotas jokioje valstybėje. Tiekėjas turi užtikrinti, kad transporto priemonės techninė priežiūra ir garantinis aptarnavimas būtų atliekamas gamintojo arba jo įgalioto serviso, esančio Lietuvos Respublikoje. |
| Variklis | Pilnai elektrinis. Elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotų įkraunamų akumuliatorių. |
| Variklio galia | Elektrinio variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 100 kW arba lygiavertė, užtikrinanti saugų ir sklandų transporto priemonės judėjimą pagal gamintojo techninius duomenis. |  |
| Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai | Tiekėjas patvirtina, kad transporto priemonė pagal E‑SORT2 arba lygiaverčio standarto bandymo metodiką vienu akumuliatoriaus įkrovimu nuvažiuoja ne mažiau kaip 180 km. Transporto priemonė turi turėti regeneracinio stabdymo funkciją. Autobusas turi būti įkraunamas: – lėto įkrovimo režimu per TYPE2 (Mode 3) jungtį, užtikrinant ne mažesnę kaip 10 kW įkrovimo galią; – greito įkrovimo režimu per CCS2 (Mode 4) jungtį, užtikrinant ne mažesnę kaip 70 kW įkrovimo galią. Reikalavimų atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais įrodymais. |  |
| Baterijos krovimas | Lėto krovimo būdu baterija pilnai pasikrauti turi per ne ilgiau nei 9 valandas. |  |
| Vairas | Vairo stiprintuvas. |  |
| Autobuse esančios sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos). |  |
| Kėbulas | Autobuso kėbulas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba turėti gamintojo taikomą antikorozinę apsaugą, užtikrinančią apsaugą nuo kiauryminio prarūdijimo ne trumpiau kaip 8 metus. Kėbulo konstrukcija turi atitikti JT/EEK taisyklės Nr. 66 reikalavimus. |  |
| Neįgaliųjų liftas (keltuvas) | Neįgaliųjų su vežimėliais įkėlimui, valdomas elektra liftas (keltuvas) atlaiko ne mažesnę nei 300 kg apkrovą. |  |
| Imobilizatorius | Įdiegta imobilizatoriaus sistema. |  |
| Ratai ir purvasargiai | Visos padangos ir ratlankiai turi būti vienodo dydžio. Sudvejinti galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai. |  |
| Durys | Autobuso durys turi būti suprojektuotos taip, kad užtikrintų saugų ir patogų keleivių, įskaitant neįgaliuosius, įlaipinimą ir išlaipinimą. Galinės durys turi atsidaryti iki gamintojo numatyto maksimalaus saugaus kampo, ne mažesnio kaip 240°, arba turi būti įrengtas lygiavertis techninis sprendimas, leidžiantis visiškai atverti durų angą keltuvo naudojimui. Durų skaičius – ne mažiau kaip 3. Durys turi būti įstiklintos tiek, kad būtų užtikrintas matomumas ir saugus keleivių įlaipinimas. Galinių durų stiklai turi būti šildomi, naudojant gamintojo taikomą technologiją. Turi būti įrengtas apšvietimas, skirtas keltuvo darbo zonai apšviesti tamsiu paros metu, nepriklausomai nuo keltuvo montavimo vietos. Priekinės keleivių durys turi turėti durų atidarymo ribotuvą arba lygiavertį sprendimą, užtikrinantį durų stabilumą ir saugų naudojimą. Vairuotojo įlipimo zona turi būti su atidaromomis šoninėmis durimis arba lygiaverčiu sprendimu, leidžiančiu saugiai patekti į vairuotojo darbo vietą. |  |
| Keleivių įlipimo laiptelis | Maksimalus apatinio laiptelio aukštis nuo žemės, turi būti ne didesnis, nei 320 mm. Įlipimo nišos šone turi būti įrengtas specialus apšvietimas, o keleivių salono grindų plokštuma turi sutapti su viršutinio laiptelio plokštuma. |  |
| Liukas | Avarinis – ventiliacinis liukas stoge |  |
| Padangos | M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). |  |
| Salono garso ir šiluminė izoliacija | Salono garso ir šiluminė izoliacija turi užtikrinti keleivių komfortą ir atitikti gamintojo taikomus standartus, įprastus M2 klasės autobusams. Keleivių salone turi būti pilna šonų ir lubų apdaila. Matomos vidinės kėbulo metalinės dalys turi būti padengtos apdailos medžiaga (audiniu, plastiku ar kita gamintojo taikoma medžiaga), užtikrinančia saugą, estetiką ir papildomą izoliaciją. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Salono apšvietimui turi būti naudojami LED tipo arba lygiaverčio energinio efektyvumo apšvietimo elementai. |  |
| Grindų danga | Grindų danga turi būti neslidi tiek esant sausam, tiek šlapiam paviršiui ir skirta naudoti autotransporto priemonėse. Grindų dangos kraštai turi būti suformuoti taip, kad būtų užtikrintas lengvas valymas ir higiena, leidžiant naudoti gamintojo taikomą technologiją. Grindų dangos sujungimai turi būti sandarūs, lygūs, be atsikišimų ar nelygumų. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose išoriniai kraštai turi būti suapvalinti arba suformuoti taip, kad būtų saugūs keleiviams ir lengvai valomi. Sujungimų technologija neribojama, tačiau turi užtikrinti dangos vientisumą ir sandarumą. |  |
| Kondicionavimo sistemos | Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 5,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 4 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. |  |
| Salono šildymo įranga | # Autobuse turi būti įrengta salono šildymo sistema, užtikrinanti pakankamą šilumos kiekį keleivių komfortui esant žemai aplinkos temperatūrai. # Salono šildymo sistema turi būti autonominė, t. y. galinti veikti nepriklausomai nuo to, ar veikia autobuso variklis. # Šildymo sistemos technologija neribojama – gali būti naudojamas elektrinis šildytuvas, šilumos siurblys, oro ar skysčio šildymo sistema arba kitas gamintojo taikomas lygiavertis sprendimas, užtikrinantis reikiamą šiluminę galią. # Šildymo elementai turi būti išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas tolygus šilumos paskirstymas keleivių salone. |  |
| Salono šoniniai langai | Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti ne mažiau kaip 70 % tamsinti. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. |  |
| Veidrodžiai | Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai. |  |
| Tachografas | Skaitmeninis tachografas. |  |
| Greitis | Greičio ribotuvas. |  |
| Alkoholinė blokuotė (alkoblokas) | Autobuse turi būti įrengta stacionari alkoholinė blokuotė (alkoblokas), skirta užkirsti kelią transporto priemonės užvedimui neblaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436‑2:2014 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Įranga turi atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, taikomus transporto priemonėms ir jų komponentams. Alkoblokas turi turėti avarinio atjungimo funkciją, skirtą naudoti tik išimtiniais atvejais pagal gamintojo nustatytą tvarką. Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti pateikiami lietuvių kalba. Alkobloko montavimo ir techninės priežiūros (įskaitant kalibravimą) paslaugas turi suteikti gamintojas, jo atstovas arba gamintojo įgaliota įmonė. Alkobloko atitiktis turi būti patvirtinta dokumentais, kuriuos teisės aktai pripažįsta tinkamais, įskaitant: Dokumentą, patvirtinantį alkobloko atitiktį LST EN 50436‑2:2014 arba lygiaverčiam standartui. Dokumentą, patvirtinantį, kad montavimo paslaugas suteikusi įmonė yra gamintojo įgaliota atlikti montavimą ir techninę priežiūrą. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo dokumentą, kuriame nurodoma įmontavimo data, alkobloko modelis ir serijos numeris, transporto priemonės identifikavimo duomenys ir kita gamintojo reikalaujama informacija. |  |
| Papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos | Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). |  |
| Posūkio signalai | Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų). |  |
| Radijo imtuvas | Autobuse turi būti įrengtas integruotas FM radijo imtuvas, suderintas su transporto priemonės elektros ir valdymo sistema. Radijo imtuvas turi būti įdiegtas gamintojo arba gamintojo įgaliotos įmonės pagal gamintojo techninius reikalavimus. |  |
| Centrinis durų užraktas | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba priekines ir galines duris atskirai) autobuso salone esančias duris. |  |
| Gesintuvai | Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |
| Avarinis ženklas, instrumentai, pakrovimo laidai | Avarinis ženklas, instrumentų komplektas – gamintojo numatytas įrankių komplektas, keltuvas, pakrovimo laidai: elektrinio autobuso įkrovimo laidas, skirtas prijungti prie buitinės 220V rozetės; elektrinio autobuso įkrovimo laidas tinkantis krauti įkrovimo stotelėse. |  |
| Vairuotojo liemenė | Geltonos spalvos šviesą atspindinti vairuotojo liemenė. |  |
| Vairuotojo sėdynė | Sėdynė, su pneumatine pakaba, prisitaikančia prie vairuotojo svorio. |  |
| Galinių ratų atrama | Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui. |  |
| Pirmosios pagalbos rinkinys | Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |
| Autobuso keleivių salono ilgis | Minimalus autobuso keleivių salono ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 4500 mm (matuojama grindų lygyje, nuo galinių durų iki vairuotojo sėdynės pagrindo galinės dalies, lygiagrečiai išilginės centrinės ašies). |  |
| Stacionarios sėdimos vietos | Autobuse turi būti įrengta ne mažiau kaip 19 keleivių sėdimų vietų ir 1 vairuotojo vieta, bet ne daugiau kaip 22 sėdimos vietos. Sėdynės turi būti tvirtinamos prie transporto priemonės grindų naudojant gamintojo sertifikuotą tvirtinimo sistemą, atitinkančią ECE R80 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Tvirtinimo sistema turi būti suformuota taip, kad nekeltų pavojaus keleiviams ir būtų lengvai valoma. Sėdynių matmenys, išdėstymas ir atstumai tarp jų turi atitikti ECE R107 arba lygiaverčio standarto, Reglamento (ES) 2018/858 arba lygiavertės tipo patvirtinimo procedūros ir Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl mokinių vežimo reikalavimus, galiojančius autobuso pristatymo metu. Keleivių salonas turi būti pritaikytas vežti ne mažiau kaip 2 keleivius su negalia vežimėliuose, atitinkančiuose ISO 7176‑19 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sėdynių demontavimas turi būti įmanomas be specialių įrankių, naudojant gamintojo numatytą sertifikuotą greito atlaisvinimo (quick‑release) mechanizmą, leidžiantį vairuotojui saugiai pašalinti tiek sėdynių, kiek būtina neįgaliųjų vežimėlių vietoms įrengti, nepažeidžiant sėdynių ar jų tvirtinimo sistemos konstrukcijos. Transporto priemonė turi būti sukomplektuota sertifikuota neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo sistema ir saugos diržais, atitinkančiais ISO 10542 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Praėjimo plotis vežant neįgaliuosius turi atitikti ECE R107 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |
| Paminkštintos sėdynės | Autobusuose turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Paminkštinimo sėdimosios dalies storis – ne mažiau kaip 150 mm, nugaros atlošo – ne mažiau kaip 60 mm. *Minimalūs atstumai tarp sėdynių pateikti atskirame brėžinyje. |  |
| Tarpai tarp sėdynių | Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 650 mm. Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją. |  |
| Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai | Saugos diržai turi atitikti JT/EEK taisyklės Nr. 16 (ECE R16) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Saugos diržų tvirtinimo taškai turi atitikti JT/EEK taisyklės Nr. 14 (ECE R14) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Šie reikalavimai yra privalomi pagal Reglamento (ES) 2018/858 arba lygiavertės tipo patvirtinimo procedūros nuostatas, kuriomis nustatyta, kad transporto priemonės saugos elementai turi būti sertifikuoti pagal atitinkamus JT/EEK reglamentus. Saugos diržai turi būti sertifikuoti pagal ECE R16 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir turi būti su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi automatiškai įsitraukti į ritę iki sagties tvirtinimo). Atitiktį šiems reikalavimams turi patvirtinti gamintojo pateikti tipo patvirtinimo dokumentai pagal Reglamento (ES) 2018/858 arba lygiavertės procedūros reikalavimus, arba kiti teisės aktų pripažįstami lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai pateikiami transporto priemonės perdavimo metu. |  |
| Saugos oro pagalvė | Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui. |  |
| Laikymosi turėklai | Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse). |  |
| Rūbų pakaba/kabliukas | Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas. |  |
| Atbulinės eigos signalas | Akustinis atbulinės eigos signalas. |  |
| Vaizdo registratorių sistema | Vaizdo registratoriaus sistema. Vaizdas turi būti įrašomas prieš autobusą (važiavimo kryptimi). Įrašytą/įrašomą vaizdą turi būti galima stebėti prie vairuotojo (panelėje) įmontuotame stacionariame ekrane ar prie vaizdo kameros (registratoriaus) esančiame ekrane, ar papildomai prie stiklo (panelės, veidrodžio ir pan.) tvirtiname ekrane. Įrašytą vaizdą turi būti galima išsaugoti. Reikalavimai 2 vaizdo kameroms: 1. Kamera turi būti HD raiškos. 2. Jei kamera montuojama išorėje, tai ji turi būti pritaikyta Lietuvos Respublikos oro sąlygomis t. y. turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus: Apsaugos klasė nuo dulkių ir lietaus – ne žemesnės klasės, kaip IP67, pritaikyta aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame kaip – nuo -20°C iki +30°C . 3. Priekinės kameros matymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 120 laipsnių. 4. Priekinės kameros vaizdas turi būti ryškiai įrašomas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu. Vaizdo registratorių sistemoje turi būti: a) įvykus avarijai, sistema automatiškai turi pradėti filmuoti ir „užrakinti“ vaizdo įrašą nuo ištrynimo (G jutiklis arba analogas); b) ciklinis įrašymas – įrašai atminties laikmenoje yra nuolat atnaujinami, o laikmenai užsipildžius, seniausi duomenys automatiškai ištrinami, siekiant užtikrinti vietą naujiems įrašams; c) ekrano išjungimo funkcija; d) garso autobuso salone (prie vairuotojo) įrašymo funkcija. Ekrano (vaizdo rodymo) skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 8 cm. Kameros fiksuojami vaizdai turi būti įrašomi į atmintį. Įjungus autobuso užpakalinės eigos pavarą, ekrane rodomas vaizdas turi automatiškai persijungti į galinės kameros fiksuojamą vaizdą. Vaizdas turi būti įrašomas į SD (ar analogišką) vaizdo įrašo saugojimo laikmeną. Turi būti pateikta siūlomai sistemai tinkanti vaizdo įrašo saugojimo laikmena, kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 32 GB. Įrašomi duomenys turi būti perduodami laidu. Laidai autobuso salone (kiek įmanoma) turi būti paslėpti po autobuso vidaus apdaila. Kameros, ekranas (jei jis neįmontuotas panelėje) turi būti pritvirtintas. Turi būti visi reikalingi laikikliai, laidai, jungtys, įkrovikliai, maitinimo laidai ir pan. Visos sistemos jungtys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos. Maitinimo šaltinis – autobuso akumuliatorius. Autobuso pristatymo metu turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| Rūko žibintai | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. |  |
| Autobuso spalva | Autobuso spalva turi būti geltona. |  |
| Autobuso salono technologinės ertmės | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. |  |
| Reikalavimai autobuso apipavidalinimui | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 224 nuostatas ir Kelių eismo taisyklių (2026‑01‑01 redakcija), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 4 priedo reikalavimus. 1. Skiriamieji ženklai „Vaikai“. Autobuso priekyje ir gale turi būti įrengti kvadratiniai šviesą atspindinčio geltono fono skiriamieji ženklai su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm (KET 4 priedas). 2. Užrašas „MOKYKLINIS“. Ant abiejų autobuso šonų turi būti užrašas „MOKYKLINIS“, kaip nustatyta KET 4 priedo 7 punkte. Papildomas užrašas autobuso priekyje nereikalaujamas, nes tokio reikalavimo teisės aktai nenustato. Raidžių aukštis šonuose – ne mažesnis kaip 200 mm. 3. Atšvaitinės juostos. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta: priekyje – balta, šonuose – geltona, gale – raudona. Galinėje dalyje turi būti dvi raudonos ištisinės juostos: viena kėbulo viršuje, kita – apačioje. 4. Atšvaitinių medžiagų techniniai reikalavimai. Atšvaitinės medžiagos turi būti pagamintos iš giluminio atspindžio tipo medžiagų, ne žemesnės kaip RA2 atspindžio klasės arba lygiaverčio standarto. Reikalavimas dėl sertifikavimo nėra siejamas su konkrečia valstybe; tiekėjas gali pateikti bet kurioje šalyje išduotus teisės aktų pripažįstamus dokumentus, patvirtinančius atitiktį. 5. Medžiagų tipai ir garantija. Ženklai ir juostos turi būti gaminami iš atšvaitinių lipnių medžiagų. Užrašai turi būti gaminami iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Lipnioms medžiagoms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 metų garantija nuo savaiminio nusiklijavimo, atitinkanti rinkoje įprastą eksploatacinę praktiką. 6. Informaciniai ženklai salone. Priešais kiekvieną sėdynę arba matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“, atitinkantis KET 4 priedo reikalavimus: apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm, spalvos – mėlyna ir balta. |  |
| Dokumentai | Siūloma transporto priemonė turi atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus techninius reikalavimus prekių pristatymo dienai. Tiekėjas iki prekės pristatymo Perkančiajai organizacijai turi pateikti: Europos Sąjungos visos transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentą (WVTA), išduotą pagal Reglamento (ES) 2018/858 reikalavimus, arba nacionalinio tipo patvirtinimo dokumentą, jei transporto priemonė sertifikuota pagal nacionalinę tvarką. Taip pat turi būti pateiktas: transporto priemonės atitikties sertifikatas (Certificate of Conformity – CoC), parengtas pagal motorinių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo tvarką. Transporto priemonė turi būti tinkama registruoti kaip mokyklinis autobusas VĮ „Regitra“ administruojamame Transporto priemonių registre. Tiekėjas turi pateikti visus dokumentus, reikalingus registracijai atlikti. Kartu su transporto priemone turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| Kiti reikalavimai | Siūlomo autobuso ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pateiktų techninėse specifikacijose reikalaujamų autobuso kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus transporto priemonės pristatymo metu. Tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti transporto priemonės registracijos liudijimą, privalomąjį transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, galiojantį ne trumpiau kaip vieną mėnesį, įregistruoti autobusą ir pristatyti jį su valstybiniais numeriais. Vasarinių arba žieminių padangų komplektas (priklausomai, kokiu laiku bus pristatoma transporto priemonė) ir to paties dydžio ir rašto 2 atsarginiai ratai. |  |
| Garantijos | Bendra garantija Siūlomam autobusui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija arba iki 150 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Garantija netaikoma gamintojo dokumentuose nurodytoms savaime nusidėvinčioms dalims (pvz., padangoms, stabdžių kaladėlėms, filtrams ir kt.). Traukos baterijų garantija Traukos baterijoms turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija arba iki 200 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 80 %. Garantija taikoma baterijos talpos išlaikymui ir konstrukciniams defektams. Garantija netaikoma baterijos dalims, kurių nusidėvėjimas laikomas natūraliu eksploataciniu procesu. Kėbulo ir stiklų garantija Autobuso kėbulo konstrukcijai ir išorinei apdailai turi būti suteikta ne mažiau kaip 8 metų garantija be ridos apribojimo. Garantija taikoma konstrukciniams ir gamybos defektams, įskaitant savaiminius įtrūkimus, laminavimo ar montavimo defektus, koroziją, atsiradusią dėl gamybos ar montavimo klaidų. Garantija netaikoma stiklų pažeidimams, atsiradusiems dėl išorinių poveikių (pvz., akmenukų smūgių, mechaninių pažeidimų, įbrėžimų), taip pat natūraliam nusidėvėjimui. Garantijos dokumentai: Gamintojo dokumentai, patvirtinantys garantijos sąlygas, pateikiami sutarties vykdymo metu, prieš transporto priemonės perdavimą Perkančiajai organizacijai. |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunkčiu: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka 10.1.1 punkte nustatytus ir Aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus („10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“. Tiekėjai turi siūlyti tik netaršų M2 klasės elektrinį autobusą. Pateikiami atitiktį įrodantys gaminto dokumentai kartu su pasiūlymu. |  |

Pastabos:

- Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę parašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų.

- Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti  (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą (standartą) nurodytajam.

Parengė:

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė Andželika Adolevskė