Pirkimo sąlygų 2 priedas

NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO PAKRUOJO M. IR NAUJŲ STATYBA ŽEIMELIO MSTL. PAKRUOJO R.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

1.1. Nuotekų tinklų atnaujinimas P. Mašioto g., Saulėtekio g., Gedimino g. Pakruojo m. ir naujų nuotekų tinklų klojimas Sodų g. ir Naujamiesčio g. Žeimelio mstl., Pakruojo r. (toliau – Darbai).

1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas – 45231300-8.

1.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2. Darbų aprašymas

2.1.  Darbų atlikimo vieta –  P. Mašioto g., Saulėtekio g., Gedimino g. Pakruojo m. ir naujų nuotekų tinklų klojimas Sodų g. ir Naujamiesčio g. Žeimelio mstl., Pakruojo r.

2.2. Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai su galimybe pratęsti 1 mėn.

2.3. Preliminarūs darbų kiekiai pateikiami 1 lentelėje.

2.4. Darbai apima nuotekų tinklo avarinių vietų remonto darbų vykdymą ir naujų klojimą.

3. Perkančiojo subjekto įsipareigojimai

3.1. Perkantysis subjektas pateikia tiekėjui reikiamą techninę dokumentaciją.

3.2. Perkantysis subjektas konsultuoja tiekėją darbo eigoje iškilusiais techniniais klausimais.

4. Reikalavimai Tiekėjui ir Darbų vykdymui

4.1. Tiekėjas privalo atlikti pagrindinius darbus, nurodytus 8.1. punkte.

4.2. Tiekėjas, po sutarties pasirašymo privalo su atsakingais Perkančiojo subjekto darbuotojais surašyti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.

4.3. Sulaužius D200, D160 keramika vamzdį turi būti įtrauktas/paklotas PE100RC D200, D160 vamzdis. Vamzdžių eksploatavimo trukmė – 50 metų.

4.4. Darbams atlikti turi būti naudojamos technologijos ir medžiagos, kurios užtikrins tinklo vamzdyno mechaninį atsparumą (vamzdžių žiedinis standumas ne mažiau 4kN/m2) ir hidraulinį pralaidumą.

4.5. Tiekėjas prieš darbų pradžią susiderina su Užsakovu naudojamas medžiagas.

4.6. Tiekėjas vykdymo metu privalo garantuoti, kad nuotekos iš veikiančio vamzdyno nepatektų į aplinką.

4.7. Užsakovas savo lėšomis atstatys Darbų vykdymo zonoje išardytas dangas.

4.8. Užsakovas savo lėšomis atlieka suremontuoto nuotekų vamzdyno televizinę diagnostiką.

4.9. Tiekėjas privalo vykdyti Darbus tokiu būdu, kad nesugadintų kitų, vykdomų Darbų zonoje esančių požeminių komunikacijų. Jeigu bus padaryta žala kitoms požeminėms komunikacijoms dėl netinkamai vykdomų Darbų, tiekėjas privalės pats organizuoti šių požeminių komunikacijų remonto darbų vykdymą savo sąskaita.

4.10. Tiekėjas atsako už nelaimingus atsitikimus, įvykusius Darbų vykdymo vietoje, nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento iki atliktų Darbų perdavimo Perkančiajam subjektui momento.

4.11. Tiekėjas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis taisyklių, standartų bei reikalavimų, nustatytų taikytinuose teisės aktuose bei techninėje specifikacijoje.

4.12. Tiekėjas, vykdydamas darbus privalo vadovautis tuo metu galiojančio statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais, išskyrus remontuojamas atkarpas, kuriose nuolydžiai turi būti išlaikomi ne blogesni negu esami.

4.13. Sodų g. ir Naujamiesčio g. Žeimelio mstl., Pakruojo r. klojama pagrindinė trasa PE100RC D200 vadovaujantis techninio projekto sprendiniais (brėžinys pridedamas). Atšakų statymas ir šulinių montavimas nėra pirkimo objektas.

4.13. Turi būti užtikrintas suremontuotų ir naujų tinklų hidraulinis sandarumas.

4.14. Užsakovas prieš darbų pradžią esamų G/B šulinių dugnus išardys. Po to Užsakovas pats susiformuos ir išsibetonuos latakus.

4.15. Šulinių remontas ir naujų statymas nėra pirkimo objektas.

5. Darbų saugos reikalavimai vykdant Darbus

5.1. Vykdydamas Darbus tiekėjas įsipareigoja:

5.1.1. Vadovautis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.1.2. Užtikrinti ir atsakyti už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi Darbų atlikimo vietoje.

5.1.3. Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą Darbų atlikimo vietoje.

5.1.4. Savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo vietoje. Esant būtinybei, darbuotojus aprūpinti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis.

5.1.5. Naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

5.1.6. Paskirti atsakingą darbuotoją, atsižvelgiant į jo kompetenciją Darbų atlikimo vietoje, kuris:

5.1.6.1. Tiekėjo darbuotojus instruktuotų, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

5.1.6.2. Įvertintų ir informuotų apie visus esamus ir galimus rizikos veiksnius.

5.1.6.3. Kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų atliekant Darbus.

5.1.6.4. Užtikrinti ir atsakyti už Darbų atlikimo vietoje vykdomus darbus, taip, kad nekeltų grėsmės Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto darbuotojų bei kitų aplinkinių žmonių saugai ir sveikatai.

5.1.7. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui ar dėl jos kaltės atsitiko nelaimingas atsitikimas.

6. Garantijos suteikimas ir defektų šalinimas

6.1. Tiekėjo atliktiems Darbams nustatomi šie garantiniai laikotarpiai:

6.1.1. 10 (dešimties) metų garantinis laikotarpis, skaičiuojant nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų garantinis laikotarpis.

6.1.2. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Užsakovui raštu pateikus pretenziją dėl nekokybiškų darbų, tiekėjas juos privalo likviduoti savo lėšomis ne vėliau kaip:

Darbams, nurodytiems 6.1.1. punkte, per 5 kalendorines dienas. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo tiekėjo, terminas gali būti pratęstas, suderinus su Užsakovu.

8.  Darbų kiekiai

8.1. Preliminarūs perkamų Darbų kiekiai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saulėtekio g., Pakruojo m. nuo šulinio Nr. 22 iki šulinio Nr. 161a, ir Nr. 1 iki šulinio Nr. 2 keramikinio nuotekų tinklo D150 atnaujinimo darbai įtraukiant PE100RC D160 | m. | 100 |
| 2. | Saulėtekio g., Pakruojo m. nuo šulinio Nr. 22 iki šulinio Nr. 3 keramikinio nuotekų tinklo D200 atnaujinimo darbai įtraukiant PE100RC D200 (atkarpoje nuo 2a iki 2b klojama nauja trasa) | m. | 260 |
| 3. | P. Mašioto g., Pakruojo m. nuo šulinio Nr. 233a iki šulinio Nr. 41 keramikinio nuotekų tinklo D200 atnaujinimo darbai įtraukiant PE100RC D200 | m. | 86 |
| 4. | Gedimino g., Pakruojo m. nuo šulinio Nr. 155a iki šulinio Nr. 83a keramikinio nuotekų tinklo D200 atnaujinimo darbai įtraukiant PE100RC D200 | m. | 156 |
| 4. | Sodų g., Naujamiesčio g. Žeimelio mstl. nuo šulinio Nr. ŠF1-59 iki šulinio Nr. ŠF1-11 naujų nuotekų tinklų D200 klojimo darbai | m. | 290 |

Pastaba: nurodyti darbų kiekiai yra apytikriai.

Pridedama: remontuojamų nuotekų tinklų schemos, brėžiniai.

9. Aplinkosauginiai reikalavimai

9.1. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos; Nuotekų valymo paslaugos.