TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“  lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas (leidžiama pateikti gamintojo interneto svetainės informacijos kopijas (ekrano nuotraukas /„printscreen“).

2.2. Prekė privalo turėti ES atitikties deklaraciją ir/ar CE sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti ES atitikties deklaraciją ir/ar CE sertifikatą, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Prekių, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (arba sterilumo) terminas, privalo būti ne mažesnis kaip 90% bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) termino nuo pristatymo dienos.

4. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, standartai, konkretus prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Kiekis | Mato vienetas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Restauracinės medžiagos (kompozitai, stiklo jonomeriniai cementai) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Universalus trijų takumo lygių kompozitas (priekinių ir krūminių dantų restauracijoms) | Reikalavimai: kietinama šviesa, taki, rentgenokontrastiška restauracinė medžiaga. Spalvos: mažo takumo A1; A2; A3; A3,5; didelio takumo: A1; A2; A3; A2D; A3D; vidutinio takumo A1; A2; A3; A3,5; A4; KA6; B1; B2; XW; A2D; A3D; W. Pakuotė: švirkštas, ne mažiau kaip po 2,7 g (1,5 ml) | 250 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Universalus kompozitas (priekinių ir krūminių dantų restauracijoms) | Reikalavimai: rentgenokontrastinis, kietinamas šviesa, universalus kompozitas. Spalvos: universalios U, UW, UL, UD; matiniai atspalviai KA6, A3D, A3,5D ir A4D. Pakuotė: švirkštas | 120 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.3. | Šviesoje kietėjanti storo sluoksnio nanokompozitinė taki plombavimo medžiaga (pamušalinė medžiaga, restauracijoms) | Reikalavimai: komplekte švirkštai ne mažiau 2 x 2 g, polimerizuojasi iki 4 mm gylyje. Spalvos: U, A1, A2, A3. Pakuotė: komplektas. | 180 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.4. | Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas su fluoro išskyrimu (I - V klasių ertmių restauracijoms) | Reikalavimai: rinkinį sudaro 15g miltelių stikliniame buteliuke + 8g (6,4ml) skysčio, popieriniai lapeliai maišymui, stiklojomeras-rentgenokontrastiškas, sudėtyje turintis fluoro. Spalvos A2; A3; A3,5; B2; B3; C4. Pakuotė: komplektas. | 180 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.5. | Universalus dantų ir protezų paviršių valiklis | Reikalavimai: neabrazyvi valymo medžiaga. Pakuotė: buteliukas, ne daugiau 4 ml. | 25 | buteliukas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.6. | Pilno ėsdinimo surišėjas ir pagrindas tiesioginėms restauracijoms ir netiesioginiam kulties atstatymui | Reikalavimai: pilno ėsdinimo, šviesa kietinamas pagrindas ir surišėjas dviejų buteliukų sistemoje. Pakuotė: komplektas, t. y. du buteliukai po ne mažiau 8 ml. | 20 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.7. | Takus kompozitas ertmių pamušalas, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms ir sandarinimui | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, takus mikrohibridinis kompozitas, sudėtyje turintis metakrilato dervų ir neorganinių užpildo dalelių, kurių skersmuo iki 1μm. Spalvos A1, A2, A3, A3,5. Pakuotė: švirkštas. | 100 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.8. | Sąkandžio registravimo medžiaga | Reikalavimai: A silikonas, polivinilo siloksano pagrindu, kietumas pagal Šorą, taikant D skalę ne daugiau kaip 43, bendras darbo laikas ne mažiau nei 1 min 30s 23°C temperatūroje, pilnas sustingimo laikas burnoje ne mažiau kaip 3 min. (bendras laikas nuo maišymo pradžios ne trumpesnis nei 4 min 30 s). Pakuotė: komplektas sudarytas iš dviejų kartridžų, maišymo antgaliukai. | 20 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.9. | Karieso detektorius – pažeisto dentino identifikavimui | Reikalavimai: skystas selektyvus pažeisto ir demineralizuoto dentino dažas – raudonos spalvos. Pakuotė: buteliukas, ne mažiau 6 ml. | 20 | buteliukas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.10. | Kompozicinė plombinė medžiaga, polimerizuojama šviesa (priekinių ir krūminių dantų restauracijoms) | Reikalavimai: Rentgenokontrastiškas, šviesa kietinamas kompozitas. Tinkamas visų klasių restauracijoms, pleištiniams defektams ir restauracijoms šaknies srityje. Spalvos emaliui: JE, AE, TE, IE, SE, CVE po 2,7 ml (4,7g). Bazinės spalvos: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, CV, CVD, BW, XBW po 2,7 ml (4,7g). Opakeriai: AO2, AO3, AO4 po 2,7 ml (4,7g). Krūminiams dantims: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE po 2,7ml (5,5 g). Pakuotė: švirkštas. | 500 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.11. | Šviesoje kietėjantis mikrohibridinis kompozitas (priekinių ir krūminių dantų restauracijoms) | Paskirtis: po 4g švirkštai priekiniams (2,7ml) ir po 4,7 g (2,7 ml) krūminiams. Bazinės spalvos: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, GT; DT; NT; CVD, BWX, XBW. Opakeriai AO2; AO3; AO4. Krūminiams dantims: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-NT. Pakuotė: švirkštas. | 300 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 2. | Restauracinė medžiaga - submikroninis kompozitas |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šviesa kietinamas submikroninis kompozitas (priekinių ir krūminių dantų restauracijos) | Reikalavimai: šviesa kietinamas submikroninis hibridinis kompozitas, skirtas priekinių ir krūminių dantų plombavimui, sudėtyje turintis silicio cirkonio. Atskiros spalvos nuo A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; OPA2; OA1; OA2; OA3; CE; BW; EB; PA1; PA2; PA3; PCE švirkštais. Švirkštai ne mažiau kaip po 3,8 g priekiniams (2 ml) ir po 4,2 g (2 ml) krūminiams dantims plombuoti. Pakuotė: švirkštas. | 400 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 3. | Endodontinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Šaknų kanalų sandarinimo dvikomponentė pasta - dantų šaknų kalnalų sandarinimui | Reikalavimai: pasta automatinio maišymo švirkšte, sudėtyje turinti epoksiamino dervos, ne mažiau 15 g su išspaudimo antgaliuku ir papildomi intraoraliniai mikro antgaliukai. Pakuotė: švirkštas. | 30 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 3.2. | Dvigubo kietėjimo Savaiminio surišimo Universalus automatinio maišymo dervinis cementas stiklo pluošto kaiščių ir ortopedinių konstrukcijų cementavimui | Reikalavimai: derva su bifunkciniu metakrilatu, užpildo kiekis ne mažiau 70% svorio užpildo dalelių dydis iki 12,5 μm. Atspalviai: TR (skaidrus), A2 (universalus); A3-O (opakeris). Pakuotė: komplektas ne mažiau 8,5 g / 4 ml automatinio maišymo švirkštas, specialūs antgaliukai automatiniam sumaišymui ir aplikavimui į restauraciją arba danties šaknies kanalą. | 30 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 4. | Priemonė protezų perbazavimui |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kietoji protezų perbazavimo medžiaga - dalinių protezų taisymui ir išimamų protezų perbazavimui paciento burnoje | Reikalavimai: sudėtyje neturi būti metilmetakrilato. Komplektas- milteliai (ne mažiau 80 g), skystis (ne mažiau 50 ml), surišėjas (ne mažiau 15 ml), paviršiaus kietiklio milteliai/garnulės (ne mažiau 45 g), matavimo indelis, dozatorius, indas maišymui, mentelė, teptukas surišėjui. Pakuotė: komplektas. | 20 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 5. | Atspaudų nuėmimo priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atspaudinis plastikinis šaukštas atspaudų nuėmimui | Reikalavimai: perforuoti plastikiniai šaukštai su grioveliais. Įvairių dydžių, apatiniams ir viršutiniams dantims, suaugusiems ir vaikams. Pakuotė: vienetas. | 1000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 5.2. | Atspaudinis metalinis šaukštas atspaudų nuėmimui | Reikalavimai: perforuoti metaliniai šaukštai su grioveliais, pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvairių dydžių, apatiniams ir viršutiniams dantims, suaugusiems ir vaikams. Pakuotė: vienetas. | 500 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 6. | Apdailos ir poliravimo priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kontūrinės matricos matricų laikikliams - žiogeliams, dantų kontaktinių paviršių atstatymui | Reikalavimai: nerūdijančio plieno matricos, naudojamos premoliarams ir moliarams, mažos, vidutinės, didelės. Pakuotė: vienetas. | 5000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 6.2. | Sekcijinės matricos, dantų kontaktinių paviršių atstatymui | Reikalavimai: nerūdijančio plieno sekcijinės matricos, anatomiškai išformuotos, minkštos, kietos. Pakuotė: vienetas. | 5000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 6.3. | Polyrai plombų apdailai - galutiniam kompozicinių restauracijų poliravimui, išblizginimui | Reikalavimai: dviejų etapų poliravimo sistema su deimantais impregnuotais instrumentais, instrumentai tinkami į kampinį antgalį, švelnūs arba vidutinio šiurkštumo, diametras ne mažiau 14 mm, metaliniu koteliu. Pakuotė: vienetas. | 1000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 6.4. | Polyrai - kompozitų paviršių apdirbimui, galutiniam poliravimui | Reikalavimai: impegnuoti aliuminio oksidu, kietinti uretano dimetakrilato derva, įvairių formų (liepsnelės, disko, taurelės), tinkami į kampinį antgalį. Pakuotė: vienetas. | 5000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 6.5. | Plastikinės poliravimo juostelės tarpdančių poliravimui | Reikalavimai: 17,7 mm x 3,9 mm, plonos, padengtos aliuminio oksidu, dviejų skirtingų galų, trijų skirtingų tipų. Pakuotėje: pakuotė ne mažiau 150 vnt. | 100 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 7. | Burnos chirurgijos priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Sterilūs seilių atsiurbėjai, naudojami burnos chirurgijoje | Reikalavimai: plastikinis, sterilus, sudarytas iš plono vamzdelio ir papildomo antgaliuko, kurio diametras ne didesnis kaip 2,5 mm. Pakuotė: vienetas. | 2500 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 7.2. | Hemostatinės kempinės kraujavimo stabdymui po chirurginių intervencijų | Reikalavimai: išmatavimai ne daugiau kaip 10x10x10mm, supakuotos po vieną steriliai, želatininės, neutralaus pH, nesukelia alerginių reakcijų. Pakuotė: vienetas. | 10000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 8. | Burnos higienos priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Antgaliukai skaleriui, suderinami su įstaigoje naudojama skalerio sistema (KaVo) | Reikalavimai: antgaliukai skaleriui – universalūs, periodontologinėms procedūroms, turi būti pritaikyti tvirtinimui prie skalerio rankenos naudojant atitinkamą tvirtinimo raktą arba sistemą kiekvienam antgaliukui. KaVo tipai 201, 202, 203 arba lygiaverčiai. Pakuotė: vienetas. | 100 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 8.2 | Antgaliukai skaleriui, suderinami su įstaigoje naudojama skalerio sistema (EMS Pjezon) | Reikalavimai: antgaliukai skaleriui – universalūs, periodontologinėms procedūroms, turi būti pritaikyti tvirtinimui prie skalerio rankenos naudojant atitinkamą tvirtinimo raktą arba sistemą kiekvienam antgaliukui. EMS Pjezon tipai A, P, PS arba lygiaverčiai. Pakuotė: vienetas. | 50 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 9. | Ortodontinės priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Ortodontinė viela ortodontinių plokštelių (aparatų) gamybai | Reikalavimas: nerūdijančio plieno, stiprumas - ne mažiau nei 160 N/mm2 ir ne daugiau nei 2000 N/mm2; apvali, spyruoklinė, kieta. Pakuotė: ritinėlis; 0,5 mm storis -50 m (+/- 5 cm) ilgis, 0,6 mm storis - 40 m (+/- 5 cm) ilgis, 0,7 mm storis - 30 m (+/- 5 cm) ilgis, 0,8 mm storis - 20 m (+/- 5 cm) ilgis. | 3000 | ritinėlis | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 9.2. | Taškiniai klameriai naudojami ortodontinių plokštelių (aparatų) gamybai | Reikalavimas: nerūdijančio plieno, kietumas ne mažiau 1400 N/mm2 ir ne daugiau 1600 N/mm2; plotis 0,8 mm(+/- 0,1 mm), ilgis 38 mm (+/- 0,1 mm). Pakuotė: 100 vnt. (+/- 5 vnt.). | 1000 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |