Drono oro taikinio (DOT) paleidimo paslaugos

pirkimo sąlygų 2 priedas

DRONO ORO TAIKINIO (DOT) PALEIDIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 75221000-1. (Karinės gynybos paslaugos). Minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pirkimo dokumentuose nustatyti paslaugos techniniai rodikliai | Tiekėjo nurodyta reikšmė (Tiekėjas turi įrašyti konkrečiais siūlomų paslaugų rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta pažymėti TAIP/NE arba įrašyti tikslią reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # DRONO ORO TAIKINIO (DOT) PALEIDIMO PASLAUGA | 1. Pirkimo objekto paskirtis: Drono – oro taikinio (toliau – DOT) paleidimo paslauga (toliau – Paslauga) skirta kovinio šaudymo iš raketinio oro gynybos komplekso GROM pratyboms. | TAIP/NE |
|  |  | 2. Bendri reikalavimai: |  |
|  |  | 2.1. Perkama paslauga skirta kovinio šaudymo pratybų metu, kurios vyks Baltijos jūroje, o taikinio paleidimas bus vykdomas nuo jūros kranto Latvijos Respublikos teritorijoje. Paslaugos teikimo data nurodoma paslaugos užsakovo; | TAIP/NE |
|  |  | 2.2. DOT paleidimas pratybų vietovėje tiksliai pratybų vadovo nurodytu laiku (su leistina 5 min. paklaida); | TAIP/NE |
|  |  | 2.3. DOT gali būti dalinai išardomas arba surenkamas ne ilgiau kaip per 30 min.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 2.4. Sekančio DOT paruošimo/pertaisymo paleidimui laikas – ne ilgesnis kaip 60 min.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 2.5. DOT turi būti paruošiamas (pertaisomas) paleidimui naudojantis tik žmonių pagalba, be papildomų kėlimo įrenginių; | TAIP/NE |
|  |  | 2.6. Turi turėti automatiškai, iš anksto nustačius, paleidžiamą pirotechninį šviesos ir šilumos šaltinį; | TAIP/NE |
|  |  | 2.7. Skrydžio valdymas – turi būti automatiniai skrydžio režimai nustatant skrydžio planą; | TAIP/NE |
|  |  | 2.8. Turi turėti galimybę tęsti užduotį praradus signalą su valdymo stotimi; | TAIP/NE |
|  |  | 2.9. Turi turėti galimybę vykdyti sudarytą skrydžio planą praradus GPS; | TAIP/NE |
|  |  | 2.10. DOT turi turėti galimybę filmuoti bei įrašyti vaizdo medžiagą iki skrydžio pabaigos ar pataikymo į DOT; | TAIP/NE |
|  |  | 2.11. DOT turi turėti techninę galimybę nusileisti ir būti panaudojamas pakartotinai; | TAIP/NE |
|  |  | 2.12. Turi būti galimybė naudoti ir valdyti du DOT ore vienu metu. | TAIP/NE |
|  |  | 3. Techniniai reikalavimai: DOT techninės charakteristikos: |  |
|  |  | 3.1. Horizontalus kreiserinis greitis – 60 m/s su galima 15 proc. paklaida; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.2. Išskleisto DOT sparnų mojis – nuo 2 m. iki 6m.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.3. DOT turi patikimai veikti nuo -10ºC iki +40ºC oro temperatūros; | TAIP/NE |
|  |  | 3.4. Turi turėti galimybę uždėti šviesos, šilumos šaltinį arba dūmų užtaisą, kuris veiktų įjungus jį nuotoliniu būdu, ant taikinio; | TAIP/NE |
|  |  | 3.5. Šviesos šaltinio veikimas nuo 2 min. iki 70 min.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.6. Skrydžio laikas ne trumpesnis nei 30 min.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.7. Šilumos šaltinio skleidžiama temperatūra nuo 600 ºC iki 1000 ºC; | TAIP/NE |
|  |  | 3.8. Šviesos šaltinis matomas už ne mažiau nei 5 km.; | TAIP/NE |
|  |  | 3.9. Spalva turi būti ryški (oranžinė), kad išsiskirtu iš dangaus ir gamtovaizdžio fono, tam kad būtų galima jį stebėti ir sekti vizualiai; | TAIP/NE |
|  |  | 3.10. Oro taikinio modelis turi turėti ne mažesnį kaip 0,1 m2 radarų sistemoms matomą atspindžio plotą arba papildomą įrenginį, kuris padidina jo atspindžio plotą iki keliamų reikalavimų. | TAIP/NE |
|  |  | 3.11. Oro taikinys skrydžiui turi naudoti vidaus degimo arba reaktyvinio tipo variklį. | TAIP/NE |