Akcinė bendrovė „Oro navigacija“

PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO KOORDINAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SISTEMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO, DIEGIMO IR INTEGRAVIMO

TechniNĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

Tema	4

Informaciniai dokumentai	4

Santrumpų sąrašas	5

1.	Paskirtis ir apimtis	8

2.	Sistemos apžvalga	11

3.	Bendrieji reikalavimai	11

4	Architektūra	11

5.	Funkciniai reikalavimai	12

5.1.	Įspėjimų priėmimas ir apdorojimas	12

5.2.	Misijos valdymas (pasirenkamas)	13

5.3.	Bodø NMCC siunčiami pranešimai	14

5.4.	Geografinės erdvės ir situacijos suvokimas	14

5.5.	Švyturiai ir registracijos duomenys	14

5.6.	Ataskaitų teikimas ir analizė	14

5.7.	Vartotojų ir prieigos valdymas	14

5.8.	Auditas, registravimas ir atsekamumas	15

6.	Sąsajos ir protokolai	15

6.1.	Gaunamų / siunčiamų NMCC duomenų srautas (FTP/SFTP)	15

6.2.	Siunčiamieji į trečiosios šalies RCC	15

6.3.	Interneto kliento API	15

6.4.	GIS	15

7.	Pranešimų ir schemų valdymas	16

7.1.	SIT 185	16

7.2.	XML (pasirenkamas)	16

7.3.	Klaidų šalinimas	16

8.	Saugumo reikalavimai	16

9.	Nefunkciniai reikalavimai	16

10.	Duomenų srautai ir vizualizacija	17

11.	Darbo eigos pavyzdžiai (eilės tvarka)	17

11.1.	Įspėjimas misijai	17

11.2.	Klaidų srautas	17

11.3.	Galutinio taško prastovos srautas	17

12.	Konfigūravimas ir administravimas	17

13.	Operacijos, stebėjimas ir palaikymas	18

14.	Dokumentai ir mokymai	18

15.	Techniniai reikalavimai	18

16.	Atitiktis	18

17.	Pažeidžiamumo vertinimas ir įsiskverbimo bandymai	19

18.	Palaikymas ir plėtra	19

19.	Rinkos konsultacijos rezultatai	19

PRIEDAS NR. 1. DEFEKTO SVARBA IR PRIORITETAS	21

PRIEDAS NR. 2. PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMO ETAPAI	22

PRIEDAS NR. 3. DUOMENŲ SRAUTŲ IR VIZUALIZACIJOS DIAGRAMA	23

Tema

Rinkos konsultacija dėl paieškos ir gelbėjimo koordinavimo bei sprendimų priėmimo sistemos, kuri bus diegiama Vilniaus aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centre, kūrimo, diegimo ir integravimo.

Pastaba: šis dokumentas nėra saistantis ir nėra laikomas pirkimo specifikacija. Jis pateikiamas tik siekiant įvertinti rinkos galimybes ir galimus techninius sprendimus.

# Informaciniai dokumentai

- ICAO 12 priedas. Paieška ir gelbėjimas, 9 leidimas, 2024 m. liepos mėn.

- IAMSAR vadovas (Tarptautinis aeronautikos ir jūrų paieškos ir gelbėjimo vadovas), I tomas – Organizavimas ir valdymas (dokumentas 9731-1), 12 leidimas, 2022 m.

- IAMSAR vadovas (Tarptautinis aeronautikos ir jūrų paieškos ir gelbėjimo vadovas), II tomas – Misijų koordinavimas (dokumentas 9731-2), 9 leidimas, 2022 m.

- COSPAS-SARSAT MISIJŲ VALDYMO CENTRŲ STANDARTINĖS SĄSAJOS APRAŠYMAS 8 leidimas – 4 redakcija, 2024 m. spalis.

- COSPAS-SARSAT SISTEMOS DOKUMENTAI: https://www.cospas-sarsat.int/en/documents-pro/system-documents/system-documents.

# Santrumpų sąrašas

| Santrumpa | Reikšmė |
| --- | --- |
| ADS-B | Automatinis priklausomas stebėjimas-transliavimas |
| AIS | Automatinė identifikavimo sistema. Tai automatizuota, autonominė ir nuolatinio veikimo stebėjimo sistema, naudojama laivuose ir laivų eismo tarnybų (VTS), siekiant keistis informacija, pavyzdžiui, laivo identifikacija, padėtis, kursas ir greitis, su kitais laivais ir ant kranto įrengtomis stotimis |
| API | Programų programavimo sąsaja |
| App | Programa |
| ARCC | Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras |
| CIS | Interneto saugumo centras |
| CRUD | CRUD yra santrumpa, reiškianti keturias pagrindines operacijas (sukurti, skaityti, atnaujinti, ištrinti), reikalingas duomenims valdyti nuolatinėje saugykloje (duomenų bazėse, failų sistemose ir kt.) |
| Cospas-Sarsat | Tarptautinė paieškos ir gelbėjimo palydovų sistema |
| COTS | Masinės gamybos produktas, kurį galima įsigyti rinkoje |
| DR | Atkūrimas po avarijos |
| ELT | Avarinis lokatoriaus siųstuvas. Įrenginys, paprastai montuojamas orlaivyje, kuris automatiškai įsijungia avarijos metu ir išsiunčia nelaimės signalą. |
| EPIRB | Avarinis radijo švyturys, rodantis vietą. Naudojamas daugiausia laivuose; aktyvuotas, dažniausiai jūrinių avarinių situacijų metu, siunčia nelaimės signalą. |
| FTP | Failų perdavimo protokolas |
| GDPR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| GUI | Grafinė vartotojo sąsaja |
| HEX | Šešioliktainis |
| HSM | Techninės įrangos saugumo modulis |
| IAMSAR | Tarptautinis jūrų ir aeronautikos paieškos ir gelbėjimo vadovas |
| ICAO | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija |
| IDS | Įsibrovimų aptikimo sistema |
| IPS | Įsibrovimų prevencijos sistema |
| JRCC | Jungtinis gelbėjimo koordinacinis centras |
| LUT | Vietinių vartotojų terminalas |
| MCC | Misijų valdymo centras |
| NMCC | Norvegijos misijų valdymo centras |
| OPS | Operacinis |
| PLB | Asmeninis radiolokatoriaus švyturys. Nešiojamas įrenginys, kurį nešiojasi asmenys (pavyzdžiui, žygeiviai, pilotai), skirtas siųsti nelaimės signalą nelaimės atveju. |
| PRE-OPS | Ikioperacinis |
| RBAC | Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė |
| RCC | Gelbėjimo koordinacinis centras |
| RDBMS | Reliacinė duomenų bazių valdymo sistema |
| ROM | Apytikslė dydžių tvarka: preliminarus, aukšto lygio įvertinimas, naudojamas ankstyvajame projekto etape galimybėms ir biudžetui nustatyti |
| RPO | Atkūrimo taško tikslas |
| RTO | Atkūrimo laiko tikslas |
| SAML | Saugumo patvirtinimo ženklinimo kalba |
| SAR | Paieška ir gelbėjimas |
| SFTP | Saugaus failų perdavimo protokolas |
| SIEM | Saugumo informacija ir įvykių valdymas |
| SIT 185 | SIT 185 reiškia konkretų, standartizuotą Cospas-Sarsat nelaimės sekimo pranešimų formatą, naudojamą aviacijos paieškos ir gelbėjimo operacijose |
| SPOC | Paieškos ir gelbėjimo kontaktiniai punktai |
| SRU | Paieškos ir gelbėjimo skyrius |
| SSO | Vienkartinis prisijungimas |
| TLS | Transporto lygio saugumas |
| UI | Vartotojo sąsaja |
| UTC | Koordinuotas pasaulinis laikas |
| VLAN | Virtualus vietinis tinklas |
| WAF | Interneto programos ugniasienė |
| WAL | WAL (išankstinio įrašymo žurnalų) archyvavimas – tai procesas, kurio metu PostgreSQL operacijų žurnalai nuolat kopijuojami į saugią, atskirą vietą, taip įgalinant atkūrimą konkrečiu momentu (PITR) ir duomenų bazės atkūrimą po nelaimių |
| Web SPA | Internetinė vieno puslapio programa |
| Web MPA | Internetinė kelių puslapių programa |
| WMS | Interneto žemėlapių programa |
| WMTS | Interneto žemėlapių išklotinių paslauga |
| XML | Išplėstinė ženklinimo kalba |

Įvadas

Vilniaus Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras (toliau – Vilniaus AGKC) teikia pažangias planavimo, koordinavimo ir situacijos suvokimo paslaugas, valdant su ELT, EPIRB ir PLB susijusius kritinius incidentus Lietuvos paieškos ir gelbėjimo regione. Šioms operacijoms atlikti Vilniaus AGKC naudoja sistemą su specialiomis programomis ir Cospas-Sarsat sąsajomis.

Pagrindinę Cospas-Sarsat sistemą sudaro:

• nelaimės radijo švyturiai (ELT – aviacijai, EPIRB - jūroms ir PLB – asmeniniam naudojimui), kurie perduoda signalus nelaimės atveju;

• geostacionariosios vidutinės Žemės orbitos ir žemo aukščio Žemės orbitų palydovuose esantys prietaisai, kurie aptinka nelaimės radijo švyturių siunčiamus signalus;

• antžeminės priėmimo stotys, vadinamos vietinių vartotojų terminalais (LUT), kurios priima ir apdoroja palydovo į žemę siunčiamą signalą, kad sugeneruotų nelaimės signalus;

• misijų valdymo centrai (MCC), kurie gauna LUT sugeneruotus įspėjimus ir perduoda juos gelbėjimo koordinavimo centrams (RCC), paieškos ir gelbėjimo kontaktiniams punktams (SPOC) arba kitiems MCC.

MCC atlieka šias funkcijas:

• renka, saugo ir rūšiuoja duomenis iš LUT ir kitų MCC;

• užtikrina pasikeitimą duomenimis Cospas-Sarsat sistemoje;

• išplatina įspėjimus ir vietos duomenis susijusiems RCC arba SPOC.

Ši schema iliustruoja nelaimės signalų srautą Cospas-Sarsat sistemoje, įskaitant naudotojo segmentą (ELT, EPIRB, PLB), kosmoso segmentą (palydovai) ir antžeminį segmentą (LUT, MCC, RCC, SAR).

# Paskirtis ir apimtis

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ ieško programinės įrangos kūrimo paslaugų paieškos ir gelbėjimo koordinavimo bei sprendimų palaikymo sistemai (toliau – Sistema), kuri būtų diegiama ir integruojama Vilniaus ARCC. Sistema turėtų užtikrinti nelaimės signalų valdymą, paieškos ir gelbėjimo incidentų valdymą ir situacijos suvokimo galimybes, skirtas valdyti su ELT, EPIRB ir PLB susijusius kritinius incidentus Lietuvos paieškos ir gelbėjimo regione.

Pastaba: Techninėje specifikacijoje pateikiami bendrieji ir specifiniai reikalavimai, ji parengta tik rinkos konsultacijoms. Galutiniai techniniai reikalavimai faktiniam diegimui turėtų būti suderinti Sistemos projektavimo etape, ši rinkos konsultacija jų neapima.

  - Paskirtis

    - Sistema turi būti sukurta taip, kad padėtų Gelbėjimo koordinavimo centro (RCC) darbuotojams atliekant šias funkcijas:

      - Nelaimės signalų iš ELT, EPIRB ir PLB iš Bodø NMCC gavimas, patvirtinimas, susiejimas ir prioritetų nustatymas.

      - Pranešimų siuntimas į Bodø NMCC.

      - Gautų nelaimės signalų persiuntimas jūrų RCC (arba kitam RCC).

      - Geografinė nelaimės signalų ir SAR incidentų vizualizacija:

        - Žemos ir vidutinės skiriamosios gebos daugiasluoksnis (palydovinis, topografinis ir kt.) geografinis nelaimės signalų vizualizavimas visame pasaulyje.

        - Didelės raiškos daugiasluoksnė (orto fotografinė, palydovinė, topografinis ir kt.) geografinė nelaimės signalų vizualizacija visame Lietuvos SRR. Privalo būti įtrauktas Lietuvos SRR orto fotografinis žemėlapis.

        - Geografinei vizualizacijai turi būti naudojama Web SPA [geografinė vizualizacija].

      - Įsėjimų apie nelaimė duomenų rūšiavimas, filtravimas, persiuntimas ir spausdinimas. SAR incidentų valdymui turi būti naudojama web MPA [SAR incidentų valdymas].

      - Švyturių ir registro duomenų bazės duomenų kaupimas, redagavimas, trynimas, rūšiavimas, filtravimas, spausdinimas. Švyturių ir registro valdymui privalo būti naudojama web SPA [Švyturių ir registro valdymas].

      - (pasirenkamas) Sprendimų palaikymo, planavimo ir koordinavimo įrankių (misijos valdymo GUI) teikimas SAR misijoms.

    - Sistema turi būti sukurta taip, kad padėtų Sistemos administratoriams atliekant šias funkcijas:

      - Auditas, registravimas, ataskaitų teikimas ir duomenų saugojimas.

      - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) ir saugumo stiprinimas.

      - Švyturių ir registrų duomenų bazės palaikymas.

      - Įspėjimų/nelaimingų atsitikimų duomenų bazės palaikymas2.

      - (pasirenkamas) Kuriama papildoma duomenų bazė.

  - Taikymo sritis

    - Diegimo schema. Su rinkos konsultacija susijusi diegimo schema pateikta 1 paveiksle. Tiekėjas peržiūri diegimo schemą ir prireikus ją pataiso. Galutinė diegimo schema privalo būti suderinta su „Oro navigacija“ rinkos konsultacijos metu.

In-scope

1 pav. Diegimo schema

In-scope

Sistemos architektūros schema. Pradinė su rinkos konsultacija susijusi Sistemos architektūros schema pateikta 2 paveiksle. Pradinę Sistemos architektūros schemą peržiūri Tiekėjas ir prireikus pataiso. Galutinė Sistemos architektūra privalo būti suderinta su „Oro navigacija“ rinkos konsultacijos metu.

2 pav. Sistemos architektūros schema

    - Sistemos techninės infrastruktūros techninė specifikacija. Tiekėjas privalo pateikti Sistemos techninės infrastruktūros techninius reikalavimus.

      - „Oro Navigacija“ yra atsakinga už Sistemos techninės infrastruktūros, skirtos Sistemos programinei įrangai diegti, užtikrinimą.

    - Programinės įrangos diegimas. Tiekėjas yra atsakingas už programinės įrangos diegimą Sistemos techninėje infrastruktūroje.

    - Integracija. Tiekėjas turi užtikrinti Sistemos ir Bodø NMCC FTP integraciją, skirtą pasikeitimui SIT 185 ir XML (pasirenkamas) pranešimais [4].

      - „Oro navigacija“ yra atsakinga už saugios VPN ryšio infrastruktūros, skirtos FTP integracijai, užtikrinimą.

      - „Oro navigacija“ yra atsakinga už komunikaciją su Bodø NMCC dėl FTP integracijos.

    - PRE-OPS Sistemos patikra ir bandymai. Sistemos bandymai yra atliekamas PRE-OPS aplinkoje. PRE-OPS bandymams yra naudojama Bodø NMCC bandymų platforma.

    - Tiekėjas yra atsakingas už PRE-OPS Sistemos bandymų programos ir bandymų procedūrų parengimą.

    - Sistemos PRE-OPS vietos priėmimo bandymų programa ir bandymų procedūros turi būti pateiktos „Oro navigacijai“ peržiūrėti ir patvirtinti.

    - Tiekėjas yra atsakingas už PRE-OPS Sistemos bandymų atlikimą vietoje. „Oro Navigacijos“ darbuotojai dalyvauja PRE-OPS Sistemos bandymuose vietoje.

    - Tiekėjas privalo išduoti PRE-OPS vietos priėmimo bandymų (SAT) ataskaitą.

    - PRE-OPS atliekamų SAT bandymų priėmimo kriterijai turi atitikti šiuos reikalavimus:

      - Nėra 1 ir 2 prioritetų gedimų [žr. priedą nr. 1].

      - 95 % bandymų etapų yra sėkmingi.

      - Visos pastabos, pateiktos atliekant PRE-OPS bandymus, yra išspręstos arba yra pateiktas planas, kaip jas išspręsti.

      - Yra suderintas planas, kaip ištaisyti aptiktus 3 ir 4 prioritetų gedimus ir pasiekti 100 % bandymo etapų priėmimą.

    - PRE-OPS bandymų priėmimo aktą pasirašo Tiekėjas ir „Oro navigacija“.

    - Sistemos patvirtinimas OPS aplinkoje. Sistemos patvirtinimas yra atliekamas OPS aplinkoje. OPS patvirtinimui ir patikrinimui yra naudojama Bodø NMCC operacinė platforma.

    - Tiekėjas yra atsakingas už OPS Sistemos patvirtinimo programos ir OPS bandymų procedūrų parengimą.

    - Sistemos OPS vietos priėmimo bandymų programa ir bandymų procedūros turi būti pateiktos „Oro navigacijai“ peržiūrėti ir patvirtinti.

    - Tiekėjas yra atsakingas už OPS Sistemos bandymų atlikimą vietoje. „Oro Navigacijos“ darbuotojai dalyvauja OPS Sistemos bandymuose vietoje.

    - Tiekėjas privalo išduoti OPS vietos priėmimo bandymo (SAT) ataskaitą.

    - OPS atliekamų SAT bandymų priėmimo kriterijai turi atitikti šiuos reikalavimus:

      - Nėra 1 ir 2 prioritetų gedimų [žr. priedą nr. 1].

      - 97 % bandymų etapų yra sėkmingi.

      - Visos pastabos, pateiktos atliekant OPS bandymus, yra išspręstos arba yra pateiktas planas, kaip jas išspręsti.

      - Yra suderintas planas, kaip ištaisyti aptiktus 3 ir 4 prioritetų gedimus ir pasiekti 100 % bandymo etapų priėmimą.

    - OPS bandymų priėmimo aktą turi pasirašyti Tiekėjas ir „Oro navigacija“.

  - Papildoma paskirtis

Sistemos išplėtimas, siekiant papildomų savybių ir funkcijų, šioje techninėje specifikacijoje pažymėtas kaip pasirenkamas ir turi būti prieinamas Sistemos plėtros metu ateityje.

# Sistemos apžvalga

Sistemą sudaro:

- Programų serveris: pagrindinės paslaugos, integracija, verslo logika, darbo eigos kontrolė, duomenų apdorojimas.

- Duomenų bazė: įspėjimų, švyturių, išteklių, naudotojų ir audito duomenys.

- Integracijos tinklų sietuvas: FTP klientas NMCC kanalui, pranešimų analizatoriai (SIT 185 ir XML (pasirenkamas)), siunčiamų pranešimų paslaugos.

- Interneto klientas (RCC darbuotojo programėlė): naršyklės pagrindu registruotas klientas SAR paieškos ir gelbėjimo situacijos suvokimui, SAR incidentų valdymui, švyturių ir registro valdymui, geografinių duomenų pateikimui.

- GIS paslaugos: žemėlapių išklotinės, sluoksniai, geokodavimas, koordinačių konvertavimas, persidengimai.

# Bendrieji reikalavimai

  - Sistema privalo:

    - Palaikyti Cospas-Sarsat standartus [5], duomenų formatus ir protokolus [4].

      - Būti prijungtas prie Bodø NMCC, kuris yra įsikūręs kartu su Jungtiniu gelbėjimo koordinavimo centru (JRCC) Bodø, Šiaurės Norvegijoje, duomenų mainams ir apdorojimui.

    - Įgalinti pasikeitimą paieškos ir gelbėjimo (SAR) pranešimais ir jų apdorojimą realiuoju laiku.

    - Turėti integruotą bandymų / savikontrolės funkciją.

    - Turėti būsenos stebėjimo funkciją (veikia, žemesnio lygio, neveikia).

  - Programinės įrangos kūrimo procesas turi atitikti Agile metodologiją, užtikrinant, kad techninės specifikacijos būtų pakartotinai apibrėžiamos, tobulinamos ir patvirtinamos viso projekto gyvavimo ciklo metu.

# Architektūra

  - Loginė architektūra

Pateikties sluoksnis: interneto SPA / interneto MPA, pritaikoma UI, kalba – anglų.

- API sluoksnis: pirminis REST (JSON); pasirenkamas SOAP, kaip senesnė versija.

- Paslaugų sluoksnis:

  - Įspėjimų įkėlimo paslauga (FTP apklausa, analizavimas, patvirtinimas).

  - Koreliacijos ir dublikatų šalinimo paslauga.

  - (pasirenkamas) Incidentų valdymas ir darbo eigos kontrolė.

  - Pranešimų paslauga (konfigūruojama).

  - (pasirenkamas) Misijų valdymas ir darbo eigos kontrolė.

  - (pasirenkamas) Ataskaitų teikimo ir analizės paslauga.

  - Saugumo ir RBAC paslauga.

  - Audito ir registravimo paslauga.

- Integracijos sluoksnis:

  - FTP klientas į Bodø NMCC (gaunamas / siunčiamas SIT 185 ir XML (pasirenkamas)).

  - Siunčiami pranešimai trečiosioms šalims (el. paštas).

  - (pasirenkamas) Skaityti API, skirtus AIS / ADS-B (tik skaitymui skirti persidengimai).

- Duomenų sluoksnis: RDBMS (pavyzdžiui, PostgreSQL) su erdviniais plėtiniais (PostGIS).

  - Diegimas

- Vietoje („Oro navigacijos“ duomenų centre, Balio Karvelio g. 25, Vilnius, Lietuva).

- Aplinka: PRE-OPS, OPS.

- Didelis prieinamumas: aktyvus–pasyvus arba aktyvus–aktyvus serveriui ir duomenų bazei (≥99,9 % paslaugos prieinamumo tikslas).

- Mastelio keitimas (pasirenkamas): horizontalus paslaugų be būsenos mastelio keitimas; duomenų bazės vertikalus / horizontalus mastelio keitimas pagal poreikį.

  - Tinklas ir ryšys

- Gaunamas / siunčiamas: FTP(S) / SFTP ryšys su Bodø NMCC duomenų galutiniu tašku (VPN; fiksuoti IP adresai; ugniasienės leidžiamųjų adresų sąrašas).

- Siunčiama trečiosioms šalims: el. paštas.

- Vidinis: atskirti VLAN sąsajai su žmogumi, programėlėms, duomenų bazėms; atvirkštinis tarpinis serveris (TLS nutraukimas), rekomenduojamas WAF.

# Funkciniai reikalavimai

# Įspėjimų priėmimas ir apdorojimas

    - Sistema turi užklausti Bodø NMCC apie naujus failus per FTP(S)/SFTP pagal konfigūruojamą grafiką (numatytasis: 1–60s).

    - Sistema turi analizuoti SIT 185 ir XML (pasirenkamas) nelaimės pranešimus.

    - Sistema turi patvirtinti pranešimo vientisumą (kontrolinę sumą, jei nurodyta), schemą (XSD) ir privalomus laukus.

    - Sistema turi ištraukti švyturio duomenis (tipas: ELT/EPIRB/PLB, ORLAIVIO 24 BITŲ ADRESAS, HEX ID/15 šešioliktainis, kodavimas/šalis, registracijos nuorodos).

    - Sistema turi išgauti padėties duomenis (platumą / ilgumą, paklaidą, Doppler / MEO sprendimo tipą, laiką).

    - Sistema turi nustatyti SRR narystę, kad pažymėtų aktualumą (lietuviškas SRR, incidentai netoli sienos).

    - Sistema automatiškai sukuria įspėjimo objektą (būsena: naujas, patvirtintas, uždarytas) su visa kilme.

    - Sistema turi susieti pasikartojančius įspėjimus (tas pats švyturys, laiko intervalas, erdvinis artumas) į vieną incidentą.

    - Sistema turi suskirstyti įspėjimus pagal jų sunkumą (pavyzdžiui, patvirtintas nelaimės signalas, bandymai, savikontrolės bandymai).

    - Sistema turi pranešti RCC darbuotojams apie naujo įspėjimo gavimą. Garsiniai ir vaizdiniai signalai turi būti aktyvūs iki patvirtinimo.

    - RCC darbuotojas turi turėti grafinę vartotojo sąsają (GUI), kurioje būtų pateikiami visi gaunami ir siunčiami pranešimai bei jų turinys. Turi būti įdiegtas duomenų rūšiavimas ir filtravimas.

    - Sistemoje turi būti SAR incidentų duomenų bazė, švyturių ir registro duomenų bazės duomenų sintezė aktyviems ir neaktyviems įspėjimams. Duomenų pateikimui po sintezės turi būti naudojama Web SPA [Fusion].

      - RCC darbuotojas turi turėti galimybę sujungti aktyvų ir neaktyvų įspėjimą su atitinkamais švyturio duomenimis.

      - Įspėjimų ir švyturių duomenų sintezės įjungimo ir išjungimo funkcija turi būti įdiegta tiek aktyviems, tiek neaktyviems įspėjimams.

    - Sistema turi turėti aktyvų(-ius) įspėjimą (-us) ir švyturio duomenis, rodomus RCC darbuotojo GUI.

      - Aktyvus įspėjimas turi būti rodomas SAR incidentų valdymo GUI ir geografinės vizualizacijos GUI.

      - Aktyvus nepatvirtintas įspėjimas turi būti vizualiai atpažįstamas.

      - RCC darbuotojas turi turėti galimybę išjungti / įjungti aktyvaus įspėjimo rodymą geografinės vizualizacijos GUI.

    - Sistema privalo turėti neaktyvių įspėjimų ir švyturių duomenų atvaizdavimą RCC darbuotojo GUI.

      - Neaktyvus įspėjimas turi būti rodomas SAR incidentų valdymo GUI.

      - RCC darbuotojas privalo turėti galimybę išjungti / įjungti neaktyvių įspėjimų rodymą geografinės vizualizacijos GUI.

    - RCC darbuotojas privalo turėti galimybę pasirinkti neaktyvius ir (arba) aktyvius įspėjimus iš SAR incidentų duomenų bazės, kurie būtų rodomi SAR incidentų valdymo GUI ir geografinės vizualizacijos GUI.

      - RCC darbuotojas privalo turėti galimybę sujungti neaktyvų perspėjimą su atitinkamais švyturių duomenimis. Sujungtų duomenų pateikimui turi būti naudojama interneto Web SPA [Fusion].

# Misijos valdymas (pasirenkamas)

    - (pasirenkamas) Konvertuoti įspėjimus į misijas su unikaliais ID; susieti visus susijusius įspėjimus ir įrodymus.

    - (pasirenkamas) Misijos būsenos: Suplanuota → Aktyvuota → Vykdoma → Sustabdyta → Užbaigta → Archyvuota.

    - (pasirenkamas) Priskirti ir stebėti SAR išteklius (sraigtasparnius, orlaivius, laivus, antžemines komandas), atsižvelgiant į jų prieinamumą ir parengtį.

    - (pasirenkamas) Apibrėžti paieškos sritis (apskritimus / daugiakampius), paieškos šablonus (pavyzdžiui, besiplečiantis kvadratas, sektoriaus paieška).

    - (pasirenkamas) Pridėti misijos dokumentus (PDF, paveikslėlius, pastabas); saugoti versijų istoriją.

    - (pasirenkamas) Kontrolinio sąrašo šablonai pagal incidento tipą (aviacijos / jūrų / sausumos) pagal IAMSAR geriausią praktiką.

    - (pasirenkamas) Laiko stebėjimas (UTC ir vietos laiku), operacijų žurnalas ir sprendimų pagrindimo registravimas.

    - (pasirenkamas) Sukurti ir platinti SITREP, MAYDAY / ataskaitų santraukas ir misijų atnaujinimus.

# Bodø NMCC siunčiami pranešimai

    - Sistema turi leisti RCC darbuotojui automatiškai ir rankiniu būdu siųsti patvirtinimus, o būsenos atnaujinimus ir bandomuosius pranešimus – rankiniu būdu į NMCC.

    - Užtikrinti apsaugą nuo dublikatų ir saugoti pristatymo kvitus / operacijų ID.

    - (pasirenkamas) Konfigūruojamos maršruto nustatymo taisyklės tarptautiniam koordinavimui (tiesioginis/kopijavimo tipo kaimyninių SRR, jei leidžiama).

# Geografinės erdvės ir situacijos suvokimas

    - Interaktyvus žemėlapis su baziniais sluoksniais (orto fotografiniais, palydoviniais, topografiniais ir kt.), administracinėmis ribomis, SAR zonomis, SRR ribomis.

    - Rodyti įspėjimo pozicijas ir atitinkamą švyturių informaciją.

    - (pasirenkamas) Paieškos sričių, takų ir sektorių braižymo įrankiai; matavimo įrankiai (atstumas, pelengas, ETA).

    - Koordinačių formatai: DD.DDDDD°, DD°MM’SS.S”, UTM (perjungiamas).

    - Laiko rodymas: UTC su perjungimu į vietinį laiką (Lietuva, GMT+2/ +3 DST).

    - (pasirenkamas) Orų informacija (METAR / TAF, jūrinis orai), jei prieinama per API (tik skaitymui).

    - Žemėlapio spausdinimas / eksportavimas į PDF failą su legenda ir koordinatėmis.

# Švyturiai ir registracijos duomenys

    - Saugoti švyturių HEX ID, savininko / registracijos duomenis (jei pateikti per pranešimą arba registro paiešką).

    - (pasirenkamas) Registro integracija (tik skaitymui), jei RCC turi prieigą (atskiras ICD).

    - Duomenų kiekio mažinimas ir asmens duomenų slėpimas nebūtinuose ekranuose.

# Ataskaitų teikimas ir analizė

    - (pasirenkamas) Prietaisų skydai (atviri įspėjimai, misijos pagal būsena, reagavimo laikas, rezultatai).

    - (pasirenkamas) Periodinės ataskaitos (mėnesinės / ketvirtinės / metinės), eksportuojamos į PDF / Excel formatus.

    - (pasirenkamas) KPI skaičiavimas (pavyzdžiui, laikas nuo atrankos iki aktyvavimo, laikas iki atvykimo į įvykio vietą, įspėjimo koreliacijos tikslumas).

# Vartotojų ir prieigos valdymas

    - RBAC vaidmenys: RCC darbuotojas, administratorius.

    - SSO palaikymas (SAML 2.0 / OpenID prisijungimas).

    - Smulkiai apibrėžtos teisės (peržiūra / redagavimas pagal misiją, duomenų jautrumas).

# Auditas, registravimas ir atsekamumas

    - Nekeičiamas visų CRUD operacijų, autentifikavimo įvykių ir konfigūracijos pakeitimų audito žurnalas.

    - (pasirenkamas) Saugojimas, kurio metu apsaugoma nuo klastojimo, siekiant užtikrinti teisėtumą.

    - (pasirenkamas) Saugojimo politika (konfigūruojama; numatytoji reikšmė ≥ 10 metų misijų įrašai, nebent nacionalinė politika nurodo kitaip).

# Sąsajos ir protokolai

# Gaunamų / siunčiamų NMCC duomenų srautas (FTP/SFTP)

- Transportas: Pageidautina FTP per TLS (FTPS).

- Autentifikavimas: vartotojo vardas / slaptažodis arba raktas; IP leidžiamųjų adresų sąrašas.

- Failų formatai:

  - SIT 185 (tekstinis / struktūrinis).

  - XML (pasirenkamas) per NMCC ICD (XSD teikiamas NMCC).

- Mechanizmas:

  - Apklausos intervalo konfigūravimas; atnaujinami atsisiuntimai; kontrolinės sumos patikrinimas, jei pateikta.

  - Perkėlimas skaitymo metu su dviejų fazių patvirtinimu: laikinas vietinis paruošimas → analizavimas → išsaugojimas → patvirtinimas perkeliant failą į serverį (jei leidžiama) arba siunčiant valdymo failą (pagal ICD).

# Siunčiamieji į trečiosios šalies RCC

- Transportas: standartinio elektroninio pašto protokolai.

# Interneto kliento API

- REST/JSON galutiniai taškai su atviru API 3.x.

- JSON interneto prieigos raktai (JWT) su trumpo galiojimo prieigos raktais; atnaujinami per SSO.

- Spartos ribojimas (vienam vartotojui / programai), užklausų / atsakymų registravimas, koreliacijos ID.

# GIS

- WMS / WMTS išklotinių sluoksniai per saugų tarpinį serverį.

- (pasirenkamas) GeoJSON / KML įkėlimas misijos planavimo sluoksniams.

# Pranešimų ir schemų valdymas

# SIT 185

- Analizės įrankis turi ištraukti: pranešimo ID, aptikimo laiką, ORLAIVIO 24 BITŲ ADRESĄ, švyturio HEX ID, švyturio tipą (ELT/EPIRB/PLB), padėtį, neapibrėžtumą, sprendimo metodą (Doppler / MEOSAR), šalies kodą, tikėtiną nelaimės pobūdį, jeigu nurodyta, ir maršruto metaduomenis (pradinis MCC, paskirties RCC).

- Išsaugoti neapdorotus duomenis ir normalizuotus laukus; visos laiko žymos saugomos UTC formatu.

# XML (pasirenkamas)

- Užtikrinti XSD patvirtinimą; schemos versijų kūrimą (atmesti arba nukreipti į karantiną, jeigu nepalaikoma).

- Vardų sričių analizavimas; griežtas tipų priskyrimas; numatytųjų atsarginių variantų registravimas.

# Klaidų šalinimas

- Karantino eilė netinkamai suformuotiems pranešimams; operatoriaus įrankiai, skirti patikrinti ir pakartotinai apdoroti po pataisymo.

- Išsamūs klaidų kodai ir klaidų šalinimo patarimai; konfigūruojami įspėjimai.

# Saugumo reikalavimai

  - Išsamus TLS 1.2+ protokolas visam tinklo srautui; mTLS – serverių tarpusavio ryšiui su NMCC.

  - Paslapčių valdymas (HSM arba saugykla); įgaliojimų rotacijos politika.

  - RBAC su mažiausiomis privilegijomis; administratoriaus veiksmai dvigubai kontroliuojami (4 akys), sekant kritinius pakeitimus.

  - SIEM integracija; žurnalų pasirašymas; laiko sinchronizavimas per NTP (autentifikuota).

  - Griežtinimas (CIS lyginamieji bandymai), WAF prieš API, rekomenduojamas IDS/IPS.

  - Duomenų šifravimas ramybės būsenoje (DB: AES-256; failai: užšifruotos saugyklos).

  - BDAR: duomenų kiekio mažinimas, prieigos registravimas, tikslo apribojimas, sutikimas / pranešimas, jei taikoma, subjekto prieigos užklausų palaikymas.

  - Reguliarūs pažeidžiamumų skenavimai ir įsiskverbimo bandymai (bent kartą per metus; po didesnių išleidimų).

# Nefunkciniai reikalavimai

- Prieinamumas: ≥ 99,9 %.

- Atsarginių duomenų saugojimas: Sistema turi būti orientuota į duomenų apsaugą, reguliariai ir saugiai kuriant atsargines kopijas ir atliekant rankinio atkūrimo procedūras.

- Našumas:

  - Analizuoti ir išsaugoti gaunamus įspėjimus ≤ 3 sekundes vienam pranešimui.

  - GUI: pradinė apkrova ≤ 5 sekundės esant nominaliam apkrovimui.

- Pajėgumas:

  - Tvarkyti 200 įspėjimų per valandą antplūdį be gedimų.

  - Saugoti 10 metų incidentų ir misijų (pasirenkamas) duomenis.

- Priežiūra: Sistema privalo būti modulinės konstrukcijos, kad būtų galima atnaujinti ir patobulinti.

- Lokalizavimas: visiškai angliška vartotojo sąsaja; konfigūruojami formatai (datos, skaičiai).

- Atsarginės kopijos ir DR:

  - Kassavaitinis pilnas duomenų bazės atsarginių kopijų kūrimas; 15 min. WAL archyvavimas (RPO ≤ 15 min).

  - DR aplinkos RTO ≤ 4 valandos.

# Duomenų srautai ir vizualizacija

  - Rinkos konsultacijai skirta duomenų srauto ir vizualizacijos schema pateikta priede nr. 3. Tiekėjas peržiūri duomenų srauto ir vizualizacijos schemą ir prireikus ją pataiso. Galutinė duomenų srauto ir vizualizacijos schema turi būti suderinta su „Oro navigacija“ rinkos konsultacijos metu.

# Darbo eigos pavyzdžiai (eilės tvarka)

# Įspėjimas misijai

    - FTP apklausa → aptiktas naujas SIT 185 / XML (pasirenkamas) failas.

    - Atsisiųsti → patvirtinti → išanalizuoti → sukurti įspėjimą.

    - Susieti → esamą incidentą? Jeigu taip, susieti; priešingu atveju sukurti naują → garsinį/vaizdinį RCC darbuotojo pranešimą → patvirtinimo užklausa.

    - Patvirtinimas → periodinis pranešimas, kol RCC darbuotojas patvirtina → RCC darbuotojas informuotas.

    - Incidento eiga → aktyvus → neaktyvus.

    - Incidentas baigtas → uždaryti incidentą → archyvuoti.

    - (pasirenkamas) Darbuotojų vertinimai → perkelti į misiją → išteklių skyrimas.

    - (pasirenkamas) Misijos eiga → periodiniai būsenos atnaujinimai.

    - (pasirenkamas) Misija baigta → uždaryti misiją → archyvas.

# Klaidų srautas

    - Negaliojantis SIT 185 / XML (pasirenkamas) → karantinas → informuotas RCC darbuotojas.

    - Negaliojantis SIT 185 / XML (pasirenkamas) peržiūrėti → skaityti pranešimą → archyvuoti pranešimą → ištrinti pranešimą.

# Galutinio taško prastovos srautas

    - NMCC galinis taškas neveikia → bandoma pakartotinai → automatinis jungiklis → informuotas RCC darbuotojas → atnaujinama, kai pasiekiama.

# Konfigūravimas ir administravimas

- Galiniai taškai: NMCC FTP serveris, prievadai, įgaliojimai / prieigos raktai, aplankai.

- Tvarkaraščiai: apklausos intervalai, pakartotinio bandymo politika.

- Atvaizdavimai: kodų sąrašai (švyturių tipai, sunkumo lygis), šalių kodai, SRR poligonai.

- Vartotojai / vaidmenys: aprūpinimas, SSO konfigūracijos.

# Operacijos, stebėjimas ir palaikymas

- Operacijų knygos: FTP gedimams, analizatoriaus gedimams, NMCC sutrikimams, duomenų bazės perjungimui, sertifikatų rotacijai.

- Stebėjimas:

  - Paslaugos būklė (veikianti, sutrikusi, neveikianti).

  - (pasirenkamas) Eilės ilgis (gaunamųjų / siunčiamųjų).

  - (pasirenkamas) Pranešimų vėlavimas ir klaidų dažnis.

- Budėjimas: (pasirenkamas) reagavimas 24/7 režimu; P1 SLA (grįžimas ≤ 15 min, atkūrimas ≤ 2 val.).

- Pakeitimų valdymas: versijų kūrimas, suinteresuotųjų šalių pranešimai, priežiūros langai (pasirenkamas).

# Dokumentai ir mokymai

- Sistemos administratoriaus vadovas.

- RCC operatoriaus naudotojo vadovas (misijos darbo eiga, SIT 185 / XML (pasirenkamas) interpretavimas).

- Integracijos dokumentai (ICD, schemos, konfigūracija).

- Sistemos reikalavimų specifikacija.

- Saugumo ir privatumo vadovas (BDAR, RBAC, audito procedūros).

- Mokymai: klasėje + bandymų aplinkoje su imituotais įspėjimais (ELT/EPIRB/PLB scenarijai).

- Mokymų medžiaga.

# Techniniai reikalavimai

  - Sistemos architektūra privalo būti internete veikiantis kliento serveris su saugia prieiga.

  - Sistema privalo būti integruota su Cospas-Sarsat FTP ryšiu, SIT 185 / XML (pasirenkamas) pranešimų formatais ir protokolais, nurodytais COSPAS-SARSAT MISIJOS VALDYMO CENTRŲ STANDARTINIAME SĄSAJOS APRAŠYME [4].

  - Sistema privalo turėti vieną ARCC operatoriaus darbo vietą.

  - Sistema privalo turėti vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę.

  - Sistema privalo turėti užšifruotą duomenų perdavimą (išsamesnę informaciją pateikia Bodø NMCC).

  - Sistema privalo turėti įspėjimų apdorojimą realiuoju laiku ir žemėlapių atnaujinimus.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sistemos techninės ir programinės įrangos gyvavimo laikas nebūtų pasibaigęs arba paskelbta apie jos tiekimo nutraukimą.

  - Sistemos programinės įrangos licencijos suteikiamos visam Sistemos gyvavimo laikotarpiui.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sistema palaikytų būsimas plėtros galimybes. Sistema privalo būti suprojektuota taip, kad būtų galima atlikti būsimus patobulinimus ar pakeitimus. Visos funkcijos, techninės specifikacijos dokumentacijoje pažymėtos kaip pasirenkamos, turi būti įtrauktos į planavimo, projektavimo ar architektūros etapą, užtikrinant, kad jas būtų galima įdiegti vėliau.

# Atitiktis

Sistema privalo atitikti:

  - ICAO 12 priedo SAR [1] standartą.

  - IAMSAR [2], [3] standartus.

  - Cospas-Sarsat [5] duomenų formatų ir perdavimo standartus.

  - Tiekėjas, įskaitant subtiekėjus, privalo laikytis paslaugų teikėjams taikomų 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2022/2555 dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 ir Direktyva (ES) 2018/1972 bei panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (NIS 2 direktyva) reikalavimų ir taikyti atitinkamas priemones, nurodytas direktyvos 21 straipsnio 2 dalyje.

# Pažeidžiamumo vertinimas ir įsiskverbimo bandymai

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sistemoje nebūtų jokių paslėptų funkcijų, kurios silpnina saugumą, įskaitant kenkėjišką programinę įrangą, neteisėtą prieigą ar funkcijas ir kitus saugumo pažeidimus. Sukurta programinė įranga privalo būti diegiama tik įsitikinus, kad joje nėra kenkėjiško programinės įrangos kodo, neteisėtos prieigos galimybių ir / arba kitų pažeidžiamumų.

  - Dėl nacionalinės teisės aktų numatyto kibernetinio saugumo reguliavimo, pažeidžiamumų vertinimas ir pažeidžiamumų skenavimas turėtų būti atlikti prieš Sistemai pradedant veikti operacinėje aplinkoje. Šią veiklą turėtų atlikti „Oro navigacijos“ darbuotojai arba tiekėjo pasirinkta trečiosios šalies organizacija. Pasirinkta organizacija taip pat turi būti patvirtinta „Oro navigacijos“, nes šie pažeidžiamumų testai gali atskleisti tam tikrą neskelbtiną informaciją. Įsilaužimo bandymų įmonės turėtų būti įsteigtos ES arba NATO šalyse narėse.

# Palaikymas ir plėtra

  - Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę nei 2 (dvejų) metų garantiją.

  - Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai pasirašomas vietos priėmimo bandymų aktas.

  - Tiekėjas privalo organizuoti mokymus Vilniaus ARCC darbuotojams ir techniniam personalui.

  - Tiekėjas privalo teikti pogarantines Sistemos klaidų taisymo ir atnaujinimų paslaugas.

  - Tiekėjas turėtų teikti Sistemos plėtros paslaugas (pagal poreikį).

  - Tiekėjas turėtų rengti kvalifikacijos kėlimo kursus Vilniaus ARCC darbuotojams, techniniam personalui (pagal poreikį).

# Rinkos konsultacijos rezultatai

  - Sistemos dokumentai: Sistemos diegimo schema, Sistemos architektūros schema, techninė specifikacija, eksploatavimo vadovas, techninis naudotojo vadovas, Sistemos administravimo vadovas ir kt.

  - Sistemos programinės įrangos kūrimo etapai. Žr. priedą nr. 2.

  - Sistemos programinės įrangos demonstravimas vietoje arba nuotoliniu būdu, jeigu programinė įranga jau yra prieinama.

  - ROM. Įtraukti 2 metų garantinį aptarnavimą ir nurodyti pristatymo kainas:

    - Programinė įranga.

    - Programinės įrangos diegimas ir integravimas.

    - Operacinio ir techninio personalo mokymai.

    - PRE-OPS ir OPS priėmimo vietos bandymai.

    - Pogarantinis aptarnavimas. Įtraukti iki 10 metų trunkantį pogarantinį aptarnavimą.

1 pastaba: patalpas techninės įrangos diegimui ir tinklo infrastruktūrai užtikrina „Oro navigacija“.

2 pastaba: techninę įrangą ir tinklo infrastruktūrą užtikrina „Oro navigacija“.

3 pastaba: „Oro navigacija“ užtikrina nuotolinę prieigą, jeigu Tiekėjas prašo programinės įrangos diegimo ir integravimo nuotoliniu būdu.

# PRIEDAS NR. 1. DEFEKTO SVARBA IR PRIORITETAS

Sunkumo lygis, pagal kurį klasifikuojamas poveikis, yra priskiriamas pagal toliau nurodytus kriterijus:

1 sunkumo lygis – kritinis

Defektas, dėl kurio neveikia pagrindinės RCC funkcijos, įvyksta Sistemos gedimas, netinkamai vykdomas nelaimės signalų apdorojimas, sugadinami duomenys arba sukeliama bet kokia kita būsena, blokuojanti misijai kritines SAR operacijas. Nėra jokio sprendimo.

2 sunkumo lygis – svarbus

Defektas, kuris daro didelę įtaką svarbioms funkcijoms ar Sistemos veikimui, bet visiškai nesustabdo RCC misijos operacijų. Gali būti sprendimas, tačiau jis nepraktiškas operacinio naudojimo metu.

3 sunkumo lygis – vidutinis

Defektas, turintis įtakos ne kritinėms funkcijoms, vartotojo sąsajos veikimui arba antrinėms funkcijoms. Operacijos gali būti tęsiamos įprastai, ir yra tinkamas sprendimas.

4 sunkumo lygis – nereikšmingas

Nereikšmingo poveikio defektas, pavyzdžiui, kosmetiniai trūkumai, išdėstymo problemos, nedideli neatitikimai ar teksto klaidos, neturinčios įtakos RCC programos naudojimui.

Defektų prioritetų kategorijos (1–4)

1 prioritetas – reikalingas neatidėliotinas pataisymas

Defektai, kuriuos reikia pašalinti prieš atliekant SAT bandymus arba prieš naudojant programą bet kokioje operacinėje aplinkoje. Paprastai siejami su 1 sunkumo lygiu.

2 prioritetas – aukštas

Defektai, kurie turėtų būti ištaisyti kitame prieinamame leidime arba nedelsiant, ypač jeigu jie paveikia pagrindinio darbo eigą. Paprastai siejami su 2 sunkumo lygiu.

3 prioritetas – vidutinis

Defektai, kurie turėtų būti ištaisyti, bet neturi įtakos priėmimui. Paprastai planuojamas šalinimas būsimoje versijoje. Paprastai siejami su 3 sunkumo lygiu.

4 prioritetas – žemas

Defektai, kuriuos galima atidėti, sekti ir pašalinti atliekant įprastinę priežiūrą. Paprastai siejami su 4 sunkumo lygiu.

# PRIEDAS NR. 2. PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMO ETAPAI

Programinės įrangos kūrimo etapai

# PRIEDAS NR. 3. DUOMENŲ SRAUTŲ IR VIZUALIZACIJOS DIAGRAMA

2016 m. balandžio 27 d. UROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

duomenų bazių atsarginės kopijos, atsarginių kopijų tikrinimas, žurnalų stebėjimas, vietos patikrinimas, vientisumo patikrinimai, valymo užduotys, saugumo auditas, klaidų šalinimo valdymas, našumo derinimas, atkūrimo po avarinių situacijų pratybos