Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – perkančioji organizacija) numato pirkti duomenų saugyklą ir jos konfigūravimo paslaugą su
5 metų garantine technine priežiūra (toliau – įranga ir su ja susijusios paslaugos).

- Duomenų saugykla turi būti pateikta kartu su visa reikalinga įranga: montavimo į serverines spintas komponentais, jungiamaisiais laidais ir kitais komponentais.

- Duomenų saugykla turi būti pristatyta, sumontuota ir sukonfigūruota pagal gamintojo rekomendacijas bei pritaikyta darbui su perkančiosios organizacijos technine ir programine įranga (žr. lentelės 9 punktą), per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Duomenų saugyklos konfigūravimo-diegimo darbus turi atlikti gamintojo paslaugų komandą atstovaujantys inžinieriai.

- Tiekėjas turės atlikti tinklo komutatorių JL717C 8360-32Y4C v2 konfigūravimo darbus, prijungiant duomenų saugyklą, ir jos duomenų saugojimo erdvę pateikiant tarnybinėms stotims.

- Duomenų saugyklą sukonfigūravus, ištestavus ir parengus eksploatacijai turi būti pateikta siūlomo sprendimo dokumentacija. Tiekėjas turi parengti dokumentaciją, kurioje turi būti nurodyti įrangos išjungimo/įjungimo žingsniai, pagrindiniai administravimo ir monitoringo veiksmai, naujos duomenų saugojimo srities sukūrimas ir sukonfigūravimas, saugyklos ir naudojamų atminties laikmenų „firmware“ naujinimo žingsniai. Sprendimo diegimo dokumentacijos (konfigūracija, IP adresai, prisijungimo nuorodos ir t. t.) imtis yra derinama po sutarties pasirašymo. Ji turi būti parengta lietuvių arba anglų kalba.

- Darbui su duomenų saugykla turi būti apmokyti ne mažiau kaip 3 (trys) perkančiosios organizacijos darbuotojai. Mokymai turi būti atlikti gamintojo, gamintojo atstovų arba gamintojo rekomenduojamo mokymo centro. Mokymai turi būti pravesti per 20 kalendorinių dienų po duomenų saugyklos pristatymo ir parengimo eksploatacijai, konkrečios mokymų datos turi būti suderintos su perkančiąja organizacija. Mokymai turi būti pravedami perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu. Mokymų kalba – lietuvių arba anglų. Mokymų dalyviams turi būti išduotas kursų baigimo pažymėjimas, patvirtinantis, kad dalyviai yra susipažinę su įrangos veikimo ir administravimo pagrindiniais principais ir geba atlikti ekspertinių žinių nereikalaujančias duomenų saugyklų administravimo ir konfigūravimo užduotis. Perkančioji organizacija vaučerių egzaminams nereikalauja.

- Duomenų saugyklos pristatymo vieta – A. Jakšto g. 6, Vilnius.

- Tiekėjas turi surinkti visas prekių pristatymo pakuotes ir jas utilizuoti.

- Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateikta nuoroda (-os) į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas (rekomenduojame pateikti pdf. failus).

- Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad gamintojas nereikalaus sugedusių kietųjų diskų/ modulių grąžinimo arba užtikrins duomenų ištrynimą sugedusiuose grąžintuose diskuose/moduliuose arba diskuose/moduliuose bus įjungtas ir sukonfigūruotas šifravimas, neleidžiantis perskaityti esančios informacijos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą, patvirtinančią, kad tiekėjo siūloma duomenų saugykla ir paslaugos atitinka Perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Pastaba: visos žemiau išvardytos įrangos savybės yra būtinos) |  |  |  |
|  | Tipas | Duomenų saugykla | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Duomenų saugyklą sudarantys komponentai | Visos dalys privalo būti sukomplektuotos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | Privaloma |
|  | Duomenų saugyklos sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. (4 vnt. per kontrolerį) 25 Gbps gretaveiką palaikančių „ethernet“ tipo sąsajų su sumontuotais 25 Gbps spartos optiniais moduliais, tinkamais naudoti vieno duomenų centro ribose. Sąsajos turi palaikyti iSCSI+NVMe/TCP arba iSCSI+NVMe/RDMA protokolus. „Ethernet“ tipo fizinės sąsajos turi būti suderinamos su JL717C 8360-32Y4C v2 komutatoriais. | Įrašyti |
|  |  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 1 Gbps technologinio tinklo jungčių. | Įrašyti |
|  | Duomenų saugyklos talpa ir jos realizacija | Ne mažiau kaip 90 TiB naudingos talpos (nenaudojant talpos optimizavimo funkcionalumų), tačiau ne mažiau kaip 180 TiB gamintojo garantuojamos efektyvios talpos (naudojant talpos optimizavimo funkcionalumus, kai duomenų saugykloje iš aplikacijų pusės (pvz. duomenų bazės, Vmware ar kitų) nėra naudojami šifravimo/suspaudimo/kompresijos ar kitokie duomenų kiekio glaudinimo ar šifravimo sprendimai). (Skaičiavimo bazė: 2^10=1024KiB). Talpa turi būti nurodyta TiB. | Įrašyti |
|  |  | Duomenų saugyklos talpa turi būti apsaugota nuo ne mažiau kaip dviejų diskų / modulių gedimo vienu metu. | Įrašyti |
|  | Duomenų saugyklos našumas | Siūlomos konfigūracijos duomenų saugyklos našumas (duomenų atidavimo greitis) turi būti ne mažiau, kaip: 200 000 IOPS, kai bloko dydis 8 KB, esant 70/30 atsitiktinių skaitymo/rašymo (angl. random read/write) operacijų santykiui, atsako laikui neviršijant 1,000 ms (vienai mili sekundėms) naudojant talpos optimizavimo funkcionalumus veikiančius realiu laiku (duomenų suspaudimą ir/arba išdubliavimą), esant ne mažesniam duomenų saugyklos naudingos talpos užpildymui nei 80 % ir nenaudojant spartinančiosios atminties (angl. Cache arba Cache hit ratio = 0). | Privaloma |
|  |  | Siūlomos duomenų saugyklos spartinančiosios atminties dydis – ne mažiau kaip 256 GB. | Įrašyti |
|  |  | Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota baterija arba atskirais NVRAM moduliais arba analogiška technologija nuo netikėto elektros dingimo. | Įrašyti |
|  |  | Turi būti galimybė naudoti keletą talpos optimizavimo funkcionalumų tuo pačiu metu arba naudojant jų derinius: duomenų išdubliavimą ir/ar, suspaudimą ir/ar kitus gamintojo siūlomus sprendimus/technologijas. | Privaloma |
|  | Padidinto patikimumo savybės | Visi duomenų saugyklos valdikliai, I/O moduliai, diskų jungimo sąsajos, maitinimo blokai ir ventiliatoriai turi būti dubliuoti, sistema turi veikti pilnu funkcionalumu sugedus bet kuriam vienam iš išvardintų dubliuotų komponentų. Šių komponentų keitimas turi būti įmanomas nepertraukiant įrangos veikimo. | Privaloma |
|  |  | Valdikliai turi dirbti „active – active“ režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių/valdikliu kuo tolygiau. |  |
|  |  | Duomenų saugyklos funkcionalumas ir našumas turi būti užtikrinamas esant gamintojo rekomenduojamai apkrovai, išlaikant deklaruotus našumo ir atsako laikų parametrus. | Privaloma |
|  |  | Visi duomenų saugyklos talpos resursai turi būti pasiekiami skirtingais keliais prijungtoms tarnybinėms stotims su 9-tame punkte aprašome technines ir programine įranga, kas leistų užtikrinti automatinį perjungimą, sutrikus perkančiosios organizacijos atskirų komutatorių darbui. | Privaloma |
|  |  | Duomenų saugyklos vidinių programų (angl. firmware), programinės įrangos ar diskų (angl. firmware) vidinių programų naujinimai turi būti atliekami nestabdant saugyklos darbo. | Privaloma |
|  |  | Duomenų saugykloje turi būti automatinio darbinių diskų pakeitimo į atsarginius diskus arba darbinių duomenų perkėlimo į rezervinę erdvę prevencinės priemonės, aktyvuojamos pasirodžius pirmiems disko nepatikimumo požymiams. | Privaloma |
|  |  | Duomenų saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir perkančiosios organizacijos sistemos administratoriams. | Privaloma |
|  | Talpos konfigūravimas, valdymas, kopijavimas ir replikavimas | Turi būti pateikta ir įdiegta centralizuota valdymo programinė įranga (GUI, CLI), leidžianti valdyti siūlomą duomenų saugyklą. | Privaloma |
|  |  | Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą („thin provisioning“), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes ir/arba turi leisti kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi per visus fizinius saugyklos resursus arba lygiavertę technologiją. | Privaloma |
|  |  | Talpos resursų padalinimą ir valdymą programinė įranga turi leisti atlikti loginių diskų lygmenyje. | Privaloma |
|  |  | Programinė įranga turi leisti minimizuoti skirtingų resursų grupių ir virtualių diskų tarpusavio įtaką (mažesnio prioriteto apkrovos neturi trikdyti didesnio prioriteto apkrovų darbo). | Privaloma |
|  |  | Programinė įranga turi leisti apkrovų ribojimo nustatymus saugyklos virtualių diskų ir sąsajų lygmenyje arba turi leisti apkrovų ribojimo nustatymus saugyklos virtualių diskų ir tarnybinių stočių lygmenyje. | Privaloma |
|  |  | Programinė įranga turi leisti kurti duomenų šaltinio kopiją („snapshot“ arba analogiškas funkcionalumas), kuris gali dirbti keliais režimais: - Galimybė sukurti pilną duomenų šaltinio kopiją nustatytu laiko momentu (nurodytais laiko intervalais). Visi paskesni duomenų šaltinio pakeitimai neatsispindi duomenų kopijoje („clone“); - Galimybė automatiškai saugyklos priemonėmis sukurti duomenų šaltinio kopiją ir į ją nukopijuoti pakeitimus po duomenų kopijos („snapshot‘o“) sukūrimo nustatytu periodiškumu, užtikrinant duomenų vientisumą ir integralumą („incremental snapshot”/”redirect on write” ar lygiavertė technologija). Šis „snapshot“ režimas sutaupo laiko ir resursų poreikį. - Galimybė sukurti izoliuotas duomenų kopijas užtikrinančias apsaugą nuo išpirkos („ransomware /immutable snapshot”). - Galimybė sukurti vientisą („consistency snapshot/consistency clone“) diskų grupių kopiją. | Privaloma |
|  |  | Programinė įranga turi leisti daryti virtualių diskų nuotolines kopijas į kitą duomenų saugyklą, kurios: - Turi dirbti sinchroniniu ir/ar asinchroniniu būdu; - Turi būti galimybė keisti kopijavimo kryptį; - Turi palaikyti vientisų (angl. consistency) virtualių diskų grupių kopijavimą; - Turi veikti ne mažesniu nei 50 km atstumu tarp duomenų centrų (sinchroniniu režimu). | Įrašyti |
|  | Duomenų saugyklos būsenos, talpos ir našumo stebėjimas ir valdymas | Turi būti pateikta ir įdiegta siūlomos duomenų saugyklos stebėjimo programinė įranga, kaupianti ilgalaikę (ne trumpiau kaip 1 metų) statistiką, atnaujinamą ne rečiau, kaip 1 minutės intervalu. | Privaloma |
|  |  | Programinė įranga turi užtikrinti įrenginio stebėjimą ir ataskaitų teikimą, įskaitant bet neapsiribojant: bendrą sistemos informaciją, įvesties – išvesties greitį (IOPS), virtualios ir fizinės diskinės talpos informaciją, papildomos vietos diske kiekį, gautą naudojant duomenų suspaudimo mechanizmus, duomenų perdavimo greitaveikas ir atsako laikus. | Privaloma |
|  |  | Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus rodiklius bei apie neįprastą parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu pavidalu, turi būti galima sukonfigūruoti reguliarių ataskaitų generavimą. | Privaloma |
|  | Duomenų saugyklos suderinamumas | Siūloma įranga turi būti pilnai suderinama darbui su žemiau išvardintomis arba lygiavertėmis platformomis: - VMware vSphere 7.0 ir aukštesnės versijos - Microsoft Hyper-V 2025 ir aukštesnėmis versijos. | Privaloma |
|  | Duomenų saugyklos prijungimas | Duomenų saugykla turi būti montuojama į standartinę 19 colių spintą. Duomenų saugykla neturi užimti daugiau kaip 2 U vietos vienoje spintoje. | Įrašyti |
|  | Programinės įrangos licencijos | Visam techninėje specifikacijoje išvardintam funkcionalumui ir talpai užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos visai perkamai naudingai saugyklos talpai. Pateikiama programinė įranga / licencijos turi neriboti naudotojų skaičiaus. Turi būti pateiktos nuolatinės (neriboto galiojimo) PĮ licencijos. | Privaloma |
|  | Žymėjimas | Duomenų saugyklų kabeliai (maitinimo, LAN) turi būti sužymėti iš abiejų pusių, nurodant tarpusavyje sujungtus komponentus. | Privaloma |
| Reikalavimai garantinei priežiūrai |  |  |  |
|  | Duomenų saugyklos garantinė priežiūra | Garantinė techninė priežiūra įrangai teikiama 5 metus nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Privaloma |
|  |  | Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro. Tiekėjas, suderinęs su perkančiąją organizacija, turi sukonfigūruoti įrangos būsenos stebėjimą. | Privaloma |
|  |  | Į garantinį aptarnavimą įeina remonto darbai ir sugedusių komponentų pakeitimas. Esant poreikiui inžinierius turi atvykti į įrangos naudojimo vietą (angl. On-site). Visos išlaidos susijusios su garantiniu aptarnavimu turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Bent 2 (dviem) Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. Support system) visu sutarties galiojimo laikotarpiu. | Privaloma |
|  |  | Pateikiami diskai / moduliai privalo turėti ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų / modulių susidėvėjimą (susidėvėjus diskui, jis yra keičiamas pagal garantiją). | Įrašyti |
|  | Reikalavimai aptarnavimo laikui ir reakcijos laikui | Duomenų saugyklos sprendimui (duomenų saugyklai ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams) turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra ne prasčiau kaip 24/7 (įskaitant atostogas ir šventines dienas) yra stebėjimas/konsultavimas, o per 4 val. gamintojas (o reikalui esant ir tiekėjas) turi sureaguoti į duomenų saugyklos gamintojo aprašymuose nustatytus kritinius bei aukšto lygio gedimus ir pradėti spręsti problemas. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. | Privaloma |
| 15. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

____________________________

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams – https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf