Specialiųjų Pirkimo sąlygų 12 priedas

„Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS SPORTO SALĖS REMONTO DARBAI

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/UŽDUOTIS

- Perkančioji organizacija/Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija,

Juridinio asmens kodas 188726051,

Vilniaus g. 263, Šiauliai,

Tel. +370 41 596642; +370 41 596655,

El. p. priimamasis@siauliuraj.lt

- Objekto pavadinimas:

Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto salės remonto darbai.

3.    Statinio adresas:

V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai, Šaulių r. sav.

- Darbų apimtys/tikslas:

  - Paprastojo remonto aprašo parengimas (tikslinama projektuotojo, jei reikalinga):

    - Paprastojo remonto tikslas:

- Įrengti naujas sporto salės grindis, pritaikytas krepšiniui, futbolui, tinkliniui ir kt. sporto šakų žaidimui;

- Atnaujinti sienų ir lubų dangas, suteikiant sporto salei estetinės išvaizdos naujumą;

- Sutvarkyti elektros instaliaciją;

- Pagerinti aplinkos sąlygas;

    - Projektuotojas bendradarbiaujant su Užsakovu, turės parengti projektavimo užduotį;

    - Projektuojant vadovautis LR Statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04.:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, kitais statybos reglamentais bei norminiais dokumentais, techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais;

    - Paprastojo remonto aprašo sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui išreikšti bei statybos rangovui suprasti ir įvykdyti darbus;

    - Paprastojo remonto aprašo sprendinių techninės specifikacijos privalo nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas, technologinės gamybos ir statybos darbo detales;

    - Visi Projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinantys LR galiojančias normas ir reikalavimus;

    - Projektavimo stadijoje paprastojo remonto aprašas turės būti pateiktas Užsakovui peržiūrai bei sprendiniams pritarti;

    - Parengtas paprastojo remonto aprašas turės būti pateiktas Užsakovui 2 egz. popieriniame variante ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje;

  - Sporto salės paprastasis remontas:

    - Bendrosios nuostatos – Darbus atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais, statybos taisyklėmis. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietę pristatyti su atitikties dokumentais.

      - Sporto salės lubų remontas:

- Lubų, stogą laikančiųjų konstrukcijų paruošimas dažymui ir dažymo darbai;

- Naudojamos medžiagos turi atitikti higienos normų ir gaisrinės saugos reikalavimus;

- Lubų plotas ~ 455,00 m2;

      - Sporto salės sienų remontas:

- Sporto salės sienų remontas - parengimas apdailos iš akustinės plokštės (spalvinę gamą parenka projektuotojas ir pateikia derinti Užsakovui) įrengimui; plotas ~ 670 m2;

      - Sporto salės grindų įrengimas/remontas:

- Ardymo darbai – demontuojamos esamos sporto salės grindys ir grindų konstrukcija.

- Įrengiama grindų dangos pagrindo konstrukcija, atitinkanti įrengiamos grindų dangos reikalavimus; pagrindas grindų dangai įrengti turi būti paruoštas taip, kad neatsirastų deformacijų nuo apkrovų bei temperatūros arba drėgmės pokyčių;

- Sportinės parketo dangos/sistemos įrengimas - zoninio elastingumo pilno amortizacinio pakloto ploto, kuris užtikrina vienodą amortizaciją, bei kamuolio atšokimą bet kuriame taške; sporto grindų sistema pilnai tenkinanti EN 14904 (2006) : Sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms standarto reikalavimus, bei turinti tai patvirtinantį sertifikatą. Sistema turi turėti galiojantį tarptautinės krepšinio federacijos FIBA sertifikatą bei EN 13501 degumo sertifikatą, išduotą visai sistemai.

Sportinės dangos/sistemos sandara:

-  Viršutinis sluoksnis: gamykloje laku padengtas kietmedžio masyvo parketas;

- Antras sluoksnis: paskirstymo sluoksnis, klijuota daugiasluoksnė fanera arba analogiška          medžiaga;

- Trečias sluoksnis: Elastingas paklotas pagamintas iš poliuretano granulių (~15 mm);

- Ketvirtas sluoksnis: garo izoliacijos polietileno plėvelė (~ 0,15 mm);

Sporto sistema turi tenkinti šiuos reikalavimus:

| Savybės | Standartas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Bendras storis |  | ≥ 42 mm |
| Bendras svoris |  | ≥ 16 kg/m2 |
| Amortizacija | EN14808 | ≥ 50% < 75% |
| Vertikali deformacija | EN14809 | ≥ 2,3 mm < 3 mm |
| Kamuolio atšokimas | EN12235 | ≥ 90% |
| Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Ne prastesnė Cfl-s1 |

- Grindyse sumontuoti įbetonuojamas tinklinio stovų pastatymui gilzes;

- Išbraižyti linijas atskiroms sporto šakoms (tikslinti su gimnazijos atstovu).

4.2.1.4  Kiti remonto darbai;

-  Esamų krepšinio lentų su tvirtinimo konstrukcijomis demontavimas (10 vnt.);

- naujų krepšinio lentų su tvirtinimo konstrukcijomis montavimas:

a) ant galinių salės sienų 2 vnt. (sulankstoma konstrukcija, FIBA standartams atitinkanti krepšinio lenta su apsaugomis, lanku ir tinklas; profesionalių varžybų pravedimui);

b) ant šoninių sienų/kolonų 4 vnt. (stacionari konstrukcija (nesulankstoma), FIBA standartams atitinkanti krepšinio lenta su apsaugomis, lanku ir tinklas; treniruotėms pravesti);

- transportuojamo tinklinio stovo su tinklu parinkimas ir įrengimas (1 kompl.);

-  gimnastikos sienelių/kopetėlių išmontavimas;

-  gimnastikos sienelių/kopetėlių montavimas (derinti su Užsakovu);

- elektros instaliacija: parengti elektros instaliacijos įrengimo schema/planą; sutvarkyti esamą elektros instaliaciją, sumontuojant el. kabelius  grindyse ir/arba po sienų tinku; įrengti salės apšvietimo valdymą, numatant galimybę išjungt/įjungti dalinį salės apšvietimą; įrengti apšvietimą ir valdymą ties išėjimo/įėjimo iš salės durimis; sumontuoti elektros ir interneto prijungimo lizdus; atvesti el. kabelius švieslėntės, 24 s švieslenčių ir garso aparatūros prijungimui/valdymui; sumontuoti paskirstymo dėžutę sekretoriato prietaisams prijungti ir valdyti; sprendinius derinti su Užsakovu;

-    Pakeisti trenerių kambario ir įėjimo į rūbinę duris (derinti su gimnazijos atstovu);

-    įrengti šildymo prietaisų (radiatorių) apsaugines dangos nuo galimų smūgių ir sužeidimų;

- Esant poreikiui, galimas techninės specifikacijos/užduoties keitimas/tikslinimas.