Projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – projektorius su priedais ir montavimu (toliau – Prekės).

  - Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta Vilniaus universiteto Teatro salė, Universiteto g. 3, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės ir su prekėmis susijusių paslaugų pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (kalend. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Projektorius su priedais ir montavimu | 1 kompl. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatoma ir sumontuojama nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektorius (gamintojas, modelis) | Profesionalus lazerinis projektorius su objektyvu, skirtas teatro salės projekcijai* Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 1.1 | Paskirtis* | Frontinė projekcija ant 8,0 × 5,0 m. ekrano iš 12–14 m atstumo. |  |
| 1.2 | Vaizdas | - ≥ 12 000 ANSI lm - ≥ WUXGA (1920 × 1200) - 16:10 - ≥ 25 000:1 |  |
| 1.3 | Šviesos šaltinis | - Lazerinis - ≥ 20 000 val |  |
| 1.4 | Objektyvas* | - Turi būti tinkamas 8,0 m pločiui x 5,0 m aukščio vaizdui iš 12–14 m, Objektyvo projekcijos santykis (throw ratio): 1.36–2.10:1, leidžiama paklaida iki ±10 %, jei užtikrinamas 8,0 m pločio 5,0 m. aukščio vaizdas iš 12–14 m atstumo. - Motorizuotas zoom ir fokusas |  |
| 1.5 | Optika | - Objektyvo poslinkis ≥ ±60 % vertikalus - Objektyvo poslinkis ≥ ±25 % horizontalus |  |
| 1.6 | Funkcionalumai* | - Geometrinė korekcija - Kraštų suliejimas - 360° montavimas - Tinklo valdymas |  |
| 1.7 | Jungtys | Turi būti: - HDMI ≥ 2 - DisplayPort ≥ 1 - LAN - RS-232 |  |
| 1.8 | Triukšmo lygis | ≤ 38 dB |  |
| 1.9 | Komplektacija* | Turi būti: - Projektorius - Objektyvas - Maitinimo kabelis - Nuotolinio valdymo pultas - Dokumentacija |  |
| 1.10 | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 2. | Laikiklis, 1 vnt. (projektoriui)* | Profesionalus projektoriaus laikiklis (lubinis arba konstrukcinis) Keliamoji galia ≥ 25 kg Reguliavimas: pasvirimas ir pasukimas (min. ±15°) Pritaikytas montavimui ~3-4 m aukštyje Tinkamas siūlomam projektoriui Saugus tvirtinimas su antivibraciniais elementais |  |
| 3. | Laidai, konverteriai ir valdymo įranga* | Komplektas turi apimti visus reikalingus kabelius, signalų konverterius ir valdymo įrangą, užtikrinančius pilną sistemos veikimą. Visi komponentai turi būti tarpusavyje suderinami ir pritaikyti profesionaliam naudojimui teatro salėje. Sistema turi veikti su Resolume Arena be papildomos programinės įrangos ar nestandartinių sprendimų. |  |
| 3.1 | MIDI kontroleris | Tipas: USB MIDI kontroleris Valdymo mygtukų (PAD) matrica: ≥ 5×8 RGB mygtukų Valdymo slankikliai: ≥ 8 kanalų, taip pat ≥ 1 pagrindinis, taip pat ≥ 1 kryžminis slankiklis Sukamieji valdikliai (rotary encoders) ≥ 16 Jungtys: USB, galimybė prijungti pedalą (footswitch) Maitinimas: per USB Suderinamumas: Windows, macOS, Resolume Arena Su vizualiniu grįžtamuoju ryšiu (RGB indikacija ar lygiavertė). |  |
| 3.2 | Kabeliai ir konverteriai* | USB kabelis (USB-A į USB-B) ≥ 1.5 m Vaizdo kabeliai (HDMI / DisplayPort) ≥ 15 m LAN kabeliai (jei naudojamas tinklo valdymas) Signalų konverteriai (HDMI/DP/USB) Pilnas suderinamumas su esama įranga Profesionalios klasės, sceniniam naudojimui tinkami kabeliai ir patikimos jungtys. Kabelių ilgiai parenkami pagal faktinę instaliaciją, bet ne trumpesni nei nurodyti. Numatyti atsarginiai pagrindiniai signalų kabeliai. |  |
| 4. | Montavimo darbai (projektoriaus)* | Projektoriaus ir laikiklio sumontavimas Teatro salėje Kabelių išvedžiojimas ir pajungimas Projektoriaus paleidimas ir optinis sureguliavimas Vaizdo sukalibravimas pagal ekrano parametrus Montavimo vieta derinama su scenos technikos vadovu Funkcinis patikrinimas ir testavimas Įskaitant visus reikalingus tvirtinimo elementus, kabelius ir priedus. Sistema laikoma perduota tik pilnai veikianti realiomis darbo sąlygomis. Montavimo darbai laikomi atliktais tik po jų pilno funkcionalumo patikrinimo ir pridavimo scenos technikos vadovui. |  |

Pastaba: Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“