Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, įmonės kodas 191428780, Didžioji 17/1, 01128 Vilnius Kontaktinis asmuo – Istorinės atminties įamžinimo skyriaus vedėja Inga Smaliukienė, tel. +370 646 49811, el. p. inga.smaliukienė@genocid.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Kitos paskirties statinio Lietuvos laisvės kovotojų palaidojimų kolumbariumo, Kapų g. 50, Leipalingyje, Druskininkų savivaldybėje statyba |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija – I,II grupės nesudėtingasis statinys Statinio statybos rūšis – nauja statinio statyba Statinio grupė – kiti inžinieriniai statiniai Statinio paskirtis – kitos paskirties |
| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Perkamų statybos darbų ir paslaugų apimtys: rangos darbų atlikimas (įvykdymas) pagal parengtą pridedamą Supaprastintą statybos projektą. Darbų apimtys: pamatų įrengimas: - mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje; - skaldos pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas, paduodant mažų apimčių; - betono pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas, paduodant mažų apimčių; - gelžb. juostiniai pamatai atraminės rūsio sienos iki 300 mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų; - pamatų sijų užpylimas smėliu; - deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus; kolumbariumo darbai: - dekoratyvinius želdinius aprėminančios balto granito akmens juostos (gaminamos iš 10 cm storio balto granito plokštės); - cokolio plokštės, plokštė su tituliniu-informaciniu užrašu, gėlių ir žvakių lentynos (gaminama iš 10 cm storio balto granito plokštės); - 20 vietų kolumbariumo nišų elementas (gaminamas iš 4 cm storio tamsiai pilko granito plokštės); - sublokuoti du po 20 vietų kolumbariumo nišų elementai (gaminamas iš 4 cm storio tamsiai pilko granito plokštės); - Vyčio kryžius (monolitinis balto granito elementas); - akmens suolas (gaminama iš 10 cm storio balto granito plokštės) - 6 vnt.; - akmens šiukšliadėžė (gaminama iš 5 cm storio balto granito plokštės) - 3 vnt.; Pastaba. Naudojamas baltas granitas. Naudojamo akmens vandens įgeriamumo rodiklis turi būti ne didesnis kaip – 0,28. objekte esamo meninio akcento perkėlimo darbai: - gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu; - pamatų iš lauko akmenų išardymas (Akcento demontavimas); - sienų mūrijimas iš lauko akmenų (Akmens perkėlimas); teritorijos sutvarkymo darbai: - I grupės grunto kasimas 55kw (75aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą iki 30m atstumu; - mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje; - I-II grupės grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis išlyginant paviršių mechanizuotu būdu; dangų įrengimas: - betoninių vejos bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo; - pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas; - viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos; - šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3 cm storio sluoksniu; - grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmens atsijomis; - grindinio įrengimas iš skaldytų arba lauko akmenų, kai grindinis 14 cm storio; - šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 20 cm storio sluoksniu; skalda granitinė – nuosijos; - išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš žvyro skaldos; želdinimas: - I gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas; - medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m sodinimas 10 vnt.; - paprastasis ąžuolas Quercus Robur 10 vnt.; Europinis kukmedis Taxus baccata ,,Repandens“ 106 vnt.; Šilinis viržis Calluna vulgaris ,,Zilly“ 50 vnt.; - žvyro pasluoksnis ant grunto, nevežant medžiagų (Mulčas); - dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio; - paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu; mažosios architektūros elementai: - 3 vnt. vėliavų laikiklių pritvirtinimas prie mūrinių arba betoninių paviršių. Medžiagų ir darbų sąnaudų kiekiai nurodyti pridedamame Supaprastintame statybos projekte. Rangovo parenkamos medžiagos ir gaminiai derinami su Užsakovu. Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą per informacinę sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinimo tinkamu naudoti bei galimybės gauti statybos užbaigimo deklaraciją ar aktą, turi būti: 1) informuoti įgalioti asmenis ar įmonės, turintys teisę atlikti veiksmus „Infostatyboje“, 2) užpildyta statybos užbaigimo deklaracija perduota peržiūrai Turto valdymo skyriui, 3) atlikta objekto teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre. Rangovas privalo įsivertinti išlaidas (apmokėjimus) už deklaraciją apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo aktą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“ informacinę sistemą ir už teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre. |
| 3. Kiti reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | Papildomi reikalavimai | Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus. Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis darbo saugos reikalavimų, užtikrinant saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Medžiagos sandėliuojamos statybos vietoje, neužimant praėjimų ir gretimų teritorijų (tam galima išnaudoti šalia esamą pievą (neužlaidota kapinių teritorija). Transporto judėjimas turėtų būti organizuojamas esamais privažiavimais. Darbų vykdymo eigoje susidariusios atliekos turi būti išvežamos į teisėtus atliekų tvarkymo objektus; Baigus darbus, teritorija turi būti sutvarkyta. Medžiagų sandėliavimo vietose esant pažeidimų yra būtinas vejos dangos atstatymas. |