PLIENINIŲ DURŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pavadinimas, prašoma techninė specifikacija |  |  | Pavadinimas, siūloma techninė specifikacija, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Plieninės vidaus durys turi atitikti šias technines charakteristikas: Durų bloką sudaro: varčia, stakta ir vyriai. Konstrukcija: plienas arba lygiavertis; Varčios storis: ne mažiau 40 mm Varčios lakšto storis: ne mažiau 0,6 mm Varčios briauna su stačiakampe užlaida. Paveiksliukas atspindi orientacinį vaizdą Varčios užpildas: korys arba lygiavertis Varstymo kryptis: tikslinama užsakymo metu. Varčios fasadai turi būti pagaminti iš vientiso plieno arba lygiaverčio lakšto, t.y. fasaduose neturi būti plieno lakštų sujungimo siūlių. Fasadų plieno lakštai turi būti lygūs, tvirtai prigludę prie pagrindo, nesibanguoti. Stakta: plieninė arba lygiavertė, be slenksčio. Staktos plieno lakšto storis: ne mažiau 1,5 mm. Stakta su įmontuota gumine tarpine. Vyriai: ne mažiau kaip 2 vnt. vienai varčiai; Rankenos: nerūdijančio plieno arba lygiavertės, Spyna: rakinama su ne mažiau 3 raktais komplekte. Garso izoliacija: ne blogesnė nei Rw=25 dB Atsparumas kieto kūno smūgiams: ne blogesnė nei 3 klasė; Atsparumas minkštiems ir sunkiems smūgiams: ne blogesnis nei 3 klasė Atsparumas vertikaliai apkrovai: ne blogesnis nei 3 klasė Gaminys turi būti pilnai sukomplektuotas ir paruoštas montavimui. Gaminys pristatomas į montavimo vietą nepažeistoje apsauginėje pakuotėje. Į gaminio kainą turi būti įskaičiuota pristatymo kaina. Durys perkamos be montavimo darbų. |  |  |  |
| 1 poz. techninę specifikaciją atitinkančios durys pagal angų matmenis ir RAL kodą. |  |  |  |
| - techninę specifikaciją atitinkančios durys, kurių RAL9016. Durys turi būti tinkamos šioms angoms: |  |  |  |
| Angų matmenys | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Durys tinkamos šioms angoms: |
| 1.1.1.Angų matmenys: 700(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.2. Angų matmenys: 800(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.3.Angų matmenys: 900(±5)mm x 2000(±5 mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.4.Angų matmenys: 1000(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.5.Angų matmenys: 700(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.6.Angų matmenys: 800(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.7.Angų matmenys: 900(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.8.Angų matmenys: 1000(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.9.Angų matmenys: 1100(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.10.Angų matmenys: 1200(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.2. techninę specifikaciją atitinkančios durys, kurių RAL9006. Durys turi būti tinkamos šioms angoms: |  |  |  |
| 1.2.1.Angų matmenys: 700(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.2. Angų matmenys: 800(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.3.Angų matmenys: 900(±5)mm x 2000(±5 mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.4.Angų matmenys: 1000(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.5.Angų matmenys: 700(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.6.Angų matmenys: 800(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.7.Angų matmenys: 900(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.8.Angų matmenys: 1000(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.9.Angų matmenys: 1100(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.2.10.Angų matmenys: 1200(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3. techninę specifikaciją atitinkančios durys, kurių RAL7040. Durys turi būti tinkamos šioms angoms: |  |  |  |
| 1.3.1.Angų matmenys: 700(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.2. Angų matmenys: 800(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.3.Angų matmenys: 900(±5)mm x 2000(±5 mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.4.Angų matmenys: 1000(±5)mm x 2000(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.5.Angų matmenys: 700(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.6.Angų matmenys: 800(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.7.Angų matmenys: 900(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.8.Angų matmenys: 1000(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.9.Angų matmenys: 1100(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |
| 1.3.10.Angų matmenys: 1200(±5)mm x 2100(±5) mm | Vnt. | 2 |  |

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Pavadinimas, siūloma techninė specifikacija, gamintojas“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomo gaminio duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.

2. Siūlomo gaminio techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Reikalinga pateikti prekių dokumentus ar nuorodas į prekių aprašymus, įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas.

3. Gaminius numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Planuojama sutarties vertė 30000,00 Eur su PVM, sutarties trukmė 12 mėn.

4. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „De l Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunktį (siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos). Reikalinga pateikti dokumentus patvirtinančius šį reikalavimą.