AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-04-28, Nr. 2026-SD-388 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (5)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“  tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statinio projekto dalis . Susisiekimo dalis Techninio darbo projekto S dalyje ir darbų kiekių žiniaraščio Nr. 10 -Rajoninis kelias Nr. 1508 4.1.2 Bordiūro įrengimas - 213,1 m 4.1.3 Bordiūro įrengimas - 38 m 4.1.5 Bordiūro įrengimas - 217,6 m 4.2.1 Trinkelių dangos įrengimas -110 m2 Nenurodyti kokie bordiūrai, kokios trinkelės (išmatavimai, spalva). Prašome nurodyti kokie tai bordiūrai , trinkelės. | Minėta informacija pateikta projekto S dalies darbų kiekių žiniaraščio pastabų stulpelyje. 4.1.2 Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas 4.1.3 Betoninio nuleisto borto 100x15x22 cm įrengimas 4.1.5 Betoninio vejos borto 100x8x20 cm įrengimas 4.2.1 Dangos iš betoninių trinkelių, kurių storis h=0,08 m, įrengimas. |
| 2. | Techninio darbo projekto S dalyje ir darbų kiekių žiniaraščio Nr. 11 -Rajoninis kelias Nr. 1519 4.1.1 Bordiūro įrengimas - 716 m 4.1.5 Bordiūro įrengimas - 139 m 4.2.1 Trinkelių dangos įrengimas - 422 m2 Nenurodyti kokie bordiūrai, kokios trinkelės (išmatavimai, spalva). Prašome nurodyti kokie tai bordiūrai , trinkelės | Minėta informacija pateikta projekto S dalies darbų kiekių žiniaraščio pastabų stulpelyje 4.1.1 Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas 4.1.5 Betoninio vejos borto 100x8x20 cm įrengimas 4.2.1 Dangos iš betoninių trinkelių, kurių storis h=0,08 m, įrengimas. |
| 3. | Dėl žiniaraščių pataisymo. *DKŽ_1: Prašome pataisyti 2.6; 3.1; 4.1 pozicijų mato vienetus.; *DKŽ_13: Patikslinkite, ar pozicijos 3.1 ir 3.2 nesidubliuoja?; *DKŽ_14: Patikslinkite, ar pozicijos 2.1 ir 2.2 nesidubliuoja? | Patikslinti excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 šių pozicijų mato vienetai: 2.6 HA; 3.1 M3; 4.1 M2. |
| 4. | Prašau pateikite tvoros įrengimo brėžinius, kuriuose matytųsi tvoros stulpų išdėstymas ir įrengimo žingsniai. | Tvoros tinklo įrengimo schema pateikta projekto Sklypo plano bylos 81 psl. |
| 5. | Prašau paaiškinkite kuo skiriasi, ir kas turi būti įvertinta: "Tvoros nuo laukinių gyvūnų įrengimas (Su metalinės tinklo tvoros skirtos varliagyvių apsaugai) kiekis 0,683 km" ir "Varliagyvių apsaugos sistemos įrengimas, kiekis 206,0 m"? Prašau pateikite aprašymus ir brėžinius. | Varliagyvių apsaugos sistemos įrengimas (tinklo tvora nuo varliagyvių) numatytas ties pralaida Pk 316+13 Jungiamajame kelyje JK9 ir JK8. Ties palaida Pk 322+41, Pk 290+76, Pk 305+60, Pk 308+84, Pk 320+71 įrengiama tvora nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių. Žiūrėti projekto Sklypo plano bylą 61-70 psl. |
| 6. | Pirkimo dokumentacijoje pateiktoje TDP Architektūrinėje dalyje suprojektuota įrengti keturis triukšmo užtvaros ruožus bei nurodyti bendri triukšmo užtvarų ilgiai (su pradiniais elementais) 280 m, 965 m, 840 m ir 315 m. Pateiktuose SPS priedo Nr.17 DKŽ_1 žiniaraščio 5 skyriuje „Triukšmo užtvarų įrengimas“ nurodyti triukšmo užtvarų įrengimo kiekiai yra 0,06 km, 0,975 km, 1,065 km bei 0,235 m. Taip pat numatyta įrengti 5 vienetus betoninių pradinių elementų. Šie žiniaraščio kiekiai neatitinka TDP nurodytų triukšmo užtvarų bendrų tiesinių ilgių. Prašome paaiškinti, kuriuos triukšmo užtvarų ilgius tiekėjas turi įsivertinti savo pasiūlyme bei patikslinti DKŽ. Prašome patikslinti perkamų darbų kiekių žiniaraščius, nurodant konkrečius tiesinius projektuojamų gelžbetoninių triukšmo užtvarų kelio atitvarų kiekius vienetais ar metrais. Prašome patikslinti, kurioje vietoje numatoma įrengti SPS priedo Nr.17 DKŽ_1 žiniaraščio 5 skyriuje „Triukšmo užtvarų įrengimas 5.1 eilutėje nurodyta triukšmo užtvara, kurios ilgis 60 m? | Tiekėjas turi įsivertinti savo pasiūlyme DKŽ pateiktus kiekius. Aiškinamajame rašte Triukšmo sienutės ilgių aprašymas bus patikslintas. Projektuojamų g/b triukšmo užtvarų kelio atitvarų kiekiai vienetais ar metrais nebus pateikiami, kadangi tiekėjas gali siūlyti analogiškus gaminius prieš tai suderinus su Užsakovu. Dėl excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 5.1 nurodyto triukšmo užtvarų įrengimo, žiūrėti triukšmo užtvarų išklotinių brėžinį. |
| 7. | Projektinė situacija: Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 4.1.4(Plastikiniai (PP, HDPE, PE, PVC) vamzdžiai) skyriuje, pateikiami reikalavimai gofruotam, perforuotam drenažo vamzdžiui, nurodant žiedinio standumo (SN8) ir išorinio diametro (≥ 110 mm) reikalavimus. Išnagrinėjus skersinius profilius, matyti, kad drenažinis vamzdis numatytas ne apkrovų zonoje, todėl SN8 reikalavimas tikėtina yra perteklinis. Taip pat žiniaraštyje nurodomas diametras yra ≥D113 mm. Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti, koks turi būti minimalus vidinis drenažinio vamzdžio diametras ir patvirtinant, kad rangovas gali vertinti SN4 gofruotus, perforuotus drenažinius vamzdžius, pagamintus iš polivinilchlorido (PVC), su geotekstilės filtru atitinkančiu MTR 2.02.01:2006, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimus. | Drenažiniai vamzdžiai turi būti ne prastesnių savybių kaip numatoma techninėse specifikacijose. |
| 8. | Projektinė situacija: Projekto, melioracijos dalies, techninių specifikacijų, 7.8.( Plastmasiniai gofruoti drenažo vamzdžiai) skyriuje, nurodomi geotekstilės skirtos drenažo vamzdžių apvyniojimui reikalavimai. Tačiau jie neatitinka MTR 2.02.01:2006 reikalavimų. Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad vertinant minėtą medžiagą, reikia vadovautis MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimais. | Rangovas galės naudoti geotekstilę drenažo vamzdžiams apvynioti, vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje. |
| 9. | Projektinė situacija: Projekto LVN dalies 2.4. punkte numatomi PE100-RC slėginiai vamdžiai kurie turi atitikti PAS 1075 reikalavimus. 2020 m. DIN CERTCO Vokietijos normų nustatymo institutas (DIN Deutsches Institut für Normung e. V.) atšaukė PAS 1075 standartą. PE 100-RC vamzdžių sertifikavimo procesas buvo integruotas į naująją „DIN CERTCO“ sertifikavimo schemą „Medžiagos plastikinių vamzdžių sistemoms“ https://www.dincertco.de/din-certco/en/main-navigation/products-and-services/certification-of-products/construction/plastic-pipes-fittings-inspection-chambers-seals/pas-1075.html 2024 m. buvo išleista nauja LST EN12201-2:2024 standarto redakcija, kurioje yra įtraukti PE RC vamzdžiai (senoji 12201-2:2011+A1:2014 standarto redakcija nenumatė PE100RC vamzdžių, todėl PAS 1075 specifikacija apėmė tik šiuos PE RC vamzdžius) Kai kurie gamintojai dar turi galiojantį PAS1075 sertifikatą, tačiau rinkoje jie nebeturi juridinės galios. Prašymas patikslinti: Prašome į tai atsižvelgti, ir papildyti techninę specifikaciją įtraukiant: Jeigu PE100-RC vamzdžiai gaminami pagal LST EN 12201-2:2024 (pateikti sertifikatą)sertifikatas PAS1075 neprivalomas. | PE100-RC slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 standarto (arba lygiavertį) ir PAS 1075 specifikacijų 2 tipo reikalavimus (arba lygiavertį). Siūlomos rangovo medžiagos turi atitikti nurodytus standartus arba jiems lygiaverčius, o medžiagų savybės turi būti ne prastesnės nei nurodytuose standartuose. |
| 10. | Išanalizavus darbų kiekių žiniaraščius ir techninio darbo projekto (susisiekimo dalis) dangų ir eismo organizavimo planus (P23_042-DCA-AC-BC-0003-TDP-S_04_01-B_03) nustatyti kelio ženklų kiekių neatitikimai. Prašome pateikti kelio ženklų įrengimo žiniaraščius su kelio ženklų numeriais (pagal KET) ir jiems skirtoms atramoms pagal SPS priedo Nr. 17 Darbų kiekių žiniaraščius. | Projektas parengtas remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ todėl atskiri žiniaraščiai nebus pateikiami. Patikslinti ženklų įrengimo kiekiai visiems projektuojamiems keliams. |
| 11. | Susisiekimo dalis, A6 rekonstravimas, 1.2.5 eilutė Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu, kiekis 77m2. Prašome patikslinti kiekį kūbais, arba patikslinti plokščių matmenis. | Vertinti 10 cm storį. |
| 12. | Susisiekimo dalis, A6 rekonstravimas, 1.3.2 eilutė Esamų plastikinių pralaidų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu, kiekis 1m3. Prašome patikslinti kiekį metrais. | Išardomos 4 vnt. pralaidų, 29,3 m. |
| 13. | Susisiekimo dalis, A6 rekonstravimas, 1.4.7 eilutė Esamų geodezinių punktų perkėlimas. Prašome patikslinti koks tai objektas tiksliai, ar reikalingi bus suderinimai/leidimai/projektai. | Geodezinis punktas https://www.geoportal.lt/download/Duomenys/GPDR/VERTIKALUS/PIRMA/64V10091.pdf. |

PRIEDAMA:

- Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 17, 1 excel formato failas.

- Patikslinta projekto SP byla, 1 pdf formato failas.

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.