1 priedas

„Techninė specifikacija“

LABORATORINIO DVIEJŲ SRAIGTŲ EKSTRUDERIO PRIEDŲ KOMPLEKTAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“ projektą „Laboratorinio ekstruderio priedų bioplastikų tyrimams vykdyti įsigijimas“, projekto kodas 10-093-K-0123 numato įsigyti pirkimo objektą - laboratorinį dviejų sraigtų ekstruderio priedų komplektą (toliau prekė).

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 130 317,00 EUR (šimtas trisdešimt tūkstančių trys šimtai septyniolika eurų, 00 ct.) su PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne  vėliau kaip iki  2026 metų gruodžio 1 d.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su pažymėta nuoroda, kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekės parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas | Biopolimerų tyrimams ir modifikavimui laboratorinėmis sąlygomis | siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti) |
| 2. | Įrangos komplektavimas | - Žaliavų dozavimo sistema susidedanti iš: - plokščiadugnio tiektuvo, - priverstinio dozatoriaus, - aušinamas konvejeris; - plėvelės/plokštelės formavimo antgalis. Įranga turi veikti su ekstruderiu kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti gamintoją ir modelį)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Masių plokščiadugnis tiektuvas | - Skirtas tiksliam volumetriniam ir/ar gravimetriniam gerai ir prastai byrančių, drėgnų, aglomeruotis/sulipti linkusių medžiagų dozavimui; - Valdomas per ekstruderio programinę įrangą (ZE_21675_17.0_7); - Variklis didelio tikslumo žingsninis (24 VDC), kurio sūkių diapazonas: 1 – 500 rpm; - Reguliuojamas dozavimo greitis: nuo ne daugiau kaip 0,02 l/h iki ne mažiau kaip 29 l/h. - Sukomplektuotas su dvigubais įgaubtais sraigtais (Double concave screw), kurių skersmuo: 9 mm, žingsnis 9 mm; - Horizontalus išleidimo vamzdis su spaustuku, jungiamu prie priverstinio tiekimo dozatoriaus; - Bunkerio tūris ne mažiau 0,5 l ir ne daugiau 2 l talpos. - Bunkeris su įmontuotu horizontaliu besisukančiu dugno grandikliu (tray scraper), kuris ardo aglomeratus ir užtikrina nepertraukiamą medžiagos tiekimą į sraigtus. - Konstrukcija su greito atjungimo gnybtais, užtikrinanti lengvą išmontavimą ir valymą; - Kontaktuojančios su žaliavomis medžiagos turi būti nerūdijantis plienas 316L, paviršius elektropoliruotas, tarpinės ir sandarikliais iš chemiškai atsparaus PTFE (teflonas) ir/ar silikono, tinkamos kontaktui su maistu. - Standartinis apsaugos lygis IP 54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų); | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Priverstinio tiekimo dozatorius | - Priverstinio tiekimo dozatorius, skirtas kohezinių, sunkiai byrančių ir lengvų žaliavų priverstiniam tiekimui į ekstruderį iš viršaus; - Variklis didelio tikslumo žingsninis (24 VDC), kurio sūkių diapazonas: 10 – 500 rpm; - Sukomplektuotas su dvigubais įgaubtais sraigtais (Double concave screw), kurių skersmuo: 9 mm, žingsnis 13,5 mm; - Su integruotu potenciometru tiksliam greičio reguliavimui; - Konstrukcija su greito atjungimo gnybtais, užtikrinanti lengvą išmontavimą ir valymą; - Kontaktuojančios su žaliavomis medžiagos turi būti nerūdijantis plienas 316L, paviršius elektropoliruotas, tarpinės ir sandarikliais iš chemiškai atsparaus PTFE (teflonas) ir/ar silikono. tinkamos kontaktui su maistu. - Įrenginio matmenys ir jungtys adaptuojami pagal esamo ekstruderio konfigūraciją. - Maitinimo įtampa: 230 V, 50 Hz. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Konvejeris valdomas per ekstruderio valdymo sistemą | - Skirtas ekstrudato transportavimui ir aušinimui laboratorinėmis sąlygomis. - Konvejerio komplektacijoje integruota aušinimo talpa ir paviršinis konvejerio viršutinės dalies aušinimas ventiliatoriumi, užtikrinantys nuolatinį juostos ir ekstrudato vėsinimą transportavimo metu. - Konstrukciniai matmenys: ilgis 500 mm; plotis 100 mm; - Konvejerio juostos aukštis ir posvyrio kampas turi būti reguliuojami, užtikrinant suderinamumą su ekstruderio antgaliu. Aukštis: reguliuojamas diapazone ne siauresniame nei 160 – 200 mm. - Juostos judėjimo greitis tolygiai reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 15 m/min. - Juostos struktūra turi būti daugiasluoksnė su nelimpančia danga pagaminta iš silikono, teflono arba lygiavertės medžiagos. - Užtikrinamas iki 300 °C temperatūros ekstrudato, ištekančio iš antgalio, aušinimą. - Konvejerio darbinė temperatūra: ne mažiasniame intervale kaip -30 – 150°C; - Konvejerio maitinimo įtampa: 230 V, 50 Hz. - Valdymas per ekstruderio programinę įrangą (ZE_21675_17.0_7). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 6. | Dozavimo antgalis, skirtas plėvelės/lakšto formavimui | - Skirtas suformuoti skirtingo storio plėveles/lakštus - Horizontalios formavimo angos plotis 50mm - Angos plyšio aukštis ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 3,0 mm. Komplektuojamas su kaitinimo elementu ir temperatūros reguliatoriumi. - Temperatūra valdoma per atskirą valdiklį iš ekstruderio programinės įrangos (ZE_21675_17.0_7). Maksimali darbinė temperatūra: ne mažesnė kaip 350 °C. - Pagaminta iš specialaus įrankinio plieno arba nerūdijančio plieno AISI 316L, pasižyminčio dideliu atsparumu korozijai ir temperatūrai. - Terminis apdorojimas: paviršinis kietinimas „Hard-Inox-S“ metodu arba lygiaverčiu, užtikrinančiu padidintą atsparumą dilimui ir korozijai, paviršiaus kietumas: 65 – 67 HRc pagal Rokvelo skalę. - Vidiniai kanalai poliruoti iki veidrodinio paviršiaus, siekiant užtikrinti laminarinį lydalo srautą ir lygų plėvelės/lakšto paviršių. - Integruotas lizdas Type K termoporai realaus laiko stebėjimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Garantija ir aptarnavimas | - Įrangai taikoma ne mažiau nei 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |