| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dažai akriliniai emulsiniai | Balti, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 2 klasė, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vandens garų pralaidumas – ne žemesnis kaip 1 klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), balti, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vandens garų pralaidumas – ____ klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 2 | Dažai akriliniai emulsiniai | Tonuoti, įvairios pastelinės spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 2 klasė, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vandens garų pralaidumas - ne žemesnis kaip 1 klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), tonuoti, įvairios pastelinės spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vandens garų pralaidumas - ___ klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 3 | Dažai akriliniai emulsiniai | Tonuoti, įvairios vidutinio intensyvumo spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 2 klasė, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vandens garų pralaidumas – ne žemesnis kaip 1 klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), tonuoti, įvairios vidutinio intensyvumo spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vandens garų pralaidumas – ___ klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 4 | Dažai akriliniai emulsiniai | Tonuoti, įvairios tamsios spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 2 klasė, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vandens garų pralaidumas – ne žemesnis kaip 1 klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), tonuoti, įvairios tamsios spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vandens garų pralaidumas – ___ klasė, vidaus ir lauko darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 5 | Dažai lateksiniai | Balti, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė ne žemesnė D-s1-d0, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), balti, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai, nelakių medžiagų kiekis ___%, antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė ___, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 6 | Dažai lateksiniai | Įvairios pastelinės spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė ne žemesnė kaip D-s1-d0, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), įvairios pastelinės spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai, nelakių medžiagų kiekis ___ %, antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė ____, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 7 | Dažai lateksiniai | Įvairios vidutinio intensyvumo spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė ne žemesnė kaip D-s1-d0, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), įvairios vidutinio intensyvumo spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai, nelakių medžiagų kiekis ___ %, antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė _____, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 8 | Dažai lateksiniai | Įvairios tamsios spalvos. Atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre; atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė ne žemesnė kaip D-s1-d0, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), įvairios tamsios spalvos. Atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre; atsparūs dezinfekciniams tirpalams, matiniai antibakteriniai, naikinantys bakterijas, pelėsį ir grybelį, degumo klasė ___, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 9 | Dažai keraminiai | Balti, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ne žemesnė kaip A+, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), balti, atsparumas šlapiam šveitimui ___klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ____, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 10 | Dažai keraminiai | Įvairios pastelinės spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ne žemesnė kaip A+, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), įvairios pastelinės spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ___, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai. |
| 11 | Dažai keraminiai | Įvairios vidutinio intensyvumo spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ne žemesnė kaip A+, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), įvairios vidutinio intensyvumo spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ___, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 12 | Dažai keraminiai | Įvairios tamsios spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis ne daugiau 5 gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ne žemesnė kaip A+, nelakių medžiagų kiekis ≥ 50 %, vidaus darbams, pakuotė – 10 ± 2 litrai | Taip/ne (tinkamą palikti), įvairios tamsios spalvos, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis ___ gramų litre, atsparūs dezinfekciniams tirpalams, hidrofobiniai, matiniai, kenksmingų medžiagų emisijos klasė ___, nelakių medžiagų kiekis ___ %, vidaus darbams, pakuotė – ___ litrai |
| 13 | Silikatiniai dažai | Balti ir pastelinės spalvos, vidaus darbams, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 2 klasė, lakių organinių junginių kiekis - ≤ 3 gramai litre, nedegūs, skiedžiami vandeniu, pakuotė – iki 10 litrų. | Taip/ne (tinkamą palikti), balti ir pastelinės spalvos, vidaus darbams, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, lakių organinių junginių kiekis - ___ gramų litre, nedegūs, skiedžiami vandeniu, pakuotė – ___ litrų. |
| 14 | Silikatinis gruntas | Skirtas mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažant 13 eilutėje aprašytais silikatiniais dažais, pakuotė – ne daugiau 10 litrų. | Taip/ne (tinkamą palikti), skirtas mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažant 13 eilutėje aprašytais silikatiniais dažais, pakuotė – ___litrų. |
| 15 | Kalkiniai dažai | Balti ir pastelinės spalvos, vidaus darbams, tiksotropiniai, matiniai, lakių organinių junginių kiekis - ≤ 3gramai litre, skiedžiami vandeniu, pakuotė – 10 ± 2 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), balti ir pastelinės spalvos, vidaus darbams, tiksotropiniai, matiniai, lakių organinių junginių kiekis - ___ gramų litre, skiedžiami vandeniu, pakuotė – ___ litrai |
| 16 | Akriliniai dažai medžiui ir metalui | Balti, lauko ir vidaus darbams, skiedžiami vandeniu, sukimba su mineraliniais pagrindais, mediena, metalu, cinkuotu paviršium, šilko blizgesio, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 1 klasė, pakuotė - ne daugiau 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), balti, lauko ir vidaus darbams, skiedžiami vandeniu, sukimba su mineraliniais pagrindais, mediena, metalu, cinkuotu paviršium, šilko blizgesio, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, pakuotė - ___ litrai. |
| 17 | Akriliniai dažai medžiui ir metalui | Įvairios pastelinės spalvos, lauko ir vidaus darbams, skiedžiami vandeniu, sukimba su mineraliniais pagrindais, mediena, metalu, cinkuotu paviršium, šilko blizgesio, atsparumas šlapiam šveitimui - ne žemesnė kaip 1 klasė, dengiamoji geba - ne žemesnė kaip 1 klasė, pakuotė - ne daugiau 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), įvairios pastelinės spalvos, lauko ir vidaus darbams, skiedžiami vandeniu, sukimba su mineraliniais pagrindais, mediena, metalu, cinkuotu paviršium, šilko blizgesio, atsparumas šlapiam šveitimui - ___ klasė, dengiamoji geba - ___ klasė, pakuotė - ___ litrai. |
| 18 | Alkidinis-poliuretaninis emalis | Baltas, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium, pusiau matinis, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ne mažesnė kaip 110°C temperatūrai, nelakių medžiagų kiekis ≥ 60 %, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ne daugiau 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), baltas, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium. Taip/ne (tinkamą palikti) pusiau matinis, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ___°C temperatūrai, nelakių medžiagų kiekis ___ %, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ___ litrai. |
| 19 | Alkidinis-poliuretaninis emalis | Baltas, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium, blizgus, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ne mažesnei kaip 110°C temperatūrai, nelakių medžiagų kiekis ≥ 60 %, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ne daugiau 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), baltas, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium. Taip/ne (tinkamą palikti) blizgus, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ___C temperatūrai, nelakių medžiagų kiekis ___ %, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ___ litrai. |
| 20 | Alkidinis-poliuretaninis emalis | Pastelinių spalvų, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium, pusiau matinis, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ne žemesnei kaip 110°C temperatūrai, nelakių medžiagų kiekis ≥ 60 %, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ne daugiau 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), pastelinių spalvų, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium. Taip/ne (tinkamą palikti) pusiau matinis, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ___°C temperatūrai, nelakių medžiagų kiekis ___%, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ___ litrai. |
| 21 | Alkidinis-poliuretaninis emalis | Pastelinių spalvų, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium, blizgus, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ne žemesnei kaip 110 °C temperatūrai, nelakių medžiagų kiekis ≥ 60 %, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ne daugiau 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), pastelinių spalvų, lauko ir vidaus darbams, sukimba su mediena, metalu, cinkuotu paviršium. Taip/ne (tinkamą palikti) blizgus, tiksotropinis, atsparus nuolatinei ___°C temperatūrai, nelakių medžiagų ___ %, tinkami ir radiatorių, šiluminių trasų dažymui, be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių, pakuotė - ___ litrai. |
| 22 | Medžio gruntas | Gruntas skirtas medinių paviršių gruntavimui prieš dažant 18, 19, 20 ir 21 eilutėse aprašytais dažais, šlifuojamas, pakuotė - ne daugiau 3 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), gruntas skirtas medinių paviršių gruntavimui prieš dažant 18, 19, 20 ir 21 eilutėse aprašytais dažais, šlifuojamas, pakuotė - ___ litrai. |
| 23 | Dažai betoninėms grindims | Dažai betoninėms grindims, pilkos spalvos, šilko blizgesio, atsparūs buityje naudojamoms valymo priemonėms, atsparumas šlapiam šveitimui nemažesnė kaip 1 klasė, kontrastingumo koeficientas – ne mažiau kaip 1 klasė, dažymo metu neišskiria nemalonių kvapų, atsparūs trinčiai, pakuotė - ne daugiau kaip 10 litrų. | Taip/ne (tinkamą palikti), dažai betoninėms grindims, pilkos spalvos, šilko blizgesio, atsparūs buityje naudojamoms valymo priemonėms, atsparumas šlapiam šveitimui ___ klasė, kontrastingumo koeficientas – ___ klasė, dažymo metu neišskiria nemalonių kvapų, atsparūs trinčiai, pakuotė ___ litrų. |
| 24 | Rūdžių modifikatorius | Skirtas metalinių paviršių rūdžių neutralizavimui ir metalo apsaugai nuo korozijos bei metalo apsauginio sluoksnio suformavimui prieš dažant paviršiniais dažais pakuotė - ne daugiau kaip 1 litras. | Taip/ne (tinkamą palikti), skirtas metalinių paviršių rūdžių neutralizavimui ir metalo apsaugai nuo korozijos bei metalo apsauginio sluoksnio suformavimui prieš dažant paviršiniais dažais pakuotė - ___ litras. |
| 25 | Lakas akrilinis - poliuretaninis | Skirtas parketui, vandeniu skiedžiamas, bespalvis, vieno komponento, pusiau matinis arba matinis, pakuotėje ne daugiau kaip 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), skirtas parketui, vandeniu skiedžiamas, bespalvis, vieno komponento. Taip/ne (tinkamą palikti) pusiau matinis arba matinis, pakuotėje ___ litrai. |
| 26 | Lakas akrilinis - poliuretaninis | Skirtas parketui, vandeniu skiedžiamas, bespalvis, vieno komponento, matinis, pakuotėje ne daugiau kaip 5 litrai. | Taip/ne (tinkamą palikti), skirtas parketui, vandeniu skiedžiamas, bespalvis, vieno komponento. Taip/ne (tinkamą palikti) matinis, pakuotėje ____ litrai. |
| 27 | Impregnantas įvairiems mineraliniams paviršiams | Bespalvis, dažant nesukelia nubėgimų, hidrofobinis, silikono arba lygiavertės medžiagos pagrindu, lauko darbams, pakuotėje ne daugiau kaip 10 litrų. | Taip/ne (tinkamą palikti), bespalvis, dažant nesukelia nubėgimų, hidrofobinis,_________ (nurodyti silikono ar lygiavertės) medžiagos pagrindu, lauko darbams, pakuotėje ___ litrų. |
| 28 | Dažų, lako nuėmėjas | Skirtas mediniams, metaliniams paviršiams, pakuotėje ne daugiau kaip 0,5 litro. | Taip/ne (tinkamą palikti), skirtas mediniams, metaliniams paviršiams, pakuotėje ___ litro. |
| 29 | Tirpiklinių alkidinių dažų skiediklis | Vaitspiritas arba lygiavertis, pakuotėje ne daugiau kaip 1 litras | ___________ (nurodyti Vaitspiritas ar lygiavertis), pakuotėje ___litras |
| 30 | Dažų skiediklis | 646 arba lygiavertis, skirtas nitrodažams, nitrolakams skiesti, įvairioms medžiagoms tirpinti, pakuotėje ne daugiau kaip 1 litras | __________ (nurodyti 646 ar lygiavertis) skirtas nitrodažams, nitrolakams skiesti, įvairioms medžiagoms tirpinti, pakuotėje ___litras |
| 31 | Pigmentai įvairių spalvų emulsiniams dažams spalvinti | Pakuotėje – 150 ± 50 ml, spalvų skaičius ≥ 15 vnt. | Pakuotėje – ___ ml, spalvų skaičius ___ vnt. |
| 32 | Pigmentai įvairių spalvų emaliniams dažams spalvinti | Pakuotėje – 150 ± 50 ml, spalvų skaičius ≥ 15 vnt. | Pakuotėje – ___ ml, spalvų skaičius ___ vnt. |
| 33 | Giluminis gruntas universalus | Koncentratas, skiedžiamas vandeniu santykiu 1:1, tinka lauko ir vidaus darbams, pakuotėje ne daugiau kaip 10 litrų | Taip/ne (tinkamą palikti), koncentratas, skiedžiamas vandeniu santykiu 1:1, tinka lauko ir vidaus darbams, pakuotėje ____ litrų |
| 34 | Gruntas su kvarciniu smėliu | Skirtas vandens neįgeriantiems paviršiams gruntuoti prieš tinkavimą sukibimo pagerinimui, tinka lauko ir vidaus darbams, pakuotėje ne daugiau kaip 20 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), skirtas vandens neįgeriantiems paviršiams gruntuoti prieš tinkavimą sukibimo pagerinimui, tinka lauko ir vidaus darbams, pakuotėje ___ kg |
| 35 | Pelėsių valiklis | Priemonė pelėsio šalinimui, sudėtyje turinti chloro šalinanti pelėsį, žalėsius ir samanas namuose, dušo patalpose nuo sienų ir lubų paviršių, keraminių plytelių, plytelių siūlių, plytų, plastiko, turinti dezinfekuojantį ir profilaktinį poveikį, purškiamas, pakuotėje - ne daugiau kaip 0,5 litro | Taip/ne (tinkamą palikti), priemonė pelėsio šalinimui, sudėtyje turinti chloro šalinanti pelėsį, žalėsius ir samanas namuose, dušo patalpose nuo sienų ir lubų paviršių, keraminių plytelių, plytelių siūlių, plytų, plastiko, turinti dezinfekuojantį ir profilaktinį poveikį, purškiamas, pakuotėje - ___ litro |
| 36 | Hidroizoliacinė mastika | Vienkomponentė, tepama ant betono, vidaus darbams, pakuotėje ne daugiau kaip 10 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), vienkomponentė, tepama ant betono, vidaus darbams, pakuotėje ___kg |
| 37 | Glaistas medienai | Smulkus, baltas, skirtas vidaus darbams, pakuotėje ne daugiau kaip 3 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), smulkus, baltas, skirtas vidaus darbams, pakuotėje ___ kg |
| 38 | Glaistas elastingas | Tinkamas OSB plokštės glaistymui prieš PVC dangos klijavimą, pakuotė – sandarus maišas, ne daugiau kaip 5 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), tinkamas OSB plokštės glaistymui prieš PVC dangos klijavimą, pakuotė – sandarus maišas, ____ kg |
| 39 | Smulkiagrūdis remontinis glaistas | Skirtas betono grindų glaistymui, be sluoksnio storio apribojimo, greitas džiūvimas - dangos klojimas iki 2 val. po glaistymo esant 20°C ir ne daugiau kaip 3 mm storio sluoksniui, pakuotė - sandarus maišas 25 kg ± 5 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), skirtas betono grindų glaistymui, be sluoksnio storio apribojimo, greitas džiūvimas - dangos klojimas iki 2val. po glaistymo esant 20°C ir ___ mm storio sluoksniui, pakuotė - sandarus maišas ___ kg |
| 40 | Glaistas stambiagrūdis | Mineralinių paviršių glaistymui, dolomito arba marmuro užpildu pirmam glaistymo sluoksniui, pakuotė – sandarūs kibirai ne daugiau kaip 25 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), mineralinių paviršių glaistymui, _______ (nurodyti dolomito ar marmuro) užpildu pirmam glaistymo sluoksniui, pakuotė – sandarūs kibirai ___ kg |
| 41 | Glaistas smulkiagrūdis | Mineralinių paviršių glaistymui, dolomito arba marmuro užpildu galutiniam glaistymo sluoksniui, pakuotė – sandarūs kibirai ne daugiau kaip 25 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), mineralinių paviršių glaistymui,_______ (nurodyti dolomito ar marmuro) užpildu galutiniam glaistymo sluoksniui, pakuotė – sandarūs kibirai ___ kg |
| 42 | Glaistas gipso kartono plokščių siūlėms | Elastingas, pakuotė - maišai 25 kg ± 5 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), elastingas, pakuotė - maišai ___ kg |
| 43 | Mineralinis cementinis glaistas | Laidus garams, naudojamas vidaus ir lauko darbams, pakuotė - maišai 25 kg ± 5 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), laidus garams, naudojamas vidaus ir lauko darbams, pakuotė - maišai ___ kg |
| 44 | Klijai visų rūšių medienai | Klijų siūlė atspari drėgmei, klijai ne žemesnės kaip 3 klasės (D3), pakuotė – sandarūs kibirai ne daugiau kaip 5 kg | Taip/ne (tinkamą palikti), klijų siūlė atspari drėgmei, klijai ___klasės, pakuotė – sandarūs kibirai ___ kg |

Pastabos:

1. Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekę, negu nustatyta techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė arba lygiavertė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. – galima jų paklaida 5 proc.

2. Į pirkėjo sandėlius prekes privalo pristatyti pardavėjas. LSMU sandėlių adresai – Ašigalio g. 2 ir Tilžės g. 18, Kaune. Prekių pristatymo išlaidas pardavėjas turi būti įskaičiavęs į prekių kainas. Prekių pristatymo terminas –5 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos. Minimali užsakymo suma - 50 Eur. su PVM.

Jei pirkėjo parduotuvė ar sandėliai yra Kauno mieste, pirkėjas prekes gali pasiimti pats.

3. Brokuotas ar ne pagal užsakymą atvežtas prekes tiekėjas savo sąskaita pakeičia tinkamomis per 3 darbo dienas po pretenzijos gavimo dienos

.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS

Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) (aktualia redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) ir tenkina bent vieną iš 4.1. ir 4.2 papunkčių:

| Reikalavimai | Aplinkos apsaugos kriterijus | Galimi atitiktį įrodantys dokumentai | Atitiktį įrodantys dokumentai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI |  |  |  |
| XIII SKYRIUS. STATYBINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |
| 17. Dažai |  |  |  |
| Prekės, nurodytos Techninėje specifikacijoje (toms, kurioms taikoma) turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriaus 17 punkto „Dažai“ reikalavimus. | - 17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip: Eil. Nr.; Produkto aprašymas; LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį). 1.; Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos; 15. 2.; Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos; 60. 3.; Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos; 30. 4.; Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui; 90. 5.; Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus; 75. 6.; Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus; 90. 7.; Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai; 75. 8.; Gruntai ir rišamieji gruntai; 15. 9.; Rišamieji gruntai; 15. 10.; Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos; 100. 11.; Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims); 100. 12.; Dekoratyvinės dangos; 90. 13.; Antikoroziniai dažai; 80. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu Prekėms nurodytos Techninėje specifikacijoje (toms, kurioms taikoma) (pildo tiekėjas) : ________________ |
|  | - 17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu Prekėms nurodytos Techninėje specifikacijoje (toms, kurioms taikoma) (pildo tiekėjas): ________________ |
| Pakuotės: |  |  |  |
| Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. | Pakuotės bus laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) bus vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“,standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje Tiekėjas *kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos deklaraciją ar įsipareigojimą (pildo tiekėjas): _______________ |

Sutarties vykdymo metu:

*Tiekėjas sutarties vykdomo metu Pirkėjo prašymu turės pateikti dokumentų kopijas patvirtinančias atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams, jeigu perdirbamoji pakuotė nepaženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu arba vizualiai negalima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos, tokiu atveju, kai be patvirtinančių dokumentų neįmanoma įsitikinti pakuotės atitiktimi.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr

Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr