ignalinos rajono SAVIVALDYBĖS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS PASLAUGOS

Techninė specifikacija

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

## 1.Perkančioji organizacija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau-Užsakovas).

## 2. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

## 3. Pirkimo objektas – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio, Vidiškių ir Kazitiškio seniūnijų urbanizuotose teritorijose esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos paslaugos (toliau – paslaugos).

## 4. Želdynų ir želdinių inventorizavimas turi būti atliktas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje (bendras plotas 344,2, ha) valstybinėje ne miško žemėje. Inventorizacija vykdoma:

## 4.1. Bendruoju būdu-329,1 ha.

## 4.2 Detaliuoju būdu-15,1 ha.(Naujojo Daugėliškio ir Kazitiškio parkuose).

## II SKYRIUS

## BENDRI REIKALAVIMAI

5. Tiekėjas, teikdamas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos paslaugas, privalo vadovautis LR Želdynų įstatymu bei  Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) bei kitais aktualiais teisiniais aktais (aktualiomis redakcijomis). Pasikeitus šioje techninėje specifikacijoje minėtiems teisės aktams ar kitiems dokumentams, turi būti taikomos aktualios šių teisės aktų ar kitų dokumentų redakcijos.

6. Inventorizuoti ne miško žemėje želdiniais ar želdynais užimtuose žemės plotuose, savivaldybės patikėjimo ar panaudos teise valdomoje valstybinėje žemėje ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, išskyrus privačiose namų valdose esančius želdynus ir želdinius.

7. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami surenkant išsamius duomenis (apie želdinių rūšį, kiekį, aukštį, skersmenį, būklę ir jos blogėjimo priežastis, tvarkymo priemones).

8. Pateikti pasiūlymus paskelbti želdynus ar želdinius savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais, jei inventorizacijos metu bus nustatyti dendrologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu ypač vertingi objektai.

9. Vadovaujantis Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija (toliau – SEDR), sukurti ir pateikti patogią praktiniam naudojimui inventorizuotinos teritorijos želdinių GIS duomenų bazę vektoriniu (LKS-94 sistemoje *.shp ir *.mxd) ir rastriniu (*.jpg ar *.pdf) formatu.

10. Želdynų ir želdinių inventorizacijos bei duomenų pateikimo kartografiniam pagrindui turi būti naudojamas (ne senesnis kaip 5 metų) ortofotografinis žemėlapis M 1:500-2000. Tiekėjas duomenų parengimo ir įsigijimo kaštus turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

11. Želdinių inventorizacija atliekama detaliuoju būdu:

11.1. Skaitmeniniame žemėlapyje pavieniai želdiniai ir želdiniai sudarantys želdinių grupes taksuojami naudojant GPS prietaisus ir (ar) lazerinius tacheometrus.

11.2. Taksuojamų pavienių želdinių kamienų planinės padėties paklaida geodezinio pagrindo punkto atžvilgiu negali viršyti 1 m.

11.3. Parkų ir skverų želdynų ir želdinių erdviniai duomenys bus talpinami Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje, todėl vykdant detaliąją inventorizaciją aukščiau minėtų parkų teritorijose turi būti apskaitomi visi medžiai nuo 12 cm skersmens, bei mažesnio skersmens, pasodinti arba paliktini savaiminiai medžiai, taip pat vertingesni krūmai.

11.4. Kartografinėje medžiagoje sutartiniais ženklais pažymėti kirstinus medžius (pagal ūkinių priemonių vykdymo eiliškumą (skubiai, I-II eilėje, projektiniais tikslais kertami medžiai), įgyvendinant parko medžių būklės gerinimo, medžių-akcentų išryškinimo ir kitus tikslus.

11.5. Vadovaujantis želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343, įvertinti saugotino medžio vertę, bei apskaičiuoti bendrą detaliuoju būdu atliktos inventorizacijos želdyne augančių saugotinų želdinių vertę.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ EILIŠKUMAS, VYKDYMO REIKALAVIMAI

12. Inventorizacijos metu turi būti išskiriami naikintini ar kitaip tvarkytini želdiniai, pastabų grafoje nurodant motyvuotas (objektyvias) to priežastis.

13. Įvertinus želdyno būklę ir atliktas ūkines priemones (kirtimus, genėjimą, karpymą, priežiūrą), nurodomos ir konkrečios priemonės šios būklės pagerinimui ir vėlesniam objekto tvarkymui ir priežiūrai.

14. Želdinių planšetai turi būti sudaromi valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94.

15. Bendrosios inventorizacijos duomenų perdavimo formatas – *.shp, *.doc, *.xls, *.pdf. Detaliosios inventorizacijos (1 parko) erdviniai duomenys parengiami vadovaujantis SEDR specifikacija ir Taisyklėmis bei pateikiami Užsakovui, kuris juos kaups ir tvarkys. SEDR Plotai_p, Topo_l ir Topo_t sluoksniuose kaupiami plotiniai ir taškiniai erdviniai objektai susiejami su Taisyklių 2 priede nurodytomis želdynų ir želdinių pagrindinių ir išsamių aprašomųjų duomenų lentelėmis.  Inventorizuotų želdinių duomenų bazė turi būti parengta pagal SEDR specifikaciją ir Taisykles, kad būtų galimybė duomenis kaupti ir tvarkyti.

16. Visa želdinių inventorizacijos medžiaga (aprašomoji dalis su priedais (skaitmenine forma MS, Excel formatu ir kartografinė medžiaga) Ignalinos rajono savivaldybės administracijai turi būti pateikta ne vėliau kaip 2026-12-09.

17. Su želdynų ir želdinių inventorizavimo medžiaga esant poreikiui supažindinti Užsakovą bei suinteresuotą visuomenę, atliekant pristatymą Ignalinos rajono savivaldybėje.

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

18. Į paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos bei mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.

19. Siūlomų paslaugų charakteristikos turi atitikti Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus.

PRIDEDAMA. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio, Vidiškių ir Kazitiškio bendrojo plano konkretizuotų sprendinių brėžiniai, 3 lapai.