  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Užsakovas – Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Pirkimo objektas – įvairūs biuro baldai (toliau – Prekės).

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Visi baldai turi būti pagaminti pagal prekių aprašymus nurodytus 5 punkte, tiksli spalva ir tekstūra derinama su už sutartį atsakingu asmeniu;

  - Baldams turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė nei 60 mėn.

  - Baldams gaminti naudojama laminuota medžio drožlių plokštė (toliau – LMDP);

  - Spintelės nugarėlei naudojama LMDP.

  - Stalai ir baldų fasadai laminuojami ne mažiau kaip 2 mm PVC/ABS briauna pagal baldų spalvą, korpusai – ne plonesnė kaip 0,45 mm PVC/ABS;

  - Baldų rankenėlės turi būti vienodos visiems baldams, t. y. matinės juodos spalvos, kampuotos formos 16 cm (+/- 1 cm) žingsnis;

  - Baldai turi turėti švelniai užsidarančius  mechanizmus. Durelės privalo turėti fiksaciją;

  - Stiklo pertvaros pagamintos iš 8 mm skaidraus grūdinto stiklo;

  - Stiklo  pertvaros laikikliai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba anoduoto aliuminio;

  - Akustinė sienelė apklijuota 10 mm porolonu ir aptraukta pilkos spalvos vilnos audiniu, audinys turi atitikti STANDARD 100 by OEKO-TEX standartą arba lygiavertis.

  - Į Prekių įkainį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui: Prekių projektavimo, gamybos, pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo, sunešimo į kabinetus, sumontavimo, baldų gamyklinių pakuočių išvežimo, garantijos, administracinės ir kitos susijusios išlaidos.

  - Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų.

- PREKIŲ KIEKIS (APIMTYS) IR VIETA

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KAS darbo vieta | Vnt. | 11 |
|  | Akustinės sienelė | Vnt. | 7 |

* Prekės bus užsakomos pagal Užsakovo poreikį, nurodyti preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Užsakovas įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 80 proc. nurodyto prekių kiekio.

  - Prekės turi būti pristatomos šiais adresais:

3.2.1. 3 (trys ) vnt. KAS darbo vieta su stiklo pertvara ir 2 (dvi) akustinės sienelės Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis;

3.2.2.  3 (trys ) vnt. KAS darbo vieta su stiklo pertvara ir 2 (dvi) akustinės sienelės Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškis;

3.2.3.  3 (trys ) vnt. KAS darbo vieta ir 2 (dvi) akustinės sienelės Tarybų g. 25, Visaginas;

3.2.4.  2 (dvi) vnt. KAS darbo vietos ir 1 (viena) akustinė sienelė Inturkės g.6, Molėtai.

4. UŽSAKYMŲ TEIKIMO TVARKA

  - Pateikti baldų matmenys (+/- 10 mm) yra orientaciniai. Tiekėjas turi raštu suderinti su Užsakovu tikslius prekių išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), pateikti Užsakovui derinimui atspalvių paletes ir gaminamų Prekių brėžinius (ne mažiau 3-jų projekcijų) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

  - Prekių pristatymo terminas – 2 (du) mėnesiai po užsakymo pateikimo arba su Užsakovu raštu suderintais terminais ir sudarytu tiekimo grafiku.

5. PREKIŲ APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 1. | KAS darbo vietą sudaro: stalas, stalčių blokas, kanceliarinė spintelė, stiklo pertvara. Stalo stalviršis ir atraminės stalo kojos, kanceliarinė spintelės viršus – 36 mm LMDP. Likusios baldų dalys – 18 mm LMDP. a) Stalas 2000x1000x746 mm ** (ilgis x plotis x aukštis) stačiakampio formos turintis uždangą kojoms per visą aukštį, kojų uždanga nuo stalo priekio patraukta gylin 250 mm. Cokolis nerūdijančio plieno skarda (šlifuotas metalas), cokolio aukštis 150 mm. Stalo kampe anga laidų nuvedimui. b) Stalčių blokas 450x500x650 mm (plotis x gylis x aukštis), stalčių kiekis – 4 vnt., su nepilno ištraukimo bėgeliais, su integruota tylaus uždarymo funkcija, viršutinis stalčius rakinamas, ratukai gumuoti, su stabdymo funkcija. c) Kanceliarinė spintelė 800x360x750 mm (plotis x gylis x aukštis) pastatoma prie stalo, pusiau atvira, simetriškai (vertikaliai) padalinta. d) Stiklo pertvara 2000x400 mm (ilgis x aukštis) montuojama per visą stalo ilgį**, tarp laikiklių tvirtinamų stalo kraštuose, 20 cm nuo stalo paviršiaus. |  |
| 2. | Akustinė sienelė 1250x600x32 mm tarp stalų, tvirtinama ant stalviršio, kampai užapvalinti. |  |

**stalo ilgis ir plotis bus tikslinamas patalpų įrengimo eigoje, matmenys nebus didesni nei nurodyta.