TVIRTINU:

2026  m.                mėn.     d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Jurkus

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMO žemės sklypuose (unik. nr. 4400-5267-6485 ir unik. nr. 4400-5884-4149)   PRIE kuršių marių Kintų mstl., Šilutės R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas. | Kitų inžinerinių statinių ir pakrantės sutvarkymo žemės sklypuose (Unik. nr. 4400-5267-6485 ir Unik. nr. 4400-5884-4149) prie Kuršių marių Kintų mstl., Šilutės r. sav., statybos projektas |
| 2. | Paslaugų teikimo vieta | Kintų mstl., Šilutės r. sav. |
| 3. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Susisiekimo komunikacijos; Inžineriniai tinklai; Kiti inžineriniai statiniai. |
| 4. | Statinio statybos rūšis. | Nauja statyba Konkrečią statybos darbų rūšį parenka projektuotojas, įvertinęs esamų inžinerinių statinių techninę būklę bei projekto apimtį. |
| 5. | Statinio kategorija. | Nesudėtingasis |
| 6. | Statinio projekto rengimo etapas. | Projektas rengiamas dviem etapais: - projektiniai pasiūlymai; - techninis darbo projektas. Kartu su prieš projektiniais pasiūlymais projektuotojas privalo pateikti Kaštų ir naudos analizę ( bent dviem alternatyvoms šiems elementams): - Pontoninis takas : (medžiagiškumas- plastikas, betonas, medis). Įvertinant įrengimą , bei 10 metų eksploataciją (išėmimus žiemos sezonu, bei remontą). - Nuotekų valymas: (centralizuoti tinklai, vietiniai)- kas įvertinus pigiau per 10 metų. |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| 7. | Projektavimo paslaugų apimtis: | - |
| 7.1. | projektavimo paslaugos; | Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, bendrajai ekspertizei atlikti (jei privaloma), statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti, statybos darbams įgyvendinti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Atsižvelgiant į projektuojamų statinių specifiką, paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tiems statiniams pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų, asmenų su negalia dalyvavimo ir paskirties reikalavimus. Galutinę projekto dalių sudėtį nustato projekto vadovas . |
| 7.2. | rengiamo projekto dalys; | Projektavimo paslaugų apimtis projektiniams pasiūlymams ir techniniam darbo projektui pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualią redakciją (įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį). Orientacinė Projekto sudėtis (esant poreikiui, pagal kompetenciją, tikslina/ papildo projekto vadovas): - Bendroji dalis; - Sklypo sutvarkymo dalis; - Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - Elektrotechnikos dalis (apšvietimas); - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis; Techniniame darbo projekte, atitinkamose projektų dalyse taip pat pateikiami: - projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius; - projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ar elementų, kelio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius ir brėžinius statybos produktams, už kuriuos atsako gamintojas); - specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklės); - atitinkamos projekto dalies sprendinių detalieji skaičiavimai; - atitinkamos projekto dalies techninės specifikacijos ir jų priedai; atitinkamos projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie rengiami vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais. |
| 7.3. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | - Visus išeities duomenis (topografiniai, geologiniai, esamų statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, techninės būklės įvertinimas, esamų želdinių inventorizacija ir kt. tyrimai), reikalingus šiam Projektui kokybiškai parengti ir įgyvendinti, parengia projektuotojas. Statytojo pateiktus išeities duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas. - Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įstatymais bei statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei projekto vadovo konkrečiu atveju parinktais savanoriškai taikomais normatyviniais statybos techniniais dokumentais (statybos taisyklės (ST), Lietuvos standartai (LST), Techniniai liudijimai (TL) ir Metodiniai nurodymai, rekomendacijos). - Projektuotojas, įgaliotas statytojo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl šiam Projektui parengti reikalingų techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia Projektą. - Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas prijungimo (technines) sąlygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas privalo kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. - Atsižvelgiant į topografinius duomenis, gruntų geologinę sandarą, bei įvertinus realias esamas aplinkos sąlygas parinkti (esant poreikiui) ekonomiškai efektyviausią paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, valymo, nuvedimo sprendinį, užtikrinantį kuo spartesnį lietaus nuotekų pasišalinimą nuo projektuojamų dangų bei teritorijos apsaugą nuo užtvinimo. Projektuotojas privalo atlikti inžinerinius geologinius tyrimus visuose statinių (namelių , aikštelių , pontoninio tako polių) vietose. Lietaus nuotekų nuvedimas turi būti detalizuojamas atskira projekto dalimi (sprendimą dėl būtinumo priima ir įsivertina projekto vadovas). - Projekto sprendiniai ( pateikiami Šilutės rajono savivaldybės administracijos Statinių projektų preliminaraus vertinimo komisijai (toliau – Komisijai) derinti ne mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamos Komisijos posėdžio dienos. - Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas Statytojo (Šilutės rajono savivaldybės administracijos) projektavimo paslaugų vykdymo laikotarpiu, įskaitant ir Komisijos posėdžių metu. - Parengtą Projektą suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, sklypo bendrasavininkais (jei jų yra) ir kitomis technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis, jeigu to reikalauja LR teisės aktai). Gauti visus kitus privalomus sutikimus ir pritarimus, numatytus įstatymuose konkrečiu atveju. - Projekto aptarimas, viešinimas su visuomene (jei toks bus reikalingas). - Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai Projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą. - Projektuotojas (įgaliotas statytojo) gauna statybą leidžiantį dokumentą. - Projekto ekspertizė atliekama statytojo užsakymu. Jei Projektas turi trūkumų, tai projektuotojas nedelsiant pataiso projektą pagal ekspertų pateiktas pastabas. - Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių pasiūlymą teikdamas projektuotojas nenumatė ir neįsivertino, nebus atliekami, jei jų atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus. - Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui išaiškinti metu. - Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą: - Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai, LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.; - Jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų, projektuotojas turi parengti projekto ar jo dalies pakeitimą (papildymą) ir parengti šių darbų statybos skaičiuojamą kainą; - Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. - Parengus Projektą, visa su juo susijusi dokumentacija kaip ir pats projektas tampa užsakovo nuosavybe įskaitant autoriaus turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramonines nuosavybes teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės kūrybos rezultatus. |
| 8. | Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais | Projektavimo paslaugų teikimo trukmė – iki projekto užbaigimo ir galutinio suderinimo, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių. |
| 9. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Sklypo (Unik. nr. 4400-5267-6485 ir Unik. nr. 4400-5884-4149) nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopijos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 10. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Aktualios redakcijos: - Lietuvos Respublikoje galiojantis Statybos įstatymas; - Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas; - Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas; - Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas; - Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas‘‘; - STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"; - STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; - STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - STR 2.01.01(l):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"; - STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"; - STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"; - STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“; - STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai"; - Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294; - Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28; - Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193; - Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus 2024 m. gegužės 9 d. Nr. Į-122 įsakymu patvirtintos „Istorinių želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkybos metodinės rekomendacijos“; - Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-10 redakcija; - Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717; - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės LR AM įsak. Nr. D1-193 2010-03-15; - LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 patvirtinti „Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams“; - Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-846 patvirtintos „Šilutės rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės“ ir kitais galiojantys įstatymai ir teisės aktai, galiojantys statybos techniniai reglamentai, bei normatyviniai statybos techniniai dokumentai; - Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 2006-12-29. - Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586 (su aktualiomis korektūromis); - Šilutės r. sav. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimu Nr. T1-992; - Kiti privalomieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei projekto vadovo konkrečiu atveju parinkti savanoriškai taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai (statybos taisyklės (ST), Lietuvos standartai (LST), Techniniai liudijimai (TL) ir Metodiniai nurodymai, rekomendacijos). Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| 11. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų, sprendiniai spalviškai bei stilistiškai turi derėti aplinkoje. Projekto sprendiniai turi būti pritaikyti žmonių su negalia socialinei integracijai. Numatyti projektuojamus takus darniai besijungiančius su aplinkinėmis teritorijomis. Planuodami erdvę projektuotojai pirmenybę turėtų teikti augalų rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę – medžiams, krūmų ir daugiamečių augalų plotams, o veją projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose. Projektuojant numatomi sprendiniai, mažinantys energijos, vandens ir kitų medžiagų sąnaudas objekto eksploatacijos metu. |
| 12. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui | Tikslas – įveiklinti šią teritoriją kaip patrauklią poilsio erdvę. Projekte numatyti sprendinius įskaitant, bet neapsiribojant: - Numatyti automobilių ir automobilinių namelių statymo aikštelę; - Prie įvažiavimo į aikštelę numatyti pakeliamą užtvarą; - Lauko vandentiekio ir nuotekų įrengimas. Teritorijoje įrengti nuotekų surinkimą iš tualetų, lauko dušų, numatyti nuotekų iš automobilinių namelių išleidimo vietas, taip pat įrengti vandentiekį, numatyti geriamojo vandens kolonėlės įrengimą ( nemažiau 1 vnt.); - Teritorijos apšvietimas ir elektros įvadų (prisijungimo vietos) įrengimas; - Konteinerinio tipo statinio (dušinės, san. mazgai) įrengimas (su fasadinių medinių strypų apdaila, siekiant naują statinį įlieti į aplinką) ( nemažiau 1 vnt.). Šiam statiniui (arba statiniams) parengti vidaus patalpų išplanavimo ir inžinerinių dalių sprendinius. Numatyti vidaus apdailą, apšvietimą ir visą kitą reikalingą įrangą bei jų technines specifikacijas. - Lauko virtuvės įrengimas ( nemažiau 1 vnt.); - Įrengti paplūdimio zoną su maudykla; - Numatyti pasyvaus poilsio zonos įrengimą su lauko gultais, suoliukais su stogine, laužavietėmis, numatyti lauko grilio vietas ir kt.; - Teritorijoje numatyti aktyvaus poilsio zoną su paplūdimio tinklinio aikštelėmis, krepšinio aikštele, stalo teniso bei lauko treniruoklių zona; - Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas ( nemažiau 1 vnt.); - Teritorijoje įrengti persirengimo kabinas ( nemažiau 1 vnt.); , pavienius mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes); - Suprojektuoti pontoninį taką per nendres palei krantą. Įvertinti būdingas aplinkos sąlygas - ledonešis, vandens lygio kaita ir kt. Pontoninio tako tipą parinkti atitinkamai eksploatuojamą tik sezono metu arba parinkti sprendinius užtikrinančius tako apsaugą nuo aplinkos veiksnių eksploatuojant jį ištisus metus; - Suprojektuoti pėsčiųjų-dviračių judėjimui skirtus takus bei jungtis su gretimomis teritorijomis, atsižvelgiant į esamą situaciją bei ateityje planuojamą takų infrastruktūros plėtrą; - Atlikus esamų želdinių inventorizaciją ir įvertinus jų būklę, numatyti (pagal poreikį): dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai menkaverčių bei ligotų medžių šalinimą; medžių ir krūmų genėjimą; pažymėti saugomus medžius; - Naujai projektuojama infrastruktūra turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams – galimybė laisvai judėti takais ir kt.; - Atsižvelgdamas į esamą situaciją, gruntų geologinę sandarą, savaiminį lietaus nuotekų nusidrenavimą į gruntą ir kitus aktualius aspektus, projekto vadovas nusprendžia ir įsivertina lietaus nuotekų surinkimo, valymo bei šalinimo tinklų būtinumo sprendinius, užtikrinančius teritorijos apsaugą nuo paviršinio vandens kaupimosi. Jei sprendiniai bus reikalingi, – jie turi būti detalizuojami atskira Projekto dalimi; - Numatyti vietą atliekų konteinerių įrengimui, atliekų surinkimą iš teritorijos numatyti konteineriuose, kurie būtų įrengiami šalia automobilių stovėjimo aikštelės, tam kad būtų kiek nuošaliau žmonių susitelkimo vietų, taip pat patogiam šiukšliavežės privažiavimui ( nemažiau 1 vnt.); - Apsaugos kamerų įrengimas; - Rekreacinės teritorijos sutvarkymas; - Mažosios architektūros elementų įrengimas; - Projekte naudoti universalaus dizaino principus atitinkančius sprendinius; - Numatyti išmanų teritorijos inžinerinių sistemų valdymą (kamerų, WC ir dušo, užtvaro, apšvietimo ir pan.). |
| 13. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš pradedant detalizuoti Projekto sprendinius, pateikti Statytojui bent du sklypo sutvarkymo plano alternatyvų variantus, kuriuose nurodoma: takų ir jų dangų, tvorų, mažosios architektūros elementų išdėstymo sklype vietos, jų tipas, projektuojamų naujų želdinių (medžių, krūmų) ir vejų, gėlynų projekto sprendiniais saugomų / šalinamų / persodinamų želdinių ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija). Taip pat pateikti fotorealistinių 3D vizualizacijų (dienos ir nakties metu, rodant apšvietimą). Pristatyti parengtas alternatyvas statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo pritarimą principiniams sprendiniams (sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu). Esant poreikiui, alternatyvos turi būti koreguojamos atsižvelgiant į statytojo išsakytas pastabas. Parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju. Statinio rodiklių pateikimas statytojui patvirtinti. Pagal ,,Lietuvos Respublikos statybos įstatymas‘‘ (įskaitant naujausią redakciją) suderinti Projekto sprendinius su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projekto sprendiniams iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga). Projekto įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą ,,Infostatyba“ ir statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei toks reikalingas). |
| 14. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi supaprastinto statybos projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Supaprastinto statybos projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Užsakovui pateikiami: 2 egzemplioriai (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parašais skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Taip pat į USB laikmeną privalomai įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). |
| 16. | Techninės specifikacijos priedai: | Perkančioji organizacija nurodo, kad Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis. |
|  | IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) |  |
| 17. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. |

Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis. Projektavimo užduotis gali būti tikslinama  projektavimo eigoje.

PARENGĖ:

Ūkio skyriaus statybos inžinierė	Vaidota Stančaitienė

SUDERINTA:

Ūkio skyriaus vedėjas 	Modestas Rauktys

Architektūros ir urbanistikos skyriaus	Gintautė Sandarienė

vedėja – Savivaldybės vyriausioji architektė

Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas  	Remigijus Budrikas