Priedas Nr. 2

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – šešių ašių robotinės rankos sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Šešių ašių robotinės rankos sistema ir roboto programavimo ir proceso simuliavimo programinė įranga | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** |  | Reikalaujama reikšmė |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šešių ašių robotinės rankos sistema |  |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas) |  |  |
|  | Manipuliatorius |  |  |  |  |
|  | Ašių skaičius | 6 arba daugiau |  |  |  |
|  | Maksimalus pasiekiamumas | ne mažiau 350 mm |  |  |  |
|  | Keliamo krovinio svoris | ne mažiau 1,5 kg |  |  |  |
|  | Roboto maksimalus svoris | ne daugiau 15 kg |  |  |  |
|  | Atitikimas švaros patalpų klasei pagal ISO14644-1, -14 arba lygiavertį | ne mažesnė kaip ISO 5 arba lygiavertė |  |  |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio reitingas | ne mažesnis nei IP40 standarto arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Nustatytos padėties pakartojamumo tikslumas pagal ISO 9283 arba lygiavertį | ne daugiau 0,01 mm |  |  |  |
|  | Nustatyto judėjimo kelio pakartojamumo tikslumas pagal ISO 9283 arba lygiavertį | ne daugiau 0,01 mm |  |  |  |
|  | Individualių ašių leidžiamo pasisukimo intervalas | Skaičiuojant nuo pagrindo: 1 ašis ne mažiau kaip 330° 2 ašis ne mažiau kaip 200° 3 ašis ne mažiau kaip 200° 4 ašis ne mažiau kaip 330° 5 ašis ne mažiau kaip 250° 6 ašis ne mažiau kaip 720° |  |  |  |
|  | Ašių maksimalus greitis | Skaičiuojant nuo pagrindo: 1 ašis ne mažiau kaip 300°/s 2 ašis ne mažiau kaip 300°/s 3 ašis ne mažiau kaip 360°/s 4 ašis ne mažiau kaip 480°/s 5 ašis ne mažiau kaip 450°/s 6 ašis ne mažiau kaip 480°/s |  |  |  |
|  | Kabeliai nuo roboto kontrolerio iki roboto | valdymo kabelių ilgis – ne mažiau 3 m; signalinių (įrankių) kabelių ilgis – ne mažiau 3 m |  |  |  |
|  | Tvirtinimo būdai | prie grindų ir prie lubų, arba ekvivalentus |  |  |  |
|  | Roboto manipuliatoriuje integruotos signalinės linijos | integruotos ne mažiau kaip 1, 2 ir 3 ašyse (skaičiuojant nuo pagrindo); signalinių linijų skaičius: ne mažiau kaip 12 elektrinių ir nemažiau kaip 2 suspausto oro kanalai (atlaikantys ne mažiau 6 barų slėgį) |  |  |  |
|  | Garantija* | ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija |  |  |  |
|  | Valdymo kontroleris komplekte |  |  |  |  |
|  | Valdymo kontrolerio suderinamumas su 19“ spintomis | būtinas |  |  |  |
|  | Palaikomi ryšio protokolai | EtherNet IP arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Rankinis valdymo pultas | Būtinos sąlygos: - Turi būti suderinamas ir sukomplektuotas kartu su robotu - Grafinis liečiamas spalvotas ekranas ne mažesnis nei 6“ įstrižainės - Pulte turi būti operatoriaus apsaugos jungiklis (operatoriui patyrus traumą ir jungiklį perspaudus ar atleidus stabdomas roboto darbas) - Pultas komplektuojamas su manipuliatoriumi, turinčiu 3 laisvės laipsnius ir proporcinį valdymą (reaguojantis į akceleraciją) |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa | 200-240VAC diapazone |  |  |  |
|  | Skaitmeniniai įėjimai ir išėjimai | ne mažiau: 16 vnt. skaitmeninių įėjimų, 16 vnt. skaitmeninių išėjimų |  |  |  |
|  | Garantija * | ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija |  |  |  |
|  | Valdymo kontrolerio programinė įranga |  |  |  |  |
|  | Turi būti integruotos šios funkcijos | Judančių ašių trinties efekto kompensacija |  |  |  |
|  |  | Ašių interpoliacija |  |  |  |
|  |  | Judėjimo proceso režimo keitimas programinėje aplinkoje |  |  |  |
|  |  | Virtualios draudžiamos darbo zonos sukūrimas |  |  |  |
|  |  | Kliūties aptikimas ir roboto stabdymas |  |  |  |
|  |  | Roboto ašių lankstumo prisitaikymas veikiant išorinėms jėgoms |  |  |  |
|  |  | Išorinės ašies veikimas nepriklausomai nuo kitų roboto sistemos ašių |  |  |  |
|  |  | Roboto trajektorijos saugojimas atmintyje ir atkūrimas po pertraukimo (gedimo pranešimas ar kt.) |  |  |  |
|  |  | Daugiafunkcinis darbas, kuris leidžia lygiagrečiai vykdyti ne mažiau 15 programų (užduočių), įskaitant pagrindinę programą |  |  |  |
|  |  | Roboto prieiga prie nuotolinių duomenų saugyklų (FTP&SFTP arba ekvivalentus klientas) |  |  |  |
|  |  | Programavimo įrangos prisijungimas prie roboto naudojant tinklo sąsają (WAN arba lygiavertę) |  |  |  |
|  |  | Naujų ir esamų robotų programų kūrimas ir redagavimas naudojant roboto rankinį valdymo pultą |  |  |  |
|  |  | Roboto kelio koregavimas, leidžiantis pakeisti roboto judėjimo kelią pagal vartotojo įvestį |  |  |  |
|  |  | Periodiškas roboto pozicijų informacijos fiksavimas |  |  |  |
| 4. | Roboto programavimo ir proceso simuliavimo programinė įranga |  |  |  |  |
| 4.1. | Nuotolinių (offline) darbo vietų skaičius | ne mažiau 100 |  |  |  |
| 4.2. | Robotų programavimo aplinkos funkcijos | Ne mažiau nei: Kurti, redaguoti, optimizuoti, derinti robotų darbines stotis realiems ir virtualiems robotams |  |  |  |
| 4.3. | Licencijų techninis palaikymas | ne mažiau 60 mėn. |  |  |  |
| 4.4. | Technologinio proceso su robotais skaitmeninio dvynio simuliacija | Privaloma |  |  |  |
| 4.5. | Dedikuoti technologiniai procesai | ne mažiau nei: Mašininių darbo centrų aptarnavimo (pvz. CNC staklių užkrovimas/nukrovimas) Mašininio mechaninio apdirbimo Dažymo Paletavimo Iškirtimo Didelių srautų paėmimo/padėjimo Dozavimo Lankinio suvirinimo 3D spausdinimo |  |  |  |

* Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Kvietimo 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 12.3 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.