TSD-366, VPP-1776, VPP-2215, VPP-2332

Oftalmologinių instrumentų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Daugkartinio naudojimo oftalmologiniai instrumentai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmologinis lęšiuko skėtiklis | 10 | 1. Snapper tipo (arba lygiavertis) oftalmologinis lęšio skėtiklis pleišto formos vidine briauna, suapvalintu galiuku (priekine briauna), palenkta darbine dalimi, apvalia rankenėle/koteliu su gruoblėtu paviršiumi; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 4. Bendras ilgis 112 ± 3 mm (firmos Storz kodas E0729 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Oftalmologinė mentelė | 20 | 1. Oftalmologinė mentelė, kurios darbinė dalis suplota/suplokštinta (0,15 x 0,3) ± 0,05 mm dydžio; 2. Darbinė dalis 10 ± 1 mm ilgio palenkta 55˚ kampu 18 mm ilgio ašies atžvilgiu. 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). 4. Skirta daugkartiniam naudojimui, tinkama plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 5. Bendras ilgis 116 -124 mm. (firmos Storz kodas 54270Y2A arba lygiavertis) |  |
| 3. | Kapsuloreksio pincetas | 30 | 1. Utrata tipo (arba lygiavertis) oftalmologinis kapsuloreksio pincetas; 2. Su labai smulkiais trikampio formos sugriebimo danteliais. 3. Darbinė dalis 12 ± 0,25 mm ilgio ypatingai plona, palenkta rankenos atžvilgiu. 4. Su plokščia gruoblėta arba su skylutėmis rankena; 5. Bendras ilgis 85 -105 mm. 6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos „Storz“ kodas E2002 F arba lygiavertis) |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 5. | Instrumentams suteikiama garantija | - | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 6. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | - | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.

- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Instrumentų rinkinys  intrakornealinių žiedų implantavimui ( kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterilizavimo Konteineris | 1 | 1. Pagamintas iš anoduoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos. 2. Konteinerio pagrindo dydis (187 x 176) ±5 mm 3. Vieno aukšto, su silikoniniu (arba lygiavertės medžiagos) kilimėliu. |  |
| 2. | Spyruoklė vakuuminei disekavimo sistemai | 1 | 1. Spyruoklė, naudojama kartu su vakuumine disekavimo sistema, skirta akies obuoliui fiksuoti. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Aukštis 58±1 mm, skersmuo 14,8±0,1 mm. |  |
| 3. | Žarnelė vakuuminei disekavimo sistemai | 1 | 1. Silikoninė (arba lygiavertės medžiagos) žarnelė, naudojama su vakuumine desekavimo sistema. 2. Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos (žarnelė) ir polipropileno arba lygiavertės medžiagos (jungtys). 3. Ilgis 400 ±5 mm, išorinis skersmuo 5,08 ±0,1mm. |  |
| 4. | Dvigubas dissektorius | 1 | 1. Dvigubas instrumentas su apskritais ašmenimis antgaliuose, naudojamas ragenos stromai išpjauti 5 mm tuneliu tiek pagal laikrodžio rodyklę, tiek prieš laikrodžio rodyklę 270° lanku. 2. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). 3. Bendras ilgis 140±15 mm. |  |
| 5. | Dvigubas dissektorius | 1 | 1. Dvigubas instrumentas su apskritais ašmenimis antgaliuose, naudojamas ragenos stromai išpjauti 6 mm tuneliu tiek pagal laikrodžio rodyklę, tiek prieš laikrodžio rodyklę 270° lanku. 2. Pagaminta iš: antgalis -nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). 3. Bendras ilgis 140±15 mm |  |
| 6. | Albertazzi žnyplės (Implantacijos žnyplės) | 1 | 1. Žnyplės su trikampio formos anga, naudojamos žiedui perkelti iš dėklo į implanto vietą. 2. Darbinė dalis yra 9,5±0,2 mm ilgio, 134±5˚ kampu. 3. Bendras ilgis 107±2 mm. 4. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 7. | Mikrometrinis peilis | 1 | 1. Deimantinis (arba lygiavertis), stačiakampio formos, dvigubo nuožulnumo. 2. Ašmenų (darbinės dalies) matmenys: plotis 1,0 ±0,1 mm; ilgis 3,5 ±0,3 mm; storis 0,2 ±0,02 mm. 2. Reguliuojamo pjovimo gylio. |  |
| 8. | Žymėjimo instrumentas | 1 | 1. Mendez tipo žymėjimo instrumentas arba lygiavertis. 2. Nuo 0º iki 180º kampu orientuotas instrumentas pjūvio ašiai nustatyti implantuojant intrastrominį žiedą. 3. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 9. | Fiksavimo pincetas | 1 | 1. Pincetas su dviguba šakute darbiniame gale, kuriomis galima fiksuoti akies obuolį, laikant junginės audinį. 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 10. | Žiedo stūmiklis | 1 | 1. Instrumentas su antgaliu, kurio forma palengvina implanto pozicionavimą stromos tunelyje. 2. Antgalis pasviręs 135±5˚ kampu. 3. Bendras ilgis 118±10 mm. 4. Pagaminta iš: antgalis – nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 11. | Plėtiklis | 1 | 1. Suarez tipo plėtiklis arba lygiavertis. 2. Naudojamas stromos kišenės atidalinimui. 3. (0,9 x 0,3) ±0,05 mm antgalis, pasviręs 114±5˚ kampu su užapvalintais kraštais. 4. Bendras ilgis 122 ± 10 mm. 5. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 12. | Dvigubas kablys | 1 | 1. Sinskey tipo kablys arba lygiavertis. 2. Dviejų galų instrumentas su 90 laipsnių kabliukais abiejuose galuose, naudojamas intrastrominio žiedo įvedimui. 3. Bendras ilgis 145±10 mm. 4. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 13. | Optinės zonos žymeklis | 1 | 1. Instrumentas skirtas optinei 5 mm implanto zonai ir pjūvio ašiai pažymėti. 2. Žymeklio žiedo išorinis skersmuo 7,1±0,1 mm. 3. Bendras ilgis 123±10 mm. 4. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 14. | Optinės zonos žymeklis | 1 | 1. Instrumentas, skirtas optinei 6 mm implanto zonai ir pjūvio ašiai pažymėti. 2. Žymeklio žiedo išorinis skersmuo 8,1±0,1 mm. 3. Bendras ilgis 123±10 mm. 4. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba ygivertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 15. | Mikro disektorius | 1 | 1. 0,9±0,1 mm antgalis statmenas instrumento darbinei ašelei, naudojamas stromos kanalui formuoti. 2. Bendras ilgis 120±10 mm. 3. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 16. | Glideris | 1 | 1. Su 5 ± 0,5 mm. 104±5˚ kampu pasvirusiu antgaliu, kurio forma palengvina pjūvio atidalinimą, kad būtų lengviau įvesti disektorius ir intrastrominį žiedą. 2. Bendras ilgis 120±10 mm. Pagaminta iš: antgalis - nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), instrumento rankena – titanas (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 17. | Siurbimo žiedas vakuuminei disekavimo sistemai | 1 | 1. Siurbimo žiedas naudojamas su vakuumine siurbimo sistema. 2. Žiedas yra pasviręs 115±5˚ kampu rankenos atžvilgiu, išorinis žiedo skersmuo 20±0,1 mm, vidinis skersmuo 12±0,1 mm, bendras ilgis 77±1 mm. 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 18. | Disektorius | 1 | 1. Cilindrinis instrumentas su apskritais ašmenimis, naudojamas ragenos stromai išpjauti tuneliu pagal laikrodžio rodyklę 5 mm optinėje zonoje ir 270˚ lanku. 2. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 19. | Disektorius | 1 | 1. Cilindrinis instrumentas su apskritais ašmenimis, naudojamas ragenos stromai išpjauti, naudojant tunelį prieš laikrodžio rodyklę, 5 mm optinėje zonoje ir 270˚ lanke. 2. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 20. | Disektorius | 1 | 1. Cilindrinis instrumentas su apskritais ašmenimis, naudojamas ragenos stromai išpjauti tuneliu pagal laikrodžio rodyklę 6 mm optinėje zonoje ir 270˚ lanku. 2. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 21. | Disektorius | 1 | 1. Cilindrinis instrumentas su apskritais ašmenimis, naudojamas ragenų stromai išpjauti, naudojant tunelį prieš laikrodžio rodyklę 6 mm optinėje zonoje ir 270˚ lanke. 2. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 23. | Instrumentams suteikiama garantija | - | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 24. | Bendrieji reikalavimai instrumentams | - | Siūlomi instrumentai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |
| 25. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | - | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

3. Visi siūlomo instrumentų rinkinio instrumentai turi būti to paties gamintojo.

3 pirkimo dalis. Instrumentų  bazinis rinkinys keratoplastikoms (DALK)  (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akių vokų plėtiklis | 1 | 1. Reguliuojamas sraigtiniu mechanizmu; 2. Mentelės – atviros, lenktos, vielinės; 3. Mentelių ilgis 14 ± 1 mm; 4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Moria“ kodas 20035 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Disektorius | 1 | 1. Fontana tipo arba lygiavertis intrastromalinis disektorius, skirtas sukurti ragenos intrakornealinį tunelį; 2. Smailus; 3. Darbinė dalis su trikampio formos antgaliu lygiais kraštais; aktyvioji dalis išlenkta 45° ± 1° kampu; 4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Moria“ kodas 20026 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Žirklės | 1 | 1. Busin tipo arba lygiavertės mikrochirurginės žirklės, skirtos keratoplastikos procedūroms; 2. Pritaikytos kirpti pagal laikrodžio rodyklę; 3. Lenktos; 4. Trumpesnė viršutinė geležtė; 5. Atraumatinis atraminis paviršius („foam“ tipo arba lygiavertis), skirtas kontaktui su Descemet membrana; 6. Rankenėlės su spyruokliniu atsidarymo (pražiodinimo) mechanizmu; 7. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 8. Skirtos daugkartiniam naudojimui, tinkamos plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Moria“ kodas 20024 arba lygiavertis) |  |
| 4. | Žirklės | 1 | 1. Busin tipo arba lygiavertės mikrochirurginės žirklės, skirtos keratoplastikos procedūroms; 2. Pritaikytos kirpti prieš laikrodžio rodyklę; 3. Lenktos; 4. Geležtės konstrukcija: trumpesnė viršutinė geležtė; 5. Atraumatinis atraminis paviršius („foam“ tipo arba lygiavertis), skirtas kontaktui su Descemet membrana; 6. Rankenėlės su spyruokliniu atsidarymo (pražiodinimo) mechanizmu; 7. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 8. Skirtos daugkartiniam naudojimui, tinkamos plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Moria“ kodas 20025 arba lygiavertis) |  |
| 5. | Kaniulė | 1 | 1. Fontana tipo arba lygiavertė kaniulė, skirta oro injekcijai „Big Bubble“ technikoje; 2. Lenkta; 3. Bukas, lygus galiukas; 4. Lenkimo kampas 126° ± 1°; 5. Kotelio skersmuo – 27G arba lygiavertis; 6. Apatinė anga 0,4 ± 0,01 mm skersmens; 7. Oro išėjimo kryptis orientuota per užpakalinę (nugarinę) kaniulės dalį; 8. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 9. Skirta daugkartiniam naudojimui, tinkama plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Moria“ kodas 20027 arba lygiavertis) |  |
| 6. | Mentelė | 1 | 1. Dvipusė Fontana tipo arba lygiavertė mentelė; 2. Viename gale – disko formos mentelė, skirta intrastrominių sąaugų atidalijimui; darbinė dalis pusiau aštri, suapvalintais kraštais, tinkama periferinei disekcijai; bukas darbinis galas; 3. Kitame gale – plokščia, atraumatinė („foam“ tipo arba lygiavertė) mentelė, skirta stromos disekcijai; darbinis galas nuožulniai pakeltas, bukas, skirtas Descemeto membranos apsaugai atliekant užpakalinės stromos pjūvį; 4. Rankenėlė – strypelio (cilindrinės) formos; 5. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 6. Skirta daugkartiniam naudojimui, tinkama plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Moria“ kodas 20028 arba lygiavertis) |  |
| 7. | Sterilizacijos dėžutė su dangteliu | 1 | 1. Perforuota sterilizacijos dėžutė su dangteliu, skirta oftalmologinių instrumentų sterilizavimui autoklave ir laikymui; 2. Su užraktu. 3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Su spygliuotu silikoniniu (arba lygiavertės medžiagos) kilimėliu viduje; 4. Matmenys (127 × 210 × 25) ± 5 mm; (firmos ,,Moria“ kodas 22518358 arba lygiavertis) |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 9. | Instrumentams suteikiama garantija | - | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 10. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | - | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.

2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

- Visi siūlomo instrumentų rinkinio įrankiai turi būti to paties gamintojo.

_________________________