Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno tvirtovės fortai tampa pažintinėmis, lankytinomis vietomis ir rekreacinėmis erdvėmis aplinkiniams gyventojams. Tuo tarpu jų teritorijos yra laikomos potencialiai pavojingomis dėl čia galimai esančių nesprogusių ar karo metu ir kitais atvejais paliktų sprogmenų ir sprogiųjų medžiagų (toliau – sprogmenys). Siekiant padaryti juos saugiais, planuojami tęstiniai fortų teritorijų išvalymo nuo sprogmenų darbai.

Pirkimo objektas: sprogmenų paieškos, pašalinimo ir teritorijos išvalymo Kauno tvirtovės 1-ojo forto teritorijoje, Kazliškių k., Ringaudų sen., Kauno raj. (detalios teritorijos ribos nurodytas 2 priede) darbai (toliau – Darbai).

Darbų atlikimo terminas: iki 2026 m. gruodžio 1 d.

Teritorijos dydis: maksimalus valomos teritorijos plotas – 80 a.

Perkamų darbų aprašymas:

Atlikti galimai žemėje esančių sprogmenų paiešką, identifikavimą bei pašalinimą, patikrinimą atliekant ne mažesniame kaip 1,5 (+/- 0,5) m gylyje. Rasti visus sprogmenis, kurių kalibras didesnis už 20 mm ir juose yra užtaisas su sprogiosiomis savybėmis.

Teritorijų patikrinimas vykdomas rankiniu paieškos būdu atliekant paiešką grunte specializuota standartinių sprogmenų paieškos įranga pilnai visoje teritorijoje (100% ploto patikrinimas), išskyrus teritorijos dalis, kurios dėl fizinių kliūčių nėra prieinamos darbams (vandens telkiniai, želdiniai, statiniai ar jų dalys ir pan.). Patikrinimo metu visų sklypuose aptiktų likusių nuo karo sprogmenų ir/ arba feromegnetinių objektų identifikavimas (atkasimas, atpažinimas).

Aptikus likusius nuo karo sprogmenis turi būti nustatytas sprogmenų paplitimas, tipas, sprogmenų teritorijos apsaugos zonos ribos ir organizuojamas bei koordinuojamas jų paruošimas pašalinimui su atsakingomis institucijomis, atliekant visus veiksmus, kad būtų tinkamai ir laiku pasiektas galutinis rezultatas.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbus atliktų tik kvalifikuoti specialistai Pirkimo sąlygų 11.6. punkte (2 lentelė).

Papildomos sąlygos Darbų atlikimui:

Leidimus vykdyti žemės kasimo, gręžimo, stumdymo ir menkaverčių̨ medžių̨ ar krūmų̨ kirtimo darbus suteikia / pasirūpina Užsakovas. Atskiras leidimas vykdyti patikrinimą ir metalo objektų paieškos darbus nėra reikalaujamas.

Vykdant Darbus darbų teritorija laikinai aptveriama ir pažymima išspėjamaisiais ženklais, siekiant įspėti gyventojus apie sprogmenų keliamą pavojų̨ ir vykdomą patikrinimą.

Darbų atlikimo metu paieškai trukdančių objektų vietos ir jų zonos pažymimos kaip netikrintos, informacija apie jas pateikiama darbų atlikimo ataskaitose. Patikrinimą trukdantys veiksniai / netikrinamos zonos: vandens telkiniai, pelkėtos vietovės, želdiniai, statiniai ir konstrukcijos, didelis elektromagnetinis triukšmas, požeminės komunikacijos.

Sprogmenų pašalinimas atliekamas pagal faktinį poreikį ir Lietuvos kariuomenės (ar kitos institucijos) galimybes, numatytas kituose teisės aktuose. Tiekėjas privalo bendradarbiauti su atsakinga institucija ir atsakingai institucijai sudaryti sąlygas jos nurodytu terminu atlikti sprogmenų neutralizavimą.

Atlikus patikrinimą pateikiamas sertifikatas ar analogiškas darbų atlikimo patvirtinimas, kuriuo pažymima, kad patikrintoje teritorijoje nėra likusių nuo karo sprogmenų. Sertifikatas turi būti parengtas ir patvirtintas likusių nuo karo sprogmenų paieškos, identifikavimo ir paruošimo pašalinimui darbų vadovo.

Tiekėjas turi siūlyti Užsakovui geriausius Darbų atlikimo variantus, derinti Darbų atlikimo klausimus su Užsakovo atstovu. Atliekant darbus neturi būti pažeidžiami Užsakovo ir trečiųjų asmenų interesai.

Patikrinimo darbai atliekami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu;

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymu;

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“;

Kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais;

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamus Darbus, nuostatoms, Darbų teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.