Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJA, NENAUDOTA N1 KLASĖS TRANSPORTO PRIEMONĖ

- Pirkimo objektas. Perkama nauja, nenaudota N1 klasės transporto priemonė – 1 vnt.

- Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Techninės specifikacijos lentelę.

- Prekių pristatymo terminas – transporto priemonė  turi būti pristatyta  pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo termino pratęsimas nenumatytas.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Savybė | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo siūloma tiksli reikšmė, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI DUOMENYS |  |  |
|  | Bendrieji techniniai reikalavimai | Nauja, nenaudota N1 klasės transporto priemonė | Nurodyti automobilio gamintoją, markę, modelį |
|  | Vietų skaičius | Sėdimų vietų skaičius ne daugiau kaip 2, įskaitant vairuotojo vietą. |  |
|  | Padangos | Padangos atitinkančios sezoniškumą (padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, nustatytus reikalavimus). |  |
|  | Kėbulo tipas | Kompaktinis furgonas |  |
|  | MATMENYS IR MASĖ |  |  |
|  | Matmenys | ilgis ne daugiau kaip 4 800 mm; |  |
|  |  | plotis ne daugiau kaip 1 870 mm; |  |
|  |  | aukštis ne daugiau kaip 1 880 mm; |  |
|  |  | bendra masė ne daugiau kaip 2 500 kg. |  |
|  | KĖBULAS |  |  |
|  | Kėbulo spalva | be reklaminių užrašų, vienspalvė. |  |
|  | Kėbulas | pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. |  |
|  | DEGALŲ REZERVUARAS |  |  |
|  | Talpa | ne mažau kaip 53 l, padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. |  |
|  | VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA |  |  |
|  | Variklis | Dyzelinis |  |
|  | Galia | ne mažiau kaip 70 kW |  |
|  | Darbinis tūris | ne daugiau 1500 cm3 |  |
|  | Taršos standartas | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |  |
|  | Aušinimo sistema | Užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros - 350 C. |  |
|  | TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ |  |  |
|  | Transmisijos tipas | Pavarų dėžė – Automatinė arba mechaninė pavarų (ne mažiau 6 pavarų į priekį) dėžė |  |
|  | Saugumo sistema | ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška). Ratų antipraslydimo sistema ( ASR arba analogiška) Elektroninė stabilumo kontrolės sistema; Padangų slėgio kontrolės sistema; SRS oro saugos pagalvės. |  |
|  | SALONO ĮRANGA |  |  |
|  | Sėdynės | 2 vietos; Tekstiliniai sėdynių apmušalai; Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija; Šildomos priekinės sėdynės; Vairuotojo sėdynės porankis |  |
|  | Komforto įranga | Ne prasčiau nei mechaninis oro kondicionierius; Galiniai automobilio statymo jutikliai; Prieblandos jutiklis; Pastovaus greičio palaikymo sistema. |  |
|  | Salonas | Guminiai grindų kilimėliai; Elektra valdomi priekiniai langai Skiriamoji sienelė be, lango už pirmosios sėdynių eilės; Ne mažiau 6 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje |  |
|  | Garso sistema | Radijo sistema; Bluetooth/ Mobiliojo telefono sąsaja; USB jungtis. |  |
|  | KROVINIŲ SKYRIUS | Krovinių skyriaus tūris ne mažesnis nei 3.1 m³ |  |
|  | GARANTIJA | ne trumpesnė kaip 4 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks ne mažiau 100 000 km |  |
|  | KITA ĮRANGA | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis naujus SAM reikalavimus - vaistinėlė, 1 vnt.; Gesintuvas 2 kg. 1 vnt., avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė; Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai; Kablys. |  |
|  | PRISTATYMAS | Transporto priemonė turi būti pristatyta per tiekėjo pasiūlytą laiką, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su transporto priemone Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą transporto priemonės atitikties liudijimo originalą, registracijos pažymėjimą (transporto priemonė turi būti įregistruota užsakovo vardu) ir techninės apžiūros kortelę. | Nurodykite tikslu pristatymo terminą dienomis. |