| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Frezų dantys (toliau – Prekės) |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | Techniniai reikalavimai W4 dantys 800 vnt. 4.1. Perkančioji organizacija savo veikloje naudoja Wirtgen gamintojo frezas ir perkami joms tinkantys frezų dantys. 4.2. Kietmetalio kiekis dantuko W4 modelyje ne mažiau 20 gramų, kietmetalio galvutės diametras ne mažiau 16 mm. (pav. 1) 4.3. Apsauginė poveržlė turi būti 45 mm diametro. (pav. 1) 4.4. Įvorė privalo būti abipusio fiksavimo kaip nurodyta brėžinyje. (pav. 1) 4.5. Kiti konkretus prekės reikalavimai nurodyti brėžinyje. (pav. 1) 4.6. Dantukai turi būti nauji ir nenaudoti. pav. 1 Techniniai reikalavimai W6 dantys 800 vnt. 4.7. Perkančioji organizacija savo veikloje naudoja Wirtgen gamintojo frezas ir perkami joms tinkantys frezų dantys. 4.8. Kietmetalio kiekis dantuko W6 modelyje ne mažiau 30 gramų ir galvutės diametras ne mažiau 19 mm. (pav. 2) 4.9. Apsauginė poveržlė turi būti 45 mm diametro. (pav. 2) 4.10. Įvorė privalo būti abipusio fiksavimo kaip nurodyta brėžinyje. (pav. 2) 4.11. Kiti prekės reikalavimai nurodyti brėžinyje. (pav. 2) 4.12. Dantukai turi būti nauji ir nenaudoti. pav. 2 |  |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Siūloma prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, vadovaujantis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.3 p: - Prekės turi būti pristatomos ne intensyvaus eismo metu (pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.) bei Tiekėjas Prekių tiekimui turi naudoti netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“. |