TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Perkama Mobilioji kelio kartografavimo sistema (įranga/prietaisas) su metiniu debesijos pagrindu veikiančiu duomenų apdorojimu (1 komplektas) (toliau – Prekė).

- Prekė skirta kelio dangos ir kelio aplinkos fiksavimui vaizdo kamerų komplekto bei lidaro pagalba su integruota palydovine navigacijos sistema kelio vaizdui susieti su koordinatėmis.

- Prekė turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas.

- Prekės pristatymo vieta – Plytinės g. 25, Vilnius, LT-10105, Lietuva;

- Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

- Prekei (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir turėti tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Kartu su įranga pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (.pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti nuorodą į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge ar internetinėje svetainėje neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobile Road Mapping System with Annual Cloud based processing Mobilioji kelio kartografavimo sistema su metiniu debesijos pagrindu veikiančiu duomenų apdorojimu | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| 1.1. | The system must include an integrated structure with at least 6 video cameras, ensuring a full horizontal field of view (360°) and a vertical field of view of no less than 120°, with a panoramic resolution of at least 90 MP. Turi turėti konstrukcijoje integruotą ne mažiau kaip 6 vaizdo kamerų sistemą, kuri užtikrintų pilną matymo kampą (360°) horizontaliai ir ne mažesnį kaip 120° matymo kampą vertikaliai su ne mažesne kaip 90 MP panoramine raiška; |  |
| 1.2. | Each camera within the system must have a resolution of no less than 12 MP, with a pixel size not exceeding 3.0 μm (horizontally) and 3.0 μm (vertically), and an image capture rate of no less than 10 frames per second. Kiekvienos kamerų sistemą sudarančios kameros raiška ne mažesnė kaip 12 MP, pikselio raiškos dydis ne didesnis kaip 3,0 μm (horizontaliai) ir 3,0 μm (vertikaliai), o vaizdo fiksavimo dažnis ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę; |  |
| 1.3. | The system must include an integrated LiDAR with a laser range of at least 120 m, a full horizontal field of view (360°), and a vertical field of view of no less than 40°, with an accuracy of at least ±1-3 cm and a laser pulse rate of no less than 500 kHz. Turi turėti konstrukcijoje integruotą lidarą, kurio lazerio nuotolio veikimas ne mažiau kaip 120 m, pilnas matymo kampas (360°) horizontaliai ir ne mažesnis kaip 40° kampas vertikaliai, tikslumas ne mažesnis kaip +/- 1-3 cm, o lazerio impulsų dažnis ne mažesnis kaip 500 kHz. |  |
| 1.4. | The system must include an integrated satellite navigation system (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) with a positioning accuracy deviation of no more than 4 cm. Turi turėti konstrukcijoje integruotą palydovinę navigacijos sistemą (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), kurios padėties matavimo nuokrypis ne didesnis nei 4 cm; |  |
| 1.5. | The system must include an integrated tri-axial accelerometer and gyroscope. Turi turėti konstrukcijoje integruotą triašį akcelerometrą ir giroskopą; |  |
| 1.6. | The system must include an integrated data processing unit with a graphics processing unit (GPU). Turi turėti konstrukcijoje integruotą duomenų apdorojimo procesorių su vaizdo plokšte; |  |
| 1.7. | The system must include an SSD storage device with a capacity of no less than 1 TB. Turi turėti ne mažesnės kaip 1 TB talpos SSD tipo atminties diską; |  |
| 1.8. | The entire structure (sensors with mounting components) must support unified mounting on a passenger car body. Visa konstrukcija (jutikliai su tvirtinimo elementais) turi turėti vientisą tvirtinimo ant automobilio kėbulo galimybę; |  |
| 1.9. | The software license for data processing must be valid for no less than 24 months. Duomenų apdorojimui skirtos programinės įrangos licencija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai; |  |
| 1.10. | The entire system shall be weather-resistant for outdoor use and, in case of rain, shall be either quickly removable or capable of being made water-resistant by means of an appropriate protective accessory.. Visa sistema turi būti atspari oro sąlygoms, kad ją būtų galima naudoti lauke, o lietaus atveju ją turi būti galima greitai nuimti arba užtikrinti jos atsparumą vandeniui naudojant atitinkamą apsauginį priedą; |  |
| 1.11. | The system must operate within a temperature range of no less than 0 °C to +40 °C. Visa sistema turi veikti esant ne siauresniame nei 0 °C – +40 °C temperatūros intervale; |  |
| 1.12. | The total weight of the structure must not exceed 20 kg. Bendra konstrukcijos masė neturi viršinti 20 kg |  |
| 1.13. | There must be the capability to store and review generated data in virtual data storage (cloud). Turi būti galimybė sugeneruotus duomenis saugoti ir peržiūrėti virtualiose duomenų talpyklose (debesijoje). |  |