1 priedas „Techninė specifikacija (projektas)“

DARBO RŪBŲ IR DARBO APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

- UAB „Mažeikių vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato įsigyti savo reikmėms skirtų darbo rūbų ir darbo apsauginių prekių (toliau-Prekės). Pirkimo objektas apima:

  - Darbo drabužių ir kitų asmens apsaugos priemonių tiekimą (pristatymą);

  - Logotipų uždėjimą ant Prekių.

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Perkantysis subjektas numato įsigyti šių techninių duomenų Prekių (rūšių ir kiekių):

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Keliami reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus lyginamasis kiekis 24 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švarkas | 1. Turi atitikti EN ISO 13688 ir EN ISO 20471 (2 klasės) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Spalva – fluorescencinė geltona, pagrindinė*. 3. Užsegimas – užtraukiamas. 4. Su šviesą atspindinčiomis juostomis aplink juosmenį ir rankoves, atspindinčios detalės pečių srityje. 5. Funkcionalios kišenės. 6. Audinys – elastingas (stretch tipo), mišrus, sudarytas iš poliesterio, medvilnės, elastano ar lygiavertės medžiagos. Užtikrinamos elastingumo, patvarumo eksploatacinės savybės. 7. Audinio paviršiaus tankis – ne mažiau 260 g/m². 8. Dydžiai nuo S iki 3XL | Vnt. | 98 |
| 2. | Puskombinezonis | 1. Turi atitikti EN ISO 13688 ir EN ISO 20471 (1 klasė) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Spalva – pagrindinė *, fluorescencinės geltona su šviesą atspindinčiomis juostomis. 3. Kišenės įrankiams, krūtinės kišenė, kišenės kelių apsaugoms. 4. Elastinės reguliuojamos petnešos su saugiu užsegimo mechanizmu. 5. Audinio sudėtis – mišrus audinys (poliesteris/ medvilnė, poliesteris/medvilnė/elastanas). 6. Kelių sritis sustiprinta dilimui atspariu audiniu. 7. Audinio paviršiaus tankis ne mažiau 260 g/m². 8. Dydžiai – S–3XL. | Vnt. | 49 |
| 3. | Puskombinezonis (vasaros sezonui) | 1. Turi atitikti EN ISO 13688:2013 ir EN ISO 20471 (1 klasė) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Spalva – pagrindinė *, fluorescencinė geltona su šviesą atspindinčiomis juostomis. 3. Elastinės reguliuojamos petnešos su saugiu užsegimo mechanizmu. 4. Funkcionalios kišenės. 5. Elastinis juosmuo, užsegimas šonuose (sagomis, spaudėmis ar lygiaverčiu būdu.) 6. Sustiprinta kelių sritis, kišenė kelių apsaugoms. 7. Sudėtis: medvilnė arba mišrus lygiavertis audinys, kvėpuojantis ir tinkamas vasaros sezonui. 8. Audinio tankis – ne mažiau 240 g/m² 9. Dydžiai: S – 3XL | Vnt. | 25 |
| 4. | Kelnės | 1.Turi atitikti EN ISO 20471 1 klasės reikalavimus, EN ISO 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus 2. Spalva – pagrindinė*, fluorescencinė geltona su šviesą atspindinčiomis juostomis. 3. Kišenės įrankiams, kišenės įkišamiems antkeliams. 4. Sustiprinta kelių sritis, naudojant dilimui atsparų audinį. 5. Audinys – elastingas (stretch tipo), mišrios sudėties: poliesterio ir medvilnės, gali būti su elastanu. 6. Audinio tankis ne mažiau 260 g/m². 7. Dydžiai nuo S iki 3XL | Vnt. | 24 |
| 5. | Kelnės (vasaros sezonui) | 1. Turi atitikti EN ISO 13688:2013 ir EN ISO 20471 (1 klasė) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2. Spalva – pagrindinė*, fluorescencinė geltona su šviesą atspindinčiomis juostomis. 3. Elastingas juosmuo. 4. Kišenės įrankiams, įkišamiems antkeliams. 5. Sustiprinta kelių sritis. 6. Sudėtis: medvilnė arba mišrus lygiavertis audinys, kvėpuojantis ir tinkamas vasaros sezonui. 7. Audinio tankis ne mažiau 240 g/m². 8. Dydžiai: S – 3XL | Vnt. | 25 |
| 6. | Žieminė striukė (vadovo) | 1. Turi atitikti EN ISO 20471 (ne žemesnės kaip 2 klasės), EN 343 3 2, EN 342 3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2. Spalva: pagrindinė*, fluorescencinė geltona. 3. Per striukės pečius, rankoves ir juosmenį šviesą atspindinčios juostos. 4. Aukšta reguliuojama apykaklė. 5. Nusegamas užtrauktuko pagalba gobtuvas su reguliavimo galimybe (elastinės virvutės, lipdukais), apsaugantis nuo šalčio. 6. Prailginta nugaros dalis, elastinės virvelės pagalba reguliuojamas striukės apačios plotis. 7. Papildomi rankogaliai viduje sulaikantys šilumą. 8. Funkcionalios kišenės. 9. Užsegimas – užtrauktukas po atvartu. 10. Sudėtis - poliesteris dengtas specialia membrana arba mišrus lygiavertis audinys. 11. Pašiltinimas - termoizoliacinis sluoksnis (pvz. poliesterio pluoštas ar lygiavertė medžiaga). 12. Audinio paviršiaus tankis ne mažiau 240 g/m² 13. Dydžiai - S-4XL. | Vnt. | 16 |
| 7. | Žieminė striukė | 1. Striukė turi atitikti: EN ISO 20471 (2 klasės), EN 343 3 2, EN 342 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Išorinis audinys – poliesteris (ripstop arba lygiaverčio atsparumo pynimo), su membrana arba danga ( TPU, PU ar lygiaverte). 3. Išorinio audinio tankis ne mažiau 240 g/m² 4. Pašiltinimas - poliesterio užpildas, pamušalas - poliesterinis arba mikrofliso tipo. 5. Spalva - pagrindinė*, fluorescencinė geltona. 6. Šviesą atspindinčios juostos per juosmenį ir rankoves, atspindinčios detalės pečių srityje. 7. Užsegama dvipusiu užtrauktuku su apsauginiu atvartu. 8. Reguliuojami rankogaliai velcro užsegimais (lipdukai), vidiniai rankogaliai. 9. Funkcionalios kišenės. 10. Dydžiai - S-3XL | Vnt. | 58 |
| 8. | Vasarinė striukė | 1. Turi atitikti EN ISO 13688, EN ISO 20471 (2 klasės) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Spalva – pagrindinė*, fluorescencinė geltona. 3. Per striukės pečius, juosmenį, rankoves ir gobtuvą turi būti šviesą atspindinčios juostos. 4. Funkcionalios kišenės. 5. Gobtuvas reguliuojamo dydžio, nusegamas užtrauktuku. 6. Reguliuojami rankogaliai. 7. Vidinis pamušalas – flisinis arba lygiavertis, lengvas, kvėpuojantis. 8. Medžiaga: softshell tipo arba kitas funkcionalus audinys su vandeniui atsparia ir kvėpuojančia danga arba kita mišri lygiavertė medžiaga. 9. Medžiagos tankis ne mažiau 260 g/m² 10. Atsparumas vandeniui – ne mažiau kaip 5 000 mm 11. Dydžiai - XS-4XL. | Vnt. | 71 |
| 9. | Kostiumas | 1. Turi atitikti EN ISO 20471 (3 klasė, taikoma visam kostiumui), EN 343 ir EN ISO 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Striukė + kelnės. 3. Spalva - fluorescencinė geltona. 4. Poliesterio audinys su vandeniui atsparia danga (PU, PVC, TPU arba lygiavertė). 5. Audinio tankis ne mažiau 240 g/m². 6. Klijuotos/sandarintos siūlės. 7. Striukė užsegama užtrauktuku su apsauginiu atvartu, gobtuvas paslepiamas. 8. Kelnės su elastingu juosmeniu. 9. Kostiumas su šviesą atspindinčiomis juostomis atitinkančiomis standartą. 10. Dydžiai: M-3XL | Vnt. | 50 |
| 10. | Lietpaltis | 1. Turi atitikti EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471 (3 klasė) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Lietpaltis užsegamas spaudėmis, su raišteliais reguliuojamu gobtuvu. 3. Ties liemeniu dvi kišenės su atvartais. 4. Sandarios siūlės. 5. Sudėtis: poliesteris su vandeniui atsparia danga (PU, PVC, TPU ar lygiavertė). 6. Medžiagos tankis ne mažiau 200 g/m², 7. Spalva: fluorescencinė geltona. 8. Ventiliacijos angos. 9. Dydžiai: M-3XL. | Vnt. | 10 |
| 11. | Vasariniai marškinėliai | 1. Universalūs marškinėliai trumpomis rankovėmis ir apvalia pakietinta apykakle. 2. Medžiaga: 100% medvilnė (užtikrinanti komfortą ir formos išlaikymą kasdienio dėvėjimo metu). 3. Spalva: tamsiai mėlyna. 4. Medžiagos svoris: ne mažiau 150 g/m². 5. Dydžiai - XS-4XL. | Vnt. | 400 |
| 12. | Vasariniai POLO marškinėliai | 1. Marškinėliai trumpomis rankovėmis. 2. Prakirptė su trimis audinio spalvos sagomis. 3. Medžiaga: medvilnė arba mišrus audinys (pvz., medvilnės ir poliesterio, gali būti elastano) 4.Spalva: tamsiai mėlyna. 5. Medžiagos tankis ne mažiau 180 g/m² 6. Dydžiai - XS-4XL. | Vnt. | 200 |
| 13. | Kepurė vasarinė su snapeliu | 1. Medžiaga: medvilnė arba medvilnės ir poliesterio mišinys pritaikytas naudojimui lauko sąlygomis. 2. Medžiagos tankis ne mažiau 240 g/m². 3. Dydis reguliuojamas metaline sagtele. 4. Spalva: tamsiai mėlyna. | Vnt. | 150 |
| 14. | Kepurė žieminė megzta | 1. Medžiaga megztas audinys (pvz., akrilo, vilnos, poliesterio ar jų mišinio), su papildomu termoizoliaciniu sluoksniu (pvz., fliso, Thinsulate ar lygiaverčiu). 2. Spalva - pagrindinė*. | Vnt. | 150 |
| 15. | Signalinė liemenė | 1. Turi atitikti EN ISO 20471 klasė 2, EN ISO 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Medžiaga - poliesteris. 3. Spalva - fluorescencinė geltona, su horizontaliomis šviesą atspindinčiomis juostomis. 4. Užsegama Velcro užsegimu (lipdukai). 5. Dydžiai - S-3XL. | Vnt. | 106 |
| 16. | Signalinė liemenė geltona/mėlyna | 1. Turi atitikti EN ISO 20471 klasė 1, EN 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Medžiaga poliesteris. 3. Medžiagos tankis ne mažiau 110 g/m² 4. Spalva - fluorescencinė geltona / pagrindinė*, su šviesą atspindinčiomis juostomis. 5. Dydžiai - S-3XL. 6. Užsegama užtrauktuku. 7. Kišenė asmens kortelei, D formos žiedas (ar kita speciali tvirtinimo vieta ryšio priemonei) | Vnt. | 10 |
| 17. | Kombinezonas vienkartinis. 5/6 tipo | 1. Turi atitikti EN 13982 type 5, EN 13034 type 6, EN 1149-5, EN 14126, arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Medžiaga: neaustinis polipropilenas, padengtas kvėpuojančia mikroporine polietileno plėvele arba lygiaverte. 3. Tankis ne mažiau 50 g/m² 4. Spalva - balta. 5. Gobtuvas su elastiniu sutraukimu prie veido. 6. Juosmuo su elastine guma. 7. Rankogaliai ir klešnių apačios apsiūtos guma. 8. Užsegamas dvigubu užtrauktuku su apsaugine juostele. 9. Sandarios siūlės. 10. Dydžiai - L-3XL. | Vnt. | 600 |
| 18. | Kostiumas suvirintojo | 1. Turi atitikti EN ISO 11611 2 klasė, EN ISO 11612 ar lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Kostiumą sudaro švarkas ir puskombinezonis. 3. Medžiaga: medvilnė arba mišrus audinys, apdorotas degimo nepalaikančiomis medžiagomis, siūlės atsparios karščiui. 4. Medžiagos tankis ne mažiau 410 g/m². 5. Švarko priekis ir rankogaliai susagstomi paslėptomis spaudėmis. 6. Funkcionalios kišenės su atvartais, kad nekauptų karštų dalelių. 7. Reguliuojami švarko rankogaliai 8. Puskombinezonis susagstomas šone. 9. Juosmens srityje įrengta elastinė juosta, užtikrinanti geresnį prigludimą ir judėjimo laisvę. 10. Kelių srityje kišenės įkišamiems antkeliams. 11. Dydžiai - S-3XL. | Vnt. | 4 |
| 19. | Guminiai batai be apsaugų | 1. Turi atitikti ISO 20347 O4 CI SR arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Viršus: PU, EVA arba lygiavertė medžiaga, atspari agresyvioms cheminėms medžiagoms, aliejams, tirpikliams. 3. Padas: PU, EVA arba lygiavertis, atsparus dilimui ir slydimui (SRC), agresyvioms cheminėms medžiagoms, aliejams, tirpikliams, sugeriantis energiją kulno srityje. 4. Batai turi būti visiškai nelaidūs vandeniui 5. Tinkami naudoti žemoje temperatūroje 6. Išimamas pašiltinimas. 7. Dydžiai iki 48. | Pora | 10 |
| 20. | Guminiai batai su apsaugom | 1. Turi atitikti EN ISO 20345 S5 SRC arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Turi būti visiškai nelaidūs vandeniui. 3. Batai turi būti tinkami avėti šaltu sezonu iki -30 C. 4. Viršus: PU, EVA arba lygiavertė medžiaga, atspari agresyvioms cheminėms medžiagoms, aliejams, tirpikliams. 3. Padas: PU, EVA, atsparus dilimui ir slydimui, agresyvioms cheminėms medžiagoms, aliejams, tirpikliams, sugeriantis energiją kulno srityje. 5. Išimamas pamušalas turi būti tekstilinis, antibakterinis, sugeriantis drėgmę. 6. Noselė: ne metalinė (kompozitinė arba lygiavertė) 7. Perdūrimo apsauga – ne metalinė 8. Dydžiai iki 48. | Pora | 82 |
| 21. | Pusbačiai S3 SRC | 1. Turi atitikti EN ISO 20345 S3 SRC arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Batų viršus: trinčiai ir vandeniui atspari itin tvirta oda. 3. Vidinis pamušalas kvėpuojantis, drėgmę sugeriantis ir išgarinantis, vidpadis išimamas, antibakterinis, kvėpuojantis. 4. Padas dvi sluoksnis PU/PU, atsparus slydimui (užtikrinantis saugų sukibimą su metaliniais paviršiais) ir dilimui, naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje, antistatinis. 5. Perdūrimo apsauga – ne metalinė (kevlarinė arba lygiavertė). 6. Avalynės apsauginė noselė pagaminta iš ne metalinės, smūgiui atsparios kompozitinės arba iš kitos, analogiškų savybių nemetalinės medžiagos. 7. Dydžiai iki 48. | Pora | 138 |
| 22. | Batai pusiau auliniai S3 | 1. Turi atitikti EN ISO 20345 S3 SRC arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Batų viršus iš vandeniui ir trinčiai atsparios odos. 3. Avalynė suvarstoma. 4. Vidinis pamušalas kvėpuojantis, drėgmę sugeriantis ir išgarinantis. 5. Liežuvėlis paminkštintas. 6. Vidpadis: išimamas, antibakterinis, kvėpuojantis 7. Padas dvisluoksnis PU/PU, atsparus slydimui ir dilimui, naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje, antistatinis, užtikrinantis gerą sukibimą su metaliniu paviršiumi. 8. Pado apsauga - ne metalinė (kevlarinė arba lygiavertė). 9. Avalynės apsauginė noselė pagaminta iš nemetalinės, smūgiui atsparios kompozitinės arba iš kitos, analogiškų savybių nemetalinės medžiagos. 10. Dydžiai iki 48. | Pora | 20 |
| 23. | Batai žieminiai auliniai S3 | 1. Turi atitikti EN ISO 20345 S3 SRC CI arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Bato aulas pastiprintas dilimui atspariu audiniu (pvz. Cordura® ar lygiavertis). 3. Savo sudėtyje neturi metalo, antistatiniai. 4. Viršus – lanksti, vandeniui ir trinčiai atspari oda. 5. Pamušalas šiltintas, vilnos ar sintetinis pluoštas, užtikrinantis šilumos izoliaciją. 6. Vidpadis - išimamas, antibakterinis, antistatinis, amortizuojantis. 7. Padas - dviejų poliuretano sluoksnių (PU/PU), atsparus slydimui ir dilimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje. 8. Avalynės apsauginė noselė pagaminta iš nemetalinės, smūgiui atsparios kompozitinės arba iš kitos, analogiškų savybių nemetalinės medžiagos. 9. Pado apsauga – ne metalinė, kevlarinės ar lygiavertės medžiagos. 10. Liežuvėlis uždaro tipo, apsaugantis nuo vandens, purvo ir kritulių patekimo į avalynės vidų. 11. Dydžiai iki 48. | Pora | 70 |
| 24. | Sandalai S1 FO SRC | 1. Turi atitikti EN ISO 20345 S1 FO SRC arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Batų viršus: verstos odos, kvėpuojantis su atviromis ventiliacijos angomis 3. Vidpadis: išimamas, antibakterinis, amortizuojantis. 4. Padas: dvi sluoksnis PU/PU, atsparus dilimui ir slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje. 5. Pado apsauga – ne metalinė (tekstilinė/aramidinė ar lygiavertė) 6. Apsauginė noselė: nemetalinė, kompozitinė arba iš kitos, analogiškų savybių nemetalinės medžiagos. 7. Privalumas: avalynė užsegama lipdukais, kuriais reguliuojasi plotis. 8. Dydžiai iki 48. | Pora | 20 |
| 25. | Bridkelnės iki pažastų su priklijuotais auliniais batais | 1. Turi atitikti EN ISO 13688, EN 343 3 1, EN ISO 20347 OB SRC arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Bridkelnės pagamintos iš PVC/poliesterio arba lygiavertės atsparios vandeniui medžiagos. 3.Reguliuojamos tekstilinės gumos petnešos. 4. Krūtinės srityje iš vidinės pusės kišenė. 5. Siūlės dvigubai sulydytos, sandarios. 6. Tekstilinis pamušalas. 7. Medžiaga turi išlikti elastinga žemoje temperatūroje (-30o C) | Pora | 8 |
| 26. | Pirštinės dielektrinės | 1. Turi atitikti EN 60903 2 klasė arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Maksimali darbinė įtampa: 17000V 3. Medžiaga: natūrali latekso guma. 4. Pirštinės ilgis: ne mažesnis 360 mm 5. Atsparios žemai ir aukštai temperatūrai: -(-40o C iki +50o C) | Pora | 4 |
| 27. | Dielektriniai antbačiai | 1. Turi atitikti EN 50321:2018 - 2 klasė; EN ISO 20347 OB FO SRA arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Maksimali darbinė įtampa 17 kV. 3. Lengvai ir greitai uždedami bei numaunami nuo batų. 4. Kurui ir alyvai atsparus padas ir bato viršutinė dalis. 5. Medžiaga: guma. 6. Aukštis: ne mažiau 27 cm. 7. Neslystantis padas su kulno atrama nusimovimui. | Pora | 4 |
| 28. | Pirštinės suvirintojo | 1. Turi atitikti EN 388 (3233X), EN 407:2020 (413X4X); EN 12477 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Verstos galvijų odos. 3. Atsparios mechaniniam poveikiui ir karščiui. 4. Ilgis ne mažiau 35 cm. | Pora | 40 |
| 29. | Pirštinės guminės | 1. Turi atitikti EN 388, EN ISO 374-5, 374-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Medžiaga: PVC/nitrilas/vinilas. 3. Pamušalas: medvilnė. 4. Ilgis: ne mažiau 35 cm. 5. Delnas lygus, gerai sukimbantis su šiurkščiais paviršiais. 6. Atsparios naftos produktams, tepalams, apsaugančios nuo cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. | Pora | 100 |
| 30. | Pirštinės guminės su priklijuotais antrankoviais | 1. Turi atitikti EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, 374-5 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Antrankoviai neperšlampantys, su prilietomis pirštinėmis. 3. Antrankovių viršutinė dalis su elastine juosta. 4. Medžiaga atspari vandeniui, riebalams, fermentams ir dezinfekantams. 5. Medžiaga: PVC pirštinė su sandariai integruotu antrankoviu atitinkanti standartus. 6. Medžiagos tankis ne mažiau 315 g/m² 7. Bendras ilgis apie 75 cm. 8. Medžiaga turi išlikti elastinga nuo -30o C iki +40o C | Pora | 40 |
| 31. | Pirštinės guminės pašiltintos | 1. Turi atitikti EN 388; EN ISO 21420, EN ISO 374 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Pašiltinimas. 3. Medžiaga: PVC atitinkanti standartus. 4. Ilgis: 30-40cm. | Pora | 100 |
| 32. | Pirštinės | 1. Turi atitikti EN ISO 21420, EN 388 (3131X) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Pagrindas megztas iš juodo poliesterio, delno ir pirštų sritis padengta juodo poliuretano sluoksniu. 3. Pirštinės pasižymi lankstumu, prisitaiko prie rankų formos 5. Nugarinė dalis pralaidi orui. 6. Dydis – 7-11 su didesnio dydžio galimybe. | Pora | 1800 |
| 33. | Pirštinės žieminės | 1. Turi atitikti EN ISO 21420, EN 388, EN 511 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Penkiapirštės, megztos, akrilinės, pirštų galai ir delnas aplietas lateksu. Medžiaga: akrilas su pūkeliu, aplietas porėtu lateksu. 3. Elastingos, ergonomiškos. 4. Užtikrina gerą sukibimą su sausais ir drėgnais paviršiais 5. Dydis – 9-11 su didesnio dydžio galimybe. | Pora | 1800 |
| 34. | Daugiafunkcis antistatinis švarkas | 1. Turi atitikti ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018, arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Švarkas turi būti tiesaus silueto, su paaukštinta apykakle. 3. Užsegamas užtrauktuku su apsaugine atvarta. 4. Rankogaliai užsegami paslėptomis spaudėmis. 5. Spalva- fluorescencinės geltonos ir pagrindinės* spalvų derinys, su šviesą atspindinčiomis juostomis. 6. Funkcionalios kišenės. 7.Švarką turi būti galimybė skalbti pramoniniu būdu. 8. Medžiaga: medvilnė, poliesteris; antistatinis pluoštas. 9. Medžiagos svoris ne mažiau 280 g/m² 10. Dydžiai – 44-62 | Vnt. | 24 |
| 35. | Daugiafunkcis antistatinis puskombinezonis | 1. Turi atitikti EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Puskombinezonis apsaugantis nuo karščio, liepsnos, skystų cheminių medžiagų, elektros iškrovos, suvirinimo bei šiluminio pavojaus. 3. Spalva - fluorescencinės geltonos ir pagrindinės* spalvos derinys, su šviesą atspindinčiomis juostomis. 4. Elastinė juosta juosmens srityje. 5. Kišenės antkeliams įkišti. 6. Funkcionalios kišenės 7. Medžiaga: medvilnė, poliesteris; antistatinis pluoštas. 8. Medžiagos svoris ne mažiau 280 g/m² 9. Dydžiai – 44-62 | Vnt. | 24 |
| 36. | Antistatinė striukė | 1. Turi atitikti EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 2. Fluorescencinės geltonos ir pagrindinės* spalvos derinio. 3. Tiesaus silueto su prailginta nugara. 4. Priekyje užsegama užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu. Atvartas užsegamas paslėptomis spaudėmis. 5. Stati apykaklė. 6. Rankogaliai su elastine juosta. 7. Užtrauktuku nusegamas pašiltintas gobtuvas. 8. Funkcionalios kišenės. 9. Ant striukės priekio, nugaros ir rankovių šviesą atspindinčios juostos. 10. Medžiagos sudėtis: medvilnė, poliesteris, antistatinis pluoštas. 11. Medžiagos svoris ne mažiau 280 g/m2 12. Su pamušalu ir pašiltinimu. | Vnt. | 24 |

* Galimos pagrindinės darbo rūbų spalvos: tamsiai mėlyna, juoda.

- Pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

- Prekės bus perkamos pagal faktinį PS poreikį, užsakymą pateikiant el. paštu.

- PS gali per visą Sutarties galiojimo laikotarpį papildomai užsakyti Techninės specifikacijoje neišvardintų ar kitokių techninių duomenų  su pirkimo objektu susijusių Prekių iki 10 proc. visos sutarties vertės. Techninės specifikacijoje neišvardintos Prekės bus perkamos oficialiomis Tiekėjo pirkimo dieną nustatytomis kainomis.

- Prekės PS turi būti pateikiamos per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos, jei užsakymas pateikiamas iki 10:00 val., išskyrus atvejus, kai šalių sutarimu ir esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms kaip prekės nebuvimas sandėlyje ir pan., šalys sutaria dėl kito pristatymo termino, bet ne ilgesnio kaip 7 d.d.

- Prekės privalo būti pristatomos šiuo adresu: Skuodo g. 24, Mažeikiai.

- Prekėms naudojamos medžiagos turi atitikti joms taikomas technines charakteristikas. Turi būti kokybiškos, atsparios spalvų blukimui dėl trinties, skalbimo, sauso valymo, prakaito ir pan., nedažyti kūno ar kitų daiktų, su kuriais bus dėvimos, tvirtos, atsparios dilimui, susitraukimui ir išsitempimui, drėgmei, išgarinančios drėgmę iš vidaus (kvėpuojančios), atsparios ultravioletiniams spinduliams ir tenkinti kitus reikalavimus (nurodytus pirkimo dokumentuose ir kituose teisės aktuose), kurie taikomi atskirų tipų medžiagoms.

- Prekės technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus atitinkamai prekės rūšiai priskirtus kokybės reikalavimus, siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles. Siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Siuvimo siūlų storis, užleidimas siūlėms, dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlės stiprumą. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimo, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos. Siūlės susiūtos lygiai, tvarkingai. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.

- Prekių porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški.

- Visa prekės siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie prekės spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu užtrauktukai neturi neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.). Prie prekių, kurios turi sagas ir / arba spaudes, turi būti pridėtas atsarginių sagų / spaudžių komplektas ne mažiau 2 vnt.

- Kiekviena prekė turi būti paženklinta ir pažymėta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką (visi žymėjimai vidinėje prekės dalyje). Gaminio vidinėje etiketėje turi būti nurodytas gamintojas, prekės pavadinimas, dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklų simboliai.

- Prekės turi būti kokybiškai pasiūtos, dėvint nevaržyti judesių (patogi), nesudėtingai prižiūrimos.

- Kartu su pasiūlymu neprivaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje, tačiau perkantysis subjektas pasilieka teisę pareikalauti nurodytų dokumentų (lietuvių kalba) bet kuriuo pirkimo procedūros ar sutarties vykdymo metu.

- Tiekėjas privalo pateikti gamintojo rekomendacijas prekių priežiūrai (skalbimui). Tiekėjas privalo pateikti tokius prekių priežiūros siūlymus, kurie nebūtų susiję su sausu ir cheminiu prekių valymu, kadangi PS prekių prežiūrai nenaudoja sauso ir cheminio valymo būdo.

- Prekė turi turėti gerą prekinę išvaizdą, būti nepažeista, be defektų.

- PS užsakytos ir Tiekėjo pristatytos prekės privalo būti su iš anksto su PS suderintu logotipu. Logotipas turi būti uždėtas termo spaudo būdu. Logotipo spalva ant konkretaus modelio turi būti suderinta su PS Sutarties vykdymo (Užsakymo pateikimo) metu. Logotipų galimos specifikacijos:

16.1. Logotipas sudarytas iš dviejų dalių – įmonės ženklo (lašas apskritime) ir užrašo „MAŽEIKIŲ VANDENYS“ be kabučių. Logotipo išdėstymas – įmonės ženklas yra pirmoje eilutėje, užrašas – antroje, eilučių lygiuotė – centrinė. Įmonės ženklo dydis – 80mm, užrašo šrifto dydis – 17mm. Bendras logotipo ilgis 250mm, plotis – 110mm. Logotipo vieta – striukių, švarko, liemenių, suvirintojo kostiumo švarko nugaros centre. Spalva – derinama.

16.2. Logotipas sudarytas iš dviejų dalių – įmonės ženklo (lašas apskritime) ir užrašo „MAŽEIKIŲ VANDENYS“. Logotipo išdėstymas – įmonės ženklas yra pirmoje eilutėje, užrašas – antroje, eilučių lygiuotė – centrinė. Įmonės ženklo dydis – 25mm, užrašo šrifto dydis – 10mm. Bendras logotipo ilgis 100mm, plotis – 40mm. Logotipo vieta – striukių, švarko, liemenių, suvirintojo kostiumo švarko, marškinėlių, polo marškinėlių krūtinės kairėje pusėje ir ant puskombinezonio krūtinės. Spalva – derinama.

16.3. Logotipas sudarytas iš užrašo išdėstyto dviejose eilutėse su centrine lygiuote be kabučių. Pirmoje eilutėje – „VANDUO – GYVYBĖ,“, antroje eilutėje – „IŠSAUGOJIMAS – ATEITIS!“. Logotipo bendras ilgis – 300mm, plotis – 45mm. Užrašo šrifto dydis – 17mm. Logotipo vieta – marškinėlių ir polo marškinėlių nugara. Spalva – derinama.

16.4. Logotipas – įmonės ženklas (lašas apskritime). Įmonės ženklo dydis – 45mm. Logotipo vieta   – kepurėlių priekis. Spalva – derinama.

- Ant prekių uždėti logotipai turi būti kokybiški, atsparūs skalbimui, sausam valymui, dėvėjimuisi, ultravioletiniams spinduliams.

- Ant prekės uždėtam logotipui turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo PS.

- Pristatant Prekes, Tiekėjas turi užtikrinti, kad kiekviena Prekė būtų atskirai supakuota, nebent su Perkančiuoju subjektu yra suderinama kitaip (pvz.: pristatomos pirštinės su etiketėmis vienoje dėžėje ir pan.), nurodytas dydis.

- Pristatomos Prekės turi būti supakuotos į pakuotes, kurios atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus žaliuosius pakuotės reikalavimus. Pristatydamas Prekes, tiekėjas ant žaliuosius reikalavimus atitinkančių pakavimo priemonių turi nurodyti pristatomų prekių pavadinimus, kiekius ir dydžius (bendrą sąrašą).

- Tiekėjui pristačius nekokybiškas Prekes, ar naudojimo metu išaiškėjus Prekių defektams, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PS pranešimo gavimo dienos, savo finansais ir ištekliais, pakeisti Prekes kokybiškomis.

- Prekėms išvardintoms Techninėje specifikacijoje turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo PS, nebent Prekės gamintojas nustato kitokį Prekės garantijos laikotarpį.

- Tiekėjo pasiūlytos Prekės atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

- Tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime, kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

- Šio pirkimo objektui yra taikomos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatos. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Tvarkos aprašo 4.1. punktą. Šio punkto reikalavimai taikomi tiems darbo rūbams, kuriems netaikomi specialūs su darbų sauga susiję reikalavimai ir nėra priskiriami prie darbo rūbų.

- Pateiktų Prekių pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Darbo rūbai ir darbo apsauginės priemonės |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |
| PVM: |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |