TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija - dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

  - Priėmimo - perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo – priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Tiekėjo faktiškai Pirkėjui suteiktos paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu, Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

  - Nenumatytos paslaugos – Pirkėjas turi teisę įsigyti papildomai nenumatytas paslaugas, susijusias su pirkimo objektu, kurių poreikis paaiškėja sutarties vykdymo metu, neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Paslaugos gali būti užsakomos sutarties galiojimo metu, Užsakovui teikiant atskirus užsakymus kiekvienai paslaugai atskirai. Pirkimo objektas (toliau – Paslaugos):

    - Žemės sklypų ir statinių (pastatų ir inžinerinių tinklų) kadastriniai matavimai, kadastrinių matavimų duomenų atnaujinimas;

    - Statinio patalpų padalijimo į atskirus turtinius vienetus, arba patalpų apjungimo projektų parengimas, keičiant arba nekeičiant jų paskirties;

    - Žemės sklypų ribų paženklinimas, pagal Nekilnojamo turto registro duomenis;

    - Topografinių planų parengimas;

    - Žemės sklypo plano sudarymas servitutui nustatyti;

    - Žemės sklypų naudojimosi tvarkos planų parengimas;

    - Žemės sklypo dalies, reikalingos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais, esantiems viename valstybinės žemės sklype, išskyrimo plano parengimas;

    - Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas;

    - Žemės sklypų kadastriniai matavimai po formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo;

    - Deklaracijos apie statinio ar jo dalies statybos užbaigimą parengimas,  paslaugas

  - Paslaugos teikiamos geografinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems ir Vilniaus universitetui nuosavybės teise priklausantiems ar patikėjimo teise valdomiems žemės sklypams, statiniams (pastatams ir inžineriniams statiniams) (toliau - Nekilnojamieji daiktai).

2.3. Paslaugų apimtis (kiekis): Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visos techninėje specifikacijoje nurodytos Paslaugų apimties (kiekio). Paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį.

2.4. Preliminarūs planuojami perkamų Paslaugų kiekiai:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kitos paskirties žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas** |  |  |
| 1.1. | sklypo plotas iki 0,5 ha | vnt. | 30 |
| 1.2. | sklypo plotas nuo 0,5 ha iki 1 ha | vnt. | 20 |
| 1.3. | sklypo plotas nuo 1 ha iki 3 ha | vnt. | 15 |
| 1.4. | sklypo plotas 3-10 ha | vnt. | 7 |
| 1.5. | sklypo plotas 10 ha ir daugiau | vnt. | 4 |
| 2. | Žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas** |  |  |
| 2.1. | sklypo plotas iki 4 ha | vnt. | 3 |
| 3. | Statinių (pastatų ir inžinerinių tinklų) kadastrinių matavimų atlikimas |  |  |
| 3.1. | Statinio (pastato) plotas iki 200 kv. m. | vnt. | 15 |
| 3.2. | Statinio (pastato) plotas nuo 200 kv. m. iki 1000 kv. m. | vnt. | 20 |
| 3.3. | Statinio (pastato) plotas 1000 kv. m. ir daugiau | vnt. | 7 |
| 3.4. | Inžinerinio tinklo ilgis iki 100 m. | m. | 5 |
| 3.5. | Inžinerinio tinklo ilgis 100- 500 m. | m. | 5 |
| 3.6. | Inžinerinio tinklo ilgis 500 m. ir daugiau | m. | 3 |
| 4. | Žemės sklypų ribų paženklinimas, pagal Nekilnojamo turto registro duomenis |  |  |
| 4.1. | sklypo plotas iki 1 ha | vnt. | 15 |
| 4.2. | sklypo plotas nuo 1 ha iki 3 ha | vnt. | 12 |
| 4.3. | sklypo plotas nuo 3 ha iki 5 ha | vnt. | 10 |
| 4.4. | sklypo plotas nuo 5 ha iki 10 ha | vnt. | 5 |
| 4.5. | sklypo plotas 10 ha ir daugiau | vnt. | 1 |
| 5. | Statinio patalpų padalijimo į atskirus turtinius vienetus, arba patalpų apjungimo projektų parengimas, keičiant arba nekeičiant jų paskirties | vnt. | 5 |
| 6. | Topografinių planų parengimas |  |  |
| 6.1. | teritorijos plotas iki 0,5 ha | vnt. | 10 |
| 6.2. | teritorijos plotas nuo 0,5 ha iki 1 ha | vnt. | 5 |
| 6.3. | teritorijos plotas nuo 1 ha iki 3 ha | vnt. | 3 |
| 7. | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas | vnt. | 10 |
| 8. | Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas po formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo** |  |  |
| 8.1. | Esant žemės sklypų kiekiui iki 3 | vnt. | 10 |
| 9. | Žemės sklypo plano sudarymas, servitutui nustatyti | vnt. | 4 |
| 10. | Žemės sklypų naudojimosi tvarkos planų parengimas | vnt. | 3 |
| 11. | Žemės sklypo dalies, reikalingos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais, esantiems viename valstybinės žemės sklype, išskyrimo plano parengimas | vnt. | 5 |
| 12. | Deklaracijos apie statinio ar jo dalies statybos užbaigimą parengimas | vnt. | 20 |

* Nurodytas kiekis naudojamas tik pasiūlymams įvertinti.

** Į kainą turi būti įskaičiuotas riboženklių pastatymas, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir parengtos kadastro bylos.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Techniniai reikalavimai paslaugoms:

3.1.1. Užsakomos Paslaugos objektu laikomas vienas nekilnojamojo daikto kadastrinis vienetas, nurodytas Pirkėjo Užsakyme.

3.1.2. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigoja Užsakymo vykdymo eigoje, derinti / pateikti informaciją, susijusią su užsakytomis Paslaugomis, Pirkėjui priimtinu būdu ir dažnumu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.). Tiekėjas užtikrina, kad Paslaugos būtų suteiktos Sutartyje, bei Užsakymuose nustatytais terminais, taipogi, garantuoja, kad suteiktos Paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3.1.3. Žemės sklypų planai (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, valdos projektus, formavimo pertvarkymo projektus ir pan.), nurodant savarankiškai funkcionuojantiems pastatams ir įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais, tenkančias dalis, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti suderinti su atitinkamomis institucijomis ir bendraturčiais, jei tokių yra.

3.1.4. Atlikęs žemės sklypo kadastrinius matavimus, Tiekėjas Pirkėjui pateikia parengtą ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintą, elektroninę žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir / ar elektroninį žemės sklypo planą (pateikiamas dokumentų elektroninio dokumento nuorašas iš Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“, skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu). Kadastro duomenų bylos turi būti parengtos teisinei registracijai ir atlikta suformuotų bylų patikra su Kadastro tvarkytoju (valstybės įmone „Registrų centras“).

3.1.5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami per žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinę sistemą (ŽPDRIS) pagal Pirkėjo pateiktus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus. Projekto sprendiniai turi atitikti žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikaciją, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymą „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo“ galiojančią redakciją.  Tiekėjas Pirkėjui pateikia žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo bylą su sprendiniais ir procedūrų dokumentais. Tiekėjas turi atlikti visas derinimo procedūros su atsakingomis institucijomis.

3.1.6. Parengti projektai, bei kadastro duomenų bylos privalo būti pateikti el. paštu skaitmenine forma (pdf ir dwg formatais).

3.2.  Į Paslaugų kainą yra įskaičiuojamos visos Tiekėjo patirtos išlaidos, įskaitant Užsakymo priėmimo, kelionių, transporto, turto apžiūros, matavimo prietaisų amortizacijos, ryšių, bei visos kitos išlaidos, būtinos Paslaugoms tinkamai atlikti. Jokių papildomų mokėjimų Tiekėjas už užsakytas paslaugas reikalauti negali.

3.3. Tiekėjas atsako už atliktų Paslaugų rezultatų kokybę Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Nustačius Paslaugos teikimo trūkumus, Tiekėjas privalo per Pirkėjo nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai trūkumų pašalinimo terminai nustatyti teisės aktais) neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus bei parengti naujus dokumentus.

3.4. Tiekėjas privalo vadovautis visais teisės aktais, reglamentuojančiais šios paslaugos įgyvendinimą, įskaitant jų galiojančius pakeitimus, papildymus bei sutarties galiojimo laikotarpiu naujai priimtus ir įsigaliojusius teisės aktus:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;

Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklių patvirtinimo;

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Statybos techniniai reglamentai STR 1.01.08:2002, STR 1.05.01:2017,  STR 1.07.03:2017;

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ galiojančia redakcija;

ir kitais, Paslaugų teikimą reguliuojančiais teisės aktais.

3.5. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Kiekviena Paslauga turi būti atlikta pagal Pirkėjo pateiktą individualų Užsakymą. Paslaugų suteikimo terminai priklausys nuo užsakomų Paslaugų apimties, sudėtingumo ir įvertinus kitas svarbias aplinkybes. Tiekėjas paslaugas turi teikti techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatyta tvarka, bei terminais.

4.2.Paslaugų atlikimo terminai:

    - žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslauga- per 4 mėnesius;

    - statinių (pastatų ir inžinerinių tinklų) kadastrinių matavimų atlikimo paslauga- per 2 mėnesius;

    - žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenų atnaujinimo paslauga – per 2 mėnesius;

    - statinio patalpų padalijimo į atskirus turtinius vienetus, arba patalpų apjungimo projektų parengimo, keičiant arba nekeičiant jų paskirties, paslauga- per 6 mėnesius;

    - žemės sklypų ribų paženklinimo, pagal Nekilnojamo turto registro duomenis, paslauga- per 1 mėnesį;

    - topografinių planų parengimo paslauga- per 1 mėnesį;

    - žemės sklypo plano sudarymas servitutui nustatyti paslauga- per 1 mėnesį;

    - žemės sklypų naudojimosi tvarkos planų parengimo paslauga- per 1 mėnesį;

    - žemės sklypo dalies, reikalingos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais, esantiems viename valstybinės žemės sklype, išskyrimo plano parengimo paslauga- per 2 mėnesius;

    - žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo paslauga- per 7 mėnesius;

    - žemės sklypų kadastrinių matavimų po formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo, paslauga- per 2 mėnesius;

    - deklaracijos apie statinio ar jo dalies statybos užbaigimą parengimas,  paslauga- per 1 mėnesį.

  - Minimalus paslaugų suteikimo terminas - 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, neįskaitant į šį terminą numatytų derinimo ir supažindinimo terminų. Jeigu Užsakymo pateikimo diena nesutampa su visų reikiamų Paslaugai atlikti dokumentų gavimo diena, tai Užsakymo pateikimo diena laikoma diena, kai Tiekėjas iš Pirkėjo gavo visus, paslaugai atlikti, reikiamus dokumentus;

  - Tiekėjas, įvykdęs Užsakymą, per 5 d. d. surašo ir elektroniniu parašu pasirašo Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, ir kartu su juo Pirkėjui pateikia su Užsakymu susijusius dokumentus (dwg ir pdf formatais) elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu).

  - Pirkėjas, už faktiškai suteiktas Paslaugas apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Tiekėjui pateikus parengtus dokumentus (parengtų dokumentų pateikimo forma nurodoma Paslaugos užsakymo metu (popierinė ar skaitmeninė), perdavimo - priėmimo aktus bei PVM sąskaitas - faktūras.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkėjas šiuo pirkimu siekia, kad įsigyjant Paslaugas būtų daroma kuo mažesnė neigiama įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos):

4.3 p. -  Tiekėjas savo veikloje, susijusioje su perkamomis paslaugomis, kurias jis teiks pagal šį pirkimą, taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; 4.4.3 papunkčiu, teikiant paslaugas Tiekėjas turi atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už suteiktas Paslaugas teikti tik elektroniniu būdu per SABIS sistemą.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.