PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO TVARKA

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 70;

2) Techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Bendrasis dinaminis diapazonas > 380 dB | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,10 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T2 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T3 | Linijinio daviklio (techninės specifikacijos 1 lentelės 4.1. p.) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,10 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T4 | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T5 | Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu; | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T6 | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba – ne didesnė kaip 0,3 cm/s. | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10; T2 = L2 = 0.2; T3 = L3 = 0.2; T4 = L4 = 0.1; T5 = L5 = 0.2; T6 = L6 = 0.2;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=16Tix Y