Pirkimo sąlygų 4 priedas

SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų esmė ir tikslas. Perkamos Sosnovskio barščio naikinimo Kėdainių rajono savivaldybėje paslaugos (toliau – Paslaugos). Sosnovskio barštis (Heracleum Sosnowskyi) kelia grėsmę žmogaus sveikatai, biologinei įvairovei, saugomoms rūšims, kraštovaizdžiui ir yra įtrauktas į invazinių rūšių sąrašą.

2. Paslaugų teikimo terminas: 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Paslaugų teikimo reikalavimai. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) perkamos Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu;

3.2. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu;

3.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;

3.4. Invazinių rūšių valdymo ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 ,,Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių valdymo ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“;

3.5. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 ,,Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

3.6. Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

3.7. darbų saugos reikalavimais.

4. Pagrindiniai reikalavimai teikiamoms Paslaugoms:

4.1. Paslaugos turi būti teikiamos preliminariai nustatytame 27,7666 ha plote. Detalizuota informacija apie Sosnovskio barščio naikinimo poreikį, tvarkomas teritorijas, plotus, naikinimo dažnį ir būdus pateikiama tiesiogiai Paslaugų teikėjui po Paslaugų sutarties pasirašymo.

4.2. Preliminarūs naikinami plotai pagal Užsakovo seniūnijų pateiktus duomenis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teritorijų skaičius, vnt. | Preliminarus plotas, ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dotnuvos seniūnija | 7 | 4,1200 |
| 2. | Gudžiūnų seniūnija | 1 | 0,1045 |
| 3. | Kėdainių miesto seniūnija | 16 | 4,1071 |
| 4. | Krakių seniūnija | 1 | 0,2500 |
| 5. | Pelėdnagių seniūnija | 4 | 1,6000 |
| 6. | Šėtos seniūnija | 6 | 0,4800 |
| 7. | Surviliškio seniūnija | 16 | 7,0150 |
| 8. | Vilainių seniūnija | 17 | 10,0900 |
|  | Iš viso | 68 | 27,7666 |

4.3. Paslaugų teikimo laikotarpiu preliminarūs kiekiai, nurodyti lentelėje, gali būti didinami arba mažinami iki 5 procentų.

4.4. Sosnovskio barščio naikinimas cheminėmis priemonėmis.

4.4.1. Sosnovskio barštis augalų apsaugos produktais (herbicidais) naikinamas tose teritorijose, kuriose augalų apsaugos produktų naudojimas nėra uždraustas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.4.2. Galima naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ir tik taip, kaip nurodyta šių produktų etiketėse.

4.4.3. Sosnovskio barščio purškimas augalų apsaugos produktais gali būti atliekamas naudojant transporto priemonę su pakabinamu purkštuvu, taip pat nešiojamus rankinius ir (ar) nugarinius purkštuvus. Techninę įrangą ir priemones, kurias naudojamos Paslaugoms suteikti, Paslaugų teikėjas pasirenka savo nuožiūra, atsižvelgdamas į tvarkomos teritorijos ypatumus ir Sosnovskio barščio paplitimo plotą.

4.4.4. Augalai pradedami purkšti vegetacijos sezono pradžioje arba po nupjovimo, kai atželia ir yra ne aukštesni kaip 30 cm. Jeigu augalai aukštesni, juos prieš tai reikia nupjauti ir purkšti tada, kai pasiekia 15-20 cm aukštį. Naikinimo cheminėmis priemonėmis būdas toje pačioje tvarkomoje teritorijoje taikomas maksimaliai 3 kartus per vegetacijos sezoną, kol augalai bus sunaikinti.

4.4.5. Paslaugų teikėjas turi nupurkšti visus Užsakovo nurodytose tvarkomose teritorijose esančius Sosnovskio barščius ar jų sąžalynus, nepalikdamas pavienių augalų.

4.4.6. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, išskyrus augalų apsaugos produktų operatorius, kurie apdoroja žemės sklypus antžemine apdorojimo įranga ir kurių veiklą prižiūri augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, privalo turėti galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą.

4.4.7. Teikiant Paslaugas pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą.

4.5. Sosnovskio barščio naikinimas mechaninėmis priemonėmis.

4.5.1. Sosnovskio barščio iškasimas. Ši priemonė naudojama Sosnovskio barštį naikinant vandens telkinių pakrantėse ir kitur, kur negalima naudoti cheminių naikinimo priemonių. Kasant Sosnovskio barštį, kastuvas į žemę smeigiamas 10–15 cm atstumu nuo augalo įstrižai ir maždaug 10–15 cm gylyje pakertamos šaknys. Suėmus augalą už lapų ar stiebo, jis su šaknimis ištraukiamas iš žemės. Ant šaknų esantis dirvožemis nupurtomas, kasimo vieta užlyginama kastuvu, o pakelta velėna prispaudžiama. Iškasti ir surinkti Sosnovskio barščiai turi būti pašalinti iš tvarkomos teritorijos ir sutvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kasimo būdas toje pačioje tvarkomoje teritorijoje taikomas maksimaliai 3 kartus per vegetacijos sezoną, praėjus maždaug 20–40 dienų po pirmojo ir antrojo kasimo, kol augalai bus sunaikinti.

4.5.2. Sosnovskio barščio naikinimas nupjaunant. Paslaugų teikėjas turi augalus nupjauti iki jų žydėjimo pradžios. Sosnovskio barštis turi būti nupjaunamas iki pat šaknų. Nupjautus augalus būtina sugrėbti iš karto po pjovimo, pašalinti iš tvarkomos teritorijos ir sutvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pjovimo būdas toje pačioje tvarkomoje teritorijoje taikomas maksimaliai 3 kartus per vegetacijos sezoną, kol augalai bus sunaikinti.

4.5.3. Paslaugų teikėjas turi iškasti ir (ar) nupjauti visus Užsakovo nurodytose tvarkomose teritorijose esančius Sosnovskio barščius ar jų sąžalynus, nepalikdamas pavienių augalų.

4.5.4. Kiekvienas asmuo, mechaninėmis priemonėmis naikinantis Sosnovskio barščius, privalo būti informuotas apie šių augalų keliamą grėsmę sveikatai, supažindintas su apsisaugojimo nuo neigiamo poveikio būdais ir visus darbus vykdyti su būtinomis apsisaugojimo priemonėmis (specialūs drabužiai, avalynė, pirštinės, respiratoriai, akiniai).

4.6. Už darbuotojų saugą ir sveikatą atsako Paslaugų teikėjas.

4.7. Visi organizaciniai klausimai, susiję su Paslaugų teikimu konkrečioje Užsakovo seniūnijoje, turi būti derinami su seniūnijos, kurioje atliekamos Paslaugos, seniūnu.

4.8. Iki einamojo mėnesio 10 dienos Užsakovui pateikiami suteiktų Paslaugų aktai pagal atskiras seniūnijas.

4.9. Kartu su suteiktų Paslaugų aktu Užsakovui pateikti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo kopiją.

4.10. Suteiktų Paslaugų aktai, prieš pateikiant Užsakovui tvirtinti, turi būti suderinti su seniūnijos, kurioje buvo atliktos Paslaugos, seniūnu.

Parengė:

Aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas	Albertas Narvidas

Suderino:

Aplinkosaugos skyriaus vedėja	Gintarė Kundrotaitė-Kozins