TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo objekto dalis

Pirkimo objektas – Nutanix sertifikuota tarnybinė stotis (5 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas | - Perkamama tarnybinė stotis turi būti suderinama su Nutanix (Nutanix Hardware Platforms) programine įranga. - Perkama įranga turi būti suderinama su jau esama Telecentro Nutanix įranga (Gamintojo: Fujitsu, Modelis: XF8055 M3) ir esamomis Nutanix licencijomis (NCM Pro, NCI Ultimate). Taip pat privalo turėti galimybę prijungiant („Expand Cluster“) visus perkamus serverius į jau veikiantį telkinį. |
|  | Gamintojo aprašas | Tarnybinės stoties aprašas/specifikacija viešai paskelbta gamintojo puslapyje. |
|  | Procesoriai | - Procesoriai x86 64 bitų architektūros. - Procesoriai 6th kartos Intel Xeon. - Procesorio (“Base”) dažnis 3.2 GHz - Bendras serverio fizinių branduolių (“CPU Cores”) kiekis 32 vnt. |
|  | Operatyvioji atmintis | - Charakteristikos: DDR5-6400, ECC. - Bendra talpa 1024 GB. - Modulių kiekis turi būti vienodai paskirstytas per visus procesoriaus atminties kanalus (memory channels). - Visų modulių talpa privalo būti vienoda. - Visų modulių gamintojas vienodas. |
|  | Diskų talpykla | Turi galimybę talpinti ne mažiau negu 12 diskus. |
|  | SSD diskai | - Diskai SSD tipo. - Bendras kiekis ne mažiau negu 4 vnt. - Visi diskai vienodos talpos. - Bendra visų diskų talpa 15.36 TB. |
|  | Rotaciniai (HDD) diskai | - Diskai HDD tipo. - Bendras kiekis ne mažiau 8 vnt. - Visi diskai vienodos talpos. - Bendra visų diskų talpa 128 TB - Rotacinių diskų grečio charaketeristikos (rpm) 7200. |
|  | Hipervizoriaus atmintinė | - Ne prastesnė negu M.2 tipo. - Atmintinės talpa ne mažiau 240 GB. |
|  | Tinklo sąsaja | - Bendras portų kiekis 2 vnt. - Kiekvienas portas turi palaikyti 25Gbps greitaveiką. - Visi portai turi 25Gbps single mode SFP modulius. |
|  | Maitinimo šaltiniai | Du dubliuoti „karšto“ keitimo maitinimo šaltiniai. Maitinimo šaltinio galingumas – pakankamas tarnybinės stoties darbui sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Kiekvieno maitinimo šaltinio efektyvumas ne mažiau 90%. |
|  | Montažiniai bėgiai | Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui (sliding rails). Bėgių montavimo elementai pritaikyti spintoms su kvadratinėmis montažinėmis skylėmis. |
|  | Valdymas | - Dedikuotas valdymo tinklo portas. - WEB valdymo ir stebėjimo konsolė(toliau konsolė) rodanti pagrindinius našumo rodiklius bei gedimus; - Nuotolinis prisijungimas per KVM(KVM over IP, toliau KVM), su galimybe priskirti ISO atvaizdą iš lokalios laikmenos; - KVM ir konsolės vartotojų prieigos teisių valdymas per LDAP/MS Active Directory; - KVM paremtas HTML5 ir nereikalauja diegtis papildomos programinės įrangos ar naršyklės įskiepų. - KVM-ui nereikalinga JAVA ar Adobe Flash programinė įranga. - Valdymas/stebėjimas per SNMP; - Žurnalizavimo informacijos siuntimas per SYSLOG; - Automatinis informavimas apie sistemos sutrikimus elektroniniu paštu. - Pirkėjas turi turėti galimybe pats atlikti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimą įskaitant prieigą atnaujinimų su savo paskyra gamintojo portale viso garantinio aptarnavimo metu. |
|  | Gamintojo integracija su nutanix Lifecycle Manager | Serverio komponenčių mikrokodo(firmware), BIOS centralizuotas atnaujinimas naudojant Nutanix LCM (Lifecycle Manager). |
|  | Aparatinės įrangos garantija | - Aparatinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo garantinės ir techninės pagalbos paslaugos ne mažiau kaip 60 mėnesių (šešiasdešimt) nuo prekių perdavimo akto pasirašymo. - Reakcijos laikas (laikas per kurį problemos sprendimui bus priskirtas inžinierius, kuris pradės spręsti incidentą) kritinių sutrikimų atveju ne vėliau negu 4 valandos bet kuriuo paros metu ištisus metus (24x7). - Sugedusius komponentus keitimui ne vėliau negu sekančią darbo diena (NBD). |
|  | Gamintojo autorizacija | Tiekėjas yra siūlomos techninės ir programinės įrangos gamintojo autorizuotas (įgaliotas) partneris, turintis teisę parduoti siūlomą įrangą. |
|  | Integruotos platformos pateikimas | - Turi būti pateikta visa techninė įranga bei programinės įrangos licencijos (žr. 1 pirkimo objekto dalį), reikalingos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti. - Laikome, kad licencijos yra įtrauktos, jei tiekėjas pasiūlymo pastabose nenurodo kitaip. - Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |
|  | Pateikimas | Visą įranga pateikta gamintojo dėžėse. Dėžės negali būti praplėštos ar kitaip pažeistos. Atidaroma tik dalyvaujant Pirkėjui. Visa įranga pristatoma Pirkėjui adresu Sausio 13-osios g. 10, Vilnius. |