Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

techninė specifikacija

Pirkimo objektas – Belaidžio kompiuterinio tinklo ir IP kamerų montavimo paslaugos. Pagrindinis BVPŽ kodas 72700000-7 Kompiuterių tinklo paslaugos.

Sutarties trukmė: 2 mėnesiai įskaitant 1mėn. apmokėjimo terminą

Paslaugų suteikimo trukmė: 3 sav. nuo sutarties pasirašymo.

Aplinkosauginiai reikalavimai: Vykdydamas belaidžio tinklo ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo paslaugas, tiekėjas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Kartu su Pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti Atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus: Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.

Paslaugų kainos pateikimo lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Belaidžio kompiuterinio tinklo ir IP kamerų montavimo paslaugos | Kompl. | 1 |  |

Paslaugų ir paslaugoms naudojamos įrangos techninė specifikacija:

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas*. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Vaizdo stebėjimo kamera 22vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti | ____________(nurodyti gamintoją, modelį) |
|  | Kameros tipas | Ne blogiau kaip IP Kamera, kupolinė | ____________ (nurodyti kameros tipą) |
|  | Vaizdo kameros raiška | Ne mažiau 5Mpx | ______ Mpx (nurodyti kameros raišką) |
|  | Objektų aptikimas | Turi būti: Žmogaus aptikimo funkcija, veido fiksavimas, perimetro apsauga | ____________ (nurodyti) |
|  | Objektyvo apžvalgos kampas | Ne mažiau 100° | ______ (nurodyti apžvalgos kampo dydį) |
|  | Pašvietimo atstumas Smart IR | Ne mažiau 50m | ______ m (nurodyti pašvietimo atstumą) |
|  | Video kompresija | Ne blogiau kaip H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG(sub stream) | ____________ (nurodyti) |
|  | Integruotas mikrofonas | Turi būti | ____________ (nurodyti yra/nėra) |
|  | Kameros reguliavimo mechanizmas | Ne blogiau kaip 3 ašių reguliavimo mechanizmas ( Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360) | ____________ (nurodyti) |
|  | Atsparumo drėgmei klasė | Ne žemesnė nei IP67 | ____________ (nurodyti klasę) |
|  | Įrašymas: FTP arba NAS serverius | Turi būti | ____________ (nurodyti yra/nėra) |
|  | Vartotojų prisijungimai vienu metu | Ne mažiau nei 20vnt. | ______ vnt. (nurodyti tikslią reikšmę) |
|  | AI | Turi būti: žmogaus aptikimo funkcija, veido fiksavimas, perimetro apsauga | ____________ (nurodyti) |
|  | Privatumo zonos | Ne mažiau nei 4vnt. | ______ vnt. (nurodyti tikslią reikšmę) |
|  | Kameros maitinimas | DC12V (±30%), PoE (802.3af), ePoE iki 800m. (su specialiu šakotuvu kuris palaiko ePoE, arba su specialiu NVR įrašymo įrenginiu kuris palaiko ePoE) | ____________ (nurodyti) |
|  | Darbinės temperatūros ribos | Ne aukštesnė nei -30°C ir ne žemesnė nei +60°C | Nuo -______°C iki +_____°C (nurodyti tikslias reikšmes) |
|  | Priedai | Komplektacijoje turi būti kamerai tinkamas padas tvirtinimui prie sienos. Pado spalva turi būti tokia pati kaip kameros. | ____________ (nurodyti) |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su pozicijoje Nr. 3 (Vaizdo įrašymo įrenginys PoE) perkamu vaizdo įrašymo įrenginiu naudojant Plug and Play technologiją įrenginiams esant tame pačiame interneto tinkle | Yra/Nėra (nurodyti) |
|  | Garantija | Siūlomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinio aptarnavimo laikotarpis | _____ mėn (nurodyti konkrečią reikšmę) |
| - Vaizdo įrašymo įrenginys PoE. Įsigyjamas kiekis 1vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti įrangos gamintoją, modelį | (nurodyti gamintoją, modelį) |
|  | Kanalų kiekis | Ne mažiau 16vnt. | _____ vnt (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Palaikomų SATA diskinių kaupiklių kiekis | Ne mažiau 2 vnt | _____ vnt (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Diskinis kaupiklis SATA-NAS | Ne blogiau kaip: 2vnt SATA 6Gb/s HDD 16TB, C256MB, 7200rpm, MTBF (valandų) ne mažiau 2000000,optimizuotas darbui video ir NVR sistemose. Turi būti suderinamas su pozicijoje Nr. 2 (Vaizdo įrašymo įrenginys PoE) perkamu vaizdo įrašymo įrenginiu. Nurodyti gamintoją, modelį | ________ (nurodyti) |
|  | Atsargins diskinis kaupiklis SATA-NAS | Ne blogiau kaip: 2vnt SATA 6Gb/s HDD 16TB, C256MB, 7200rpm, MTBF (valandų) ne mažiau 2000000,optimizuotas darbui video ir NVR sistemose Turi būti suderinamas su pozicijoje Nr. 2 (Vaizdo įrašymo įrenginys PoE) perkamu vaizdo įrašymo įrenginiu. Nurodyti gamintoją, modelį | ________ (nurodyti) |
|  | Išėjimo galia PoE | Bendra išėjimo galia PoE ne mažiau nei: 120W. | _______ W (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Skiriamoji geba | Ne blogiau: 8MP (3840×2160) | ________ (nurodyti) |
|  | Video suspaudimo technologija | Ne blogiau: H.265, H.264, MJPEG | ________ (nurodyti) |
|  | Prievadai | Ne mažiau: 1x LAN 1Gbps, 2x USB, 1x HDMI, 1x VGA, aliarmo įėjimas - 4 kanalai, aliarmo išėjimas - 2 kanalai. | ________ (nurodyti) |
|  | Šakotuvas | Ne blogiau kaip: PoE šakotuvas - 16 PoE sąsajų. Standartas IEEE 802.3af/at. | ________ (nurodyti) |
|  | Įrašymo režimai | Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas | ________ (nurodyti) |
|  | Detekcija | Ne blogiau nei: linijų peržengimas, įsibrovimas, veido detekcija. SMD PLUS - klasifikuojamo objekto paieška: žmogaus, motorinės transporto priemonės. Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą. Veido atpažinimas. Veido analizė: lyties, amžiaus, o taip pat išvaizdos būdingų elementų nustatymas (akiniai, barzda, kaukė) | ________ (nurodyti) |
|  | IVS funkcijos | Ne blogiau: linijos kirtimas, įsibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas. | ________ (nurodyti) |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas valdyti Karaliaus Mindaugo PMC naudojamas Dahua gamintojo kameras | Yra/Nėra (nurodyti) |
|  | AI paieška | Ne blogiau: Veido fiksavimas, šilumos žemėlapis, žmonių skaičiavimas | ________ (nurodyti) |
|  | Darbinė temperatūra | Ne aukštesnė nei -10°C ir ne žemesnė nei +55°C | Nuo -______°C iki +_____°C (nurodyti tikslias reikšmes) |
|  | Garantija | Siūlomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinio aptarnavimo laikotarpis | _____ mėn (nurodyti konkrečią reikšmę) |
| - Belaidės prieigos taškas. Įsigyjamas kiekis 15vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti įrangos gamintoją, modelį | (nurodyti gamintoją, modelį) |
|  | Forma | Montuojamas ant sienos ir lubų | ________ (nurodyti) |
|  | Dažnių juostos | Ne blogiau nei 2,4 GHz, 5 GHz | ________ (nurodyti) |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz) | Ne mažiau kaip 573,5 Mbps | _____ Mbps (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz) | Ne mažiau kaip 4800 Mbps | _____ Mbps (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Sąsajos | 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ne mažiau kaip: 1vnt. | _____ vnt. (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Procesorius | Ne prasčiau kaip A53 1 GHz | ________ (nurodyti) |
|  | Atmintis RAM | Ne mažiau kaip 512 MB | _____ MB. (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Suderinamumas | Suderinamas su Ubiquiti Unifi Controller: turi būti | Yra/nėra (nurodyti) |
|  | Priedai | To pačio gamintojo maitinimo šaltinis (POE Injector), suderinamas su siūlomu belaidės prieigos tašku. | ________ (nurodyti) |
|  | Garantija | Siūlomas ne trumpesnis kaip 12 mėn. gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis | _____ mėn (nurodyti konkrečią reikšmę) |
|  | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 6 belaidės prieigos taškams | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 6 CAT 4x2x0.55 cm Ne mažesnis kiekis nei 1100m. | ________ (nurodyti) |
|  | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 5e vidinėms vaizdo kameroms | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 5e CAT 4x2x0.55 cm Ne mažesnis kiekis nei 1182m. | ________ (nurodyti) |
|  | Vidaus interneto tinklo kabelis CAT 5e lauko vaizdo kameroms | Ne blogiau kaip: Vidaus interneto kabelis 5e CAT 4x2x0.55 cm Ne mažesnis kiekis nei 306m. | ________ (nurodyti) |
|  | Instaliaciniai laidų loveliai/kanalai | Ne mažesni nei 16x16x2000mm,spalva turi būti balta. Ne mažesnis kiekis nei 74vnt. | ________ (nurodyti) |
|  | Montavimo paslaugos | Visos įrangos montavimo, pajungimo, konfigūravimo paslaugos, įskaitant visas reikalingas medžiagas: - Belaidės prieigos taškų montavimas, pajungimas, statinių IP adresų suteikimas, prijungimas prie kontrolerio; - Vaizdo kamerų montavimas, konfigūravimas, reguliavimas, pajungimas; - NVR montavimas į komutacinę spintą, konfigūravimas, diskinių kaupiklių sumontavimas, pajungimas, vaizdo kamerų prijungimas įrašymo sukonfigūravimas. - Lauko interneto kabelio ~306m. CAT 5e instaliaciniame kanale (pagal poreikį) montavimas, pratempimas, antgalių uždėjimas, pajungimas į patch panelę, patch kabeliais pajungimas į NVR; - Vidaus interneto kabelio ~1100m. CAT 6 instaliaciniame kanale (pagal poreikį) montavimas, pratempimas, antgalių uždėjimas, pajungimas į patch panelę, patch kabeliais pajungimas į komutatorių; - Vidaus interneto kabelio ~1182m. CAT 5e instaliaciniame kanale (pagal poreikį) montavimas, pratempimas, antgalių uždėjimas, pajungimas į patch panelę, patch kabeliais pajungimas į NVR. Perėjimo kanalų (vidutiniškai 30cm gylio) vidaus sienose bei perdangose įrengimas , jas gofruojant 1.6cm vamzdžiu bei sandarinant po kabelio pratraukimo. Pastaba: yra vidaus sienų, storesnių nei 30cm | ________ (nurodyti kas bus atliekama) |

Įrangos montavimo detalizacija:

Kauno m.

Kamera Nr. 1 – montuojama lauke pastato išorėje, naudojamas laukinis CAT 5e kabelis. Atstumas iki komutacinės spintos ~65m.

Kamera Nr. 2 – montuojama lauke pastato išorėje, naudojamas laukinis CAT 5e kabelis. Atstumas iki komutacinės spintos ~82m.

Kamera Nr. 3 – montuojama lauke pastato išorėje, naudojamas laukinis CAT 5e kabelis. Atstumas iki komutacinės spintos ~ 86m.

Kamera Nr. 4 - montuojama lauke pastato išorėje, naudojamas laukinis CAT 5e kabelis. Atstumas iki komutacinės spintos ~ 73m.

Kamera Nr. 5 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 84m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 12m.

Kamera Nr. 6 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 91m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 16m.

Kamera Nr. 7 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 54m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 4m.

Kamera Nr. 8 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 50m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 4m.

Kamera Nr. 9 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 48m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 2m.

Kamera Nr. 10 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 56m. Ilgis instaliaciniame kanale ~  6m.

Kamera Nr. 11 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 58m.

Kamera Nr. 12 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 75m.

Kamera Nr. 13 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 75m.

Kamera Nr. 14 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 78m.

Kamera Nr. 15 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 79m.

Kamera Nr. 16 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 80m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 01 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 16m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 8m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 02 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 54m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 6m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 03 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 62m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 6m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 04 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 64m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 05 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 48m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 06 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 71m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 07 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 71m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 08 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 50m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 6m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 09 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 78m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 4m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 10 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 78m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 8m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 11 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 63m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 12 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 68m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 4m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 13 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 73m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 4m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 14 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 77m. Ilgis instaliaciniame kanale ~ 6m.

Belaidės prieigos taškas Nr. 15 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš „pakabinamų lubų“. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 82m.

Palangos m.

Kamera Nr. 1 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš gipsinių lubų/esamuose instaliaciniuose kanaluose ir naujuose instaliaciniuose kanaluose. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 36m. Atstumas naujame instaliaciniame kanale – 8m. Pastaba: vidinių sienų vidutinis storis didesnis nei 30cm.

Kamera Nr. 2 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš gipsinių lubų/esamuose instaliaciniuose kanaluose ir naujuose instaliaciniuose kanaluose. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 48m. Atstumas naujame instaliaciniame kanale – 4m. Pastaba: vidinių sienų vidutinis storis didesnis nei 30cm.

Kamera Nr. 3 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš gipsinių lubų/esamuose instaliaciniuose kanaluose ir naujuose instaliaciniuose kanaluose. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 72m. Atstumas naujame instaliaciniame kanale – 18m. Pastaba: vidinių sienų vidutinis storis didesnis nei 30cm.

Kamera Nr. 4 - montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš gipsinių lubų/esamuose instaliaciniuose kanaluose ir naujuose instaliaciniuose kanaluose. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 76m. Atstumas naujame instaliaciniame kanale – 12m. Pastaba: vidinių sienų vidutinis storis didesnis nei 30cm.

Kamera Nr. 5– montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš gipsinių lubų/esamuose instaliaciniuose kanaluose ir naujuose instaliaciniuose kanaluose. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 64m. Atstumas naujame instaliaciniame kanale – 6m. Pastaba: vidinių sienų vidutinis storis didesnis nei 30cm.

Kamera Nr. 6 – montuojama pastato viduje, kabelis klojamas virš gipsinių lubų/esamuose instaliaciniuose kanaluose ir naujuose instaliaciniuose kanaluose. Preliminarus kabelio ilgis iki komutacinės spintos ~ 58m. Atstumas naujame instaliaciniame kanale – 4m. Pastaba: vidinių sienų vidutinis storis didesnis nei 30cm.