Garso stiprintuvų ir stacionarių radijo ryšio terminalų komplektų rinkos konsultacijos

3 priedas

KLAUSIMAI DĖL STACIONARAUS RADIJO RYŠIO TERMINALO KOMPLEKTŲ

/BVPŽ 32344230-7/  preliminarus kiekis (preliminarus kiekis nėra maksimalus, jis gali didėti ir mažėti) – 260 kompl.

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ar stacionarus radijo ryšio terminalo komplekto techninė specifikacija yra išsami ir aiški? |  |
| 2. | Ar stacionarus radijo ryšio terminalo komplekto techninė specifikacija neriboja konkurencijos? |  |
| 3. | Ar turite pastabų, klausimų stacionarus radijo ryšio terminalo komplekto techninei specifikacijai? Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą | /pastabas, klausimus dėl techninių reikalavimų pateikite žemiau esančioje 2 lentelėje/ |
| 4. | Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai? |  |
| 5. | Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. taikymo? |  |
| 6. | Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi? |  |
| 7. | Kokios markės ir gamintojo prekę (komplektą) atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti? Jeigu galite, pateikite nuorodą į technines charakteristikas ar pateikite gamintojo dokumentaciją. | /prašome šioje skiltyje būtinai nurodyti kokią prekę siūlytumėte, prašom nerašyti, kad informacija konfidenciali ir todėl nenurodote siūlomo modelio/ |
| 8. | Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą? Ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| 9. | Kokia standartinė Jūsų siūlomos prekės (komplekto) kaina (su PVM) už vnt.? Jeigu nėra standartinės kainos tai nurodykite prašom kokia galėtų būti techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios(-ių) prekės(-ių) kaina (Eur su PVM). | /prašome šioje skiltyje būtinai nurodyti siūlomos prekės kainą, prašom nerašyti, kad informacija konfidenciali ir todėl nenurodote siūlomos prekės kainos/ |
| 10. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 11. | Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas? Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl? |  |
| 12. | Koks prekių pristatymo terminas būtų optimalus? |  |
| 13. | Ar sutartyje reikėtų numatyti avansinį mokėjimą ir koks jo dydis? /numačius avansinį mokėjimą bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimas – laidavimas arba garantija/ |  |
| 14. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? |  |
| 15. | Kuriuos iš išvardintų dokumentų turėtumėte galimybę pateikti dėl atitikties šiam sutarties reikalavimui: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu: „Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).“ |  |

2 lentelė

Stacionarus radijo ryšio terminalo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti skaitmeniniai stacionarūs radijo ryšio terminalo komplektas (reikalingos įrangos/paslaugų (funkcionalumo) aprašymas) | Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninis stacionarus radijo ryšio terminalas (stotis), toliau – terminalas, privalo dirbti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio (toliau – SMRRT) tinkle, įdiegtame naudojant profesionalaus radijo ryšio „Dimetra XCORE 9.0“ „TETRA“ standartą. |  |
| 2. | Terminalą programuos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) specialistai. Jeigu IRD turima programinė įrangą būtų netinkama, būtina pateikti programinės įrangos atnaujinimus ir, esant reikalui, kitus priedus (adapterius, licencijas ir kt.) apmokyti IRD specialistus programavimo. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo privalo susisiekti su IRD specialistais ir įvertinti kikia apimtimi bus reikalingi papildoma įranga ir mokymai bei nurodytus poreikius įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |
| 3. | Terminalas ir jo priedai turi būti su reikalingomis jungtimis ir kabeliais sujungimams atlikti reikalingomis licencijomis pilnam 8.9. papunktyje nurodytam funkcionalumui užtikrinti. |  |
| 4. | Terminalas turi būti su pilna klaviatūra numerio rinkimui ir SDS teksto rinkimui. |  |
| 5. | Terminale privalo būti įdiegta grafinė vartotojo sąsaja (angl. trumpinys – GUI), visos terminalo programinės įrangos aplinkos ir navigaciniai pasirinkimai lietuvių kalba, tačiau sunkiai verčiami žodžiai ar neverčiami terminai (pvz.: TMO, DMO, SDS ir t.t.) gali būti pateikiami anglų kalba. |  |
| 6. | Pateikiama įranga: terminalas, valdymo pultas, stalinis mikrofonas, terminalo stalinis laikiklis (dėžutė) privalo turėti Europos Sąjungos CE sertifikavimą ir ženklinimą. |  |
| 7. | Siūlomas terminalas ir jo priedai turi būti nauji. Garantija: |  |
| 7.1. | Visoms pateiktoms prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija. Prekių priėmimas garantiniam remontui turi būti vykdomas Lietuvoje. |  |
| 7.2. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai teikti naujausius terminalų vidinės programinės įrangos atnaujinimus/ modernizavimus. Garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia terminalo vidinės programinės įrangos versija. |  |
| 7.3. | Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo nemokamai teikti naujausius radijo ryšio terminalų programavimo programinės įrangos atnaujinimus/modernizavimus. Garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia radijo ryšio terminalų programavimo programinės įrangos versija. |  |
| 8. | Terminalo (nurodyti pavadinimą ir modelį) su stacionariais priedais techniniai, funkciniai reikalavimai ir komplekto sudėtis: |  |
| 8.1. | 8.1.1. Pateikti siųstuvo imtuvo bloką. Techniniai reikalavimai terminalo siųstuvo-imtuvo blokui: - dažnių diapazonas: nuo 380 iki 430 MHz; - minimalus statinis imtuvo jautrumas – 112 dBm arba geresnis; - minimalus dinaminis imtuvo jautrumas – 103 dBm arba geresnis; - siųstuvo galia ne mažiau kaip 10 W; - darbo temperatūros ribos: nuo -20° iki + 55° C; - atsparumo klasė ne mažiau kaip IP 54: siųstuvo-imtuvo blokui. 8.1.2. Siųstuvo-imtuvo bloko montavimui pateikti terminalo gamintojo rekomenduojamą stalinį laikiklį (dėžutę) su viduje įmontuotu atitinkamos varžos ir galios garsiakalbiu; 8.1.3. Terminalo maitinimui pateikti terminalo gamintojo rekomenduojamą impulsinį maitinimo šaltinį suderinamą su 230 V standartinio elektros 3 kontaktų lizdu, su suderinamu kabeliu ir jungtimis terminalo pajungimui. |  |
| 8.2. | pateikti terminalo siųstuvo – imtuvo bloko valdymo pultą su spalvotu displėjumi ir valdymo klaviatūra. Jei gamintojas gamina ne viename korpuse, tai pateikti terminalo ir valdymo pulto sujungimui kabelį su suderinamomis jungtimis ir laikiklį suderinamą su siūlomu stacionariu laikikliu (pagal 8.1.2 papunktyje nurodytus reikalavimus). Valdymo pultas turi atitikti šiuos reikalavimus: - turėti ne mažiau 12 klavišų skaitinei-raidinei informacijai įvesti ir papildomus funkcinius klavišus, t. t. pagalbos kvietimo klavišą; - displėjaus raiška ne mažiau 320×240 pikselių; - darbo temperatūra: ne mažiau kaip nuo -20° iki + 55° C; - atsparumo klasė ne mažiau kaip IP 54. |  |
| 8.3. | Pateikti stalinį mikrofoną su kabeliu ir suderinta jungtimi prijungimui prie terminalo. |  |
| 8.4. | Pateikti anteną pritaikytą darbui lauko sąlygomis: - darbo temperatūra ne mažiau kaip nuo -30⸰C iki +80⸰C; - dažnių diapozonas ne mažiau kaip 380-400 MHz; - 50 Ω varža; - stiprinimas ne mažiau kaip 6 dBi; - su apskritimine spinduliavimo diagrama; - antenos konstrukcija turi būti pritaikyta montuoti ir prie metalinio stiebo kurio diametras ne mažiau kaip nuo 35 iki 50 mm. |  |
| 8.5. | Jeigu siūlomas terminalas turi daugiafunkcinę jungtį prie kurios būtina jungti valdymo pultą ir linijinio išėjimo signalą (prie garso stiprintuvo), būtina pateikti atitinkamą šakotuvą (komplekte su pajungimo laidu), kuris užtikrintų vartotojui galimybę pajungti terminalo valdymo pultą ir garso stiprintuvą nenaudojant specializuotų adapterių. |  |
| 8.6. | Pateikti ekranuotą 3 metrų kabelį terminalo linijinio išėjimo pajungimui prie stiprintuvo. Kabelis turi būti ekranuotas, su uždėta jungtimi audio signalui „paimti“ iš terminalo. Kitas kabelio galas paliekamas be jungties, planuojama kabelio gyslas prie stiprintuvo jungti be jungties (užspaudimas varžteliu) |  |
| 8.7. | Kartu su prekėmis pateikti terminalo vartotojo instrukciją (lietuvių kalba arba anglišką kartu su vertimu į lietuvių kalbą) |  |
| 8.8. | Tiekėjas turi pateikti licencijų paketą užtikrinantį žemiau nurodytą terminalo funkcionalumą: - aktyvuota tiesioginio ryšio (DMO) galimybė: tiesioginis ryšys tarp terminalų nesant TETRA kamieninio ryšio - aktyvuotas ir įdiegtas tiesioginio ryšio kartotuvo (angl. trumpinys – DMO Repeater) funkcionalumas; - aktyvuotas TMO – DMO vartų (angl. trumpinys – TMO Gateway) funkcionalumas; - aktyvuota galimybė atlikti vienalaikio dvipusio ryšio individualius ir telefoninius pokalbius (Full Duplex); - aktyvuota galimybė atlikti individualius, grupinius, telefoninius ir avarinius skambučius; - aktyvuota galimybė vykdyti pokalbių grupių skenavimą, prioritetinį pokalbių grupių skenavimą; - aktyvuota galimybė siųsti abonento būsenos žinutes (angl. Status Messaging); - aktyvuota galimybė siųsti trumpąsias žinutes (angl. trumpinys SDS); - aktyvuotas TEA2 šifravimas; - aktyvuota įspėjimo apie tinklo nebuvimą funkcija; - turi būti galimybė stebėti RSSI signalo stiprumą ir bazinę stotį prie kurios terminalas prisijungęs (Cell monitor); - audio linijinio išėjimo lygis neturi priklausyti nuo garso reguliatoriaus padėties (jeigu ši savybė licencijuojama, privaloma atitinkama licencija). - pateiktos ir aktyvuotos kitos licencijos būtinos terminalo aktyvinimui ir programavimui (programuos IRD prie VRM specialistai). |  |
| 9. | Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiagrečius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiagrečius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas arba „lygiavertis“. |  |
| 10. | Taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybės: a) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“, o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas). |  |

________________