Techninė specifikacija

Nešiojamas FT-NIR spektrometras, skirtas dirvožemio spektriniams duomenims gauti, 1 komplektas.

Prietaisas skirtas greitam dirvožemio savybių nustatymui ir spektrinių duomenų surinkimui įvairios paskirties žemėnaudose tiek lauko, tiek laboratorinėmis sąlygomis.

Siūlomas įrenginys turi būti paruoštas tinkamam naudojimui bei atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika | ## Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 |
| 1 | ## Paskirtis | ## Mobilus FT-NIR spektrometras dirvožemio sudėties tyrimams atlikti. |
| 2 | ## Spektrinis diapazonas | ## Ne mažesnis nei 7000 – 4000 cm-1 |
| 3 | ## Skiriamoji geba | ## Ne didesnė nei 70 cm-1 |
| 4 | ## Jautrumas | ## Ne mažesnis nei 2000:1 signalo triukšmo santykis matuojant 4000-4300 cm-1 diapazone. |
| 5 | ## Baterija | Vienu pakrovimu turi būti galima atlikti ne mažiau nei 800 matavimų. Kartu su spektrometru turi būti pateikiami du pakaitiniai elementai. |
| 6 | ## Šaltinis | Ne trumpesnis nei 10000 valandų šaltinio gyvavimo laikas. |
| 7 | ## Priedai | Prietaisas turi būti komplektuojamas su šiais priedais: - Mėginio rotoriumi, ne mažesnio nei 10 cm skersmens ir ne mažesnio nei 3 cm gylio indelio skirto nehomogeninio mėginio matavimui atlikti. - Miltelių matavimo priedu su ne mažiau 3 stiklo lėkštelėmis. - Skysčių matavimo priedu su ne mažiau 8 stiklo indelių. Turi būti pateikiama su fono matavimo standartu pritaikytu atlikti fono matavimus tam skirtu priedu. |
| 8 | ## Kalibravimas | Prietaisas turi būti tinkamas įvertinti šiuos parametrus dirvožemyje: Molingumas ne didesne nei 10 g/100g standartine paklaida. Aleuritai ne didesne nei 10 g/100g standartine paklaida. Smėlingumas ne didesne nei 10 g/100g standartine paklaida. Rūgštingumas ne didesne nei 1 standartine paklaida. Organinės ir visos anglies (OC, TC) ne didesne nei 0.6 % standartine paklaida Mineralų (Na, K, Ca, Mg) ne didesne nei 4.5 emol(+)Kg-1 standartine paklaida. |
| 9 | ## Spektrometro masė | Ne didesnė nei 1 kg kartu su elementais. |
| 10 | ## Apsauga | Ne mažesnė kaip IP 65. |
| 11 | ## Valdymas | Turi būti galima valdyti spektrometrą kompiuteriu ir bevieliu ryšiu per telefoną neapribojant gamintojo (Android, Ios operacinės sistemos ar lygiavertės). Tam turi būti pateikiama licencija galiojanti ne mažiau nei 3 metus. |
| 12 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |
| 13 | Mokymai ir konsultacijos | Įrangos naudojimo mokymai ne mažiau 4 val. ir ne mažiau 8 val. konsultacijų. |
| 14 | Sertifikatai, kokybės reikalavimai | Instrukcija lietuvių kalba; ## CE ženklinimas |