Techninės specifikacijos priedas

Reikalavimai įrangai suteikiamai panaudos būdu

Reikalavimai įrangai (ABI3500 uždaro tipo genetiniam analizatoriui arba lygiaverčiam), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyje „Reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas uždaro tipo genetiniams analizatoriams ABI3500, SEQSTUDIO FLEX arba lygiaverčiams“ išvardintais reagentais ir priemonėmis.

- Vidutinio - didelio pralaidumo kapiliarinės elektroforezės (CE) sistema su atskiru arba integruotu kompiuteriniu valdymu.

- Pritaikyta Sanger sekoksaitai ir fragmentų, žymėtų fluorescencinėmis žymėmims, nustatymui.

    - DNR sekoskaitos protokolai

    - Mikrosatelitų nustatymo protokolai

    - AFLP profiliavimo protokolai

    - VNP genotipavimo protokolai.

- Ne mažiau kaip 8 kapiliarų konstrukcija.

- Ne mažiau kaip 5 fluorescencinių žymių detekcija.

- Sąnaudinės medžiagos patiekiamus paruoštose naudoti pakuotėse su radiodažnuminiais indikatoriais.

- Polimeras elektroforezei.

- Buferiniai tirpalai elektroforezei.

- Galimybė pasirinkti bent iš dviejų kapiliaro ilgių, pvz., 36 ir 50 cm.

- Ne mažiau kaip dviejų 96 šulinėlių formato talpos.

- Specializuotos programinės įrangos paketas Sanger sekoskaitos ir fragmentų analizės duomenims analizuoti ir interpretuoti.

- Išoriniai išmatavimai (WxDxH) ne didesni kaip 80 x 80 x 80 cm.

PAVYZDINĖ LENTELĖ PILDYMUI, SIŪLANT LYGIAVERTĮ PRIETAISĄ

1 pirkimo dalis.

|  | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI |  |
| --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  | _________________________ |

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |