Pirkimo sąlygų 2 priedas

Įvažiavimų Saulės g. Pabradėje įrengimo darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai atliekami pagal Statybos įstatymo KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai”, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių reikalavimus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos.

1. Perkamų paprastojo remonto darbų apibūdinimas:

1.1. Rangovas privalo parengti įvažiavimų paprastojo remonto darbų aprašą.

1.2. Atlikti įvažiavimų Saulės g. Pabradėje remonto darbus.

1.3.Parengti atliktų darbų išpildomąją nuotrauką ir įvažiavimų paprastojo remonto darbų aprašą.

2. Perkami darbai ir jų kiekiai:

2.1. Bendras įvažiavimų plotas apie 488,6 m2.

X- 614169; Y-  6095658;

3. Pirkimo kaina grindžiama Rangovo užpildytu pridedamu orientaciniu darbų kiekių  žiniaraščiu. Užpildytas orientacinis darbų kiekių žiniaraštis pateikiamas rangovo kartu su pirkimo pasiūlymu.

4. Darbų kaina pateikiama eurais. Į darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos

išlaidos.

5. Vykdydamas darbus, rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, būtina naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, įrengtus pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti rangovo atributais.

6.Statybos atliekas rangovas utilizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių

dokumentų nustatyta tvarka.

7.Visi technologiniai, kelių remonto (statybinių) medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti

suderinti su užsakovu raštiškai.

- 8.Garantiniu laiku išryškėję defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso ir Statybos

- įstatymo nuostatomis.

- Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Įvažiavimų Saulės g. Pabradėje įrengimo darbų. X- 614169; Y- 6095658; |  |  |  |  |
|  | Skyrius Įvažiavimas į kiemą tarp namų Saulės g. 9 ir 11 |  |  |  |  |
| 1. | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km | 1000 m3 | 0,043 |  |  |
| 2. | Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas | 1000 m2 | 0,096 |  |  |
| 3. | Grunto sutankinimas savaeigiais volais | 100 m3 | 0,288 |  |  |
| 4. | SMĖLIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 19.00 cm) | 100 m2 | 0,96 |  |  |
| 5. | PAGRINDO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 15.00 cm) | 100m2 | 0,96 |  |  |
| 6. | PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 0,96 |  |  |
| 7. | BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS(juodos spalvos) | 10m2 | 9,6 |  |  |
| 8. | BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm | 100m | 0,64 |  |  |
|  | Skyrius Įvažiavimas į kiemą tarp namų Saulės g. 13 ir 15 |  |  |  |  |
| 1. | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km | 1000 m3 | 0,05 |  |  |
| 2. | Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas | 1000 m2 | 0,111 |  |  |
| 3. | Grunto sutankinimas savaeigiais volais | 100 m3 | 0,333 |  |  |
| 4. | SMĖLIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 19.00 cm) | 100 m2 | 1,11 |  |  |
| 5. | PAGRINDO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 15.00 cm) | 100m2 | 1,11 |  |  |
| 6. | PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 1,11 |  |  |
| 7. | BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS(juodos spalvos) | 10m2 | 11,1 |  |  |
| 8. | BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm | 100m | 0,74 |  |  |
|  | Skyrius Įvažiavimas į kiemą tarp namų Saulės g. 6 ir 8 |  |  |  |  |
| 1. | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km | 1000 m3 | 0,04 |  |  |
| 2. | Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas | 1000 m2 | 0,09 |  |  |
| 3. | Grunto sutankinimas savaeigiais volais | 100 m3 | 0,27 |  |  |
| 4. | SMĖLIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 19.00 cm) | 100 m2 | 0,896 |  |  |
| 5. | PAGRINDO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 15.00 cm) | 100m2 | 0,896 |  |  |
| 6. | PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 0,896 |  |  |
| 7. | BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS(juodos spalvos) | 10m2 | 8,96 |  |  |
| 8. | BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm | 100m | 0,64 |  |  |
|  | Skyrius Įvažiavimas į kiemą tarp namų Saulės g. 16 ir 16A |  |  |  |  |
| 1. | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km | 1000 m3 | 0,043 |  |  |
| 2. | Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas | 1000 m2 | 0,096 |  |  |
| 3. | Grunto sutankinimas savaeigiais volais | 100 m3 | 0,288 |  |  |
| 4. | SMĖLIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 19.00 cm) | 100 m2 | 0,96 |  |  |
| 5. | PAGRINDO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 15.00 cm) | 100m2 | 0,96 |  |  |
| 6. | PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 0,96 |  |  |
| 7. | BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS(juodos spalvos) | 10m2 | 9,6 |  |  |
| 8. | BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm | 100m | 0,64 |  |  |
|  | Skyrius Įvažiavimas į kiemą tarp namų Saulės g. 16A ir 20 |  |  |  |  |
| 1. | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km | 1000 m3 | 0,043 |  |  |
| 2. | Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas | 1000 m2 | 0,096 |  |  |
| 3. | Grunto sutankinimas savaeigiais volais | 100 m3 | 0,288 |  |  |
| 4. | SMĖLIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 19.00 cm) | 100 m2 | 0,96 |  |  |
| 5. | PAGRINDO ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis 15.00 cm) | 100m2 | 0,96 |  |  |
| 6. | PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 0,96 |  |  |
| 7. | BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS(juodos spalvos) | 10m2 | 9,6 |  |  |
| 8. | BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm | 100m | 0,64 |  |  |
|  | Iš viso Eur be PVM: |  |  |  |  |
|  | PVM *%, Eur |  |  |  |  |
|  | Iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  |

Pastabos: * - nurodyti pasiūlymo pateikimo dienai galiojantį PVM tarifą.

___________________