TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, jei taikoma pagal techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas.

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB/ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB/ES deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją.

5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

7. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: CE sertifikato arba EB/ES atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija; naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba; serviso / priežiūros dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; prekių perdavimo-priėmimo aktas.

8. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis per garantinį prekių naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.

OFTALMOLOGINIAI INSTRUMENTAI IR SAUGOJIMO SISTEMOS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROCHIRURGIJA | Aukštos precizikos instrumentai. Komplektacija skirta 2 rinkiniams. |  |  |
| 1.1 | Prapletėjas (Speculum) Tipas / modelis: BARRAQUER colibri tipo | Vielinės konstrukcijos, spyruoklinis; bendras instrumento ilgis apie 4 cm; išskėtimo plotis apie 18–20 mm Kiekis: 8 vnt. |  |  |
| 1.1a | Prapletėjas (Speculum) Tipas / modelis: LIEBERMAN sraigtinis | Reguliuojamas sraigtu; vielinės konstrukcijos (K-wire) tipo mentelės; instrumento ilgis 8 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 1.2 | Pincetas Tipas / modelis: BISHOP-HARMAN tipo | 1x2 dantukai; tiesus; darbinė dalis 0,8 ± 0,1 mm; instrumento ilgis 8,5 cm ± 0,5 cm Kiekis: 10 vnt. |  |  |
| 1.3 | Kapsulinės žnyplės Tipas / modelis: UTRATA tipo | Kampinės; ypač aštrūs galai; instrumento ilgis 10 cm ± 0,5 cm Kiekis: 10 vnt. |  |  |
| 1.4 | Ragenos žnyplės Tipas / modelis: HARMS tipo | 1x2 dantukai; lenktos; darbinė dalis 0,4 mm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 1.5 | Siuvimo žnyplės Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo | Darbinė dalis 0,12 mm; instrumento ilgis 10 cm ± 0,5 cm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 1.6 | Siuvimo žnyplės Tipas / modelis: McPHERSON tipo | Kampinės; instrumento ilgis 10 cm ± 0,5 cm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 1.7 | Mikro adatų laikiklis Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | Su užraktu; instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 1.8 | Mikro adatų laikiklis Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | Be užrakto; instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 1.9 | Implanto žnyplės Tipas / modelis: MCDONALD tipo | Poliruoti paviršiai (be dantukų); lęšiuko įdėjimui; 10 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 1.10 | Implanto žnyplės Tipas / modelis: BURATTO tipo | Skirtos minkšto lęšiuko sulankstymui; instrumento ilgis 10,5 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 2. | ŽIRKLĖS | Preciziniai pjovimo įrankiai. |  |  |
| 2.1 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: WESTCOTT tipo | Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 11 cm ± 0,5 cm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 2.2 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: McPHERSON WESTCOTT | Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 10 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 2.3 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo | Lenktos; apvalesniais galais; instrumento ilgis 10 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 2.4 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | Kampu lenktos; instrumento ilgis 5,5 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 2.5 | Iridektomijos žirklės Tipas / modelis: WESTCOTT tipo | Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 11 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 3. | MANIPULIATORIAI | Lęšiuko chirurgijos rinkinys. |  |  |
| 3.1 | Manipuliatorius Tipas / modelis: FUKASAKU-LIEBERMAN | Dviejų galų; fako-operacijoms; instrumento ilgis 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 3.2 | Manipuliatorius Tipas / modelis: LANGERMAN tipo | Instrumento ilgis 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 3.3 | Manipuliatorius Tipas / modelis: DODICK-KAMMANN | Instrumento ilgis 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 3.4 | Manipuliatorius Tipas / modelis: BEECHERT tipo | Instrumento ilgis 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 3.5 | Manipuliatorius Tipas / modelis: KUGLEN tipo | Kampinis; lęšiuko pozicionavimui; 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 3.6 | Manipuliatorius Tipas / modelis: LESTER tipo | Instrumento ilgis 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 3.7 | Manipuliatorius Tipas / modelis: Drysdale | 1,15 ± 0,1 mm pločio mentelės formos galvutė ir 0,9 mm ± 0,1 mm skersmens kotelis Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 3.8 | Branduolio kapoklis Tipas / modelis: FUKASAKU tipo | Skirtas kieto branduolio skaldymui; 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 3.9 | Lęšių kilpa Tipas / modelis: LEWIS tipo | Rantyta; alternatyviam branduolio mobilizavimui ar iškėlimui; 13,5 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 4. | BENDRIEJI INSTRUMENTAI IR PRIEDAI |  |  |  |
| 4.1 | Blakstienų pincetas Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | Instrumento ilgis 10,5 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 4.2 | Skriestuvas (Caliper) Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo | Skalė 0–20 mm; su sraigtiniu fiksatoriumi; 8,5 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 4.2a | Scleral Marker (fiksuotas) Tipas / modelis: MORIA tipo (dvipusis) | Fiksuoto atstumo 3,5 mm / 4,0 mm; skirtas intravitrealinių injekcijų vietai žymėti Kiekis: 15 vnt. |  |  |
| 4.4 | Žnyplės, pincetai Tipas / modelis: Tiesios Nr. 3C | Pagalbinės universalios juvelyrinio tipo žnyplės Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 4.5 | Žnyplės, pincetai Tipas / modelis: BACKHAUS tipo | Užtiesalams fiksuoti; instrumento ilgis 9 cm ± 0,5 cm Kiekis: 6 vnt. |  |  |
| 4.6 | Tacelė 18/8 Tipas / modelis: Vidutinė | 25 cm ± 0,5 cm; paviršius smėliuotas (matinis) Kiekis: 18 vnt. |  |  |
| 4.7 | Liniuotė Tipas / modelis: Oftalmologinė | Skalė 10–15 cm; nerūdijantis plienas; matinė Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 4.8 | Pincetas Tipas / modelis: STANDARD anatominis | Tiesus; be dantukų; saugiam tamponų paėmimui; 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 10 vnt. |  |  |
| 5. | SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS | Apsaugos sistemos ir chalaziono rinkinys. Komplektacija skirta 2 rinkiniams. |  |  |
| 5.1 | Didelė kasetė Tipas / modelis: Autoklavuojama | Su silikoniniais „piršteliais“; talpa 15–20 instrumentų Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.2 | Maža kasetė Tipas / modelis: Autoklavuojama | Su silikoniniais „piršteliais“; talpa 3–5 instrumentų Kiekis: 12 vnt. |  |  |
| 5.3 | Apsauginiai antgaliai Tipas / modelis: Medicininis silikonas | Mikroinstrumentų galų apsaugai Kiekis: 50 vnt. |  |  |
| 5.4 | MINI konteineris Tipas / modelis: Aliuminis | ~300 x 140 x 40–70 mm; su PTFE filtrais; geltonas dangtis Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.5 | Silikoninis kilimėlis Tipas / modelis: Perforuotas | Skirtas dėti į konteinerio dugną po kasete Kiekis: 16 vnt. |  |  |
| 5.6 | Šalaziono žnyplės Tipas / modelis: DESMARRES tipo | Ovalios; vidinis rėmelis ~20 x 13 mm; su fiksavimo sraigtu; matinės Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.7 | Šalaziono žnyplės Tipas / modelis: FRANCIS tipo | Apvalios; vidinis diametras ~12 mm; mažesniems dariniams Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 5.8 | Šalaziono kiuretė Tipas / modelis: MEYERHOEFER #1 | Maža (1,5 mm); šaukštelio formos; aštriais kraštais; 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.9 | Šalaziono kiuretė Tipas / modelis: MEYERHOEFER #2 | Vidutinė (1,75 mm); šaukštelio formos; aštri; 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.10 | Šalaziono kiuretė Tipas / modelis: MEYERHOEFER #3 | Didelė (2,25 mm); šaukštelio formos; aštri; 13 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.11 | Voko plokštelė Tipas / modelis: JAEGER tipo | Nerūdijantis plienas; matinė; skirta akies obuolio apsaugai atliekant voko pjūvį ar kitą mažąją voko chirurgiją Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 5.12 | Audinių žirklės Tipas / modelis: STEVENS tenotomijos | Tiesios; bukais galais; preciziškam sluoksnių atskyrimui; 11 cm ± 0,5 cm Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 5.13 | Skalpelio rankenėlė Tipas / modelis: Nr. 3 tipo | Tinka vienkartinėms geležtėms Nr. 11 arba Nr. 15; matinis plienas Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.14 | Pincetas (anatominis) Tipas / modelis: STANDARD tipo | Tiesus; be dantukų; tamponams ar audiniams suimti; 12 cm ± 0,5 cm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.15 | Pincetas (chirurginis) Tipas / modelis: BISHOP-HARMAN | 1x2 dantukai; 0,8 mm galiukai; voko odos suėmimui Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 5.16 | Adatos laikiklis Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo | Su užraktu; lenktas; 12 cm ± 0,5 cm; jei reikalingas voko susiuvimas Kiekis: 2 vnt. |  |  |
| 5.17 | Chalaziono kasetė Tipas / modelis: Autoklavuojama | Su silikoniniais „pirštais“; talpa 6–8 instrumentams; ~180 x 80 x 25 mm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.18 | MINI konteineris Tipas / modelis: Raudonas dangtis | Aliuminis; su PTFE filtrais (1200+ ciklų); ~200 x 120 x 60 mm Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.19 | Silikoninis kilimėlis Tipas / modelis: Perforuotas | Atitinkantis konteinerio dugno matmenis Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 5.20 | Ašarų latakų zondų rinkinys Tipas / modelis: BOWMAN tipo | Rinkinys iš skirtingų dydžių (nuo 0000 / 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4); lankstus medicininis plienas arba lygiavertis; užapvalinti saugūs galai Kiekis: 2 rink. |  |  |
| 5.21 | Ašarų latakų plėtiklis Tipas / modelis: WILDER tipo | Konuso formos darbinė dalis; smulkus / vidutinis (fine / medium); skirtas latako taško (punctum) paruošimui; ergonomiška rankenėlė Kiekis: 4 vnt. |  |  |
| 6. | BENDRIEJI KOKYBĖS, FUNKCINIAI IR SAUGUMO REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 6.1 | Plieno kokybė | Instrumentai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės martensitinio nerūdijančio plieno (atitiktis DIN 1.4021 / 1.4028 arba AISI 410 / 420 arba lygiavertė). |  |  |
| 6.2 | Paviršiaus apdirbimas | Visi instrumentai, tacelės ir kasetės privalo turėti matinį (Satin / E-matt) paviršių. Blizgūs (veidrodiniai) paviršiai neleidžiami dėl šviesos atspindžių dirbant su operaciniu mikroskopu. |  |  |
| 6.3 | MDR atitiktis | Visos prekės privalo atitikti ES Medicinos priemonių reglamentą 2017/745 (MDR). Tiekėjas privalo pateikti ES atitikties deklaraciją ir kitus atitiktį pagrindžiančius dokumentus. |  |  |
| 6.4 | Lazerinis žymėjimas | Ant kiekvieno instrumento ir/ar pakuočių privalo būti nenutrinamas lazerinis žymėjimas: gamintojo pavadinimas, katalogo numeris, CE ženklas ir UDI kodas (atsekamumui). |  |  |
| 6.5 | Saugojimo sistema | Kasetės privalo turėti minkštus, karščiui atsparius silikoninius laikiklius („pirštelius“), kurie fiksuoja instrumentus taip, kad jų darbinės dalys (ypač 0,12 mm galiukai) nesiliestų su kasetės korpusu. |  |  |
| 6.6 | Sterilizacija ir atsparumas | Instrumentai ir kasetės turi būti pritaikyti daugkartiniam terminiam dezinfekavimui iki +93 °C ir sterilizavimui garais iki +134 °C. |  |  |
| 6.7 | PTFE filtrai mini konteineriams | Mini konteineriai privalo turėti ilgalaikius PTFE (tefloninius) filtrus, skirtus ne mažiau kaip 1200 sterilizacijos ciklų. |  |  |
| 6.8 | Garantinis terminas | Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos (gamykliniam brokui, korozijai, mechanizmų strigimui). |  |  |
| 6.9 | Servisas | Tiekėjas privalo užtikrinti pogarantinį aptarnavimą (pvz., mikrožirklių reguliavimą) per protingą terminą, ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų. |  |  |
| 6.10 | Mokymai | Tiekėjas, pirkėjui pageidaujant, privalo instruktuoti sterilizacinės personalą dėl specifinės mikroinstrumentų priežiūros. |  |  |
| 6.11 | Prekių pristatymas | Instrumentai privalo būti pristatyti originaliose pakuotėse, su gamykliniais apsauginiais antgaliais (mikro-pincetams ir žirklėms). |  |  |