TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ortopediniai instrumentai ir implantai

Paskirtis: Dienos chirurgija (plaštakos ir pėdos operacijos)

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta „nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“, tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, jei toks reikalingas pagal prekių pobūdį.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, jei tokie dokumentai taikomi siūlomai prekei pagal medicinos priemonių reglamentavimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, tinkamos naudoti pagal gamintojo paskirtį.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis instrumentams ir įrangai ne mažiau kaip 24 mėnesiai, jeigu konkrečiai prekei pagal jos pobūdį taikomas garantinis aptarnavimas. Vienkartinėms sterilioms priemonėms taikomas gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti terminas.

8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija, jei taikoma;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, jei tokia instrukcija reikalinga pagal prekės pobūdį;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, jei taikoma;

8.4. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Personalo mokymai: mokymai kontaktiniu būdu ne mažiau kaip 2 specialistams, jeigu prekių saugiam naudojimui reikalingas gamintojo arba tiekėjo instruktavimas. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 0,5 akademinės valandos.

10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias arba lygiavertes atsargines dalis ir papildomus priedus per garantinį naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, jeigu tokios atsarginės dalys pagal prekės pobūdį yra taikomos.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A DALIS. Bendrieji chirurginiai instrumentai ir indai. Kiekiai nurodyti vienetais, ne rinkiniais. |  |  |  |  |
| 1 | Žirklės METZENBAUM | Tiesios; preparacinės; 15 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 2 | Žirklės SUPERCUT | Tiesios; TC ašmenys; mikrodantyta; 14,5 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 3 | Žirklės STEVENS | Tiesios; siaurėjančios (tenotomijos); 11 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 4 | Žirklės REYNOLDS | Tiesios; pusiau smailios; 15 cm ± 0,3 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 5 | Žirklės STANDARD | Tiesios; bukais galais; 13 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 6 | Gipso žirklės LISTER | Vienas galas pastorintas; 14 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 7 | Adatkotis BAUMGARTNER | Ortopedinis (tvirtas); 12,5 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 8 | Adatkotis MAYO-HEGAR | Grubus; su išpjova; 16 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 9 | Adatkotis CRILE WOOD | Su TC įdėklais; 15 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 10 | Adatkotis HALSEY | Su TC įdėklais; kryžmiškas dantymas; 13 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 11 | Spaustukas CRILE RANKIN | Lenktas; 16 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 12 | Spaustukas MOSQUITO | Lenktas; 12,5 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 16 vnt.. |  |  |
| 13 | Spaustukas MOSQUITO | Tiesus; 12,5 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 14 | Spaustukas BACKHAUS | Užtiesalams; lenktas; 9 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 24 vnt.. |  |  |
| 15 | Spaustukas PEAN | Tiesus; 16 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 16 | Spaustukas KOCHER | Tiesus; dantukai 1x2; 14 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 17 | Korncangas CROSS MAIER | Tiesus; su išpjova; 20 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 18 | Skalpelio rankena Nr. 3 | Ašmenims Nr. 10-15; 12-13 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 19 | Skalpelio rankena Nr. 4 | Ašmenims Nr. 20-24; 13-14 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 20 | Pincetas DE BAKEY | Atraumatinis; 1,5 mm darbinė dalis; 16 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 21 | Pincetas ADSON anat. | Anatominis; 12 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 22 | Pincetas ADSON chir. | Chirurginis; dantukai 1:2; 12 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 23 | Pincetas POTTS SMITH | Smailėjantis; 21 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 24 | Pincetas STANDARD | Anatominis; 13 cm ± 0,5 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 25 | Pincetas CHIRURGINIS | Dantukai 1:2; 14,5-16 cm. Kiekis: 10 vnt.. |  |  |
| 26 | Retraktorius JOSEPH | 2-šakis aštrus; 16 cm. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 27 | Retraktorius SENN | 3-šakis aštrus; dvigalis; 17 cm. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 28 | Retraktorius DVIGUBAS | Ortopedinis kabliukas (dvigubas); 12 cm. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 29 | Retraktorius ARMY-NAVY | Komplektas 2 vnt.; 21 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 30 | Retraktorius Farabeuf | Komplektas 2 vnt.; 15 cm ± 1 cm; darbinė dalis 30x16 mm, 34x13 mm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 31 | Retraktorius WEITLANER | Savaime fiksuojantis; 3x4 aštrūs; 16 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 32 | Odos kabliukas | Vienadantis; delikatus; 16 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 33 | Kaltas COTTLE | Graduotas; plotis 4/7/9/12 mm; 18 cm. Kiekis: 16 vnt.. |  |  |
| 34 | Kaltas PARTSCH | 2 mm darbinė dalis; 13,5 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 35 | Kaulų kiuretė | Dydis 0 ir 00; aštri; 17 cm; komplektas 2 vnt. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 36 | Raspatorius | Plotis 3 mm ir 6 mm; 17 cm; komplektas 3 vnt. Kiekis: 12 vnt.. |  |  |
| 37 | Elevatorius HOHMANN | Plotis 8-16 mm; 16 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 38 | Kaulinis laikiklis | BIRCHER; su fiksatoriumi; 20 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 39 | Kaulinis laikiklis | VERBRUGGE / LEWIN; aštrus; 13-15 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 40 | Kaulo kramtukas LUER | 3-5 mm darbinė dalis; 15 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 41 | Kaulo žnyplės LISTON | Tiesios / lenktos; 14-17 cm; komplektas 3 vnt. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 42 | Vielos žnyplės | TC įdėklai; kirpimui iki 2,2 mm; 18 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 43 | Vielos replės | Plokščiasnapės; lankstymui; 15 cm. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 44 | Pravedėjas RIEŠO | Širdelės formos; 13-14 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 45 | Tinklinis krepšys (3/4 DIN) | AISI 304 plienas; 405x245x70 mm; su dangčiu ir kojelėmis. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 46 | Padėklas gilus (1/2 DIN) | Perforuotas plienas; 300x220x50 mm; kauliniams priedams. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 47 | Dubenėlis (Gilus) | Tirpalams/plovimui; nerūdijantis plienas; 500 ml. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 48 | Dubenėlis (Vidutinis) | Antiseptikui; nerūdijantis plienas; 250 ml. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 49 | Padėklas (Inkstukas) | Skysčiams surinkti; ilgis 25 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 50 | Indelis Mini (Dappen) | Smulkiems vaistams; 30-50 ml. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 51 | Korncangas (Lenktas) | Plovimui/tamponavimui; 24-26 cm. Kiekis: 6 vnt.. |  |  |
| 52 | Tamponų spaustukas | Smulkus; paruošimui; 18 cm. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| 53 | Kaušelis (Tirpalams) | Su rankenėle; dozuotam užpylimui; 100 ml. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 54.1 | KONTEINERIS (3/4 DIN) | Aliuminis; apie 470x285x120 mm; su PTFE filtrais; mėlynas/žalias dangtis. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 54.2 | KONTEINERIS (1/2 DIN) | Aliuminis; apie 300x285x100 mm; pilkas dangtis; priedams. Kiekis: 4 vnt.. |  |  |
| 54.3 | Silikoninis kilimėlis | Perforuotas; skirtas 3/4 DIN krepšiui, saugo instrumentus. Kiekis: 8 vnt.. |  |  |
| B DALIS. Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus. |  |  |  |  |
| 55 | Universali rankena | Quick Coupling (QC) sistema turi būti suderinama su standartine ortopedine sistema (AO arba lygiaverte); silikoninė; ergonominė. Kiekis: 3 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 56 | Atsuktuvų antgaliai | Hex/Torx; QC jungtis; Zero-play fiksacija; komplektas 2 vnt. Kiekis: 6 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 57 | Extractor antgaliai | Kūginis išsukėjas pažeistiems sraigtams. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 58 | Kreipiamosios vielos | Guide Wires (Herbertui); D 0,8; 1,1; 1,4 mm; sterilios, vienkartinės; po 50 vnt. visų diametrų. Kiekis: viso 150 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 59 | Kreipiamosios vielos | Guide Wires (Navikul.); D 1,6; 2,0 mm; sterilios, vienkartinės; po 75 vnt. visų diametrų. Kiekis: viso 150 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 60 | Herberto sraigtai | Titanas; kanuliuoti; galvutės neturintys (headless); savikompresiniai (dvigubo sriegio); Micro/Mini/Small; 10-30 mm; po 10 vnt. kiekvieno tipo. Kiekis: 50 vnt.; Pakavimas: Kasetė. |  |  |
| 61 | Navikuliariniai sraigtai | Titanas; kanuliuoti; kompresiniai; pilnai ar dalinai sriegti; D 3,0-4,0 mm; 10-45 mm; po 15 vnt. kiekvieno diametro. Kiekis: 50 vnt.; Pakavimas: Kasetė. |  |  |
| 62 | Sraigtų matuoklis | Kanuliuotas (tiesioginis matavimas nuo vielos). Kiekis: 1 vnt.; Pakavimas: Sistema. |  |  |
| 63 | Sraigtų kasetė | Graduota; pritaikyta plovimo automatams. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Sistema. |  |  |
| 64 | Plaštakos fiksatorius | „Lead hand“ tipo; lankstus; rentgenokontrastinis. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Krepšys. |  |  |
| C DALIS. Pagalbinės priemonės (turniketai). |  |  |  |  |
| 65 | Manžetė PLAŠTAKAI | Rankai (siaura); 30-45 cm. Kiekis: 3 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 66 | Turniketo žiedai | Piršto iškraujavimui; vienkartiniai; sterilūs. Kiekis: 100 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 67 | Manžetė PĖDAI | Kojai (plati); 60-90 cm. Kiekis: 3 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 68 | Esmarcho guma | Plotis 6 cm ir 8 cm; ilgis 5 m. Kiekis: 6 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 69 | Pneumatinis turniketo aparatas (valdymo blokas) | Elektroninis; su automatinio slėgio reguliavimo funkcija, laikmačiu ir garsiniu/vaizdiniu aliarmu; su tiksliu manometru (skaidri skalė iki 600 mmHg); rankine arba automatine pompa; su greito jungimo jungtimis, suderinamomis su 65 ir 67 p. manžetėmis; su universaliu laikikliu tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Krepšys / dėžutė. |  |  |
| D DALIS. Kanuliuoti grąžtai ir papildomi instrumentai sraigtų sistemai. |  |  |  |  |
| 70 | Kanuliuotas grąžtas (Micro) | Suderinamas su 0,8 mm viela; QC jungtis; skirtas Micro Herbert sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 71 | Kanuliuotas grąžtas (Mini) | Suderinamas su 1,1 mm viela; QC jungtis; skirtas Mini Herbert sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 72 | Kanuliuotas grąžtas (Small) | Suderinamas su 1,4 mm viela; QC jungtis; skirtas Small Herbert sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 73 | Kanuliuotas grąžtas (Navik.) | Suderinamas su 1,6 mm viela; QC jungtis; skirtas 3,0 mm sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 74 | Kanuliuotas grąžtas (Stambus) | Suderinamas su 2,0 mm viela; QC jungtis; skirtas 4,0 mm sraigtams. Kiekis: 4 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 75 | Gylio matuoklis (Kanuliuotas) | Tiesioginiam matavimui nuo kreipiamosios vielos; graduotas iki min. 60 mm. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Sistema. |  |  |
| 76 | Kaniulės valymo zondas | Lanki vielutė grąžtų ir sraigtų kaniulių pravalymui nuo audinių likučių. Kiekis: 6 vnt.; Pakavimas: Maišelis. |  |  |
| 77 | Minkštųjų audinių apsauga | Dviguba kreipiamoji įvorė (Double drill guide) saugiam gręžimui. Kiekis: 2 vnt.; Pakavimas: Sistema. |  |  |
| 77.1 | Papildomas reikalavimas D daliai - suderinamumas | Visi 70-77 p. instrumentai turi būti suderinami su B dalyje (55 p.) nurodyta universalia rankena ir sraigtų sistema. Suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo techniniais dokumentais. |  |  |
| 77.2 | Papildomas reikalavimas D daliai - medžiaga | Grąžtai turi būti pritaikyti darbui su kieta kauline medžiaga (kortikaliniu kaulu), užtikrinant minimalią terminę traumą. Grąžtai pagaminti iš medicininio plieno, kietumas ne mažesnis kaip HRC 48. Leidžiama apsauginė danga (pvz., TiN arba lygiavertė). |  |  |
| 77.3 | Papildomas reikalavimas D daliai - atsekamumas | Ant kiekvieno grąžto turi būti aiškiai matomas diametro žymėjimas. |  |  |
| E DALIS. Ortopedinės Kiršnerio vielos (K-wires). |  |  |  |  |
| 78 | Kiršnerio vielos - bendrieji techniniai reikalavimai | Ilgis: 150 mm. Galiukas: trokarinis (trišonis smailinimas). Medžiaga: implantinis nerūdijantis plienas, atitinkantis ISO 5832-1 standartą. Paviršius: lygus, poliruotas. Pakuotė: individuali, sterili, vienkartinio naudojimo. |  |  |
| 78.1 | Kiršnerio viela Ø 1,0 mm | Skersmuo Ø 1,0 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 20 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. |  |  |
| 78.2 | Kiršnerio viela Ø 1,2 mm | Skersmuo Ø 1,2 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 60 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. |  |  |
| 78.3 | Kiršnerio viela Ø 1,3 mm | Skersmuo Ø 1,3 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 60 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. |  |  |
| 78.4 | Kiršnerio viela Ø 1,4 mm | Skersmuo Ø 1,4 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 60 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. |  |  |
| 78.5 | Kiršnerio viela Ø 1,6 mm | Skersmuo Ø 1,6 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 20 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. |  |  |
| 78.6 | Kiršnerio viela Ø 2,0 mm | Skersmuo Ø 2,0 mm; ilgis 150 mm. Kiekis: 20 vnt.; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. |  |  |
| 78.7 | Kiršnerio vielos - bendras kiekis | Bendras E dalies kiekis turi būti 240 vnt. Kiekis: 240 vnt.; Pakavimas: Individualios sterilios pakuotės. |  |  |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI INSTRUMENTAMS, IMPLANTAMS IR PRIEMONĖMS. |  |  |  |  |
| 79 | Paviršius | Visų instrumentų darbiniai paviršiai turi būti matinio (Satin/Dull) apdirbimo. Instrumentai su TC įdėklais gali turėti paauksuotas rankenėles identifikacijai. |  |  |
| 80 | TC įdėklų identifikacija | Instrumentai su TC įdėklais privalo turėti paauksuotas rankenėles. |  |  |
| 81 | Žymėjimas | Lazerinis CE ženklas, gamintojas, artikulas ir UDI kodas ant kiekvieno vieneto, jeigu toks žymėjimas taikomas pagal medicinos priemonių reglamentavimą ir prekės dydį. |  |  |
| 82 | Sterilumas ir pakuotė | Sterilios vienkartinės priemonės turi būti pateikiamos gamintojo sterilioje pakuotėje, nepažeistos, su aiškiu galiojimo terminu, partijos numeriu ir atsekamumo informacija. |  |  |
| 83 | Implantų logistika | Tiekėjas užtikrina implantų papildymą kasetėse per 24 val. po panaudojimo arba kitu su perkančiąja organizacija suderintu terminu, jeigu dėl objektyvių tiekimo aplinkybių būtinas alternatyvus terminas. |  |  |
| 84 | Prekės modelis ir gamintojas | Tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių modelį / artikulą ir gamintoją. |  |  |
| 85 | CE ženklinimas | Būtina, jei taikoma konkrečiai prekei. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 86 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai instrumentams ir įrangai, jeigu pagal prekės pobūdį taikomas garantinis aptarnavimas. Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama. |  |  |