PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

1 PIRKIMO DALIS

NAUJAS M3 KLASĖS DYZELINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Autobusai turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų Autobusus, nei nurodyta šioje techninėse specifikacijose).

| - Bendros nuostatos |  |
| --- | --- |
| ## 1.1. Siūlomi Autobusai turi būti nauji, nenaudoti, ne senesnis nei 2026 metų, atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kokybės, ekologinius reikalavimus. |  |
| ## 1.2. Perkami 2 (du) nauji M3 klasės mokykliniai elektra varomi autobusai, kurie turi turėti ne mažiau kaip 22+1 (vairuotojo) stacionariąsias sėdimas vietas. |  |
| 1.3. Tiekėjas turi pateikti gamintojo ar gamintojo atstovo išduotą pažymą, kad tiekėjas Tiekėjas turi pateikti gamintojo ar gamintojo atstovo išduotą pažymą, kad tiekėjas (ar kitas ūkio subjektas su kuriuo tiekėjas turi sutartį) turi teisę atlikti prekės garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą turi teisę atlikti prekės garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą. |  |
| ## 1.4. Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7,9 m |  |
| ## 1.5. Minimalus autobuso keleivių salono ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 4,5 m (matuojama grindų lygyje, nuo galinių durų iki vairuotojo sėdynės pagrindo galinės dalies, lygiagrečiai išilginės centrinės ašies). |  |
| ## 1.6. Autobuso plotis (be veidrodėlių) ne daugiau kaip 2,2 m |  |
| ## 1.7. Autobuso aukštis ne daugiau kaip 3,0 m |  |
| ## 1.8. Didžiausia leistina masė ne daugiau kaip 7 500 kg |  |
| # 2. Techniniai reikalavimai autobusams |  |
| ## 2.1. Siūlomų autobusų salonas, ženklinimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti 2022 m. Lietuvoje galiojančius / autobusų pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus. |  |
| ## 2.2. Degalų rūšis – elektra. Variklis: maksimali galia ne mažiau kaip 120 kW |  |
| ## 2.3. Baterijų talpa ne mažiau kaip 100 kWh. Garantija baterijoms ne mažiau kaip 60 mėn. |  |
| ## 2.4. Įrengtas vairo stiprintuvas. |  |
| ## 2.5. Gamintojo suteikiama garantija – galiojanti ne mažesnė kaip 150000 km ridai arba galiojanti ne mažiau kaip 2 metus eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis |  |
| ## 2.6. Įrengta stabdžių antiblokavimo sistema (ABS arba lygiavertė) |  |
| ## 2.7. Įrengta ratų antiprabuksavimo sistema |  |
| ## 2.8. Įrengta elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos) |  |
| ## 2.9. Įrengtas gamyklinis imobilizatorius |  |
| ## 2.10. Kėbulas – cinkuotas, galvanizuotas ne mažiau kaip 50 % arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga. Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažesnė kaip 8 metai. |  |
| ## 2.11. Autobuso kėbulas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 66 „Suvienodintos didelių keleivinių kelių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į apkrovą laikančios šių priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumą, nuostatos“ reikalavimus. Iki autobuso pristatymo turi būti pateiktas atitikties sertifikatas ar tinkamai patvirtinta sertifikato kopija. |  |
| ## 2.12. Dvigubi galiniai ratai. Kiekvieno (priekinio ir galinio) rato/ų purvasargiai. Priekiniai purvasargiai turi būti tokio dydžio, kad apsaugotų keleivių įlipimo laiptelį nuo purvo patekimo nuo priekinių ratų. |  |
| ## 2.13. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge. |  |
| ## 2.14. Salono aukštis – ne mažiau kaip 1,75 m |  |
| ## 2.15.Universalios padangos, to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas |  |
| ## 2.16. Įrengta salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. |  |
| ## 2.17. Įrengta neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje. Litavimo vieta turi būti uždengta taip, kad būtų užtikrinamas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai turi būti suapvalinti. |  |
| ## 2.18. Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 4 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. |  |
| ## 2.19. Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t.y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia automobilio variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji kurį tai laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. |  |
| ## 2.20. Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti ne mažiau nei 70 proc. tamsinti. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. |  |
| ## 2.21. Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai. |  |
| ## 2.22. Įrengtas elektroninis-skaitmeninis tachografas. |  |
| ## 2.23. Įrengta stacionari alkoholinė blokuotė (alkoblokas). Tai automobilio variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti automobilio variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Į Autobusus diegiami priedai privalo atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo automobiliams ir jų komponentams galiojančius reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas eur-lex.europa.eu svetainėje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Pirkėju Autobusų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta derinama su Pirkėju. Autobusų perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai: 1. Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standartui sertifikatas. 2. Įmontuoto alkobloko elektromagnetinio suderinamumo sertifikatas, įrodantis alkobloko atitikimą Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklei Nr. 10 ar lygiaverčių direktyvų reikalavimams. 3. Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus. 4. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data. Šį sertifikatą turės pateikti įgaliota montavimo ir aptarnavimo įmonė. |  |
| ## 2.24. Įrengtas greičio ribotuvas |  |
| ## 2.25.Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris (bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui) ir mirkčiotų paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). |  |
| ## 2.26. Autobusų kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai arba papildomi viršutiniai galo ir priekio posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų). |  |
| ## 2.27. Integruotas FM radijo imtuvas |  |
| ## 2.28. Įrengtas centrinis durų valdymas su distanciniu pulteliu |  |
| ## 2.29. Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus |  |
| ## 2.30. Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas |  |
| ## 2.31. Geltonos spalvos atšvaistinė vairuotojo liemenė |  |
| ## 2.32. Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui |  |
| ## 2.33.Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus |  |
| ## 2.34. Ne mažiau kaip 22+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų Sėdynės tvirtinamos ant aliuminio ar metalinio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumai tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių pavėžėjimui keliamiems reikalavimams. |  |
| ## 2.35. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę) |  |
| ## 2.36. Laikymosi turėklai prie keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse) |  |
| ## 2.37. Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui (jeigu tai numato gamintojas) |  |
| ## 2.38. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas ar pan., ant kurio būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti automobilį bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus) |  |
| ## 2.39. Už vairuotojo darbo vietos, atsižvelgiant į siūlomo autobuso ypatumus bei saugų vairavimą, turi būti įrengtas apsauginis atitvaras. Atitvaras turi būti stabilus, pagamintas iš skaidraus polikarbonato (PC) arba analogiškos medžiagos. Plastiko storis ne mažesnis kaip 4 mm, kampai turi būti suapvalinti. Plastiko tvirtinimo laikikliai (stovai, skersiniai) bei pats plastikas turi būti išformuoti taip, kad minimaliai užstotų vairuotojui stebėti autobuso salono vidų, keleivių įlaipinimo duris, autobuso veidrodėlius, netrukdytų vairuotojui pasiekti autobuso valdymo įrenginių bei dėtuvių. |  |
| ## 2.40. Įrengtas akustinis atbulinės eigos signalas |  |
| ## 2.41. Įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Įrašytą/įrašomą vaizdą galima būtų stebėti prie vairuotojo (panelėje) įmontuotame stacionariame ekrane. Vaizdo kameros veikimo temperatūrų diapazonas – nuo -20 °C iki +30 °C, kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams. Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (pvz. Windows media player, VLC media player arba analogiškomis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų kodekų).Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus transporto priemonės variklį. Ekrano (vaizdo rodymo) skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 8 cm. Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| ## 2.42. Įrengti priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai. |  |
| ## 2.43. Autobuso spalva turi būti geltona (konkretus spalvos kodas bus suderintas pasirašius Autobuso pirkimo-pardavimo sutartį) |  |
| ## 2.44.Visos Autobuso salone esančios technologinės ertmės turi būti uždengtos |  |
| # 3. Reikalavimai Autobusų apipavidalinimui |  |
| ## 3.1. Autobusų apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus |  |
| ## 3.2. Autobusų priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm (Kelių eismo taisyklės (2020-01-10 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). |  |
| ## 3.3. Ant Autobusų turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Pirkėju. |  |
| ## 3.4. Autobusų kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 52 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). |  |
| ## 3.5. Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai – iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai |  |
| ## 3.6. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2020-01-10 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm |  |
| # 4. Dokumentai |  |
| ## 4.1. Siūlomi Autobusai turės atitikti 2026 m. Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai |  |
| ## 4.2.Tiekėjas iki Autobusų pateikimo turės juos užregistruoti AB „Regitra“ Pirkėjo vardu. |  |
| ## 4.3. Autobusai turi būti užregistruoti kaip mokykliniai autobusai. |  |
| ## 4.4. Perduodant Autobusus turės būti pateikta Autobusų naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 5. Aplinkos apsaugos kriterijai |
| 5.1. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. |
| # 6. Kiti reikalavimai |  |
| ## 6.1. Siūlomi autobusai, autobusų perdirbimui naudojamos medžiagos ir įrengimai turi būti nauji, nenaudoti. |  |
| ## 6.2. Visi autobusuose įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais. |  |
| ## 6.3. Siūlomų Autobusų techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi gamintojo nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.). |  |
| ## 6.4. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas autobusų eksploatavimo klausimais privalo vartotoją nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. |  |
| ## 6.5. Tiekėjas Autobusų perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti 1 mėnesio autobusų civilinės atsakomybės draudimą, įregistruoti Autobusus ir pristatyti juos su valstybiniais numeriais. |  |
| ## 6.6. Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant modifikuotus ar papildomai įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. |  |
| 6.7. Prekėms suteikiama Tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo autobuso perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, jei autobusas buvo eksploatuojamas sutinkamai su autobuso gamintojo/Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai. Pastaba: Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso naudotojo ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinio poveikio, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo/Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusas remontuojamas ne Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas privalo nurodyti priežastis dėl ko nėra taikomas garantinis remontas ir iš anskto suderinti atliekamų darbų sąlygas (apimtis, sąmatą, trukmę). Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja per 5 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso naudotojui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti suteikiamas naujas arba naudotas autobusas arba autobusas su tinkamos kvalifikacijos vairuotoju), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, naudotojo užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas autobusas. Esant sudėtingam pagrindinių Autobuso agregatų (pvz., bet neapsiribojant, – variklio, pavarų dėžės) gedimui, maksimalus remonto atlikimo terminas nustatomas tarpusavio susitarimu. |  |
| ## 6.8. Garantinis remontas turi būti atliekamas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį nuo sugedusio Autobuso pristatymo į garantinio aptarnavimo įmonę dienos. Esant sudėtingam pagrindinių Autobuso agregatų (pvz., bet neapsiribojant, – variklio, pavarų dėžės) gedimui, maksimalus remonto atlikimo terminas nustatomas tarpusavio susitarimu. Reikalavimai garantiniam remontui ir garantiniam techniniam aptarnavimui taip pat nustatyti ir pateiktame pirkimo-pardavimo sutarties projekte |  |
| ## 6.9. Prekių pristatymo terminas ne didesnis nei 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo data laikoma autobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Autobusai turi būti perduoti Kauno rajono savivaldybės aikštelėje, Savanorių pr. 371, Kaunas. |  |

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos perkančiajai organizacijai turi pateikti:

2.1.1. tiekėjo užpildytą šios techninės specifikacijos I dalies lentelės 2 skyrių „Techniniai reikalavimai autobusams“ nurodydamas numatomą pristatyti įrangą ir konkrečias jos technines charakteristikas.

2.1.2. prekės gamintojo ir modelio pavadinimą ir nuorodas į gamintojo interneto svetainę kurioje yra siūlomos prekės specifikacijos ir pridėti išspausdintą medžiagą PDF formatu.

Jei gamintojo interneto svetainėje nėra informacijos, kuri patvirtintų prekės atitikimą šios techninės specifikacijos I dalies lentelės 2 skyriaus „Techniniai reikalavimai autobusams“ reikalavimams, turi būti pateikiamas gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis siūlomų prekių charakteristikų pagal konkretų techninės specifikacijos punktą atitikimo patvirtinimas (laisvos formos deklaracija, kad siūloma prekė atitinka konkretų pirkimo techninės specifikacijos reikalavimą).

Perkančioji organizacija pateiktą informaciją patikrina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir raštu praneša tiekėjui apie vertinimo rezultatus. Nustačius neatitikimą arba tiekėjui nepagrindus atitikimo pagal šios techninės specifikacijos 2.1 punkte nustatytus reikalavimus per 15 darbo dienų nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, Perkančioji organizacija užsakymą atšaukia ir jį perduoda tiekėjui, kurio pasiūlymas yra sekantis eilėje nurodytoje Preliminariosios sutarties priede „Pirkimo laimėtojų eilė“.

Tiekėjo pristatytos prekės privalės atitikti visus šios techninės specifikacijos reikalavimus. Nustačius pristatytos prekės neatitikimą, tiekėjas per 15 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos pareikalavimo turi pakeisti prekes į reikalavimus atitinkančias arba sumokėti perkančiajai organizacijai 5 proc. baudą pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 9.3.1 punktą. Prekės neatitinkančios šios techninės specifikacijos I dalies lentelėje nurodytų reikalavimų nepriimamos.

2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neturi pateikti šios techninės specifikacijos I dalies lentelės reikalavimus pagrindžiančios informacijos, kadangi ši informacija turės būti pateikta po pirkimo sutarties įsigaliojimo, kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 2.1 punkte.

2.3. Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentų dalyse galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, konkrečios medžiagos, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją. Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentų dalyse galimai nurodyti (jei yra) sertifikatai, standartai gali būti taikomi (naudojami) lygiaverčiai nurodytiems.