1 priedas Techninė specifikacija

VARGONŲ VARIKLIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA, Perkančioji organizacija, Užsakovas) perka muzikos instrumento – vargonų, variklio (elektrinio lėtaeigio specialaus vargonų oro pūstuvo) (toliau – Prekė) demontavimą, naujo variklio pirkimą, jo montavimą, remontą ir derinimą (toliau – Paslaugos).

- Klaipėdos fakultete esančių vargonų amžius 50 metų.

- Tiekėjas privalės demontuoti ir sumontuoti Prekę LMTA Klaipėdos fakultete.

- Objektas neskaidomas į dalis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Elektrinis lėtaeigis specialus vargonų oro pūstuvas 30 registrų vargonams (oro spaudimas – 120 mmWs, tiekiamo oro kiekis – 14m³/min) |
| 2. | Apsaugų spintelė ir variklio apsaugos (automatiniai apsauginiai jungikliai), raktelis-spynelė vargonų įjungimui/išjungimui vargonų griežykloje; įvairūs laidai, kabeliai ir kt. |
| 3. | Seno elektrinio oro pūstuvo demontavimas (atjungimas nuo elektros, oro kanalo, išėmimas iš spintelės ir kt.) |
| 4. | Naujo elektrinio oro pūstuvo montavimas (sumontavimas spintelėje, prijungimas prie elektros ir prie oro kanalo) |
| 5. | Vargonų pūstuvo spintėlės angos performavimas, koregavimas (dėl naujo pūstuvo didesnių matmenų) |
| 6. | Apsaugos dėžės ir variklio apsaugų (automatiniai apsauginiai jungikliai), raktelio-spynelės vargonų griežykloje, įvairių laidų, kabelių ir kt. montavimo darbai |
| 7. | Oro srauto reguliatoriaus perreguliavimas, išvalymas, remontavimas |
| 8. | Odinės movos tarp pūstuvo ir oro reguliatoriaus perdarymas/padarymas bei sumontavimas |
| 9. | Oro reguliatoriaus, dumplių ir visos sistemos suderinimas |
| 10. | Vargonų (instrumento) daliniai derinimo darbai po naujo pūstuvo sumontavimo |
| 11 | Vargonų įvairių blogai skambančių, sugadintų vamzdelių remontas (litavimas, lyginimas preliminarus skaičius apie 20 vnt.) |
| 12 | Vargonų intonavimas (skambesio atstatymas, koregavimas, preliminarus skaičius apie 100 vnt.) |
| 13 | Vargonų (instrumento) elektrinės registrų traktūros, visumos revizija (įvairių jungimosi mazgų ir kontaktų, transformatoriaus) |

- Paslaugos turi būti teikiamos tiekėjui naudojant savo medžiagas ir darbo įrangą. Papildomos medžiagos, pagal faktinį poreikį įsigyjamos paslaugos tiekėjo.

- Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešus apie po remonto pastebėtus trūkumus, atlikti reikalaujamus darbus per vieną darbo dieną.

- Paslaugų atlikimo terminas iki 2026 m. rugsėjo 30 d., su galimybe pratęsti iki 2026 m. gruodžio 31 d.

- Po Paslaugų atlikimo aplinka privalo būti švari, tvarkinga, išvežtos šiukšlės.

- Už suteiktas Paslaugas Užsakovas sumoka Tiekėju per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovo atstovas patvirtino Paslaugų gavimą pasirašydamas pateiktą atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą ir Tiekėjas įkelia ją į sistemą „SABIS“.

- Į sutarties kainą įskaičiuotos  teikiamos paslaugos, visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties vykdymu.