Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Radijo stotelės |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Pirkimo objektas civilinės paskirties antžeminio radijo ryšio rankinės nešiojamosios radijo stotelės (toliau – NRS) ir jų konfigūravimui (programavimui) skirtos programinės įrangos licencijos ir programavimo kabeliai. 2.2. Reikalavimai NRS: - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pateikiama gamintojo originaliame įpakavime. - Dažnių diapazonas – nuo 136 MHz iki 174 MHz. - Dažnių tinklelis (angl. channel spacing) – 6,25 / 12,5 / 25 KHz. - NRS turi gebėti dirbti pagal Europos Telekomunikacijų Standartizacijos Instituto (ETSI) Digital Mobile Radio (DMR) Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3) standartą arba lygiavertį. - NRS privalo turėti: - CTCSS (angl. continuous tone coded squelch system); - DES 56 bitų kodavimo sistemą; - ARC4 40 bitų kodavimo sistemą; - ne mažiau 3 skaitmeninių protokolų; - FM analoginio ryšio galimybę; - NXDN/C tipo magistralinio ryšio palaikymą; - P25 įprastinio ir magistralinio ryšio galimybę (angl. trunking); - DMR 2 įprastinio ir DMR 3 magistralinio ryšio palaikymą; - GPS modulį; - ne mažiau negu 1 W garsiakalbį; - pilną skaičių klaviatūrą; - LCD ekraną; - programavimo galimybę per orinę sąsają (funkcionalumo komplektavimas nebūtinas, bet tokia galimybė turi būti palaikoma); - NRS privalo veikti be trikdžių ir būti suderinama su eksploatuojamomis radijo stotelėmis Kenwood NX-5200E. - NRS turi leisti suprogramuoti dažnių kanalus trimis skirtingais protokolais (analoginis, DMR ir NXDN) taip, kad perjungimas tarp kanalų visais trimis protokolais būtų įmanomas be papildomo NRS programavimo ar konfigūravimo. - NRS komplektas turi būti komplektuojamas su lanksčia antena, skirta veikti VHF dažnių diapazone, komplekte turi būti bent 2 vnt. ličio jonų akumuliatorių ne mažesnės kaip 2500 mAh talpos ir šiems akumuliatoriams skirtu krovikliu, kuris veikia 240 voltų kintamos elektros srovės tinkle ir turi Euro kištuką. - NRS privalo būti hermetiška, t.y. atspari dulkių ir drėgmės poveikiui, užtikrinant jos tinkamumą naudoti lauko ir padidinto aplinkos poveikio sąlygomis, ir atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: turėti apsaugos klasę ne žemesnę kaip IP67, nustatytą pagal IEC 60529 standartą, arba turi būti išbandyta pagal MIL-STD-810G standarto metodiką Method 512.5 (Immersion), arba atitikti kitus lygiaverčius standartus arba bandymo metodus, užtikrinančius ne mažesnį hermetiškumo (atsparumo dulkėms ir drėgmei) lygį. NRS priedams šis reikalavimas netaikomas. - NRS turi būti tinkama eksploatuoti esant ne siauresniam aplinkos temperatūros diapazonui nuo -30 iki +50 laipsnių Celsijaus. NRS priedams šis reikalavimas netaikomas. - NRS turi turėti galimybę koduoti balso duomenų perdavimą AES 256 bitais integruotu sprendimu arba įsigyjant papildomą techninį ar programinį NRS priedą. Funkcionalumas šio įrangos pirkimo rėmuose nėra privalomas, tačiau siūloma įranga turi palaikyti galimybę tokio funkcionalumo įdiegimui. 2.3. Reikalavimai konfigūravimo (programavimo) programinei įrangai (licencijai): 2.3.1. Radijo stočių programavimo (konfigūravimo) programinė įranga turi būti skirta 2.2 p. nurodytų radijo stočių konfigūravimui. 2.3.2. Suderinama su Windows 10 ir Windows 11 operacinėmis sistemomis. 2.4. Reikalavimai programavimo kabeliui: 2.4.1. Skirtas prijungti 2.2 p. nurodytą radijo stotį prie kompiuterio su 2.3 p. nurodyta programine įranga. 2.4.2. Laido jungimas prie kompiuterio turi būti USB jungtimi. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalbomis, pateikta atspausdintame egzemplioriuje arba perduota pirkėjui skaitmeniniu formatu. - NRS turi būti su visomis reikalingomis jungtimis susijungimui ir funkcionavimui. - Tiekėjas perduoda NRS su įdiegtomis visomis programinės įrangos licencijomis, jeigu jos reikalingos specifikacijoje nurodytam funkcionalumui. - NRS turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus, turi turėti visus atitinkančius sertifikatus ir licencijas (jei privalomi). |

_______________________________________