Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ plk. ltn. Gediminas Latvys

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Žurnalo „Trimitas“ tiražo spausdinimo paslaugos |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Įsigyjama periodinio LŠS žurnalo spausdinimo paslauga: 2.1.1. Leidinio maketas spaudai bus pateikiamas PDF formatu. 2.1.2. Maketas spaudai bus parengtas pagal spaustuvės pateiktus reikalavimus spaudai; 2.2. Techniniai reikalavimai: 2.2.1. Apipjauto leidinio formatas 210x297 mm; 2.2.2. Puslapių skaičius: vidiniai – 36 psl. / viršelis – 4 psl.; 2.2.3. Spalvingumas: vidiniai 4+4/ viršelis 4+4; 2.2.4. Tvirtinimo būdas – segta; 2.2.5. Vidinių puslapių popierius – žurnalinis: 2.2.5.1. Baltas, matinis popierius skirtas žurnalų leidybai, tinkamas dvipusei lapinei ofsetinei spaudai; 2.2.5.2. Popieriaus gramatūros nominali arba vidutinė reikšmė (neįvertinant tolerancijos) turi būti 80 g/m², pagal EN ISO 536 standartą, leistinos tolerancijos vidurkis negali viršyti ± 5 g/m²; 2.2.5.3. Popieriaus šviesumas (angl. Brightness D65) nominali arba vidutinė (neįvertinant tolerancijos) reikšmė pagal ISO 2470-2 standartą ≥ 90 proc.; 2.2.5.4. Popieriaus permatomumo (angl. Opacity) nominali arba vidutinė (neįvertinant tolerancijos) reikšmė pagal ISO 2471 arba lygiavertį standartą ≥ 94 proc.; 2.2.6. Viršelio popierius – kreidinis matinis: 2.2.6.1. Baltas, dvipusio kreidavimo, gausiai kreiduotas vienodai iš abiejų pusių, pilnai dengtas, be medienos plaušo, aukšto baltumo celiuliozinis matinis popierius; 2.2.6.2. Popieriaus gramatūros nominali arba vidutinė reikšmė (neįvertinant tolerancijos) turi būti 170 g/m²; 2.2.6.3. Gramatūra turi atitikti EN ISO 536 standartą arba lygiavertį, leistinos tolerancijos vidurkis negali viršyti ± 5 g/m²; 2.2.6.4. Popieriaus baltumo CIE (angl. Whiteness) nominali arba vidutinė (neįvertinant tolerancijos) reikšmė ≥ 100 % pagal ISO 11475 standartą arba lygiavertį; 2.2.6.5. Popieriaus permatomumo (angl. Opacity) nominali arba vidutinė (neįvertinant tolerancijos) reikšmė ≥ 95 % pagal ISO 2471 standartą; 2.2.7. Spausdinimo būdas – ofsetinė spauda; 2.2.8. Tiražas: 1000 vnt.; 2.2.9. Periodiškumas: 1 kartą / mėn.; 2.2.10. Pakavimas: produkcija turi būti supakuota taip, kad būtų apsaugota nuo drėgmės, lenkimo ar mechaninių pažeidimų, pakuotės tvarkingos su nurodytu tiražu ir leidinio pavadinimu, supakuota į dėžes nuo 80 iki 120 vnt.; 2.3. Kokybės reikalavimai: 2.3.1. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės spausdinimo paslaugas, kurių kokybė atitinka šiai paslaugų grupei keliamas technines sąlygas ir standartus; 2.3.2. Spalvų sistema – CMYK, spalvinė išraiška turi atitikti pateiktus skaitmeninius maketus, leistini spalvų nuokrypiai: ∆E ≤ 5; 2.3.3. Žurnalas turi būti lengvai atverčiamas, neturi būti iškrentančių lapų; 2.3.4. Spauda turi būti: 2.3.4.1. Be dryžių, taškinio „triukšmo“, dėmių ar kontūrų dubliavimosi; 2.3.4.2. Be matomų spalvų nuokrypių; su aiškiai atkurtu tekstu ir grafika; 2.3.4.3. Smulkus tekstas (≤6 pt) privalo būti įskaitomas, kontrastingas, nesusiliejęs; 2.4. Tiražo pagaminimo terminas: ne vėliau nei per 5 (penkias) d.d. nuo tinkamo spaudai maketo pateikimo dienos; |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Atspausdinta produkcija turi būti pristatoma: 3.1.1. Lietuvos šaulių sąjunga, Laisvės al. 34, Kaunas – 962 vnt.; 3.1.2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos išteklių departamento Bibliotekos fondo plėtros skyrius, Gedimino pr. 51, Vilnius – 2 egz.; 3.1.3. BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka („Ąžuolyno“ biblioteka), Informacijos išteklių formavimo skyrius, Radastų g. 2, Kaunas – 2 egz.; 3.1.4. Vilniaus universiteto Centrinė biblioteka Universiteto g. 3, Vilnius – 2 egz.; 3.1.5. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Žygimantų g. 1, Vilnius – 2 egz. 3.1.6. Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, Vilnius – 20 vnt. 3.1.7. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas, Giedraičių g. 41, Vilnius – 10 vnt. 3.2. Pristatymo laikas: darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val. / penktadieniais 8.00–15.45 val. |

___________________________________________