Pirkimo sąlygų 1 priedas ,,Techninė specifikacija“

Priedas 1 prie sutarties Nr. _______________________

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS

II AUKŠTO FOJĖ PRITAIKYMO KULTŪRINIAMS RENGINIAMS IR UGDYMUISI UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAIS GRĮSTOS ERDVĖS  BALDŲ PIRKIMO SU BALDŲ MONTAVIMO PASLAUGA

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. Tiekėjas gali verstis nurodyta komercine veikla, t. y. baldų pardavimu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

II aukšto fojė pritaikymo kultūriniams renginiams ir ugdymuisi universalaus dizaino principais grįstos erdvės  baldų pirkimo su baldų montavimo paslauga  patalpose, esančiose pastate Žaslių g. 21, Žiežmariai.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Siūlomi baldai turi sudaryti vieningą baldų sistemą: t. y. kad ateityje iškilus poreikiui perstumdyti ar papildyti komponentais, nereiktų specialių tarpinių. Vieninga baldų sistema - sudaryta iš tarpusavyje derančių tiek dizainu, tiek konstrukcija, spalvine gama, funkcionalumu ir ergonominiais sprendimais.

  - Garantinis laikotarpis baldams - ne mažesnis nei 24 mėnesiai nuo baldų sumontavimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Su Užsakovu turi būti suderinta: tiksli baldų ir komplektuojančių dalių spalva, baldų furnitūra, mechanizmai;

  - Visi baldai, jų komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti.

  - Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai sumontuoti ir eksploatuoti baldus.

  - Siūlomi  baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo (išskyrus į baldus integruojamą įrangą) ir sudaryti vieningą baldų sistemą.

4.  APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4. 1. Pirkimui taikomi aplinkosaugos reikalavimai /„žalio“ pirkimo kriterijai  nurodyti 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (įsakymas paskelbtas Žin. 2011, Nr. 84-4110, i. k. 111301MISAK00D1-508; nauja redakcija nuo 2023-01-01, Nr. D1-401, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-13, i. k. 2022-25384) 4.1 papunktyje, kad yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, sąrašo Nr. 7 Baldai ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 2 priedo VII skyriuje Baldai.

5. REIKALAVIMAI BALDŲ GAMYBAI:

5.1. Baldų medžiagos turi atitikti bendruosius saugos reikalavimus.

5.2. Baldų medžiagoms taikomi minimalūs aplinkosaugos reikalavimai:

5.2.1.paviršiams dengti naudojamuose produktuose  neturi būti:

5.2.1.1. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.2.1.2.daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

5.2.1.3. ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

5.2.1.4. aziridino;

5.2.1.5. chromo (VI) junginių;

5.2.1.6. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.2.2. baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.2.3. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos ]duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.4. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, pateikiami po sutarties pasirašymo ir pristačius pagamintus baldus.

Reikalavimai baldų tiekėjui:

5.5. Kartu su pasiūlymu baldų tiekėjas privalo pateikti baldų brėžinius su matmenimis/vizualizacijas/ nuotraukas - siūlomų gaminių atitikties techninei specifikacijai įvertinti.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stalas aplink koloną, iš HPL Stalas pagamintas iš ne plonesnės nei 18mm HPL compact/HPL plokštės. Stalas gaminamas iš 2-4 dalių, apgaubiant koloną. Bendri sumontuoto stalo matmenys ne mažiau plotis 1200 mm, gylis 1200 mm, aukštis 600 mm. Kolonos matmenys preliminariai plotis 700mm, gylis – 375mm. Stalas turi būti su kojomis po kuo susidės 8 vnt. pufų, kurių matmenys ne mažesni nei – 420x420, aukštis iki sėdimos dalies – 420mm. Stalo briaunos poliruotos/dengiamos ne plonesne nei 2mm storio briauna. Stalas kojos metalinės apvalios/kvadratinės/stačiakampės, reguliuojamo aukščio – paviršiau nelygumams išlyginti. Baldas turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Tikslūs baldo matmenys ir spalvos derinami su užsakovu. | 2 |  |
| 2 | Amfiteatriniai laiptai L4000, su paminkštinimais. Amfiteatriniai laiptai – jungiamojo tipo minkštasuoliai, netaisyklingo stačiakampio formos. Komplektą sudaro 12, 3 skirtingų aukščių minkštasuoliai. 1-4 minkštasuolių matmenys ne mažesni nei – plotis 1080/920mm, gylis – 480mm, aukštis iki sėdimos dalies – 280mm. 5-8 minkštasuolių matmenys ne mažesni nei – plotis 1080/920mm, gylis – 400mm, aukštis iki sėdimos dalies – 420mm. 9-12 minkštasuolių matmenys ne mažesni nei – plotis 1080/920mm, gylis – 480mm, aukštis iki sėdimos dalies – 520mm. Baldas pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai. Baldas aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). Baldas ant metalinio kojų rėmo, ar su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldas turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Tikslūs baldo matmenys, konstrukcija ir spalvos derinami su užsakovu. | 2 |  |
| 3 | Vienviečiai minkštasuoliai, trapecijos formos Minkštasuolis trapecijos formos, be atlošo, priekinė ir galinė dalys – užapvalintos. Minkštasuolio matmenys ne mažesni nei – plotis išorinės dalies 750mm, vidinės dalies 380mm, gylis 520mm, aukštis iki sėdimos dalies – 430mm. Baldas pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai. Baldas aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). Baldas ant metalinio kojų rėmo, ar su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldas turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Tikslūs baldo matmenys, konstrukcija ir spalvos derinami su užsakovu. | 38 |  |
| 4 | Lenkti minkštasuoliai Minkštasuolis trapecijos formos, be atlošo, priekinė ir galinė dalys – užapvalintos. Minkštasuolio matmenys ne mažesni nei – plotis išorinės dalies 1600mm, gylis 520mm, aukštis iki sėdimos dalies – 400mm. Baldas pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai. Baldas aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). Baldas ant metalinio kojų rėmo, ar su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldas turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Tikslūs baldo matmenys, konstrukcija ir spalvos derinami su užsakovu. | 6 |  |
| 5 | Apvalūs minkštasuoliai, su nuimamu stalviršiu iš HPL Minkštasuolis apvalus. Minkštasuolio matmenys ne mažesni nei – diametras 900, aukštis iki sėdimos dalies – 430mm. Baldas pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai. Baldas aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). Baldas ant metalinio kojų rėmo, ar su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldas turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Minkštas baldas su nuimamu stalviršiu. Stalviršis iš ne mažiau 10mm HPL compact arba HPL dengtos plokštės. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Tikslūs baldo matmenys, konstrukcija ir spalvos derinami su užsakovu. | 4 |  |
| 6 | Kvadratiniai pufai Pufų matmenys ne mažesni nei – 420x420, aukštis iki sėdimos dalies – 420mm. Baldas pagamintas iš ne prastesnės medžiagos nei baldinė fanera bei mediena. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas, iš ne mažiau 12mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau 3mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas paminkštintas aukšto tankio porolonu – ne mažiau 42kg/m3 sėdimoji dalis ir ne mažiau 35kg/m3 šonai. Baldas aptrauktas ekooda ar gobelenu (trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 100 000 ciklų). Baldas ant metalinio kojų rėmo, ar su ne mažiau 4 metalinėmis kojelėmis, ne mažiau 100 mm aukščio, ir kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Baldas turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Minkštas baldas su nuimamu stalviršiu. Stalviršis iš ne mažiau 10mm HPL compact arba HPL dengtos plokštės. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Tikslūs baldo matmenys, konstrukcija ir spalvos derinami su užsakovu. | 16 |  |

,