techninĖ specifikacijA

TELESKOPINIS KRAUTUVAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė ir Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – teleskopinis krautuvas, 1 vnt.

Paslaugos - techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 36 mėn.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teleskopinis krautuvas | vnt. | 1 |
| 2. | Privalomas teleskopinio krautuvo techninis aptarnavimas | mėn. Moto h | 36 5000 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Teleskopinis krautuvas turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros ir darbų saugos  su automobiliu savivarčiu instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Teleskopiniam krautuvui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. Garantija arba 5000 moto h.

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti visi teleskopinio krautuvo aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir sąnaudas suteikiamam ne mažesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui.

  - Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Sutarties VI skyriuje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu, Kaune.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr.1.

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dėmesio: aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Teleskopinis krautuvas | Markė, modelis, gamintojas. | Markė: ________; Modelis: ____________; gamintojas___________.__ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Teleskopinis krautuvas turi būti neeksploatuotas, naujas pagamintas ne ankščiau kaip 2026 metais. |  |
| 1.3. | Paruošimas darbui, darbinis svoris | Krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris ne mažiau kaip 7500 kg. Krautuvas turi atitikti CE direktyvos normų reikalavimus |  |
| 1.4. | Valdymas | Teleskopinis krautuvas su vidaus degimo varikliu, hidrauliniu teleskopiniu kėlimo mechanizmu, valdomas vieno operatoriaus. |  |
| 1.5. | Keliamoji galia | Maksimali kėlimo galia ne mažiau kaip 3800 kg. |  |
| 1.6. | Keliamoji galia aukščiausiame taške | Maksimali kėlimo galia aukščiausiame taške ne mažiau kaip 2700 kg. |  |
| 1.7. | Kėlimo aukštis | Maksimalus kėlimo aukštis, ne mažiau 6900 mm. |  |
| 1.8. | Siekis | Maksimalus siekis ne mažiau kaip 3700 m. |  |
| 1.9. | Keliamoji galia maksimaliam siekiui | Keliamoji galia esant maksimaliam siekiui, ne mažiau 1400kg. |  |
| 1.10. | Krautuvo ilgis | Teleskopinio krautuvo ilgis iki darbinių priedų tvirtinimo rėmo ne daugiau kaip 5000 mm. |  |
| 1.11. | Krautuvo plotis | Teleskopinio krautuvo plotis ne daugiau kaip 2400 mm. |  |
| 1.12. | Krautuvo aukštis | Teleskopinio krautuvo aukštis (kabinos viršus) ne daugiau kaip 2600 mm. |  |
| 1.13. | Krautuvo greitis | Teleskopinio krautuvo greitis 40 km/val. |  |
| 1.14. | Krautuvo prošvaisa | Teleskopinio krautuvo prošvaisa – ne mažiau 370 mm. |  |
| 1.15. | Apsisukimo spindulys | Išorinis apsisukimo spindulys ties padangomis ne daugiau 4000 mm. |  |
| 1.16. | Atraminės kojos | Teleskopinis krautuvas be specialių atramų (atraminių kojų). |  |
| 1.17. | Įranga | Teleskopinis krautuvas aprūpintas 12V įtampos įranga. |  |
| 1.18. | LED žibintai | LED darbiniai žibintai krautuvo priekyje, gale bei ant strėlės. |  |
| 1.19. | Elektros rozetė ir kablys | Vilkimo kablys - su rozete krautuvo gale. |  |
| 1.20. | Dugno apsauga | Metalinė, pilna dugno apsauga. |  |
| 1.21. | Siurblio našumas | Hidraulinio siurblio našumas ne mažiau kaip 140 l/min. |  |
| 1.22. | Garantija įrenginiui | Krautuvo garantija, ne mažiau 3 metai arba 5000 moto valandų. |  |
| 1.23. | Hidraulinė linija | Atskira hidraulinė linija, skirta papildomų įrankių (greitai kaušų keitimo jungčiai ir pan.) darbui su srauto valdymu iš kabinos (operatoriui neišlipant) viena valdymo svirtimi („joystick“ tipo) |  |
| 1.24. | Įrangos valdymas | Viena valdymo svirtis kaušo ir papildomos įrangos valdymui bei važiavimo krypties keitimui. |  |
| II. VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Galia | Variklio galia ne mažiau kaip 95kW. |  |
| 2.2. | Variklio išmetami teršalai | Atitinkantys ne mažesnius kaip „EURO Stage V“ emisijos reikalavimus |  |
| 2.3. | Reversuojamas aušinimo ventiliatorius | Būtina |  |
| 2.4. | Gamintojo įrengta sistema palengvintam variklio paleidimui šaltu oru | Būtina |  |
| III. KAUŠAS |  |  |  |
| 3.1. | Kaušo plotis | Ne mažesnės kaip 1,6 m³ talpos su prispaudimu, su keičiamu, prisukamu peiliu. To paties gamintojo. |  |
| 3.2. | Kaušo mechanizmas | Automatinis kaušo iškratymas. |  |
| IV. OPERATORIAUS KABINA |  |  |  |
| 4.1. | Kabina | Kabina rakinama, įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO 3471/ ISO 3449 arba lygiaverčio standarto), šildoma, su gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema |  |
| 4.2. | Saugumas | Apsauginės grotelės ant stogo bei priekinio stiklo arba nedūžtamas (neperšaunamas) stiklas |  |
| 4.3. | Sėdynė | Vairuotojo sėdynė pneumatinė. |  |
|  | Vairas | Vairas turi turėti vairo stiprintuvą. |  |
| 4.4. | Šildymas, vėsinimas | Teleskopinio krautuvo kabina šildoma ir vėsinama su oro kondicionieriumi. |  |
| 4.5. | Masės išjungėjas | Teleskopinio krautuvo masės išjungėjas elektroninis. |  |
| 4.6. | Ekranas | Nemažesnis kai 7" LCD ekranas, spalvotas, lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 4.7. | Skaitiklis | Integruotas moto valandų skaitiklis. |  |
| 4.8. | Padargo valdymas | Hidraulinis padargo užraktas valdomas iš kabinos. |  |
| 4.9. | Triukšmo lygis | Triukšmo lygis operatoriaus vietoje kabinoje – ne didesnis kaip 75 dB, pagal EN 12053:2001+A1:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
| 4.10. | Radijas | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui |  |
| 4.11. | Vairavimas | Krautuvo vairavimui įrengtas vairas su keičiamu aukščiu bei atstumu. |  |
| V. STRĖLĖ |  |  |  |
| 5.1. | Amortizacija | Amortizuojanti strėlė darbo ir važiavimo metu. |  |
| 5.2. | Užrakinimas | Teleskopinis krautuvas turi automatiškai užrakinti strėlę, jei krautuvo stabilumas pasiekia kritinį tašką. |  |
| VI. VAIRAVIMAS |  |  |  |
| 6.1. | Padėtys | Teleskopinis krautuvas turi 3 vairavimo padėtis: pasukant priekinius ratus, pasukant visus ratus, pasukant visus ratus viena kryptimi („krabas“). |  |
| 6.2. | Ratų sistema | Teleskopinis krautuvas varomas visų varančiųjų ratų sistema. |  |
| 6.3. | Pavarų dėžė | Hidrostatinė |  |
| 6.4. | Padangos | Padangos turi būti pritaikytos eksploatacijai važiuojant per atliekas ir atitikti gamintojo rekomenduojamus matmenis bei technines charakteristikas konkrečiam įrenginio modeliui. Privaloma pateikti identišką atsarginį ratą su tokio paties dydžio ir tipo padanga. |  |
| VII. PRISTATYMAS |  |  |  |
| 7.1. | Pristatymo laikas. | Teleskopinis krautuvas turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras –____mėn. |
| 7.2. | Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| VIII. GARANTIJA |  |  |  |
| 8.1. | Teleskopinio krautuvu ir jo įrangos garantinis laikotarpis. | Ne mažiau 36 mėnesių – 5000 moto h. Garantija suteikiama visom Prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. | ` |
| IX. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS |  |  |  |
| 9.1. | Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) 36 mėn. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.2. | Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.3. | Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.4. | Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.5. | Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.6. | Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius savivarčio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.7. | Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
|  | Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs savivarčio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau nei 6 mėn. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.8. | Teikiant paslaugas naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.9. | Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 9.10. | Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. | Būtina. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |

_______________