Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TERMOVIZORINIŲ KUPOLINIŲ KAMERŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - termovizorinės kupolinės kameros (toliau – Prekės). Optinis prietaisas, skirtas aplinkos stebėjimui, kuris atpažįsta stebimą objektą, pagal jo skleidžiamą kūno temperatūrą.

2. Prekių kiekis - 13 vnt..

3. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo (įsigaliojimo) dienos adresu: Smolensko g.15, Vilnius.

4. Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas. Jei paaiškėja, kad Tiekėjas negali pašalinti prekės trūkumų per nustatytą terminą arba prekė yra nebepataisoma, Tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusią prekę savo lėšomis pakeičia į identišką, atitinkančią visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naują prekę.

5. Prekės turi būti naujos.

6. Kartu su kiekviena pristatoma preke turi būti pateikiama Prekių naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

7. Prekių techniniai reikalavimai:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | TERMOVIZORINĖS KUPOLINĖS KAMEROS MODELIO PAVADINIMAS IR GAMINTOJAS: | Kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomo prietaiso gamintojo parengti techniniai dokumentai (gamintojo raštai, brošiūros ir pan.) kuriuose matytųsi reikalaujami techniniai parametrai. |
| 2. | TERMOVIZORINĖS KUPOLINĖS KAMEROS KOMPLEKTACIJA: | Termovizorinė kupolinė kamera, ne mažiau kaip 2 vnt. įkraunamos baterijos tinkančios siūlomam prietaisui, įkroviklis, tvirtinimo sistema skirta termovizorinės kupolinės kameros tvirtinimui prie automobilio stogo, vartotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. |
| 3. | TERMINIS JAUTRUMAS (NETD): | Ne daugiau 15 mK. |
| 4. | PIKSELIŲ DYDIS (µm): | Ne daugiau 12. |
| 5. | APTIKIMO ATSTUMAS: | Ne mažiau kaip 2200 m. |
| 6. | OBJEKTYVO LEŠIO (ŽIDINIO NUOTOLIS): | Ne mažiau 25 mm. |
| 7. | ATSTUMO MATUOKLIS: | Turi būti integruotas. |
| 8. | ATSTUMO MATAVIMAS: | Ne mažiau 1200 m. |
| 9. | HORIZONTALAUS KAMPO REGULIAVIMAS: | Ne mažiau 360 laipsnių (t. y. gali suktis aplinkui). |
| 10. | VERTIKALAUS KAMPO REGULIAVIMAS: | Ne mažiau 90 laipsnių. |
| 11. | VAIZDO STABILIZAVIMAS: | Ne mažiau kaip dviejų ašių. |
| 12. | MATYMO LAUKAS: | Ne mažiau 17 m X 14 m. |
| 13. | OBJEKTYVO ŠVIESOS PRALAIDUMAS: | Ne žemesnis nei F1.0 |
| 14. | KADRŲ DAŽNIS: | Ne mažiau 50 Hz. |
| 15. | AKUMULIATORIAUS/BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS: | Ne mažiau kaip 7 val. |
| 16. | AKUMULIATORIUS/BATERIJA: | Turi būti įkraunama. |
| 17. | PRIETAISO SVORIS (BE BATERIJOS): | Ne didesnis kaip 900 g |
| 18. | SAUGOS KLASĖ: | Ne žemesnė kaip IP56 |
| 19. | DARBINĖ TEMPERATŪRA: | Ne prasčiau nei nuo -20°C iki +50 °C |
| 20. | ĮRENGINIO MATMENYS (BE TVIRTINIMO ELEMENTŲ): | Ne didesnis nei 95 mm X 150 mm |
| 21. | GARANTIJA: | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |
| 22. | APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI: | Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktą: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Dėl atitikties reikalavimui turi būti pateikta tiekėjo deklaracija. |

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės gamintojo parengti techniniai dokumentai (gamintojo raštai, brošiūros ir pan.) , kuriuose matytųsi reikalaujami techniniai parametrai. |
| 2. | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties techninės specifikacijos 1 lentelės 22 punkto reikalavimui. |

9. Su Prekėmis  pateikiami dokumentai:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekių perdavimo-priėmimo aktas | Pristatant prekes |
| 2. | Prekių priežiūros ir naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) | Pristatant prekes |