Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visa siūloma ir komplektuojama įranga turi būti nauja, tarpusavyje pilnai techniškai ir programiškai suderinama. Visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota, sukonfigūruota ir suprogramuota,  užtikrinant reikiamą audio/video sistemos funkcionavimą.

Įranga momtuojama Lietuvos policijos mokyklos patalpose, adresu Mokslo g. 2, Mastaičiai LT53313, Kauno r. (žr. pridedamo patalpų plano 1-90, 1-91 ir 1-92 patalpas).

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos reikalingos instaliacinės ir montažinės medžiagos, ir kita komutacinė įranga siūlomos įrangos sujungimui.

Įrangos pristatymo terminas – 3 mėnesiai. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs Įrangą, turi pravesti ne trumpesnius nei 2 val. mokymus kaip naudotis įranga, prieš tai iš anksto su perkančiąja organizacija suderintu laiku.

- Monitorius 1 – 4 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD arba lygiavertis |  |
| 3. | LCD panelės tipas | Turi būti IPS Black arba lygiavertis |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 31“ |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 6. | Skaistis | Ne mažiau kaip 350 cd/m2 |  |
| 7. | Spalvų gama | Ne mažiau kaip 100% Rec 709, 100% sRGB |  |
| 8. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x DP 1.4, 1 x USB-C |  |
| 9. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x DP 1.4 |  |
| 10. | Integruotas USB šakotuvas | Turi būti |  |
| 11. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (turi palaikyti įrenginio krovimą ne mažiau kaip 50 W) |  |
| 12. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas prie monitoriaus laikiklio (5 lentelė), sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Monitorius 2 – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD arba lygiavertis |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 64“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Skaistis | Ne mažiau kaip 350 cd/m2 |  |
| 6. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1 |  |
| 7. | Integruotas media grotuvas | Turi būti |  |
| 8. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1 |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip WiFi |  |
| 12. | Priedai | Laikiklis ekrano tvirtinimui prie lubų, video, kompiuteriniai kabeliai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui, nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 13. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 15. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Monitorius 3 – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius arba lygiavertis |  |
| 3. | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 85” |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Skaistis | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 4GB, pastoviosios 32GB |  |
| 7. | Rašikliai | Ne mažiau kaip 2 magnetais prie rėmo tvirtinami rašikliai. Turi veikti be baterijų. |  |
| 8. | Valdymas | Windows ir Mac operacinėse sistemose turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu. Windows ir Mac operacinėse sistemose, visose programose turi automatiškai (be pasirinkimų iš parinkčių juostos), atpažinti rašymą rašikliu, valdymą pirštu ir trynimą delnu. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. paštu failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neužblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų. |  |
| 10. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip 2 x HDMI 2.0, 2 x USB-C (palaikomas vaizdo signalas ne mažiau kaip 3840 × 2160/60Hz) |  |
| 11. | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 12. | Sąsajos | Ne mažiau, kaip 2 x RJ45, 2 x USB 3.2 -A, 2 x USB 2.0-B |  |
| 13. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas WiFi 6 belaidės prieigos taškas palaikantis 802.1xEAP autentifikavimo protokolą, Bluetooth 5.0 |  |
| 14. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
| 15. | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. |  |
| 16. | Integracija su naudojamomis programomis | Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 17. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas ant monitoriaus stovo (6 lentelė), sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 18. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 19. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Monitorius 4 – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius arba lygiavertis |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 97“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ryškumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1 |  |
| 7. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 8 GB |  |
| 8. | Integruotas media grotuvas | Turi būti |  |
| 9. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1 |  |
| 10. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 11. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 12. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 13. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas ant monitoriaus stovo (6 lentelė), sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 15. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Monitoriaus laikiklis – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Stalinis laikiklis skirtas dviejų monitorių tvirtinimui. |  |
| 3. | Maksimali montuojamų monitorių ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 32“ |  |
| 4. | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 8 kg |  |
| 5. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 100 mm x 100 mm. |  |
| 6. | Reguliavimas | Dujinio amortizatoriaus pagalba |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Ne siauresniame intervale kaip 20 – 50 cm |  |
| 8. | Pavertimo reguliavimas | Ne siauresniame intervale kaip +50°- -50° |  |
| 9. | Pasukimo reguliavimas | Ne siauresniame intervale kaip +90°- -90° |  |
| 10. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 11. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Monitoriaus stovas – 3 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Mobilus stovas skirtas monitoriui |  |
| 3. | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4. | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“ |  |
| 5. | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 100 kg |  |
| 6. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Elektrinės pavaros pagalba, ne siauresniame intervale kaip 1,20 – 1,70 m |  |
| 8. | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį valdymo panele |  |
| 9. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 10. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 11. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Vaizdo kamera – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |  |
| 2. | Tipas | Dviejų objektyvų PTZ vaizdo kamera |  |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 80° |  |  |
| 5. | Objektyvas | Ne mažiau kaip 1 objektyvas su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +60° ir horizontaliai ±150° |  |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |  |
| 7. | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti, automatinė |  |  |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0 |  |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti rankos gestų pagalba |  |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE+ |  |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir Mac OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos |  |  |
| 13. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |  |
| 14. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 15. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 16. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 17. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |  |

- Lubinis mikrofonas  – 3 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Prie lubų montuojamas kryptinių mikrofonų masyvas |  |
| 3. | Garso kanalai | Ne mažiau kaip 6 |  |
| 4. | Mikrofono aprėpties zonos | Ne mažiau kaip 15 konfiguruojamos |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 70Hz - 15kHz |  |
| 6. | Jautrumas | Ne mažiau kaip −10 dBFS |  |
| 7. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 60 dB |  |
| 8. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 9. | Dinaminis depazonas | Ne mažiau kaip 70 dB |  |
| 10. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 11. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 2 x RJ45 su Dante suderinama |  |
| 12. | Garso apdorojimo funkcijos | Turi būti integruotas DSP su ne mažiau kaip: ekvalaizeriu, automikšeriu, akustinio aido ir triukšmo slopinimo, ir automatine signalo lygio reguliavimo funkcijom. |  |
| 13. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 14. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 15. | Priedai | Laikiklis montavimui prie lubų, laidai kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 17. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Garsiakalbis  – 6 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Montavimui į lubų segmentą (600 x 600 mm) pritaikytas 100 V garsiakalbis. |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 30 W |  |
| 4. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 85 dB (1 m) |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 70 Hz - 18 kHz (-10 dB) |  |
| 6. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 150° |  |
| 8. | Grotelių spalva | Balta. |  |
| 9. | Matmenys | Aukštis ne daugiau kaip 100 mm. |  |
| 10. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais, skirtais montavimui į lubas. |  |
| 11. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 12. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Garso procesorius  – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Skaitmeninis garso procesorius |  |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0,2 dB). |  |
| 4. | Signalo ir triukšmo santykis (S/N), D/A out | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
| 5. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,05% |  |
| 6. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 7. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 6 kanalai su aido ir triukšmo slopinimu, 32 x 16 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas. |  |
| 8. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 5 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 30 x kanalai Rx Dante, 4 x USB audio |  |
| 9. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 4 x linijiniai balansiniai, 15 x kanalai Tx Dante, 2 x USB audio |  |
| 10. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN suderinama su AES-67 |  |
| 11. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje. Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele (14 pozicija). |  |
| 12. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 13. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 14. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 250 mm. |  |
| 15. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 16. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 17. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Garso stiprintuvas  – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | D klasės garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas prie 100V | Ne mažiau kaip 2 x 100 W |  |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz (±1 dB) |  |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB, (20Hz – 20 kHz) |  |
| 6. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 7. | Įvestys | Ne mažiau kaip 2 balansiniai/nebalansiniai |  |
| 8. | Išvestys | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 9. | Automatinis signalo lygio ribotuvas | Turi būti |  |
| 10. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio rėžimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 11. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 12. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Signalų perjungėjas  – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų matricinis komutatorius |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60 Hz 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įėjimai | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x USB-C MST (turi palaikyti „Dual 4K video output“) |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 2 x HDMI |  |
| 6. | Įėjimų perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 7. | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele (14 lentelė), valdymo mygtukais ir web naršyklės pagalba. |  |
| 8. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x RJ45, 1 x RS232, 4 x USB-A 3.2 device, 2 x USB-C 3.2 host, 2 x USB-B 3.2 host |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, EDID, CEC, garso signalo išrišimą - („De-embedding“). Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip PD 3.0 50 W. |  |
| 10. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 11. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

13. A/V sistemos valdymo procesorius  – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | A/V sistemos valdymo procesorius. |  |
| 3. | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 1 x RS-232, 1 x RS232 (abipusis), 1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusis), 2 x Digital I/O, 1 x RJ45 (10/100/1000Base-T), garso lygio valdymo portą. |  |
| 4. | Valdymo relės | Turi turėti ne mažiau kaip 2 |  |
| 5. | Komunikacijos protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip: HTTPS, Discovery Service, DHCP, DNS, IPv4, 802.1X |  |
| 6. | BMS protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip BACnet, KNX, DALI |  |
| 7. | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 9. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 10. | Programinė įranga | Turi palaikyti to paties gamintojo programinę įrangą, leidžiančia valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais (BYOD) per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 11. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 150 x 200 mm. |  |
| 12. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

14. LCD valdymo panelė  – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Laisvai pastatoma lietimui jautri LCD A/V sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir A/V sistemos valdymo procesorius (13 lentelė) arba sertifikuoti darbui kartu. |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 7” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 1024x600 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Procesorius | Ne mažiau kaip 4 branduolių |  |
| 9. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 10. | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN. |  |
| 11. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 12. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 13. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 15. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 16. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 17. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 18. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 19. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

15. AV signalų per IP siųstuvas  – 8 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI, USB ir valdymo signalų siųstuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 6. | Signalų sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit, 1 x USB-C |  |
| 7. | Valdymo sąsaja | Ne mažiau kaip 1 x RS232 |  |
| 8. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.2, CEC |  |
| 10. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 11. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 12. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

16. AV signalų per IP imtuvas  – 5 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI, USB ir valdymo signalų imtuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 |  |
| 4. | Signalų sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit, 2 x USB-C |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 6. | Valdymo sąsaja | Ne mažiau kaip 1 x RS232 |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Papildomos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.2, CEC, KVM |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 12. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

17. Vaizdo signalų procesorius  – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Vaizdo signalų procesorius/HDMI signalų imtuvas per IP/ siųstuvas per IP, komponuojantis 4 vaizdus iš skirtingų šaltinių viename ekrane |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 |  |
| 4. | Signalų sąsajos | Ne mažiau kaip: 5 x RJ-45 Gigabit, 2 x USB |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 7. | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį AV sistemos procesoriumi. |  |
| 8. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 9. | Vaizdų komponavimas ekrane | Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi ne mažiau kaip 4 vaizdų išdėstymo būdai ekrane |  |
| 10. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 500 x 300 mm. |  |
| 11. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: vaizdas ant vaizdo (“Overlay“), vaizdo pasukimą ne mažiau kaip 360°. |  |
| 12. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

18. Tinklo komutatorius  – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. |  |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 24 x Gigabit Ethernet PoE + 2 x 10G RJ45 arba SFP |  |
| 4. | Palaikomi protokolai | IGMPv1,v2 Querier, IGMP Snooping, DHCP server, Multicast static routes, Jumbo frames, ARP |  |
| 5. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 100 Gbps. |  |
| 6. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 24 prievadai su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 350W |  |
| 7. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 9. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 10. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

19. Konferencijų įrenginys  – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Ant stalo pastatomas konferencinis mikrofonas-garsiakalbis |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 95 dB iš 0.5m |  |
| 4. | Garsiakalbio dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 100 Hz – 15 kHz |  |
| 5. | Mikrofono kapsulių skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 6. | Mikrofono aprėptis | Ne mažiau kaip 360°, ne mažiau kaip 6 m. |  |
| 7. | Vartotojo sąsaja | Turi būti lietimui jautrus LCD arba lygiavertis ekranas |  |
| 8. | LCD ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 4” |  |
| 9. | LCD ekrano raiška | Ne mažiau kaip 800 x 480 |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Gigabit |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 12. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 13. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

20. Kompiuteris 1 – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | MFF |  |
| 3. | Procesorius | -Procesorius turi turėti ne mažiau kaip 12 branduolių (cores), spartinančios atminties ne mažiau kaip 20 MB. -Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 20000 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje (pateikti nuorodą). -Nurodyti siūlomo procesoriaus modelį. |  |
| 4. | Duomenų apsauga | Turi būti integruota TPM 2.0 saugumo mikroschema arba lygiavertė. |  |
| 5. | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 |  |
| 6. | Vidinė laikmena | Ne mažiau kaip 512 GB NVMe SSD |  |
| 7. | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 1800 pagal „Average G3D“ testų rezultatus. Matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.videobenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje (pateikti nuorodą). |  |
| 8. | Operacinė sistema | Turi būti gamykliškai įdiegta arba sukomplektuota Microsoft Windows 11 PRO arba naujesnės OEM/Retail arba lygiavertės operacinės sistemos licencija. |  |
| 9. | Priedai | To paties gamintojo belaidės klaviatūros ir belaidės pelės komplektas. Spalva pilka. |  |
| 10. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 11. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

21. Kompiuteris 2 – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | MFF |  |
| 3. | Procesorius | -Procesorius turi turėti ne mažiau kaip 20 branduolių (cores), spartinančios atminties ne mažiau kaip 30 MB. -Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 40000 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje (pateikti nuorodą). -Nurodyti siūlomo procesoriaus modelį. |  |
| 4. | Duomenų apsauga | Turi būti integruota TPM 2.0 saugumo mikroschema arba lygiavertė. |  |
| 5. | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 |  |
| 6. | Vidinė laikmena | Ne mažiau kaip 1 TB NVMe SSD |  |
| 7. | Vaizdo plokštė | -Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 19500 pagal „Average G3D“ testų rezultatus. Matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.videobenchmark.net arba lygiaverčiame tinklalapyje (pateikti nuorodą). - Turi turėti išvestis ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 3 x DP |  |
| 8. | Operacinė sistema | Turi būti gamykliškai įdiegta arba sukomplektuota Microsoft Windows 11 PRO arba naujesnės OEM/Retail arba lygiavertės operacinės sistemos licencija. |  |
| 9. | Priedai | To paties gamintojo klaviatūros ir pelės komplektas. |  |
| 10. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 11. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

22. Komutacinė spinta – 1 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | 19" komutacinė spinta. |  |
| 3. | Aukštis | Ne mažiau kaip 12U |  |
| 4. | Matmenys A x P x I | Ne daugiau kaip 60 x 60 x 450 cm. |  |
| 5. | Priedai | Ne mažiau kaip 8 x 230V EU el. maitinimo panelė, ne mažiau kaip 3 lentynos. |  |
| 6. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuota ir sukomutuota perkančios organizacijos nurodytoje patalpoje, laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 7. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

23. AV laidų dėžutė – 2 vnt.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Įmontuojama į stalviršį metalinė dėžutė su ištraukiamais laidais ir dangteliu, uždaromu sujungus laidus. |  |
| 3. | El. maitinimo jungtis | Ne mažiau kaip 1 x 230V EU. |  |
| 4. | Laidai | Ne mažiau kaip 3: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
| 5. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 20 x 10 x 10 cm. |  |
| 6. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuota ir sukomutuota perkančios organizacijos nurodytoje patalpoje, laikantis gamintojo instrukcijų. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 7. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. | (Sutarties vykdymo sąlyga) |
| 8. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

* Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan.  - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.