TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“ / KN.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

- Prekės – Leidimų kontrolės sistema;

- Paslaugos – Leidimų kontrolės sistemos diegimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Leidimų kontrolės sistema ir jos diegimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

KN Energies Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale (toliau – KSEPT), suskystintų gamtinių dujų terminale (toliau – SGDT), dujų apskaitos stotyje (toliau – DAS), Subačiaus skystųjų energijos produktų terminale (toliau – SSEPT) Klaipėdos administracinis ofisas, Vilniaus administracinis ofisas šiuo metu KN naudoja seno tipo leidimų kontrolės korteles ir skaitytuvus, neatitinkančius Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo (TAR, 2014-12-23, Nr. 20553; TAR, 2024-11-11, Nr. 19589) ir Europos sąjungos NIS2 direktyvos. Ši direktyva įpareigoja atlikti praėjimo kontrolės sistemos modernizavimą, kaip privalomą priemonę kibernetinių rizikų mažinimui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - 3.1.Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
| Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakyme Nr. D1-508 nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; 8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 9. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. |  |
| 3.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| 3.2.1. | Tiekėjo siūlomos Prekės ir paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos Prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Prekių ir paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Jei pagal vertinimo rezultatus Pasiūlymas galės būti pripažintas Laimėjusiu (iki Pasiūlymų eilės nustatymo), tikrinant pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 str. 9 d./ PĮ 50 str. 9 d. reikalavimams, Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: 1) juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, 2) Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, 3) Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, 4) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, 5) leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, 6) pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus 7) kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |
| 3.2.2. | Tiekėjo siūlomos Prekės ir paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Tiekėjo siūlomos Prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| 3.3. Reikalavimai Prekėms ir Paslaugoms |  |
| 3.3.1. | Pateikti su Pirkėju suderintą projektavimo paslaugų planą, išskaidytą etapais. Po kiekvieno projektavimo etapo, suderinti su Pirkėju, ir gauti leidimą sekančiam etapui. |
| 3.3.2. | Suderinti su Pirkėju projektavimo metu priimamus techninius sprendimus. |
| 3.3.3. | Suderinti su Pirkėju projektavimo metu parenkamą įrangą, medžiagas, kurios bus reikalingos realizuojant projektą; |
| 3.3.4. | Pateikti leidimų kontrolės techninių priemonių detalų sistemos projektą, atspindintį kuriamos leidimų kontrolės sistemos (toliau – Sistema) diegimo principus ir įrangos jungimo schemą, el. maitinimo schemą, loginius pajungimus, integracijas su kitomis sistemomis bei paaiškinantį esminius techninius sprendinius, kuriamos sistemos konfigūracijos parametrus ir įrangos charakteristikas. |
| 3.3.5. | Projekto apimtyje turi būti atlikti senos įrangos (maitinimo skydai, valdikliai, kortelių skaitytuvai, kabeliai ir kita) demontavimas ir visos tiekiamos įrangos instaliavimo, montavimo, konfigūravimo ir integravimo su KN Integriti Pro sistemoms paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, įrangos surinkimu, instaliavimu, kabelių klojimu, kabelių kanalų įrengimu, elektros instaliacija, įrangos sujungimu, kompiuterinio tinklo išplėtimu ir visomis kitomis būtinomis paslaugomis ir tam reikalingomis medžiagomis bei įrankiais. Tiekimo apimtyje turi būti numatyti visi būtini jungimo kabeliai ir kita įranga bei medžiagos. |
| 3.3.6. | Projekto apimtyje turi būti suprojektuota ir sumontuota ne žemesnės kaip 6 kat. kompiuterinio tinklo ir el. maitinimo (su nepertraukiamo maitinimo šaltiniais) instaliacija ir įranga visai projekto metu tiekiamai ir montuojamai įrangai prie esamų pajungimo taškų prijungti. |
| 3.3.7. | Projekto apimtyje turi būti suprojektuoti ir sumontuoti 2 vnt. pagrindiniai valdikliai. |
| 3.3.8. | Projekto apimtyje turi būti suprojektuoti ir sumontuoti durų valdikliai, kurių preliminarus kiekis 33 vnt. |
| 3.3.9. | Projekto apimtyje turi būti suprojektuota ir sumontuota 83 vnt. kortelių skaitytuvų, iš kurių 14 vnt. skaitytuvų – su skaičių klaviatūra. |
| 3.3.10. | Projekto apimtyje turi būti suprojektuota ir sumontuota nauja, visa kita būtina leidimų kontrolės įranga, apimant, bet neapsiribojant, montavimo skydai, kabeliai, laikikliai, stogeliai. KSEPT: postas Nr. 1 – 1 vnt. praėjimo vietų, postas Nr. 2 – 1 vnt. praėjimo vietų, postas Nr. 4 – 1 vnt. praėjimo vietų, pastatas 40 – 4 vnt. praėjimo vietų, pastatas 64 – 2 vnt. praėjimo vietų, pastatas 19 – 3 vnt. praėjimo vietų, pastatas 18 – 6 vnt. praėjimo vietų, pastatas 29 – 2 vnt. praėjimo vietų, pastas 14 – 1 vnt. praėjimo vietų, gamtinių dujų paskirtstymo poste – 4 praėjimo vietų, pastate 8 – 2 praėjimo vietų, pastate 6 – 3 praėjimo vietos, pastate 54 – 1 vnt. praėjimo vietų. Klaipėdos administracinis ofisas Janonio g. – 1 vnt. praėjimo vietų. Vilniaus administracinis ofisas Konstitucijos pr. 21C – 1 vnt. praėjimo vietų. DAS– 4 vnt. praėjimo vietų. SGDT– 4 vnt. praėjimo vietų. SSEPT – 9 vnt. praėjimo vietų. Iš viso - 50 patekimo / praėjimo vietų. |
| 3.3.11. | Projekto apimtyje turi būti surengti Sistemos naudojimo mokymai, ne mažiau kaip dviem Sistemos administratoriams (išduodant sertifikatą: Certified Integriti technician) ir vartotojams, kurių metu Pirkėjo paskirti darbuotojai turi būti apmokyti tinkamai naudotis Sistema. Sistemos administratoriai turi būti apmokyti atlikti jos eksploatacinę priežiūrą bei Sistemos administravimo darbus, spręsti eksploatacijos metu kylančias problemas. |
| 3.3.12. | Projekto apimtyje tiekiamos Prekės (įranga), programinės įrangos licencijos, įrangos montavimo, sistemų instaliavimo, duomenų perdavimo tinklų, konfigūravimo, integravimo bei paleidimo ir kitose paslaugose turi būti įtraukti visi tiesioginiai ir pridėtiniai kaštai bei tiekimo apimtys taip, kad rezultate būtų sukurta ir perduota pilnai funkcionuojanti, šios techninės specifikacijos reikalavimus atitinkanti, sistema. |
| 3.3.13. | Subačiaus terminale turi būti atlikta integracija su krovos sistema ir įdiegta 3 – jų leidimų logika. |
| 3.3.14. | Leidimų poste (KSEPT postas Nr. 1) įrengti kortelių registravimo į sistemą stotelę. |
| 3.3.15. | Visa lauke montuojama įranga privalo turėti tinkamą įžeminimą, apsaugą nuo viršįtampių ir įrengtus žaibosaugos sprendimus. |
| 3.3.16. | Visa projekto metu instaliuojama įranga ir sujungimo d.ėžutės privalo būti sužymėtos ir atitikti projekto dokumentacijoje pateiktus žymėjimus. (jei atskirais atvejais Pirkėjas nenurodo kitaip). Visi kabeliai privalo būti pritvirtinti ir apsaugoti nuo išorės poveikio bei užsibaigti įrangoje arba skyduose sumontuotomis jungtimis. Visi kabeliai ir laidai privalo būti sužymėti prijungimo ir įvedimo į sujungimo dėžutes (skydus) vietose. Negali būti palikta neprijungtų ir nesužymėtų kabelių ar laidų. |
| 3.3.17. | Visa projekto metu instaliuojama įranga turi būti suderinta su šiuo metu įmonėje naudojamomis RFID kortelėmis (Kortelių tipai: HID ISOProx, HID Proximity) ir užtikrinti sklandų perėjimą prie naujų SEOS/Prox ar analogiškų kortelių, kurių kiekis bus 3000 vnt. |
| 3.3.18. | Visos numatomos paslaugos bus teikiamos veikiančioje įmonėje. Siekiant išvengti gamybos trukdymų, Tiekėjas turi susipažinti su įmonėje vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų Paslaugų teikimą bei teikti jas ne su didesniais nei 2 val. gamybos stabdymais. Jei to padaryti neįmanoma, Paslaugos turi būti teikiamos nakties metu, kai gamybos apkrovimas yra mažiausias. |
| 3.3.19. | Tiekėjas Prekes turės pristatyti, sumontuoti, ištestuoti ir apmokyti personalą šalių suderintu grafiku. |
| 3.3.20. | Tiekėjas turi turėti būtiną techniką, įrankius, prietaisus ir kt. įrangą, reikalingą Paslaugoms teikti, Paslaugas teikti pagal LR galiojančias normas ir taisykles, techninius reglamentus. |
| 3.3.21. | Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais. |
| 3.3.22. | Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turi vadovautis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (EĮĮBT)“, „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“ ir kitų galiojančių statybinių normų reikalavimais. |
| 3.3.23. | Tiekėjo darbuotojai privalo susipažinti ir laikytis AB „KN Energies“ darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus su įmonės skiriamaisiais ženklais, avėti kibirkščių nesukeliančią avalynę ir aprangą, šalmus, apsauginius akinius, gero matomumo striukę ar liemenę). |

3.4.  PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Nauja leidimų kontrolės sistema turi būti suprojektuota ir įrengta „KN Energies“ priklausančiuose terminaluose ir ofisuose: Burių g. 19, Janonio g. 6B, Kairių g. 23 Klaipėdoje, Birbinčių g. 52, Kiškėnai, Klaipėdos rajonas, Kunčių k. 10, Kunčiai, Subačiaus sen., Kupiškio r. sav., Konstitucijos pr. 21C, Vilniuje. Sistema turi griežtai atitikti muitinės keliamus reikalavimus dėl asmenų ir transporto priemonių patekimo į muitinės prižiūrimą zoną KN Energies leidimų nuostatus (priedas Nr. 2). Projekto metu bus keičiama esama patekimui į KN Energies teritorijas ir patalpas skirta įranga. Taip pat bus pakeičiama esama programinė įranga. Visi duomenys apie vartotojus iš dabartinės duomenų apsikeitimo sistemos (CredoID) turės būti perkelti į naujai įdiegtą sistemą. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr.1 „Techninių parametrų atitikties lentelė“ nustatytus techninius reikalavimus. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina savo savybėmis lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Pareiga pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui tenka Tiekėjui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių, paslaugų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KN Energies terminalų ir administracinių patalpų leidimų kontrolės sistema ir jos diegimo paslaugos | Komplektas | 1 |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Pavadinimas

Užpildytas šios TS 1 priedas ir reikalaujami pateikti siūlomos įrangos techninės specifikacijos dokumentai.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo grafikas (įskaitant įrangos pristatymo, montavimo, diegimo, bandymo, apmokymų etapus) | Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Projekto dokumentacija, suderinta su Pirkėju, pasirašyta Tiekėjo ir Pirkėjo ir su žyma „LEIDŽIAMA STATYTI”. Dokumentaciją pateikti 2 egz. originalų popierinį ir į USB įrašytą variantą – brėžinius *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls, *zw1 ir kitais originaliais formatais, ir perduoti Pirkėjui. | Kartu su Prekės priėmimo-perdavimo aktu. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Klaipėdos suskystintų energijos produktų terminalas, Burių g. 19, Klaipėda

- ☒ Subačiaus suskystintų energijos produktų terminalas, Kunčių k. 10, Kunčiai, Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.

- ☒ Suskystintų gamtinių dujų terminalas, Kairių g. 23, Klaipėda

- ☒ Dujų apskaitos stotis, Birbinčių g. 52, Kiškėnai, Klaipėdos raj.

- ☒ Klaipėdos biuras, Janonio g. 6B, Klaipėda

- ☒ Vilniaus biuras, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių arba iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyksta anksčiau.

Prekių pristatymas ir Paslaugų teikimas turi būti suteiktas ne ilgiau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 9.1. Prekėms ir Paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo leidimų kontrolės sistemos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes ar  Paslaugas išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento. Jeigu trūkumų šalinimas nepriklauso nuo Tiekėjo valios ir galimybių trūkumus pašalinti per nustatytą terminą, Tiekėjas apie tai informuoja Pirkėją atskiru raštu, ir tokiu atveju šalys abipusiu susitarimu susiderina kitą priimtiną trūkumų šalinimo terminą.

9.3. Diegiant sistemą, atsiradus projektavimo klaidoms, Tiekėjas savo sąskaita turi taisyti/koreguoti projektą ir suteikti visas Paslaugas, kad leidimų kontrolės sistema būtų pilnai veikianti ir atitiktų projekte numatytus reikalavimus.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Tiekėjui reikalingus Sutarties vykdymui dokumentus: brėžinius, leidimus ir pan.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė;

Priedas Nr.2. KNT Apsaugos ir leidimų sistemos nuostatai.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė |  | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SGDT IR KNT RF PRAĖJIMO KORTELIŲ IR RFID KORTELIŲ PAKEITIMAS (NIS2 DIREKTYVA) |  |  |  |  |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 1. VALDIKLIS Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| Valdiklis turi būti skirtas valdyti praėjimo kontrolę bei atitikti šiuos reikalavimus: |  | Tinklas: RJ45 – 10/100 Ethernet |  | Taip/ne |  |
|  |  | RS485 tinklas: palaiko ne mažiau 250 RS-485 sub-LAN modulių; |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Vidinis išplėtimas: UniBus sąsaja |  | Taip/ne |  |
|  |  | Zonų įėjimai (onboard): ne mažiau 16 |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Papildomi išėjimai: ne mažiau 2 relinių išėjimų |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Papildomos įvestys: Tamper (sabotažo) |  | Taip/ne |  |
|  |  | Palaikomų durų kiekis: ne mažiau 250 (plečiama per RS-485 sub-LAN) |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Vartotojų talpa: ne mažiau 100 000, plečiama iki 1 000 000 |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Įvykių žurnalas: ne mažiau 100 000 įvykių |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Komplektacija: Su visais reikiamais tvirtinimo elementais |  | Taip/ne |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 2. LAN MODULIS Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| LAN modulis: |  | Suderinamumas: tinka Integriti sistemai |  | Taip/ne |  |
|  |  | Palaiko ne mažiau 30 Ethernet Bridge modulių vienam valdikliui |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Palaiko ne mažiaui 30 RS-485 LAN modulių vienam Ethernet Bridge moduliui |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Leidžia TCP arba UDP ryšius RS-485 išplėtimas per IP infrastruktūrą |  | Taip/ne |  |
|  |  | Nuotolinis konfigūravimas per Ethernet LAN konfigūravimo įrankį |  | Taip/ne |  |
|  |  | Firmware atnaujinimas per laidą |  | Taip/ne |  |
|  |  | Ne blogesnis nei AES 128-bitų šifravimas |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Išorinio Integriti maitinimo šaltinio prijungimas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Pilnas išorinio Integriti SMART maitinimo šaltinio stebėjimas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Specialus kabineto tamperio įėjimas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Komplektacija: Su visais reikiamais tvirtinimo elementais |  | Taip/ne |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 3. DURŲ KONTROLĖS MODULIS NR. 1 Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| Durų kontrolės modulis Nr. 1: |  | Skirtas kontroliuoti ir stebėti iki 8 durų |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Palaiko ne mažiau 2 durų ir 4 vnt. OSDP skaitytuvų |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Plečiamas iki 8 durų ir 16 OSDP skaitytuvų |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Palaikoma iki 100,000 vartotojų duomenų bazė neprisijungus |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Reikalingas maitinimas nuo 11 iki 14VDC |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Suvartojama srovė ne daugiau 110 mA budėjimo režimu ir ne daugiau 175 mA esant įjungtoms relėms |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 4. DURŲ KONTROLĖS MODULIS NR. 2 Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| Durų kontrolės modulis Nr. 2: |  | Skirtas kontroliuoti ir stebėti iki 2 durų |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Palaiko ne mažiau kaip 4vnt. OSDP skaitytuvų |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Palaikoma iki 2,000 vartotojų duomenų bazė neprisijungus |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Reikalingas maitinimas nuo 11 iki 14VDC |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Suvartojama srovė ne daugiau 110 mA budėjimo režimu ir ne daugiau 175 mA esant įjungtoms relėms |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 5. DURŲ KONTROLĖS MODULIO IŠPLĖTĖJAS Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| Durų kontrolės modulio išplėtėjas: |  | Galimybė kontroliuoti ir stebėti 2 papildomas duris ar 4 skaitytuvus per suderinamą UniBus priėmimo modulį |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Vienu metu turi būti galima sujungti iki 3 Unibus 2 durų išplėtėjų |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Reikalingas maitinimas nuo 11 iki 14VDC |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Suvartojama srovė ne daugiau 40 mA budėjimo režimu ir ne daugiau 135 mA esant įjungtoms relėms |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 6. MAITINIMO SKYDAS Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| Maitinimo skydas: |  | Turi nuotoliniu būdu kontroliuojamą maitinimo šaltinį ir transformatorių, saugiklius, pajungiamas į 230 V elektros maitinimo tinklą |  | Taip/ne |  |
|  |  | Išėjimo įtampa: ne daugiau nei 13.75VDC |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Maksimali srovė: ne mažiau 3A |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Klaidų indikacija |  | Taip/ne |  |
|  |  | Aliarmų pranešimas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Akumuliatoriaus krovimas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Dėžės išmatavimai: ne mažiau nei 460 x 358 x 85, pateikiama sukomplektuota ne mažiau nei gamintojo siūlomos komplektacijos |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 7. AKUMULIATORIUS Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| Įrašyti gamintoją, gamintojo kilmės šalį, modelį / markę: |  |  |  |  |  |
| Akumuliatorius: |  | Talpa: ne mažiau 7Ah |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
|  |  | Vardinė įtampa 12V DC |  | Taip/ne |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 8. RFID SKAITYTUVAS NR. 1 Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| RFID skaitytuvas Nr. 1 |  | 125 kHz dažnio kortelių palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | 13.56 MHz dažnio kortelių palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Bluetooth palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Wiegand ir Data clock, RS-485 OSDP palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Suderinamas su durų kontrolės moduliu |  | Taip/ne |  |
|  |  | Standartai: EN 62368-1:2018, EN 50364:2010, EN 62311:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 |  | Taip/ne |  |
|  |  | Maitinimas: 12V DC |  | Taip/ne |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: ne siauresniame diapazone nei: nuo -40°C iki + 66°C |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 9. RFID SKAITYTUVAS NR. 2 Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| RFID skaitytuvas Nr. 2 |  | 125kHz dažnio kortelių palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | 13.56MHz dažnio kortelių palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Bluetooth palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Turi skaičių klaviatūra |  | Taip/ne |  |
|  |  | Wiegand ir Data clock, RS-485 OSDP palaikymas |  | Taip/ne |  |
|  |  | Standartai: EN 62368-1:2018, EN 50364:2010, EN 62311:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 |  | Taip/ne |  |
|  |  | Maitinimas: 12V DC |  | Taip/ne |  |
|  |  | Darbinė temperatūra: ne siauresniame diapazone nei: nuo -40°C iki + 66°C |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |
| - Prekės pavadinimas |  | - Prekės gamintojas | - Prekės pagaminimo šalis | - Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| 10. RFID KORTELĖS Įrašyti modelį / markę |  | - Įrašyti gamintoją | - Įrašyti Prekės pagaminimo šalį | - Įrašyti Prekės gamintojo registracijos šalis |  |
| RFID kortelės |  | Palaiko du darbinius dažnius: 125kHz ir 13,56Mhz |  | Taip/ne |  |
|  |  | Ryšio protokolas: ISO14443A |  | Taip/ne |  |
|  |  | Atminties tipas: 8K EEPROM |  | Taip/ne |  |
|  |  | HID Prox formatas: H10301 |  | Taip/ne |  |
|  |  | Darbinė tempertatūra: ne siauresniame diapazone nei: nuo -35°C iki + 50°C |  | įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  |