| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tarnybinė stotis su Nvidia DI skaičiavimų GPU |  |  |
|  | Procesorius | 64 bitų architektūros Įranga, galinti talpinti ne mažiau kaip 2 procesorius (x86-64 tipo). Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Vieno procesoriaus branduolių kiekis – ne mažiau 8. Bendrai Įranga pateikiama su ne mažiau kaip 16 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 3.5 Ghz. Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė: Įranga, galinti talpinti ir pateikiama su ne mažiau kaip 2 procesoriais (x86-64 tipo). Vieno procesoriaus fizinių branduolių kiekis – ne mažiau kaip 8 (iš viso sistemoje ne mažiau 16 fizinių branduolių). Vieno procesoriaus gijų (angl. threads) skaičius – ne mažiau kaip 16. Bazinio (angl. Base clock) taktinio dažnio reikšmė turi būti ne mažesnė kaip 3.5 GHz. Paskutinio lygio spartinančioji atmintis (angl. L3 Cache ar lygiavertė) turi būti ne mažesnė kaip 48 MB viename procesoriuje. Procesoriuje integruotas atminties valdiklis privalo oficialiai ir natūraliai (be papildomo spartinimo / overclocking) palaikyti ne lėtesnę kaip DDR5 6400 MT/s operatyviąją atmintį. Procesoriaus bazinė šiluminė galia (angl. Base TDP) neturi viršyti 150W. |
|  | Procesoriaus našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir pateikiami atspausdinti arba elektronine forma. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje serverių gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių Įrangai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base=208, SPECrate2017_fp_peak=308. |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 1024 GB DDR5 6400 MTs RDIMM, ne mažesniais nei 64 GB Advanced ECC moduliais. Atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai. |
|  | Vidiniai diskai | 1. Operacinės sistemos ir bazinių programų kaupikliai: Ne mažiau kaip 2 vnt. SSD tipo kaupiklių. Talpa: Ne mažiau kaip 960 GB kiekvienas. Sąsaja: SATA (ne mažiau 6 Gbps) arba lygiavertė/greitesnė (pvz., SAS, NVMe). Atsparumas (resursas): „Read Intensive“ klasės, palaikantys ne mažiau kaip 1 DWPD (angl. Drive Writes Per Day). Turi palaikyti „karštą keitimą“ (angl. Hot-plug). 2. Duomenų apdorojimo (spartieji) kaupikliai: Ne mažiau kaip 1 vnt. NVMe (PCIe) tipo SSD kaupiklis. Talpa: Ne mažiau kaip 3.2 TB. Sąsaja ir formatas: PCIe NVMe (U.2, U.3, E3.S arba lygiavertis formato standartas), pritaikytas montuoti į serverio priekyje esančius lizdus su specialiais rėmeliais (angl. carrier). Atsparumas (Resursas): „Mixed Use“ klasės, palaikantys ne mažiau kaip 3 DWPD. Turi palaikyti „karštą keitimą“ (angl. Hot-plug). |
|  | RAID valdiklis | Turi būti pateiktas dedikuotas aparatinis (angl. Hardware) diskų masyvų valdiklis. Valdiklis privalo palaikyti „Tri-Mode“ technologiją – t. y. turėti galimybę vienu metu valdyti ir apjungti SAS, SATA bei NVMe (PCIe) sąsajų diskus. Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 8 GB spartinančiosios atminties (angl. Cache). Spartinančioji atmintis privalo būti apsaugota nuo duomenų praradimo dingus elektros maitinimui (naudojant Flash atmintį ir superkondensatorių arba bateriją). Turi palaikyti šiuos diskų masyvų lygius: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
|  | Tinklo plokštė | Turi būti pateikta ne mažiau kaip viena keturių prievadų (angl. Quad Port) tinklo plokštė. Plokštė privalo baziškai palaikyti 10/25 GbE greičius ir turėti SFP28 tipo lizdus. Siekiant išsaugoti standartinius PCIe išplėtimo lizdus grafinių spartintuvų plėtrai, tinklo plokštė turi būti montuojama į jai dedikuotą lizdą ir atitikti OCP 3.0 (arba lygiavertį) standartą. Komplekte privalo būti pateikti 4 vnt. SFP tipo 1000BASE-T (1 Gbps varinio RJ45 ryšio) moduliai (angl. Transceivers), užtikrinantys plokštės suderinamumą su esama 1 Gbps varinio tinklo infrastruktūra. |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 2 vnt. USB 3.0 1 vnt. Rj-45 tarnybinės stoties valdymui 1 vnt. Display Port 1 vnt. VGA |
|  | PCI jungtys | Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. PCI-E (Gen5) tipo išplėtimo lizdai. Iš jų: Ne mažiau kaip 2 vnt. privalo būti x16 pralaidumo (tiek fiziškai, tiek elektriškai) Gen5 lizdai, pritaikyti dvigubo pločio, pilno aukščio ir ilgio (angl. Double-Width, FHFL - Full Height, Full Length) grafiniams spartintuvams montuoti. |
|  | Grafinis spartintuvas | Turi būti pateiktas 1 vnt. grafinis spartintuvas NVIDIA H200 NVL (141GB) arba lygiavertis, atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: - Operatyvioji vaizdo atmintis (VRAM): Ne mažiau kaip 141 GB. - Atminties tipas ir pralaidumas: HBM3e (arba lygiavertė), pralaidumas ne mažesnis kaip 4.5 TB/s. - Sąsaja: PCI-E Gen5 x16, dvigubo pločio (angl. Dual-Slot). - Tarpusavio ryšys: Turi palaikyti dviejų plokščių sujungimą tiesioginiu didelės spartos kanalu (pvz., „NVLink“ ar lygiaverčiu), kurio pralaidumas ne mažesnis kaip 600 GB/s. Pasiruošimas plėtrai: Tarnybinė stotis jau tiekimo metu privalo būti pilnai aparatiškai paruošta antro tokio paties grafinio spartintuvo įdiegimui ateityje. Serveryje turi būti: - Paliktas laisvas, atitinkamo dydžio ir pralaidumo PCI-E Gen5 x16 lizdas. - Parinkti pakankamos galios maitinimo šaltiniai, kad sistemai veikiant pilna apkrova su dviem sumontuotais GPU, būtų išlaikomas maitinimo šaltinių dubliavimas (Redundancy). |
|  | Konstrukcija | Įranga turi būti montuojama į standartinę (angl. rack-mount) 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. Komplektuojama su montavimo bėgeliais. |
|  | Maitinimo šaltiniai | Turi būti sumontuoti dubliuoti (ne mažiau kaip 2 vnt.), „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug / Hot-swap) tipo maitinimo šaltiniai, veikiantys 1+1 rezervavimo režimu. Maitinimo šaltiniai turi būti pritaikyti veikti standartiniame 200–240 V kintamosios srovės (AC) 50Hz tinkle. Maitinimo šaltinių galia turi būti parinkta taip, kad net ir vienam iš jų sugedus, likęs šaltinis savarankiškai užtikrintų nenutrūkstamą tarnybinės stoties veikimą jai dirbant pilna apkrova su maksimalia galima komponentų konfigūracija (įskaitant 2 vnt. procesorių ir 2 vnt. reikalaujamų NVIDIA H200 ar lygiaverčių grafinių spartintuvų). Maitinimo šaltiniai privalo turėti ne mažesnį kaip „80 PLUS Titanium“ (arba „Platinum“) energetinio efektyvumo sertifikatą. Komplekte turi būti pateikti maitinimo laidai, suderinami su serverio maitinimo šaltinių lizdais ir atlaikantys maksimalią jų srovę |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo. |
|  | Valdymo sistema | 1. Aparatinis valdymas Dedikuotas valdymo kontroleris (angl. Baseboard Management Controller), nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį (10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45) bei galimybę prisijungti iš tarnybinės stoties priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos bei palaikyti automatinį informavimą el. paštu apie sistemos sutrikimus. Turi stebėti ir palaikyti komponentų sisteminio kodo („firmware“) atnaujinimus, kurie privalo būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių laikmenų valdymas). HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja vartotojo aplinkai ir virtualiai konsolei. Turi palaikyti nuotolinį pilną tarnybinės stoties įtampos išjungimą. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose (HDD, SSD, NVMe). Turi palaikyti sistemos nustatymų ir kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų (angl. System Lockdown). 2. Centralizuotas administravimas Turi būti pateikta gamintojo programinė įranga, įgalinanti atlikti siūlomų tarnybinių stočių centralizuotą administravimą (stebėti, valdyti, atnaujinti, diegti naudojant šablonus). Jei sistemai reikalingos licencijos, jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą visam garantiniam laikotarpiui. Programinė įranga turi turėti galimybę integruotis (arba turėti gamintojo palaikomus įskiepius) į „Microsoft Windows Admin Center“ bei „VMware vCenter“. 3. Stebėjimas ir analitika Kartu su įranga turi būti pateiktas gamintojo stebėjimo sprendimas (vietinis arba debesijos pagrindu veikiantis, pvz., telemetrijos ar dirbtinio intelekto analitikos platforma), skirtas siūlomų įrenginių parametrų analizei ir istorinių duomenų kaupimui (ne mažiau kaip 2 metus). Jei stebėjimui reikalingi vietiniai virtualizuoti resursai ar diskinė talpa, tai neturi sumažinti naudingos siūlomo serverio talpos/resursų, arba stebėjimas turi būti atliekamas gamintojo debesijoje. Duomenys turi būti atvaizduojami grafiškai įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Sprendimas turi informuoti administratorius apie komponentų gedimus (diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių) ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Atvirų standartų palaikymas: Siūloma tarnybinė stotis privalo palaikyti standartinius pramonės protokolus (pvz., SNMP v3, Redfish API, Syslog), kad esant poreikiui būtų užtikrintas sklandus serverio parametrų nuskaitymas trečiųjų šalių stebėjimo sistemomis. |
|  | Valdymo modulio funkcionalumas | Valdymo modulis turi būti pateiktas su pilnai aktyvuota licencija visam garantiniam laikotarpiui (jei gamintojo sprendimas reikalauja atskiro licencijavimo), kuri užtikrintų ir palaikytų šias savybes: Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas; Telemetrinio visų stebimų serverio parametrų srauto pateikimas realiu laiku; Grafinių vaizdo plokščių inventorizacija bei stebėjimas; SFP+ / SFP28 optinių modulių inventorizacija bei stebėjimas; Serverio neveiklumo aptikimas („idle server detection“); Perspėjimas apie USB laikmenos prijungimą. |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos Įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga. |
|  | Suderinamumas | Siūlomas tarnybinės stoties modelis turi būti oficialiai gamintojo sertifikuotas darbui su šiomis (arba naujesnėmis) operacinėmis sistemomis: - Microsoft Windows Server 2022 - VMware ESXi 8.x - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15.x - Ubuntu Server 22.04 LTS (arba naujesnė LTS versija) |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Ne mažesnė kaip 36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24×7. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami Įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Įrangos gamintojo. Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti tarnybinės stoties garantijos galiojimą bei lygį, taip pat tarnybinės stoties konfigūraciją. |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti gamykliškai nauji („brand new“) ir anksčiau nenaudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed“, „Refurbished“, „Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| Spinta |  |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 42U aukščio, ne mažiau kaip 600 mm pločio ir ne mažiau kaip 1000 mm gylio. |
|  | Konstrukcija, komplektacija | Konstrukcija, komplektacija Išrenkamas rėmas. Maksimalus statinis spintos apkrovimas ne mažiau kaip 1000 kg. Spintos šonai nuimami, rakinami. Turi būti kabelių įvedimo angos spintos stoge ir dugne. Komplekte turi būti reguliuojamo aukščio kojelės ir keturi ratukai. Medžiaga: SPCC šaltai valcuotas plienas. Paviršiaus padengimas: miltelinis dažymas. Spalva: Juoda arba Pilka (pvz., RAL 7035). Durys ir aušinimas Priekinės ir galinės durys privalo būti metalinės ir pilnai perforuotos (perforacijos plotas ne mažesnis kaip 70 %), kad būtų užtikrintas nevaržomas oro srautas serverių aušinimui. Stiklinės durys nesiūlomos ir neleistinos. Durys turi atsidaryti ne mažiau kaip 180 laipsnių kampu, turėti užraktus. Galinių durų konstrukcija gali būti dvigubo varstymo. Maitinimo paskirstymas ir priedai Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. maitinimo paskirstymo blokų (PDU). Kiekvienas PDU privalo turėti C19 tipo lizdus (pritaikytus serveriams su 3200W PSU). PDU privalo atlaikyti siūlomo serverio elektros apkrovą. Ne mažiau kaip 1 reguliuojamo gylio lentyna ir ne mažiau kaip 50 vnt. M6 varžtų, veržlių bei poveržlių komplektas tvirtinimui. |