Darbinių kelnių, darbinių švarkų, vasarinių darbinių kelnių, vasarinių striukių, vasarinių kepurių, bliuzonų rinkos konsultacijos

3 priedas

DARBINIŲ ŠVARKŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Prekė | Vyrų ir moterų darbiniai švarkai (toliau – švarkai/gaminiai) turi visiškai atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus, modelio aprašymą bei pateiktus techninius brėžinius. Moterų modeliai yra konstrukciškai analogiški vyriškiems, tačiau gaminami pagal moteriškų drabužių konstravimo reikalavimus (atitinkamai pritaikant figūros ypatumams) ir skiriasi užsegimo kryptimi. |  |
| 1.2 | Spalva ir jos atitiktis | Švarkai yra tamsiai mėlynos spalvos, artimos PANTONE Textile kodui 19-4023 TCX. Audinio spalvos atitiktis vertinama instrumentiniu būdu pagal CIELAB (L*, a*, b*) spalvų erdvės sistemą (naudojant standartinį šviesos šaltinį D65 ir 10° stebėtoją). Pagrindinio audinio spalvos koordinatės turi atitikti reikšmes, nurodytas 5 lentelės 12 punkte. Pagrindinio audinio spalvos leidžiama paklaida (ΔE) turi atitikti reikšmę, nurodytą 5 lentelės 13 punkte. Šis reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. |  |
| 1.3 | Konkursiniai pavyzdžiai | Konkursui turi būti pateikti vyrų 184/M dydžio ir moterų 172/XL dydžio kiekvieno gaminio pavyzdžiai, visiškai atitinkantys techninės specifikacijos reikalavimus. Vyrų 184/M dydžio pavyzdžio išmatavimai privalo atitikti išmatavimus, pateiktus techniniuose brėžiniuose (3–7 pav.). Moterų 172/XL dydžio pavyzdžio išmatavimus ir konstrukciją parengia Tiekėjo konstruktoriai, vadovaudamiesi profesine patirtimi bei standartinėmis moteriškų drabužių dydžių lentelėmis. Konstrukcija privalo būti pritaikyta moteriškai figūrai, užtikrinant gaminio ergonomiškumą bei patogumą. |  |
| 1.4 | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pateikti tyrimams būtiną pavyzdžių ar medžiagos kiekį. Tyrimų rezultatai yra galutiniai. Jeigu bent vienas tyrimo rezultatas neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas (vertinimo stadijoje) arba sutartis nutraukiama (vykdymo stadijoje). Tokiu atveju Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjui visas tiesiogines išlaidas, susijusias su šiais tyrimais. |  |
| 1.5 | Gamybinių pavyzdžių derinimas | Tiekėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti derinimui pagrindinio audinio pavyzdį (etaloną) ir po vieną galutinį vyrišką bei moterišką gaminio pavyzdį bei matų lenteles. Tik gavus raštišką Pirkėjo patvirtinimą, Tiekėjas gali pradėti masinę gamybą. Derinimo metu galimi nedideli konstrukciniai pakeitimai gaminio kokybei, ergonomikai ar funkcionalumui gerinti, jei tai nekeičia esminių specifikacijos reikalavimų. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę ir galimybę juos atlikti. |  |
| 1.6 | Gamintojo garantija | Visiems gaminiams, jų medžiagoms bei furnitūrai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia rašytinį garantinį įsipareigojimą/ patvirtinimą. |  |
| 1.7 | Gaminių tiekimo sąlygos | Tikslūs gaminių kiekiai ir dydžiai nurodomi sutarties vykdymo metu, teikiant atskirus užsakymus pagal poreikį. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti nestandartinių dydžių gaminius (iki 2% viso užsakymo kiekio). Nestandartinių dydžių gaminių kaina turi būti tokia pati kaip standartinių, nepriklausomai nuo jų dydžio ar sunaudotų medžiagų kiekio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia rašytinį garantinį įsipareigojimą/ patvirtinimą. |  |
| 1.8 | Lygiavertiškumas | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai ar prekės ženklai yra naudojami tik siekiant apibūdinti gaminio savybes. Visais atvejais jie suprantami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, pagrindžiančius siūlomo varianto lygiavertiškumą nustatytiems reikalavimams. |  |
| 2. | Medžiagų ir kokybės reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Medžiagų techninės charakteristikos ir atitikties patvirtinimas | Švarkų gamybai naudojamų medžiagų charakteristikos turi atitikti nurodytus reikalavimus (pagrindinio audinio – 5 lentelėje, tampraus audinio – 6 lentelėje). Atitiktį įrodantys dokumentai – akredituotų laboratorijų išduoti bandymų protokolai. Bandymų metodai privalo atitikti nurodytus lentelėse, o gautos reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas. Jeigu skirtingiems rodikliams pagrįsti pateikiami keli atskiri bandymų protokolai, juose turi būti nurodyta tiksli informacija (audinio pavadinimas, kodas, sudėtis, paviršinis tankis ir kt.), leidžianti vienareikšmiškai identifikuoti, kad bandymai atlikti su ta pačia medžiaga. |  |
| 2.2 | Užtrauktukų techninės charakteristikos | Švarkų gamybai naudojamų užtrauktukų charakteristikos turi atitikti 7 lentelėje nurodytus reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai – akredituotų laboratorijų išduoti bandymų protokolai arba gamintojo deklaracija su pridėtais bandymų rezultatais, patvirtinančiais atitiktį reikalavimams. Jeigu užtrauktukų bandymų rezultatai pateikiami keliuose atskiruose dokumentuose, juose turi būti nurodyta informacija (gamintojas, užtrauktuko tipas, modelis/artikulas), leidžianti vienareikšmiškai identifikuoti, kad visi bandymai atlikti su ta pačia furnitūra. Pirkėjas turi teisę pareikalauti konkurso nugalėtojo pateikti laboratorijos protokolų originalus peržiūrai arba užtrauktuko pavyzdį parametrų sulyginimui. |  |
| 2.3 | Aplinkos apsaugos kriterijai. Bendrieji tekstilės ekologiškumo reikalavimai | Švarkų gamybai naudojamos medžiagos (pluoštai) turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, skirtus tekstilės gaminiams. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: - Tvarkos aprašo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiams – bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. - 9.2.1. papunkčiui (naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų) – „Global Recycled Standard“ (GRS), „Recycled Claim Standard“ (RCS 100) sertifikatai, gamintojo deklaracija su pridėtais žaliavų pirkimo dokumentais (Transaction Certificates) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, leidžiantys atsekti perdirbtos žaliavos kilmę. - 9.2.2. papunkčiui (medvilnės pluoštas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20% organiškai išgautos medvilnės arba 10% perdirbtos medvilnės pluošto) – „Global Organic Textile Standard“ (GOTS), „OCS 100 / OCS Blended“ sertifikatai, perdirbtos medvilnės atveju GRS/RCS sertifikatai, gamintojo deklaracija su pridėtais žaliavų pirkimo dokumentais (Transaction Certificates) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, leidžiantys atsekti perdirbtos žaliavos kilmę. |  |
| 3. | Dydžiai ir ženklinimas |  |  |
| 3.1 | Gaminių ženklinimas | Visi gaminiai ženklinami lietuvių kalba, vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos tvarka. Piktogramos ir ženklai turi būti pakankamai dideli, lengvai įskaitomi. |  |
| 3.2 | Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas | Gaminiai gaminami ir ženklinami pagal dydžius, pagrįstus kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas turi atitikti galiojančius standartus LST EN ISO 8559-1, LST EN ISO 8559-2 ir LST EN 13402-3. |  |
| 3.3 | Reikalavimai piktogramai | Gaminių ženklinimo etiketėje turi būti ūgį ir dydį nurodančios piktogramos (5 pav.). Krūtinės apimtis ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402 reikalavimus ir šios specifikacijos reikalavimus. Intervalai – tai esančių kūno matmenų ribos (1-4 lentelės). Virš piktogramos turi būti nurodytas dydžio kodas (ūgis/dydžio raidinis kodas). |  |
| 3.4 | Reikalavimai gaminių konstravimui ir dydžių nustatymui | Aprašymuose matmenys pateikti vyrų švarko baziniam dydžiui 184/M (normalaus sudėjimo figūrai, kurios ūgio intervalai – 180-188 cm, krūtinės apimties intervalai – 94-102 cm, liemens apimties intervalai – 82-90 cm). |  |
| 3.5 | Reikalavimai ženklinimo etiketėms | Kiekvienas gaminys turi turėti aiškią, ilgalaikę ir tvirtai pritvirtintą ženklinimo etiketę su informacija lietuvių kalba. Viduje tvirtinamoje tekstilinėje juostelėje nurodoma: gamintojas (tiekėjas), tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), kilmės šalis, standartinis ūgis/dydis, pagaminimo data (metai, mėnuo), pluoštinė sudėtis, priežiūros simboliai, QR kodas su informacija naudotojui. Ant išorinės etiketės nurodoma: gamintojas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje); kilmės šalis; dydžio žymėjimas su piktograma; pagaminimo data (metai, mėnuo); žaliavos pluoštinė sudėtis; priežiūros simboliai, QR kodas su informacija naudotojui. |  |
| 3.6 | Informacija, kurią privaloma pateikti su QR kodu naudotojui | QR kodas turi būti aiškiai įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui. Pateikiant informaciją vartotojui apie tekstilės gaminius, visa informacija turi būti tiekiama naudotojui lietuvių kalba, aiški, išsami ir atitikti teisiniams reikalavimams. Nuskenavus QR kodą, naudotojui turi būti pateikta ši informacija: - prekės pavadinimas ir modelis; - gamintojas (tiekėjas) ir kilmės šalis; - gamybos data ir partijos numeris (sutarties ir užsakymo numeris); - audinio savybės: pluoštinė sudėtis, svoris (gramai/kvadratiniam metrui), audinio tipas ir konstrukcija: (pvz., ripstop, tvilas, flisas ir pan.). - atsparumas ir ilgaamžiškumas: nudažymo atsparumas sausai trinčiai, šlapiai trinčiai, dirbtinei šviesai, skalbimui, prakaitui; - priežiūros instrukcija: standartizuoti priežiūros simboliai (pagal ISO 3758) ir aiškias tekstines instrukcijas, rekomendacijos, prailginančios gaminio tarnavimo laiką (patarimai, kaip tinkamai skalbti, džiovinti ir lyginti, kad uniforma ilgiau išlaikytų savo funkcines savybes ir išvaizdą, nurodyti, ar galima naudoti audinių minkštiklius; - funkcinės savybės ir detalės: trumpas gaminio aprašymas; - gaminio matų lentelės. |  |
| 4. | Pakavimas ir pateikimas |  |  |
| 4.1 | Pirminė pakuotė | Kiekvienas gaminys privalo būti kruopščiai sulankstytas ir supakuotas į skaidrią, tvirtą, uždaromą polietileno pakuotę. Ant pakuotės lipduku tvirtinama etiketė, kurioje nurodomas gamintojas, gaminio pavadinimas bei dydis. |  |
| 4.2 | Antrinė pakuotė | Gaminiai pakuojami į tvirtas, daugkartiniam sandėliavimui ir transportavimui atsparias kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti aiškiai paženklinta bent ant dviejų šonų ilgalaikėmis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. Kiekviena dėžė turi būti sunumeruota. Su Prekėmis Pirkėjui pateikiamas gaminių pakavimo lapas. |  |
| 5. | Modelio techninis aprašymas |  |  |
| 5.1 | Siluetas | Švarkas siuvamas lengvai prigludusio silueto su įsiuvais nugaroje. |  |
| 5.2 | Švarko užsegimas | - Švarkas priekyje užsegamas išsegamu užtrauktuku. Užtrauktukas padengiamas pokraščiu, kuris papildomai užsegamas trimis kibaus tekstilinio užsegimo detalėmis. - Pokraščio formavimas: pokraštis suformuotas perlenkiant audinį į vidų, užlyginant kraštą ir nupeltakiuojant lenkimo liniją 0,5±0,2 cm atstumu nuo užlyginto krašto. Laisvas pokraščio kraštas, kartu su užtrauktuko dalimi, prisiūtas prie priekio puselės 5,0 ±0,3 cm atstumu nuo krašto. Kita užtrauktuko dalis prisiūta prie dešinės priekio puselės krašto. Užtrauktukas įsiuvamas tarp priekio vidinės pusės ir dešinio pokraščio detalės. - Kibių tekstilinių užsegimų švelnių pusių (su kilputėmis) 2,5±0,2 cm × 5,0±0,2 cm juostelės prisiūtos prie priekio, šalia užtrauktuko įsiuvimo siūlės, o šiurkščių pusių (su kabliukais) juostelės prisiūtos prie pokraščio iš vidinės pusės. |  |
| 5.3 | Švarko priekis | - Švarko priekis kirptas, su papete, dviem vertikaliomis 17 ±0,5 cm ilgio, įleistinėmis kišenėmis su užtrauktuku ir 1,5±0,3 cm pločio lystele. - Kišenės maišelis iš tinklinio pamušalo. Vienas kišenės kraštas įsiūtas į pagrindinės detalės pokraščio siūlę. Kišenių atstumas nuo priekio krašto ir užsegimo peltakio turi būti simetriškas. - Švarko priekyje ant pokraščio, papetės prisiuvimo siūlėje prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo, švelnios pusės detalė, movai tvirtinti. Detalės matmenys 4,0±0,2 cm × 10±0,2 cm. - Ant švarko dešinės priekio puselės, 2,0±0,2cm atstumu nuo papetės prisiuvimo siūlės, įleistinės kišenės lystelės lygyje, prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė, pavardės juostelei tvirtinti. Detalės matmenys 10,0±0,2cm × 2,0±0,2 cm. |  |
| 5.4 | Apykaklė ir užsegimas | - Švarko apykaklė – stovės formos, su pailgintu kairės pusės galu vyrams ir su pailgintu dešinės pusės galu moterims. Apykaklės aukštis ties priekio užsegimu – 5,0 ± 0,3 cm, nugaros viduryje 6,0 ± 0,3 cm. - Švarko apykaklės užsegimui prisiūti nustatytos formos kibūs tekstiliniai užsegimai: - Prie apykaklės pailginto kairės pusės galo vidinės pusės – stačiakampio formos 3,0 ±0,2 cm × 7,0±0,2 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė , o prie apykaklės pailginto dešinės pusės galo išorinės pusės – stačiakampio formos 3,0±0,2 cm × 4,0±0,2 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė; - Prie apykaklės dešinės išorinės pusės – stačiakampio formos 3,0 ±0,2 cm × 7,0±0,2 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščioji pusė, o prie apykaklės kairės išorinės pusės – stačiakampio 3,0±0,2 cm × 4,0±0,2 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščioji pusė. |  |
| 5.5 | Švarko nugara | Švarko nugara su papete ir su 2,0±0,3 cm gylio klostėmis laisvumui. Nugaros įsiūvų gylis – 1,0±0,2 cm. |  |
| 5.6 | Švarko rankovės | - Švarko rankovės statytos, kirptos, su uždėtinėmis kišenėmis, kurių viršutinis kraštas įeina į rankovės prisiuvimo siūlę, užsegamomis užtrauktuku. - Nugarinėje kišenės dalyje suformuota klostė laisvumui, klostės gylis 3,0±0,5 cm. Kišenės ilgis priekyje 23,0±0,5 cm, nugarinėje dalyje 25,0±0,5 cm, kišenės plotis 18,0±0,5 cm. - Ant rankovių kišenės lystelės prisiūta 12,0±0,2 cm × 3,5±0,2 cm uždėtinė kišenė rašikliui. - Švarko rankovių apačia su dviem 1,5±0,2 cm gylio simetriškai užsiūtomis klostėmis. - Rankovės užbaigiamos rankogaliais ir skeltukais, kurie užsegami sagomis ir kilpomis. Rankovės alkūnės srityje yra trys 8,0±0,5 cm ilgio įsiūvai. - Ant kairės švarko rankovės uždėtinės kišenės per vidurį 7,0±0,5cm atstumu nuo rankovės įsiūvimo siūlės prisiūta skydo formos, kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė antsiuvui tvirtinti. Detalės matmenys pateikti eskize. - Ant dešinės švarko rankovės uždėtinės kišenės, per vidurį, 7,0±0,5 cm atstumu nuo rankovės įsiūvimo siūlės, prisiūta skydo formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė antsiuvams tvirtinti. 1,0 ±0,2 cm atstumu virš jos (nuo skydo formos detalės krašto) prisiūta stačiakampio formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės detalė. Abi detalės turi būti prisiūtos griežtai per kišenės centrą, o stačiakampio formos detalės vertikalioji ašis (centras) turi sutapti su skydo formos detalės vertikaliąja ašimi (centru). Detalių matmenys pateikti eskize. - Ant švarko rankovių skaidymo (susiuvimo) siūlės yra pritvirtintos kilpos iš pagrindinio audinio, skirtos fiksavimo juostelei praverti. Kilpos matmenys: 5,5±0,3 cm × 0,7±0,3 cm. - Fiksavimo juostelė prisiūta vidinėje rankovės pusėje, detalių susiuvimo siūlėje. Juostelės gale išsiūta kilpa sagai, 1,5±0,2 cm atstumu nuo juostelės galo. Saga prisiuvama ant rankovės detalių susiuvimo siūlės (išorinėje pusėje), 7,0±0,2 cm atstumu nuo juostelės prisiuvimo vietos (atitinkamai pagal juostelės ilgį fiksavimo metu). |  |
| 5.7 | Bendrieji techniniai ir apdailos reikalavimai | - Pakaba: švarko apykaklės įsiuvimo siūlėje (nugaros centre) iš vidinės pusės įsiūta pakaba iš pagrindinio audinio. - Vėdinimas ir judesių laisvė: švarko pažastyse įsiūti du rombo formos įdurai iš trikotažinės medžiagos. - Užtrauktukų priedai: ant visų užtrauktukų spynelių turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai (trauktukai). Pakabuko ilgis –5,0±0,5 cm. Pakabukų paviršius turi būti neslystantis (tekstūruotas arba rifliuotas), užtikrinantis gerą sukibimą ir patogų suėmimą mūvint pirštines ar esant drėgnoms sąlygoms. - Kibių detalių tvirtinimas: visos kibaus tekstilinio užsegimo detalės prisiuvamos 0,2–0,3 cm atstumu nuo krašto. Didesnės detalės papildomai prasiuvamos dvejomis sukryžiuotomis įstrižomis siūlėmis (X formos siūle). - Dvigubas peltakiavimas: nugaros ir priekio papetės, rankovių susiuvimo siūlės, rankogalių prisiuvimo siūlės, stovės (apykaklės) prisiuvimo siūlės, pečių siūlės, rankovių įsiuvimo siūlės ir uždėtinių kišenių nugarinės dalys nupeltakiuojamos dviem apdailos siūlėmis, atstumas tarp siūlių 0,6–0,7 cm. - Viengubas peltakiavimas: įsiūvai rankovėse, rankogaliai, rankovių skeltukai, priekio kraštas, kišenių lystelės, stovės viršutinis kraštas ir rankovės fiksavimo juostelės nupeltakiuojami viena 0,1–0,2cm pločio apdailos siūle palei kraštą. - Švarko apačia: apačios palenkimas nupeltakiuojamas 0,6–0,7 cm pločio siūle. - Standinimas: švarko priekio pokraščio dalis, rankogaliai ir apykaklė pastandinami skalbimui bei organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga. |  |

1 lentelė. Standartiniai vyrų švarko ūgiai

| Ūgis | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 156–164 | 164–172 | 172–180 | 180–188 | 188–196 | 196–204 | 204–212 |

2 lentelė. Standartiniai vyrų švarko dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 70–78 | 78–86 | 86–94 | 94–102 | 102–110 | 110–118 | 118–126 | 126–138 |
| Juosmens apimties ribos, cm | 58–66 | 66–74 | 74–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–135 |

3 lentelė. Standartiniai moterų švarko ūgiai

| Ūgis | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 152–160 | 160–168 | 168–176 | 176–184 | 184–192 | 192–200 |

4 lentelė. Standartiniai moterų švarko dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 66–74 | 74–82 | 82–90 | 90–98 | 98–108 | 108–120 | 120–132 | 132–144 |
| Klubų apimties ribos, cm | 74–82 | 82–90 | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–123 | 123–133 | 133–143 |

5 lentelė. Darbinių kelnių techninės charakteristikos pagrindiniam audiniui.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | Poliamidas 50 ± 5 Medvilnė 50 ± 5 | LST EN ISO 1833 |
| 2. | Pynimas | Drobinis, rip-stop | Nurodyti |
| 3. | Siūlų tankumas, 1 cm | Metmenys 40 ± 2 Ataudai 20 ± 2 | LST EN ISO 7211-2 |
| 4. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 10 | LST EN ISO 12127 |
| 5. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1300 Ataudai ≥ 800 | LST EN ISO 13934-1 |
| 6. | Plyšimo jėga, N | Skersai metmenų ≥ 50 Skersai ataudų ≥ 50 | LST EN ISO 13937-2 |
| 7. | Matmenų pokytis po skalbimo prie 60°C, % - skalbimo procedūra - džiovinimo būdas | ≤ ± 2 6N F | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 LST EN ISO 6330 |
| 8. | Atsparumas dilinimui (12 kPa slėgis), sūkiai | ≥ 200 000 | LST EN ISO 12947-2 |
| 9. | Laidumas orui (100 Pa slėgių skirtumas), mm/s | ≥ 20 | LST EN ISO 9237 |
| 10. | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| 10.1. | Sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 10.2. | Šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 |
| 10.3. | Skalbimui prie 60°C | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 10.4. | Šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 |
| 11. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 |
| 12. | Spalvų koordinatės | L = 21,41; a = -0,87; b = -3,98 | LST EN ISO 105-J01 |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE* | ≤ 1,5 | LST EN ISO 105-J03 |
|  | *Reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. |  |  |

6 lentelė. Darbinių kelnių techninės charakteristikos trikotažinei medžiagai.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Poliesteris 100 | nurodyti |
| 2. | Paviršiaus tankis, g/m2 | 220±10 | LST EN 12127 (ISO 3801) |
| 3. | Atsparumas pumpuravimuisi (po 30 min), laipsnis | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-1 |
| 4. | Matmenų pokytis po skalbimo prie 40°C, % | ≤ ±1 | LST EN ISO 5077 |
| 6. | Nudažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 6.1 | sausai trinčiai | ≥4 | EN ISO 105–X12 |
| 6.2 | šlapiai trinčiai | ≥4 | EN ISO 105–X12 |
| 6.3 | skalbimui prie 40° C | ≥4 | EN ISO 105–C06 |
| 6.4 | šviesai | ≥4 | EN ISO 105–B02 |
| 6.5 | prakaitui | ≥4 | EN ISO 105–E04 |
| 7. | Mezgimo tankis (1-me cm), vnt. Kilpų stulpelių skaičius PH Kilpų stulpelių skaičius PV | 13-15 18-20 | LST EN 14971 |

7 lentelė. Darbinių kelnių techninės charakteristikos užtrauktukams.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 200 | EN 16732, B priedas |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 90 | EN 16732, D priedas |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | EN 16732, F priedas |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 250 | EN 16732, G priedas |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 5.1. | Skalbimui prie 40 oC | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 5.2. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 5.3. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 |
| 5.4. | vandeniui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E01 |

1 pav. Darbinio švarko spalvotas eskizas (priekis)

2 pav. Darbinio švarko spalvotas eskizas (nugara)

3 pav. Darbinio švarko techninis brėžinys (priekis)

4 pav. Darbinio švarko techninis brėžinys (nugara)

5 pav. Darbinio švarko techninis brėžinys (užsegimas)

6 pav. Darbinio švarko techninis brėžinys (kibių tekstilinių užsegimų švelnių pusių detalių išmatavimai ir išdėstymas ant rankovių)

7 pav. Darbinio švarko techninis brėžinys (rankovės)

8 pav. Piktogramos pavyzdys

___________________