Darbinių kelnių, darbinių švarkų, vasarinių darbinių kelnių, vasarinių striukių, vasarinių kepurių, bliuzonų rinkos konsultacijos

3 priedas

VASARINIŲ KEPURIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Prekė | Vasarinės kepurės (toliau – kepurė/gaminys) modelis turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus, modelio aprašymą ir techninius brėžinius. |  |
| 1.2 | Spalva ir jos atitiktis | Kepurės yra tamsiai mėlynos spalvos, artimos PANTONE Textile kodui 19-4023 TCX. Audinio spalvos atitiktis vertinama instrumentiniu būdu pagal CIELAB (L*, a*, b*) spalvų erdvės sistemą (naudojant standartinį šviesos šaltinį D65 ir 10° stebėtoją). Pagrindinio audinio spalvos koordinatės turi atitikti reikšmes, nurodytas 5 lentelės 12 punkte. Pagrindinio audinio spalvos leidžiama paklaida (ΔE) turi atitikti reikšmę, nurodytą 5 lentelės 13 punkte. Šis reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. Snapelio audinio spalva – juoda. |  |
| 1.3 | Konkursinis pavyzdys | Konkursui turi būti pateiktas kepurės pavyzdys, visiškai atitinkantis techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 1.4 | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pateikti tyrimams būtiną pavyzdžių ar medžiagos kiekį. Tyrimų rezultatai yra galutiniai. Jeigu bent vienas tyrimo rezultatas neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas (vertinimo stadijoje) arba sutartis nutraukiama (vykdymo stadijoje). Tokiu atveju Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjui visas tiesiogines išlaidas, susijusias su šiais tyrimais. |  |
| 1.5 | Gamintojo garantija | Visiems gaminiams, jų medžiagoms bei furnitūrai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia rašytinį garantinį įsipareigojimą/ patvirtinimą. |  |
| 1.6 | Gaminių tiekimo sąlygos | Tikslūs gaminių kiekiai ir dydžiai nurodomi sutarties vykdymo metu, teikiant atskirus užsakymus pagal poreikį. |  |
| 1.7 | Lygiavertiškumas | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai ar prekės ženklai yra naudojami tik siekiant apibūdinti gaminio savybes. Visais atvejais jie suprantami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, pagrindžiančius siūlomo varianto lygiavertiškumą nustatytiems reikalavimams. |  |
| 2. | Medžiagų ir kokybės reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Medžiagų techninės charakteristikos ir atitikties patvirtinimas | Kepurių gamybai naudojamų medžiagų charakteristikos turi atitikti reikalavimus nurodytus 1 lentelėje. Atitiktį įrodantys dokumentai – akredituotų laboratorijų išduoti bandymų protokolai. Bandymų metodai privalo atitikti nurodytus lentelėse, o gautos reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas. Jeigu skirtingiems rodikliams pagrįsti pateikiami keli atskiri bandymų protokolai, juose turi būti nurodyta tiksli informacija (audinio pavadinimas, kodas, sudėtis, paviršinis tankis ir kt.), leidžianti vienareikšmiškai identifikuoti, kad bandymai atlikti su ta pačia medžiaga. |  |
| 2.2 | Aplinkos apsaugos kriterijai. Bendrieji tekstilės ekologiškumo reikalavimai | Kepurių gamybai naudojamos medžiagos (pluoštai) turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, skirtus tekstilės gaminiams. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: - Tvarkos aprašo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiams – bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. - 9.2.2. papunkčiui (medvilnės pluoštas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20% organiškai išgautos medvilnės arba 10% perdirbtos medvilnės pluošto) – „Global Organic Textile Standard“ (GOTS), „OCS 100 / OCS Blended“ sertifikatai, perdirbtos medvilnės atveju GRS/RCS sertifikatai, gamintojo deklaracija su pridėtais žaliavų pirkimo dokumentais (Transaction Certificates) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, leidžiantys atsekti perdirbtos žaliavos kilmę. |  |
| 3. | Dydžiai ir ženklinimas |  |  |
| 3.1 | Gaminių ženklinimas | Visi gaminiai ženklinami lietuvių kalba, vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos tvarka. Piktogramos ir ženklai turi būti pakankamai dideli, lengvai įskaitomi. |  |
| 3.2 | Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas | Gaminiai gaminami ir ženklinami pagal dydžius, pagrįstus kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas turi atitikti galiojančius standartus LST EN ISO 8559-1, LST EN ISO 8559-2 ir LST EN 13402-3. |  |
| 3.3 | Reikalavimai ženklinimo etiketėms | Kepurės ženklinimas turi būti kartoninėje etiketėje, pritvirtintoje prie gaminio, ir tekstilinėje satino (arba lygiavertės medžiagos) juostelėje, kuri tvirtinama šoninėje gaminio siūlėje. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba. Kartoninėje etiketėje pritvirtintoje prie gaminio turi būti ši informacija: gamintojas, prekės kilmės šalis; pagaminimo data (metai, mėnuo); žaliavos pluoštinė sudėtis; priežiūros simboliai. Tekstilinėje satino juostelėje turi būti nurodyta informacija: gamintojas; pagaminimo data, žaliavos pluoštinė sudėtis, priežiūros simboliai. |  |
| 4. | Pakavimas ir pateikimas | Gaminiai pakuojami į tvirtas, daugkartiniam sandėliavimui ir transportavimui atsparias kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti aiškiai paženklinta bent ant dviejų šonų ilgalaikėmis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. Kiekviena dėžė turi būti sunumeruota. Su Prekėmis Pirkėjui pateikiamas gaminių pakavimo lapas. |  |
| 5. | Modelio techninis aprašymas | - Kepurė – tamsiai mėlynos spalvos korpusas su juodos spalvos pagrindinio audinio snapeliu. - Kepurės priekinė dalis pastandinta klijine medžiaga, atsparia drėgmei. - Centre, 15,0±0,2 cm nuo snapelio prisiuvimo siūlės, išsiuvinėtas kepurės ženklas – aštuonių kampų aukso spalvos žvaigždė su valstybės herbu (3 pav.). - Kepurės snapelis išgaubtas (išformuotas),, pastandintas elastingu tvirtu įdėklu, atspariu drėgmei, ir nusiūtas trimis lygiagrečiomis siūlėmis (tarpas tarp siūlių 0,5–0,7 cm). - Kepurė siuvama be pamušalo, visos vidinės siūlės apsiūtos medvilnine juostele. - Vidinėje pusėje prisiūta 3,0±0,5 cm pločio tvirtinamoji medvilninė juostelė (pagrindinio audinio arba juodos spalvos). - Viršutinėje dalyje išmuštos ir apsiūtos 4 akutės, viršuje – pagrindiniu audiniu aptraukta saga. - Kepurės apimčiai reguliuoti galinėje dalyje prisiūtas 2,0±0,2 cm pločio ir 1,3±0,5 cm ilgio dirželis su metaliniu fiksatoriumi ir metaline akute laisvam galui paslėpti. |  |

1 lentelė. Vasarinių kepurių techninės charakteristikos pagrindiniam audiniui.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | Poliamidas 50 ± 5 Medvilnė 50 ± 5 | LST EN ISO 1833 |
| 2. | Pynimas | Drobinis, rip-stop | Nurodyti |
| 3. | Siūlų tankumas, 1 cm | Metmenys 40 ± 2 Ataudai 20 ± 2 | LST EN ISO 7211-2 |
| 4. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 10 | LST EN ISO 12127 |
| 5. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1300 Ataudai ≥ 800 | LST EN ISO 13934-1 |
| 6. | Plyšimo jėga, N | Skersai metmenų ≥ 50 Skersai ataudų ≥ 50 | LST EN ISO 13937-2 |
| 7. | Matmenų pokytis po skalbimo prie 60°C, % - skalbimo procedūra - džiovinimo būdas | ≤ ± 2 6N F | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 LST EN ISO 6330 |
| 8. | Atsparumas dilinimui (12 kPa slėgis), sūkiai | ≥ 200 000 | LST EN ISO 12947-2 |
| 9. | Laidumas orui (100 Pa slėgių skirtumas), mm/s | ≥ 20 | LST EN ISO 9237 |
| 10. | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| 10.1. | Sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 10.2. | Šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 |
| 10.3. | Skalbimui prie 60°C | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 10.4. | Šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 |
| 11. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 |
| 12. | Spalvų koordinatės | L = 21,41; a = -0,87; b = -3,98 | LST EN ISO 105-J01 |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE* | ≤ 1,5 | LST EN ISO 105-J03 |
|  | *Reikalavimas taikomas suderinus gamybinį pavyzdį-etaloną ir pagal sutartį tiekiamiems gaminiams. |  |  |

1 pav. Vasarinės kepurės techninis brėžinys

2 pav. Vasarinės kepurės snapelis

3 pav. Siuvinėto kepurės ženklo techninis brėžinys (nurodytų matmenų tolerancijos ±2 mm)

___________________