AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-05-04 Nr. 2026-SD-398 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (7)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkursui pateiktoje projekto Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP) dalyje yra numatyti brėžiniai (pridedama ištrauka iš bylos sudėties žiniaraščio), tačiau brėžinių byloje trūksta (yra tik Situacijos schemos brėžinys). Prašome Jūsų patikslinti kur yra likusieji Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies brėžiniai (prašome juos pateikti)? Ištrauka iš bylos sudėties žiniaraščio: | Buvo pateikta atnaujinta projekto Sklypo plano dalis su bylos sudėties žiniaraštyje nurodytais brėžiniais (žr. 2026 m. balandžio 28 d. perkančiosios organizacijos raštą Nr. 2026-SD-388). |
| 2. | Pagal SO reikia nugriauti sodybą su papildomais statiniais ir 2 aukštos įtampos tinklų atramas. Kurioje DKŽ pozicijoje reikia įsivertinti šiuos darbus? | Excel formato darbų kiekių žiniaraštis Nr. 28 ,,Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis‘‘ papildytas nurodytais darbais. Tikslūs darbų kiekiai pateikti projekto SO dalies 41-43 psl. |
| 3. | Prašau 28 DKŽ 3.8 poziciją išskaidyti aiškiau, nes nėra aišku kiek ir kokių pralaidų ir kitų ardymo ar griovimų darbų joje reikia įsivertinti. | Excel formato darbų kiekių žiniaraščio ,,Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis‘‘ pozicijoje Nr. 3.7 numatyti elementų įrengimo darbai reikalingi atlikti tunelio įrengimą. Atlikus įrengimo darbus dalis elementų demontuojami minėto žiniaraščio pozicijoje Nr. 3.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies kiekiai gali kisti atsižvelgiant į taikomą Rangovo statybos darbų technologiją. |
| 4. | Excel DKŽ 1, 2.6 pozicijoje mato vnt nurodytas M3, o projekte HA. Prašau patikslinti. | Mato vienetai patikslinti į HA. |
| 5. | Excel DKŽ 1, 5.5 pozicijoje mato vnt nurodytas VNT, o projekte M. Prašau patikslinti. | Vertinti 5 vnt. |
| 6. | Ar galima tam, kad užtikrinanti patekimą į saugos postą automobiliu nedaryti laikino tilto, bet padaryti tinkamą nuolat naudoti laikiną užvažiavimą/privažiavimą į pylimą? | Rengiant Techninė darbo projektą gautos LTG INFRA prisijungimo sąlygos kurių 10 punkte nurodyta. Rengiant projektą numatyti geležinkelio zonoje esančio privažiavimo kelio geležinkelio infrastruktūrai ir statinių priežiūrai atlikti išsaugojimą, užtikrinant patekimą iki jo. Projekto apimtyje numatytas laikinas tiltas. Kitokias priemones (nenumatytas projekte) prieš jų įrengimą reikalinga suderinti su LTG INFRA. |
| 7. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Prašome pateikti monolitinių-polimerbetoninių latakų montavimo schemą. | Latakų montavimo schemos turi būti taikomos atsižvelgiant į konkretų pasirinktą gaminį ir tiekėjo rekomendacijas. |
| 8. | Kiek ilgiausiai vienu kartu būtų galima sustabdyti eismą geležinkeliu dėl tunelio įrengimo? | Remiantis LTG INFRA prisijungimo sąlygų 19 punkto reikalavimais. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei technologiškai trumpalaikius statybos darbus, kurių neįmanoma atlikti vykstant traukinių eismui, atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. |
| 9. | Objektas patenka į kultūros paveldo vertybių teritoriją, tačiau žiniaraščiuose nėra numatyta nei žvalgomųjų nei detaliųjų archeologinių tyrimų žiniaraštyje. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius su kiekiais. Taip pat pateikite šalia darytų archeologinių tyrimų ataskaitą. | Excel formato darbų kiekių žiniaraštis papildytas detaliųjų tyrimų atlikimu (plotas 13155 m2). Pateikti anksčiau atlikti archeologiniai tyrimai. |
| 10. | Prašome patvirtinti, kad tiekėjai neturi vertintis nukirstų medžių atkuriamosios vertės. | Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė neskaičiuojama, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1TS-27 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 48.11. p. Todėl tiekėjai pasiūlyme neturi vertintis medžių atkuriamosios vertės. |
| 11. | Ar turės būti atlikti triukšmo matavimai? Darbų kiekių žiniaraštyje nėra pateikta. Prašome pateikti kiek vietų ir kiek kartų turi būti atlikti triukšmo matavimai. | Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 5.7 numatytas triukšmo lygio matavimas 7 vnt. Projekto SP bylos 59 psl. pateiktos matavimų vietos. |
| 12. | 15 cm griovių tvirtinimui numatyta skalda 32/45. Pažymime, kad tokios frakcijos skaldos Lietuvoje nėra. Prašome patvirtinti, kad bus galima naudoti 22/45 frakcijos skaldą. | Skaldos frakcija parinkta remiantis Techninės užduoties ir TRA UŽPILDAI 19 keliamais reikalavimais. Atsižvelgiant į rinkos pasiūlą, rangovas sutarties vykdymo metu gali siūlyti kitą, artimos granuliometrinės sudėties (22/45) skaldą. |
| 13. | Grioviai tvirtinami 0,49x0,49x0,10 plokštėmis. Prašome nurodyti betono pasluoksnio storį ir nurodykite betono markę. | Betono pasluoksnis C20/25 XC2 4 cm storio. |
| 14. | DKŽ_2 2.3.4 Vandens latakų įrengimas 82 m. Techninio darbo projekto žiniaraštyje „Betoninio U formos latako LE3-24 įrengimas“. LE3-24 nėra U formos. Ar šioje vietoje turi būti įrengiamas LI-0,5 latakas? | Turi būti įrengiamas LE3-24 latakas. |
| 15. | Klaida DKŽ_2 3.2.6 Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga, turi būti „Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją“ | Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 pozicija Nr. 3.2.6 patikslinta: „Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją“. |
| 16. | DKŽ_11 2.1.3 eilutė kiekis pateiktas su minuso ženklu „-25746 m3“ ką tai reiškia? Gal čia klaida? | Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 11 pozicijos Nr. 2.1.3 kiekis ir kartu su tuo susiję neatitikimai patikslinti. |
| 17. | Prašome patvirtinti, kad DK1 dangos konstrukcijai bus galima naudoti AC 11 VN su bituminiu rišikliu 45/80-55, kaip nurodyta techniniame darbo projekte. | Bituminius rišiklius naudoti pagal ĮT ASFALTAS 25 1 lentelės reikalavimus ir jame pateiktas pastabas: Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, labai plonų sluoksnių asfaltbetonio bei poringojo asfalto mišinių gamybai taikytini bituminiai rišikliai išdėstyti prioritetine taikymo tvarka iš viršaus į apačią. Alternatyvaus (ne pirmojo) bituminio rišiklio taikymas galimas tik išskirtinais atvejais. |
| 18. | Prie asfaltavimo nepateikta siūlių tepimo bitumu ar mastika, prašome patvirtinti, kad siūlių nereikės tepti bitumu ar mastika. Jei reikės, prašome pateikti kiekius m. | Siūlių tepimas bitumu ar mastika turi būti numatytas pagal ĮT ASFALTAS 25 keliamus reikalavimus. |
| 19. | Techninėse specifikacijose žiedinėse sankryžose viršutinis asfalto sluoksnis iš AC 8 VN 45/80-55, techninio projekto žiniaraštyje ir skersiniuose profiliuose AC 8 VS. Prašome nurodyti koks teisingas asfaltas. | Techninė klaida, naudoti AC 8 VN. |
| 20. | Prašome patvirtinti, kad DK2 dangos konstrukcijai bus galima naudoti viršutiniam asfaltui bituminį rišiklį 45/80-55, kaip nurodyta techniniame darbo projekte. | Bituminius rišiklius naudoti pagal ĮT ASFALTAS 25 1 lentelės reikalavimus ir jame pateiktas pastabas: Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, labai plonų sluoksnių asfaltbetonio bei poringojo asfalto mišinių gamybai taikytini bituminiai rišikliai išdėstyti prioritetine taikymo tvarka iš viršaus į apačią. Alternatyvaus (ne pirmojo) bituminio rišiklio taikymas galimas tik išskirtinais atvejais. |
| 21. | DKŽ_3 pozicija 6.6.4 60,8 m3. Ar teisingas pateiktas kiekis? | Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 3 pozicijos Nr. 6.6.4 kiekis nurodyta teisingas, tačiau peržiūrėjome kitus minėto žiniaraščio kiekius ir juos patikslinome. Projekto dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo. |
| 22. | DKŽ_3 pozicija 9.8 203,2 m3. Blogas mato vienetas, prašome ištaisyti klaidas. | Mato vienetas patikslintas į m2. |
| 23. | DKŽ_3 pozicija 9.14 Vandens latakų įrengimas 12 m. Prašome nurodyti latako technines specifikacijas, matmenis. | Turi būti įrengiamas LE3-24 latakas. |
| 24. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimas. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 16, 1 skyrius Vamzdynai, 1.10 Eilutė. Pilnai sukomplektuotas monolitinis-polimerbetoninis latakas DN200 -140 m, Betonas C30/37 - 4,3m3, o 1.11Eilutė Pilnai sukomplektuotas monolitinis-polimerbetoninis latakas DN110mm -18 m, betonas C30/37- 12,80 m3. | Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 16 ,,Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis‘‘ pozicijos Nr. 1.10 kiekis: 37,8m3. Minėto žiniaraščio pozicijos Nr. 1.11 kiekis: 3,6m3. |
| 25. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimas. Prašome patvirtinti ar nėra klaidos betono kiekiuose, ir pateikti latakų schemas. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje betono kiekis ir schemos gali būti tikslinamos pagal konkretaus gamintojo rekomendacijas. |
| 26. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimas. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 16 ir projekte VN dalis nepateikti Išleistuvų montavimo antgalių su šlaitų tvirtinimo elementais (eil. Nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 )schemos Vandentiekio ir nuotekų šalinimas. Parašome pateikti Išleistuvų montavimo antgalių su šlaitų tvirtinimo elementais schemas | Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 16 ,,Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis‘‘ 3.1, 3.2, 3.3 pozicijose numatytas išleistuvo ir šlaitų tvirtinimas analogiškai kaip ir griovių tvirtinimai 0,49x0,49x0,10 plokštėmis. 3.6 pozicijos elementas detalizuotas ir pateiktas BIM modelyje. |

Šiuo metu rengimai atsakymai ir į kitus pateiktus klausimus.

PRIDEDAMA:

- Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priedas, 1 excel formato failas.

- Žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma, 1 pdf formato failas.

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.