TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba".

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekė/Automobilis – elektrinis komunalinis automobilis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektrinis komunalinis automobilis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinis komunalinis automobilis | vnt. | 5 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Automobilis naujas. Neeksploatuotas. | Turi būti. Pagamintas ne anksčiau nei 2026 metais. |
|  | Automobilis serijinės gamybos, ne vienetinis gaminys. | Turi būti. |
|  | Homologacijos tipas. | L7e-CU arba N1, arba lygiavertis (turintis leidimą dalyvauti bendrajame eisme). |
|  | Automobilio išoriniai matmenys. | Bendras aukštis su įranga ne didesnis kaip 1900 mm. Bendras ilgis su įranga ne didesnis kaip 3700 mm. Bendras kabinos plotis ne mažesnis nei 1200 mm. |
|  | Apsisukimo spindulys. | Ne didesnis kaip 4500 mm (nuo borto iki borto). |
|  | Akumuliatorinės baterijos tipas. | Ličio jonų arba lygiavertė. |
|  | Akumuliatorinės baterijos talpa. | ≥9 kWh. |
|  | Baterijos įkrovimas. | Pilnai baterija įkraunama ne ilgiau nei per 7 val. |
|  | Pilnai įkrautos baterijos automobilio nuvažiuojamas atstumas. | Pagal WLTP testą ≥80 km. |
|  | Automobilio baterijos įkrovimas. | Pritaikytas 230 VAC tinklui (vienfaziam kištukiniam lizdui). Įkrovimo laido ilgis ≥3 metrai. |
|  | Baterijos talpos indikatorius | Turi būti. |
|  | Variklio tipas | Elektrinis. |
|  | Variklio pikinė galia. | ≥15 kW. |
|  | Važiavimo greitis. | ≥20 km/val. |
|  | Sukimo momentas. | Prie 0 aps/min., ≥70 Nm. |
|  | Keliamoji galia. | ≥800 kg |
|  | Ratai kiekis ir dydis. | Ratų kiekis ≥ 4 vnt. Ratų dydis ≥13 |
|  | Amortizacija. | Priekinė ašis su dujiniais arba hidrauliniais amortizatoriais ir spyruoklėmis, galinė ašis su lingėmis arba geresnė. |
|  | Vairo stiprintuvas. | Turi būti. |
|  | Rankinis stovėjimo stabdis. | Turi būti. |
|  | Stabdžiai. | Turi būti visų 4 ratų. |
|  | Uždara kabina. | Turi būti. |
|  | Sėdimų vietų skaičius. | ≥2 vnt., su 3 taškų saugos diržais. |
|  | Kabina šildoma. | Turi būti, pritaikyta žiemos sezonui. Nurodyti šildymo būdą. |
|  | Šoniniai langai. | Turi būti. Šoniniai langai atidaromi. |
|  | Šoniniai veidrodėliai. | Turi būti. |
|  | Priekinis stiklas. | Turi būti priekinio stiklo integruotas šildymas arba kitas būdas užtikrinantis apsaugą nuo rasojimo. |
|  | Šviesiniai, įspėjamieji signalai. | Turi būti 2 priekiniai ir galiniai LED apšvietimo žibintai, STOP galiniai LED žibintai, priekiniai ir galiniai posūkio LED žibintai, atbulinės eigos LED žibintas, oranžinis LED švyturėlis ant kabinos, priekinės ir galinės eigos (AVAS) signalizatorius. |
|  | LED dienos važiavimo šviesos – automatinės. | Turi būti. |
|  | Skydelis kabinoje. | Turi būti, skydelis LCD tipo. |
|  | Monitoringo sistema. | Turi būti kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. |
|  | Kėbulo išmatavimai. | Ilgis ≥1600 mm, plotis ≥1200 mm. |
|  | Kėbulas su bortais. | Turi būti atverčiami, aukštis ≥250 mm. |
|  | Krovininės dalies (kėbulo) naudingasis plotas. | ≥2,0 m². |
|  | Kabina su guminiais kojų kilimėliais. | Turi būti. |
|  | Komplektacijoje turi būti vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas, liemenė. | Turi būti. |
|  | Elektrinis komunalinis automobilis turi tenkinti ES reikalavimus. | Turi turėti CE atitikties sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Prekės turės būti pristatomos adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Elektrėnų kompleksas).

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Tiekėjas privalės pristatyti Prekes naudodamasis savo ištekliais, darbuotojais, infrastruktūra ir įranga.

  - Tiekėjas pagal Pirkėjo suteiktą įgaliojimą privalo automobilį registruoti savivaldybės administracijoje arba VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu.

  - Tiekėjas savo sąskaita privalo užtikrinti automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nustatytą techninės priežiūros grafiką ne trumpiau kaip 12 mėn.

  - Automobilio oficialūs serviso taškai turi būti Vilniuje arba Kaune, arba teritorijose, nutolusiose nuo Vilniaus ar Kauno ne daugiau kaip 100 km.

  - Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui, t.y. ne mažiau kaip 2 žmonėms,  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 2 (dvi) valandos. Mokymai turi būti lietuvių kalba, mokymo medžiaga - lietuvių kalba. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su saugia elektrinio komunalinio automobilio eksploatacija, valdymu ir kasdiene priežiūra.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms, išskyrus akumuliatorinę bateriją, nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Akumuliatorinei baterijai nustatomas  ne trumpesnis kaip 48 (keturiasdešimt aštuonių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 15 (penkiolikos) Darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodyto adreso ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Tiekėjas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, pateikia PVM sąskaitą – faktūrą.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Komplektuojamų įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis;

  - Techniniai aprašymai ir eksploatavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

  - Principinės elektrinės schemos;

  - CE atitikties sertifikatas;

  - Prekių perdavimo - priėmimo aktai.